                    LE2E00S5 – эффективная, универсальная широкополосная антенна
                                       для работы в CW, SSB и FM  участках.
Размеры: расчёт для свободного пространства.
POS       ДЛИНА      RADIUS

 0        1024  Р        5 

 297      999   А.В.     5 

 387      949   Д1       5 

 772      933            5 

 1362     912            5 

 2052     894            5 

 2752     881            5 

 3502     871            5 

 4319     857            5 

 4949     838   Д8       5 
АЧХ:

[image: image1.jpg]Name: L2EO00SS Time: 12:12:00
-3 dB Points (deg.)

Frequency (MHz) Gain (dBd) F/B (dB) E-plane / H-plane Impedance (Ohm)
144 A 30.34 36.28 39.86 44.17 +j .15
144.2 1221 30.23 36.12 39.64 45.83 +j .43
144.4 12.23 29.93 35.96 39.44 47.72 +] .47
144.6 12.24 29.43 35.8 39.24 49.82 +j .18
144.8 12.24 28.78 35.64 39.04 SR SR 55
145 12.24 28.01 35.48 38.86 54.6 -j 1.85
145.2 12.23 27.16 35.34 38.7 57.12 -3 3.89
145.4 12221 26007 352 38.54 59.51 -j 6.82
145.6 12.19 25.36 35.08 38.4 61.48 -j 10.77
145.8 12.16 24.44 34.98 38.3 62.64 -j 15.78

Free space



КСВ:  
144 .0      1.13:1.0

144.61 ~ 1.0:1.0

145.5       1.25:1.0

146.0       1.5: 1.0

Подключение кабеля и размещение антенны на мачте заметно влияют на её АЧХ.

Применение симметрирующего устройства – стакана – обязательно.
