В.Цыганков, RA3LE,

г.Смоленск.
УКВ антенны RA3LE
Подробно описывать конструкции антенн не имеет смысла, так как лишь у одного из десяти радиолюбителей найдутся точно такие же материалы и инструменты для их изготовления. Достаточно описать требования к изготовлению антенн, а радиолюбитель сам подберет все необходимое для изготовления антенн по этим требованиям. Иначе начнутся бесконечные «а что, если….?».

- Отклонение по величинам диаметров и точность по длине элементов: 144МГц (- + ) -0,5 мм, 432МГц — 0,2 мм, 1296 — 0,1 мм.
- Способ крепления элементов - изоляция от траверс на расстояние не менее 0,6 диаметра траверс. Для крепления годятся самодельные или покупные сантехнические “клипсы”. Металлические части крепление элементов к ним (хомутики, скобки, саморезы) не должны быть массивными, т.е. значительно увеличивающими диаметр самих элементов. На “клипсах” наметьте центр и сделайте канавку для укладки элемента. При применении диэлектрических (деревянных) траверс допустим любой способ крепления, в том числе, и сквозь траверсу. Деревянные траверсы после сборки антенны должны быть покрашены белой краской ПФ115.

- Рекомендуемый диаметр (сечение) траверс 144МГц — 25—30мм, 432МГц — 18—20мм, 1296МГц — 10—15мм. Лучший материал — Д16Т и т.п. При применении деревянных траверс такие размеры должно иметь место крепления элементов.

- Активные вибраторы (АВ) должны быть точно в плоскости остальных элементов. На всех диапазонах они должны быть медными, что необходимо для пайки кабеля по кратчайшему пути без дополнительных лепестков, винтов, гаек и т.д. Если умеете паять алюминий, то на 144 и 432 МГц активные вибраторы можно делать алюминиевыми. Место паек покрасить ПФ115. Размеры А.В., указанные в таблицах, это их размеры в готовом виде!!!.
- На 144 и 432 МГц для изготовления директоров можно использовать медь, Д16, АД, алюминий, биметалл. На 1296 МГц — провод ПЭВ или алюминиевый (мягкий!!!) провод от бытовой электропроводки. Избегайте поперечных царапин элементов.

- На 144 и 432 МГц способ крепления активных вибраторов не отличается от крепления директоров. Между половинками активных вибраторов на 144 и 432 МГц зазор ~10 мм при подключении кабеля не толще 11 мм по изоляции. Для улучшения жесткости активного вибратора в месте его разреза вставьте прутик из капролона или от удочки. На 1296 МГц зазор — не более 6 мм. В авторском варианте активный вибратор антенны на 1296 МГц крепятся так: половинки вставляются с боков в пенополиэтилен. Переходная длина центральной жилы = 1 мм, вторая половинка паяется встык к оплетке. Ее срез = 45°.
- Переходные кабели рекомендую применять на всех диапазонах. Они позволят точно измерять/подстраивать параметры Zвх и являются одновременно симметрируюшим устройством типа стакан (чулок). Длина кабеля по концам оплетки (у А.В.) и корпуса напаянного разъема (гнезда) = λ/2. Почти от конца оплетки у активного вибратора на внешнюю ПЭ изоляцию переходного кабеля надет экран (от того же кабеля) длиной λ/4укороч, т.е. длина натянутой дополнительной оплетки на 144МГц составляет 344 мм, на 432МГц — 114 мм, на 1296МГц — 38 мм. Конец оплетки у активного вибратора изолирован от всего, другой ее конец соединить (спаять) с основной оплеткой переходного кабеля. На все натянуть термоусадку или хорошо обмотать изолентой.
- На одной траверсе можно разместить антенны двух поляризаций со сдвигом элементов на 50—70 мм и коммутировать их реле прямо на антенне.

- Если вы на одной мачте ставите все антенны на диапазоны 144, 430 и 1296 МГц, а высота мачты — не более 6—8 м от проводящей поверхности, то верхней должна быть антенна на 144 МГц, ниже на 1,5 м — антенна на 432 МГц, ниже на 1 м — 1296 МГц.
- При проверке антенны достаточно ее поставить на стол (1—1,5 м) вертикально.

- Перед изготовлением антенн не помешает почитать или посмотреть другие источники. Они могут подсказать удобные для вас тонкости изготовления, но не нарушающие приведенные выше правила.

