1

Регламент 
Радиосвязи

Статьи

Издание 2024 года

Правовая оговорка

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящей публикации не означают выражения какого бы то ни было мнения со стороны МСЭ и Секретариата МСЭ в отношении правового статуса стран, территорий, городов или районов, или их властей, а также в отношении делимитации их границ.

  ITU  2024

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких-либо средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

Примечание Секретариата

Настоящий пересмотренный Регламент радиосвязи, дополняющий Устав и Конвенцию Международного союза электросвязи, включает в себя решения Всемирных конференций радиосвязи 1995 г. (ВКР-95), 1997 г. (ВКР-97), 2000 г. (ВКР-2000), 2003 г. (ВКР-03), 2007 г. (ВКР-07), 2012 г. (ВКР-12), 2015 г. (ВКР-15), 2019 г. (ВКР-19) и 2023 г. (ВКР-23). Бóльшая часть положений настоящего Регламента вступает в силу с 1 января 2025 года; другие положения применимы с определенных дат, указанных в Статье 59 пересмотренного Регламента радиосвязи.

При подготовке Регламента радиосвязи издания 2024 года Секретариат исправил типографские ошибки; на наличие таких ошибок было обращено внимание ВКР-23, которая одобрила необходимость их исправления.

В настоящем издании используется та же схема нумерации, что и в издании Регламента радиосвязи 2001 года, а именно:

Что касается номеров статей, в данном издании применяется последовательная нумерация. За номерами статей не указываются какие-либо аббревиатуры (как например, "(ВКР-97)", "(ВКР-2000)", "(ВКР-03)", "(ВКР-07)", "(ВКР-12)", "(ВКР-15)", "(ВКР-19)" или "(ВКР-23)"). Поэтому всякая ссылка на ту или иную статью в любом из положений настоящего Регламента радиосвязи (например, в п. 13.1 Статьи 13), в текстах приложений, содержащихся в Томе 2 данного издания (например, в § 1 Приложения 2), в текстах резолюций, включенных в Том 3 этого издания (например, в Резолюции 1 (Пересм. ВКР-97)), а также в текстах рекомендаций, включенных в Том 3 этого издания (например, в Рекомендации 8), рассматривается как ссылка на текст соответствующей статьи, приведенной в настоящем издании, если не оговорено иначе.

Что касается номеров положений в статьях, в данном издании продолжается использование составных номеров, указывающих номер статьи и номер положения в рамках этой статьи (например, п. 9.2В означает положение п. 2В Статьи 9). Аббревиатура "(ВКР-23)", "(ВКР-19)", "(ВКР-15)", "(ВКР-12)", "(ВКР-07)", "(ВКР-03)", "(ВКР-2000)" или "(ВКР-97)" после номера такого положения означает, что соответствующее положение было изменено или дополнено на ВКР-23, ВКР-19, ВКР-15, ВКР-12, ВКР-07, ВКР-03, ВКР-2000 или ВКР-97, в зависимости от случая. Отсутствие какой-либо аббревиатуры после номера положения означает, что данное положение совпадает с положением упрощенного Регламента радиосвязи, утвержденного на ВКР-95, и полный текст которого содержится в Документе 2 ВКР-97.

Что касается номеров приложений, в данном издании продолжается применение последовательной нумерации с добавлением соответствующей аббревиатуры после номера Приложения (как например, "(ВКР-97)", "(ВКР-2000)", "(ВКР-03)", "(ВКР-07)", "(ВКР-12)", "(ВКР-15)", "(ВКР-19)" или "(ВКР-23)"), в зависимости от случая. Как правило, всякая ссылка на то или иное приложение в любом из положений настоящего Регламента радиосвязи, в текстах приложений, содержащихся в Томе 2 данного издания, в текстах резолюций и рекомендаций, включенных в Том 3 этого издания, указывается стандартным образом (например, "Приложение 30 (Пересм. ВКР-23)"), если только это не отмечено особо в тексте (например, Приложение 4, измененное на ВКР-23). В текстах приложений, которые были частично изменены на ВКР-23, положения, в которые внесены изменения на ВКР-23, указываются аббревиатурой "(ВКР-23)" в конце соответствующего текста. Если в тексте данного издания Приложение упоминается без какой-либо аббревиатуры после его номера (например, в п. 13.1) или иного обозначения, такая ссылка считается относящейся к тексту соответствующего Приложения, которое представлено в данном издании.

В текстах Регламента радиосвязи обозначение  используется для указания параметров, связанных с линией вверх. Аналогичным образом, обозначение  используется для указания параметров, связанных с линией вниз.

Названия всемирных административных радиоконференций и всемирных конференций радиосвязи указываются в виде аббревиатур. Эти аббревиатуры представлены ниже.

| Аббревиатура | Конференция |
| --- | --- |
| ВАРК Морск | Всемирная административная радиоконференция по вопросам, касающимся морской подвижной службы (Женева, 1967 г.) |
| ВАРК-71 | Всемирная административная радиоконференция по космической связи (Женева, 1971 г.) |
| ВМАРК-74 | Всемирная морская административная радиоконференция (Женева, 1974 г.) |
| ВАРК СРВ-77 | Всемирная административная радиоконференция по спутниковому радиовещанию (Женева, 1977 г.) |
| ВАРК-Возд.2 | Всемирная административная радиоконференция по воздушной подвижной (R) службе (Женева, 1978 г.) |
| ВАРК-79 | Всемирная административная радиоконференция (Женева, 1979 г.) |
| ВАРК Подв-83 | Всемирная административная радиоконференция по подвижным службам (Женева, 1983 г.) |
| ВАРК ВЧРВ-84 | Всемирная административная радиоконференция по планированию ВЧ полос частот, распределенных радиовещательной службе (Женева, 1984 г.) |
| ВАРК Орб-85 | Всемирная административная радиоконференция по использованию геостационарной орбиты и планированию космических служб, ее использующих (Первая сессия – Женева, 1985 г.) |
| ВАРК ВЧРВ-87 | Всемирная административная радиоконференция по планированию ВЧ полос частот, распределенных радиовещательной службе (Женева, 1987 г.) |
| ВАРК Подв-87 | Всемирная административная радиоконференция по подвижным службам (Женева, 1987 г.) |
| ВАРК Орб-88 | Всемирная административная радиоконференция по использованию геостационарной орбиты и планированию космических служб, ее использующих (Вторая сессия – Женева, 1988 г.) |
| ВАРК-92 | Всемирная административная радиоконференция по распределению частот в определенных частях спектра (Малага-Торремолинос, 1992 г.) |
| ВКР-95 | Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 1995 г.) |
| ВКР-97 | Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 1997 г.) |
| ВКР-2000 | Всемирная конференция радиосвязи (Стамбул, 2000 г.) |
| ВКР-03 | Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 2003 г.) |
| ВКР-07 | Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 2007 г.) |
| ВКР-12 | Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 2012 г.) |
| ВКР-15 | Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 2015 г.) |
| ВКР-19 | Всемирная конференция радиосвязи (Шарм-эль-Шейх, 2019 г.) |
| ВКР-23 | Всемирная конференция радиосвязи (Дубай, 2023 г.) |
| ВКР-27 | Всемирная конференция радиосвязи, 2027 г. |

ТОМ  1

Статьи

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Преамбула			3

ГЛАВА I  –  Терминология и технические характеристики

СТАТЬЯ 1	Термины и определения		7

СТАТЬЯ 2	Номенклатура		25

СТАТЬЯ 3	Технические характеристики станций		27

ГЛАВА  II  –  Частоты

СТАТЬЯ 4	Присвоение и использование частот		31

СТАТЬЯ 5	Распределение частот		35

СТАТЬЯ 6	Специальные соглашения		201

ГЛАВА  III  –  Координация, заявление и регистрация частотных присвоений и модификация Планов

СТАТЬЯ 7	Применение процедур		205

СТАТЬЯ 8	Статус частотных присвоений, занесенных в Международный справочный регистр частот		207

СТАТЬЯ 9	Процедура проведения координации с другими администрациями или получения их согласия		209

СТАТЬЯ 10	(Номер не использован)		223

СТАТЬЯ 11	Заявление и регистрация частотных присвоений		225

СТАТЬЯ 12	Сезонное планирование ВЧ полос частот между 5900 и 26 100 кГц, распределенных радиовещательной службе		239

СТАТЬЯ 13	Инструкции для Бюро		243

СТАТЬЯ 14	Процедура пересмотра заключения или какого-либо другого решения Бюро		247

Стр.

ГЛАВА  IV  –  Помехи

СТАТЬЯ 15	Помехи		251

СТАТЬЯ 16	Международный контроль излучений		257

ГЛАВА  V  –  Административные положения

СТАТЬЯ 17	Тайна радиосвязи		261

СТАТЬЯ 18	Лицензии		263

СТАТЬЯ 19	Опознавание станций		265

СТАТЬЯ 20	Служебные публикации и онлайновые информационные системы		277

ГЛАВА  VI  –  Положения, касающиеся служб и станций

СТАТЬЯ 21	Наземные и космические службы, совместно использующие полосы частот выше 1 ГГц		281

СТАТЬЯ 22	Космические службы		297

СТАТЬЯ 23	Радиовещательные службы		319

СТАТЬЯ 24	Фиксированная служба		321

СТАТЬЯ 25	Любительские службы		323

СТАТЬЯ 26	Служба стандартных частот и сигналов времени		325

СТАТЬЯ 27	Экспериментальные станции		327

СТАТЬЯ 28	Службы радиоопределения		329

СТАТЬЯ 29	Радиоастрономическая служба		331

СТАТЬЯ 29А	Радиослужбы, связанные с наблюдением Земли		333

СТАТЬЯ 29B	Радиослужба, связанная с наблюдениями за космической погодой		335

ГЛАВА  VII  –  Связь в случаях бедствия и для обеспечения безопасности

СТАТЬЯ 30	Общие положения		339

СТАТЬЯ 31	Частоты для Глобальной морской системы для случаев бедствия и обеспечения безопасности (ГМСББ)		341

СТАТЬЯ 32	Эксплуатационные процедуры для передачи сообщений бедствия в Глобальной морской системе для случаев бедствия и обеспечения безопасности (ГМСББ)		343

Стр.

СТАТЬЯ 33	Эксплуатационные процедуры для связи, относящейся к срочности и безопасности, в Глобальной морской системе для случаев бедствия и обеспечения безопасности (ГМСББ)		355

СТАТЬЯ 34	Сигналы тревоги в Глобальной морской системе для случаев бедствия и обеспечения безопасности (ГМСББ)		365

ГЛАВА  VIII  –  Воздушные службы

СТАТЬЯ 35	Введение		369

СТАТЬЯ 36	Права лица, ответственного за станцию		371

СТАТЬЯ 37	Дипломы операторов		373

СТАТЬЯ 38	Персонал		377

СТАТЬЯ 39	Инспектирование станций		379

СТАТЬЯ 40	Часы работы станций		381

СТАТЬЯ 41	Связь со станциями морских служб		383

СТАТЬЯ 42	Условия, которые должны соблюдаться станциями		385

СТАТЬЯ 43	Особые правила, касающиеся использования частот		387

СТАТЬЯ 44	Порядок приоритета сообщений		389

СТАТЬЯ 45	Общий порядок связи		391

ГЛАВА  IX  –  Морские службы

СТАТЬЯ 46	Права командира		395

СТАТЬЯ 47	Дипломы операторов		397

СТАТЬЯ 48	Персонал		403

СТАТЬЯ 49	Инспектирование станций		405

СТАТЬЯ 50	Часы работы станций		407

СТАТЬЯ 51	Условия, которые должны соблюдаться в морских службах		409

СТАТЬЯ 52	Особые правила, касающиеся использования частот		415

СТАТЬЯ 53	Порядок приоритета сообщений		435

СТАТЬЯ 54	Избирательный вызов		437

СТАТЬЯ 54A	Система автоматического соединения		439

Стр.

СТАТЬЯ 55	Радиотелеграфия Морзе		441

СТАТЬЯ 56	Узкополосная буквопечатающая телеграфия		443

CТАТЬЯ  57	Радиотелефония		445

СТАТЬЯ 58	Тарификация и расчеты в морской радиосвязи		447

ГЛАВА  X  –  Положения по вступлению в силу Регламента радиосвязи

СТАТЬЯ 59	Вступление в силу и временное применение  Регламента радиосвязи		451

СТАТЬИ

регламент радиосвязи

Преамбула

0.1		Настоящий Регламент основывается на следующих принципах:

0.2		Члены Союза* должны стараться ограничить количество частот и ширину используемого спектра до минимума, требующегося для обеспечения удовлетворительной работы необходимых служб. С этой целью они должны стараться внедрять в кратчайшие сроки новейшие технические достижения (п. 195 Устава Международного союза электросвязи (Женева, 1992 г.)).

0.3		При использовании полос частот для радиослужб Члены Союза должны учитывать то, что радиочастоты и связанные с ними орбиты, включая орбиту геостационарных спутников, являются ограниченными естественными ресурсами, которые надлежит использовать рационально, эффективно и экономно, в соответствии с положениями настоящего Регламента, чтобы обеспечить справедливый доступ к этим орбитам и к этим частотам разным странам или группам стран с учетом особых потребностей развивающихся стран и географического положения некоторых стран (п. 196 Устава).

0.4		Все станции, независимо от их назначения, должны устанавливаться и эксплуатироваться таким образом, чтобы не причинять вредных помех радиослужбам или связи других Членов Союза или признанных эксплуатационных организаций и других правомочных эксплуатационных организаций, которые обеспечивают работу какой-либо радиослужбы и действуют в соответствии с положениями настоящего Регламента (п. 197 Устава).

0.5		Для достижения целей Международного союза электросвязи, установленных в Статье 1 Устава, настоящий Регламент имеет следующие задачи:

0.6		содействовать справедливому доступу к таким естественным ресурсам, какими являются радиочастотный спектр и геостационарная спутниковая орбита, и их рациональному использованию;

0.7		обеспечивать наличие и защиту от вредных помех частот, предназначенных для случаев бедствия и обеспечения безопасности;

0.8		оказывать помощь в предотвращении и разрешении случаев вредных помех между радиослужбами различных администраций;

0.9		содействовать эффективной и экономичной работе всех служб радиосвязи;

0.10		способствовать внедрению новых технологий радиосвязи и, при необходимости, регулировать их применение.

0.11		Применение положений настоящего Регламента Международным союзом электросвязи не означает какого бы то ни было мнения со стороны Союза относительно суверенитета или правового статуса какой-либо страны, территории или географической зоны.

ГЛАВА I

Терминология и технические характеристики

СТАТЬЯ 1

Термины и определения

Введение

1.1		Для целей настоящего Регламента следующим терминам даются приведенные ниже определения. Однако эти термины и определения не обязательно применимы для других целей. Определения, совпадающие с определениями, содержащимися в Приложении к Уставу или в Приложении к Конвенции Международного союза электросвязи (Женева, 1992 г.), помечены "(У)" или "(К)", соответственно.

ПРИМЕЧАНИЕ. – Если в тексте какого-либо определения, представленного ниже, тот или иной термин напечатан курсивом, то это означает, что сам термин определен в настоящей Статье.

Раздел I  –  Общие термины

1.2		администрация: Любое правительственное учреждение или служба, ответственные за выполнение обязательств по Уставу Международного союза электросвязи, по Конвенции Международного союза электросвязи и по Административным регламентам (У 1002).

1.3		электросвязь: Любая передача, излучение или прием знаков, сигналов, письменного текста, изображений и звуков или сообщений любого рода по проводной, радио, оптической или другим электромагнитным системам (У).

1.4		радио: Общий термин, применяемый при использовании радиоволн.

1.5		радиоволны или волны Герца: Электромагнитные волны, частоты которых условно ограничены частотами ниже 3000 ГГц, распространяющиеся в пространстве без искусственного волновода.

1.6		радиосвязь: Электросвязь, осуществляемая посредством радиоволн (У)(К).

1.7		наземная радиосвязь: Любая радиосвязь, за исключением космической радиосвязи или радиоастрономии.

1.8		космическая радиосвязь: Любая радиосвязь, при которой используется одна или несколько космических станций или один или несколько отражающих спутников, или другие объекты в космосе.

1.9		радиоопределение: Определение местонахождения, скорости и/или других характеристик объекта или получение информации относительно этих параметров посредством свойств распространения радиоволн.

1.10		радионавигация: Радиоопределение, используемое для целей навигации, включая предупреждение о препятствиях.

1.11		радиолокация: Радиоопределение, используемое для целей, отличных от целей радионавигации.

1.12		радиопеленгация: Радиоопределение, использующее прием радиоволн с целью определения направления, в котором находится станция или объект.

1.13		радиоастрономия: Астрономия, основанная на приеме радиоволн космического происхождения.

1.14		всемирное координированное время (UTC):  Шкала времени, основанная на секунде в системе единиц (CИ), описанная в Резолюции 655 (Пересм. ВКР-23).     (ВКР-23)

1.15		промышленные, научные и медицинские (ПНМ) применения (радиочастотной энергии): Работа оборудования или приборов, предназначенных для генерирования и местного использования радиочастотной энергии для промышленных, научных, медицинских, бытовых или подобных целей, за исключением применения в области электросвязи.

Раздел II  –  Специальные термины, относящиеся к управлению использованием частот

1.16		распределение (полосы частот): Запись в Таблице распределения частот некоторой заданной полосы частот с целью ее использования одной или несколькими наземными или космическими службами радиосвязи или радиоастрономической службой при определенных условиях. Этот термин должен также применяться к упомянутой полосе частот.

1.17		выделение (радиочастоты или радиочастотного канала): Запись определенного частотного канала в согласованном плане, принятом компетентной конференцией, с целью использования его одной или несколькими администрациями для наземной или космической службы радиосвязи в одной или нескольких указанных странах или географических зонах при определенных условиях.

1.18		присвоение (радиочастоты или радиочастотного канала): Разрешение, выдаваемое администрацией какой-либо радиостанции, на использование радиочастоты или радиочастотного канала при определенных условиях.

Раздел III  –  Радиослужбы

1.19		служба радиосвязи: Служба, определенная в настоящем Разделе, включающая передачу, излучение и/или прием радиоволн для определенных целей электросвязи.

В настоящем Регламенте, если это не оговаривается особо, любое упоминание службы радиосвязи имеет в виду наземную радиосвязь.

1.20		фиксированная служба: Служба радиосвязи между определенными фиксированными пунктами.

1.21		фиксированная спутниковая служба: Служба радиосвязи между земными станциями с заданным местоположением, когда используется один или несколько спутников; заданное местоположение может представлять собой определенный фиксированный пункт или любой фиксированный пункт, расположенный в определенных зонах; в некоторых случаях эта служба включает линии спутник-спутник, которые могут также использоваться в межспутниковой службе; фиксированная спутниковая служба может включать также фидерные линии для других служб космической радиосвязи.

1.22		межспутниковая служба: Служба радиосвязи, обеспечивающая связь между искусственными спутниками.

1.23		служба космической эксплуатации: Служба радиосвязи, предназначенная исключительно для эксплуатации космических кораблей, в частности для целей космического слежения, космической телеметрии и космического телеуправления.

Эти функции обеспечиваются обычно в рамках службы, в которой работает космическая станция.

1.24		подвижная служба: Служба радиосвязи между подвижной и сухопутной станциями или между подвижными станциями (К).

1.25		подвижная спутниковая служба: Служба радиосвязи:

–	между подвижными земными станциями и одной или несколькими космическими станциями, или между космическими станциями, используемыми этой службой; или

–	между подвижными земными станциями посредством одной или нескольких космических станций.

Эта служба может включать также фидерные линии, необходимые для ее работы.

1.26		сухопутная подвижная служба: Подвижная служба между базовыми станциями и сухопутными подвижными станциями или между сухопутными подвижными станциями.

1.27		сухопутная подвижная спутниковая служба: Подвижная спутниковая служба, в которой подвижные земные станции расположены на суше.

1.28		морская подвижная служба: Подвижная служба между береговыми станциями и судовыми станциями, или между судовыми станциями, или между взаимодействующими станциями внутрисудовой связи; станции спасательных средств и станции радиомаяков – указателей места бедствия также могут участвовать в этой службе.

1.29		морская подвижная спутниковая служба: Подвижная спутниковая служба, в которой подвижные земные станции устанавливаются на борту морских судов; станции спасательных средств и станции радиомаяков – указателей места бедствия также могут участвовать в этой службе.

1.30		портовая служба: Морская подвижная служба в порту или вблизи него между береговыми станциями и судовыми станциями или между судовыми станциями, ограниченная передачей сообщений, относящихся к управлению работами, передвижению судов и их безопасности и, в экстренных случаях, к безопасности людей.

В этой службе не должна допускаться передача сообщений, имеющих характер общественной корреспонденции.

1.31		служба движения судов: Служба безопасности в морской подвижной службе, отличная от портовой службы, между береговыми станциями и судовыми станциями или между судовыми станциями, ограниченная передачей сообщений, относящихся к движению судов.

В этой службе не должна допускаться передача сообщений, имеющих характер общественной корреспонденции.

1.32		воздушная подвижная служба: Подвижная служба между стационарными станциями воздушной подвижной службы и станциями воздушных судов или между станциями воздушных судов, в которой могут участвовать станции спасательных средств; станции радиомаяков – указателей места бедствия могут участвовать в этой службе на определенных частотах бедствия и аварии.

1.33		воздушная подвижная (R)* служба: Воздушная подвижная служба, резервируемая для связи, касающейся безопасности и регулярности полетов, главным образом на национальных или международных гражданских воздушных трассах.

1.34		воздушная подвижная (ОR)** служба: Воздушная подвижная служба, предназначенная для связи, в том числе связи, касающейся координации полетов, главным образом вне национальных или международных гражданских воздушных трасс.

1.35		воздушная подвижная спутниковая служба: Подвижная спутниковая служба, в которой подвижные земные станции устанавливаются на борту воздушного судна; станции спасательных средств и станции радиомаяков – указателей места бедствия также могут участвовать в этой службе.

1.36		воздушная подвижная спутниковая (R)* служба: Воздушная подвижная спутниковая служба, резервируемая для связи, касающейся безопасности и регулярности полетов, главным образом на национальных или международных гражданских воздушных трассах.

1.37		воздушная подвижная спутниковая (ОR)** служба: Воздушная подвижная спутниковая служба, предназначенная для связи, в том числе связи, касающейся координации полетов, главным образом вне национальных или международных гражданских воздушных трасс.

1.38		радиовещательная служба: Служба радиосвязи, передачи которой предназначены для непосредственного приема населением. Эта служба может осуществлять передачу звука, передачу телевидения или другие виды передачи (У).

1.39		радиовещательная спутниковая служба: Служба радиосвязи, в которой сигналы, передаваемые или ретранслируемые космическими станциями, предназначены для непосредственного приема населением.

В радиовещательной спутниковой службе термин "непосредственный прием" включает как индивидуальный, так и коллективный прием.

1.40		служба радиоопределения: Служба радиосвязи для целей радиоопределения.

1.41		спутниковая служба радиоопределения: Служба радиосвязи для целей радиоопределения, использующая одну или несколько космических станций.

Эта служба может включать также фидерные линии, необходимые для ее работы.

1.42		радионавигационная служба: Служба радиоопределения для целей радионавигации.

1.43		радионавигационная спутниковая служба: Спутниковая служба радиоопределения, используемая для целей радионавигации.

Эта служба может включать также фидерные линии, необходимые для ее работы.

1.44		морская радионавигационная служба: Радионавигационная служба, предназначенная для обслуживания морских судов и безопасности их эксплуатации.

1.45		морская радионавигационная спутниковая служба: Радионавигационная спутниковая служба, в которой земные станции установлены на борту морских судов.

1.46		воздушная радионавигационная служба: Радионавигационная служба, предназначенная для обслуживания воздушных судов и безопасности их эксплуатации.

1.47		воздушная радионавигационная спутниковая служба: Радионавигационная спутниковая служба, в которой земные станции установлены на борту воздушных судов.

1.48		радиолокационная служба: Служба радиоопределения для целей радиолокации.

1.49		радиолокационная спутниковая служба: Спутниковая служба радиоопределения, используемая для целей радиолокации.

Эта служба может включать также фидерные линии, необходимые для ее работы.

1.50		вспомогательная служба метеорологии: Служба радиосвязи, используемая для метеорологических, включая гидрологические, наблюдений и исследований.

1.51		спутниковая служба исследования Земли: Служба радиосвязи между земными станциями и одной или несколькими космическими станциями, которая может включать линии между космическими станциями и в которой:

–	информация, касающаяся характеристик Земли и ее природных явлений, включая данные по состоянию окружающей среды, получается при помощи активных или пассивных датчиков, устанавливаемых на спутниках Земли;

–	аналогичная информация собирается с платформ, находящихся на земле или в воздухе;

–	такая информация может быть передана на земные станции, принадлежащие соответствующей системе;

–	может осуществляться запрос платформ.

Эта служба может включать также фидерные линии, необходимые для ее работы.

1.52		метеорологическая спутниковая служба: Спутниковая служба исследования Земли для целей метеорологии.

1.53		служба стандартных частот и сигналов времени: Служба радиосвязи для научных, технических и других целей, обеспечивающая передачу определенных частот, сигналов времени или тех и других, установленной высокой точности, предназначенных для всеобщего приема.

1.54		спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени: Служба радиосвязи, использующая космические станции, установленные на спутниках Земли, для тех же целей, что и служба стандартных частот и сигналов времени.

Эта служба может включать также фидерные линии, необходимые для ее работы.

1.55		служба космических исследований: Служба радиосвязи, в которой космические корабли или другие объекты в космосе используются для целей научных или технических исследований.

1.56		любительская служба: Служба радиосвязи для целей самообучения, переговорной связи и технических исследований, осуществляемая любителями, т. е. лицами, имеющими на это должное разрешение и занимающимися радиотехникой исключительно из личного интереса и без извлечения материальной выгоды.

1.57		любительская спутниковая служба: Служба радиосвязи, использующая космические станции, установленные на спутниках Земли, для тех же целей, что и любительская служба.

1.58		радиоастрономическая служба: Служба, осуществляющая применение радиоастрономии.

1.59		служба безопасности: Любая служба радиосвязи, которая используется постоянно или временно в целях безопасности человеческой жизни и имущества.

1.60		специальная служба: Служба радиосвязи, не определенная иначе в настоящем разделе, осуществляемая исключительно для конкретных потребностей, имеющих общую полезность, но не открытая для общественной корреспонденции.

Раздел IV  –  Радиостанции и системы

1.61		станция: Один или несколько передатчиков или приемников, или комбинация передатчиков и приемников, включая вспомогательное оборудование, необходимые в определенном месте для осуществления службы радиосвязи или радиоастрономической службы.

Каждая станция классифицируется в соответствии со службой, в которой она действует постоянно или временно.

1.62		наземная станция: Станция, осуществляющая наземную радиосвязь.

В настоящем Регламенте, если это не оговаривается особо, любая станция является наземной станцией.

1.63		земная станция: Станция, расположенная либо на поверхности Земли, либо в основной части атмосферы Земли и предназначенная для связи:

–	с одной или несколькими космическими станциями; или

–	с одной или несколькими подобными ей станциями с помощью одного или нескольких отражающих спутников или других объектов в космосе.

1.64		космическая станция: Станция, расположенная на объекте, который находится либо находился за пределами основной части атмосферы Земли или предназначен для вывода за эти пределы.

1.65		станция спасательного средства: Подвижная станция морской подвижной службы или воздушной подвижной службы, предназначенная исключительно для спасательных целей и установленная на спасательной шлюпке, спасательном плоту или другом спасательном средстве.

1.66		фиксированная станция: Станция фиксированной службы.

1.66А		станция на высотной платформе: Станция, расположенная на объекте на высоте 20–50 км в определенной номинальной фиксированной точке относительно Земли.

1.67		подвижная станция: Станция подвижной службы, предназначенная для работы во время движения или во время остановок в неопределенных пунктах.

1.68		подвижная земная станция: Земная станция подвижной спутниковой службы, предназначенная для работы во время движения или во время остановок в неопределенных пунктах.

1.69		сухопутная станция: Станция подвижной службы, не предназначенная для работы во время движения.

1.70		сухопутная земная станция: Земная станция фиксированной спутниковой службы или, в некоторых случаях, подвижной спутниковой службы, расположенная в определенном фиксированном пункте или в пределах определенной зоны на суше, для обеспечения фидерной линии для подвижной спутниковой службы.

1.71		базовая станция: Сухопутная станция сухопутной подвижной службы.

1.72		базовая земная станция: Земная станция фиксированной спутниковой службы или, в некоторых случаях, сухопутной подвижной спутниковой службы, расположенная в определенном фиксированном пункте или в пределах определенной зоны на суше, для обеспечения фидерной линии для сухопутной подвижной спутниковой службы.

1.73		сухопутная подвижная станция: Подвижная станция сухопутной подвижной службы, способная перемещаться по поверхности в пределах географических границ страны или континента.

1.74		сухопутная подвижная земная станция: Подвижная земная станция сухопутной подвижной спутниковой службы, способная перемещаться по поверхности в пределах географических границ страны или континента.

1.75		береговая станция: Сухопутная станция морской подвижной службы.

1.76		береговая земная станция: Земная станция фиксированной спутниковой службы или, в некоторых случаях, морской подвижной спутниковой службы, расположенная в определенном фиксированном пункте на суше, для обеспечения фидерной линии для морской подвижной спутниковой службы.

1.77		судовая станция: Подвижная станция морской подвижной службы, установленная на борту судна, не закрепленного постоянно на одном месте, не являющаяся станцией спасательного средства.

1.78		судовая земная станция: Подвижная земная станция морской подвижной спутниковой службы, установленная на борту морского судна.

1.79		станция внутрисудовой связи: Маломощная подвижная станция морской подвижной службы, предназначенная для внутренней связи на борту судна или между судном и его спасательными шлюпками и спасательными плотами во время тренировок спасательных средств или при спасательных операциях, или для связи в группе буксируемых или толкаемых судов, а также для передачи указаний по швартовке и причаливанию.

1.80		портовая станция: Береговая станция портовой службы.

1.81		стационарная станция воздушной подвижной службы: Сухопутная станция воздушной подвижной службы.

В некоторых случаях стационарная станция воздушной подвижной службы может устанавливаться, например, на борту морского судна или на морской платформе.

1.82		стационарная земная станция воздушной подвижной службы: Земная станция фиксированной спутниковой службы или, в некоторых случаях, воздушной подвижной спутниковой службы, расположенная в определенном фиксированном пункте на суше и предназначенная для обеспечения фидерной линии для воздушной подвижной спутниковой службы.

1.83		станция воздушного судна: Подвижная станция воздушной подвижной службы, не являющаяся станцией спасательного средства, установленная на борту воздушного судна.

1.84		земная станция воздушного судна: Подвижная земная станция воздушной подвижной спутниковой службы, расположенная на борту воздушного судна.

1.85		радиовещательная станция: Станция радиовещательной службы.

1.86		станция радиоопределения: Станция службы радиоопределения.

1.87		радионавигационная подвижная станция: Станция радионавигационной службы, предназначенная для работы во время движения или во время остановок в неопределенных пунктах.

1.88		радионавигационная сухопутная станция: Станция радионавигационной службы, не предназначенная для работы во время движения.

1.89		радиолокационная подвижная станция: Станция радиолокационной службы, предназначенная для работы во время движения или во время остановок в неопределенных пунктах.

1.90		радиолокационная сухопутная станция: Станция радиолокационной службы, не предназначенная для работы во время движения.

1.91		радиопеленгаторная станция: Станция радиоопределения, использующая радиопеленгацию.

1.92		радиомаячная станция: Станция радионавигационной службы, излучения которой предназначены для того, чтобы дать возможность подвижной станции определить свой пеленг или направление по отношению к радиомаячной станции.

1.93		станция радиомаяка – указателя места бедствия: Станция подвижной службы, излучения которой предназначены для облегчения операций по поиску и спасанию.

1.94		спутниковая станция радиомаяка – указателя места бедствия: Земная станция подвижной спутниковой службы, излучения которой предназначены для облегчения операций по поиску и спасанию.

1.95		станция стандартных частот и сигналов времени: Станция службы стандартных частот и сигналов времени.

1.96		любительская станция: Станция любительской службы.

1.97		радиоастрономическая станция: Станция радиоастрономической службы.

1.98		экспериментальная станция: Станция, использующая радиоволны для опытов в целях развития науки или техники.

Это определение не включает любительские станции.

1.99		судовой аварийный передатчик: Судовой передатчик, используемый исключительно на частоте бедствия для целей, связанных с бедствием, срочностью или безопасностью.

1.100		радар: Система радиоопределения, основанная на сравнении эталонных сигналов с радиосигналами, отраженными или ретранслируемыми из места, подлежащего определению.

1.101		первичный радар: Система радиоопределения, основанная на сравнении эталонных сигналов с радиосигналами, отраженными из места, подлежащего определению.

1.102		вторичный радар: Система радиоопределения, основанная на сравнении эталонных сигналов с радиосигналами, ретранслируемыми из места, подлежащего определению.

1.103		радиолокационный маяк-ответчик (ракон): Приемно-передающее устройство, связанное с фиксированной навигационной отметкой, которое при приеме сигнала от радара автоматически передает отличительный сигнал, который может быть воспроизведен на экране запрашивающего радара, обеспечивая получение данных о расстоянии, пеленге и опознавании.

1.104		система посадки по приборам (ILS): Система радионавигации, которая обеспечивает воздушные суда показаниями горизонтального и вертикального положений непосредственно перед посадкой и во время ее и указывает в некоторых фиксированных точках расстояние до контрольной точки посадки.

1.105		прибор определения горизонтального положения в системе посадки по приборам: Прибор, определяющий положение в горизонтальной плоскости, входящий в систему посадки по приборам, который указывает горизонтальное отклонение воздушного судна от его оптимальной траектории посадки по оси посадочной полосы.

1.106		прибор определения вертикального положения в системе посадки по приборам: Прибор, определяющий положение в вертикальной плоскости, входящий в систему посадки по приборам, который указывает вертикальное отклонение воздушного судна от его оптимальной траектории посадки.

1.107		маркерный маяк: Передатчик в воздушной радионавигационной службе, излучающий радиоволны лучом характерной формы в вертикальном направлении с целью обеспечения воздушного судна информацией относительно его положения.

1.108		радиовысотомер: Радионавигационное оборудование, установленное на борту воздушного судна или космического корабля, используемое для определения высоты воздушного судна или космического корабля над земной или иной поверхностью.

1.108A		сухопутная станция вспомогательной службы метеорологии: Станция вспомогательной службы метеорологии, которая не предназначена для использования во время движения.     (ВКР-15)

1.108B		подвижная станция вспомогательной службы метеорологии: Станция вспомогательной службы метеорологии, которая предназначена для использования во время движения или во время остановок в неопределенных пунктах.     (ВКР-15)

1.109		радиозонд: Автоматический радиопередатчик вспомогательной службы метеорологии, обычно устанавливаемый на воздушном судне, аэростате, воздушном змее или парашюте и передающий метеорологические сведения.

1.109A		адаптивная система: Система радиосвязи, изменяющая свои радиохарактеристики в соответствии с качеством канала.

1.110		космическая система: Любая группа действующих совместно земных и/или космических станций, использующих космическую радиосвязь для определенных целей.

1.111		спутниковая система: Космическая система, использующая один или несколько искусственных спутников Земли.

1.112		спутниковая сеть: Спутниковая система или часть спутниковой системы, состоящая только из одного спутника и действующих совместно с ним земных станций.

1.113		спутниковая линия: Радиолиния между передающей земной станцией и приемной земной станцией посредством одного спутника.

Спутниковая линия включает в себя одну линию Земля-космос (линия вверх) и одну линию космос-Земля (линия вниз).

1.114		многоспутниковая линия: Радиолиния между передающей земной станцией и приемной земной станцией посредством двух или более спутников без какой бы то ни было промежуточной земной станции.

Многоспутниковая линия включает в себя одну линию Земля-космос, одну или несколько линий спутник-спутник и одну линию космос-Земля.

1.115		фидерная линия: Радиолиния от земной станции, расположенной в определенном месте, до космической станции или обратно, передающая информацию для службы космической радиосвязи, не являющейся фиксированной спутниковой службой. Определенное место может быть в определенном фиксированном пункте или в любом фиксированном пункте в пределах определенных зон.

Раздел V  –  Эксплуатационные термины

1.116		общественная корреспонденция: Любое сообщение электросвязи, которое предприятия связи и станции, предназначенные для обслуживания населения, должны принимать для передачи (У).

1.117		телеграфия1: Вид электросвязи, при котором передаваемая информация предназначена для записи при приеме в виде графического документа; переданная информация может иногда представляться в каком-либо другом виде или может сохраняться для последующего использования (У 1016).

1.118		телеграмма: Письменный текст, предназначенный для передачи посредством телеграфии с целью доставки адресату. Этот термин относится также к радиотелеграммам, если иное не оговорено особо (У).

В этом определении термин телеграфия имеет то же общее значение, что и в Конвенции.

1.119		радиотелеграмма: Телеграмма, исходящая от (или предназначенная для) подвижной станции или подвижной земной станции и передаваемая на всем пути следования или на его части по каналам радиосвязи подвижной службы или подвижной спутниковой службы.

1.120		абонентский радиотелеграфный вызов: Абонентский телеграфный вызов, исходящий от (или предназначенный для) подвижной станции или подвижной земной станции и передаваемый на всем пути следования или на его части по каналам радиосвязи подвижной службы или подвижной спутниковой службы.

1.121		телеграфия с частотной манипуляцией: Телеграфия посредством модуляции частоты, при которой телеграфный сигнал смещает частоту несущей между заданными значениями.

1.122		факсимиле: Вид телеграфии, предназначенный для передачи неподвижных изображений с полутонами или без них с целью их воспроизведения в долговременной форме.

1.123		телефония: Вид электросвязи, предназначенный, главным образом, для обмена информацией в виде речи (У 1017).

1.124		радиотелефонный вызов: Телефонный вызов, исходящий от (или предназначенный для) подвижной станции или подвижной земной станции и передаваемый на всем пути следования или на его части по каналам радиосвязи подвижной службы или подвижной спутниковой службы.

1.125		симплексная связь: Способ связи, при котором передача возможна попеременно в каждом из двух направлений канала электросвязи посредством, например, ручного управления2.

1.126		дуплексная связь: Способ связи, при котором передача возможна одновременно в обоих направлениях канала электросвязи2.

1.127		полудуплексная связь: Способ симплексной связи на одном конце линии и дуплексной связи на другом2.

1.128		телевидение: Вид электросвязи, предназначенный для передачи сменяющихся изображений неподвижных или движущихся объектов.

1.129		индивидуальный прием (в радиовещательной спутниковой службе): Прием излучений космической станции радиовещательной спутниковой службы с помощью простых бытовых установок и, в частности, установок с небольшими антеннами.

1.130		коллективный прием (в радиовещательной спутниковой службе): Прием излучений космической станции радиовещательной спутниковой службы с помощью приемных установок, которые в некоторых случаях могут быть сложными и иметь антенны бóльших размеров, чем используемые для индивидуального приема, предназначенный для использования:

–	группой населения в одном месте; или

–	с помощью распределительной системы, обслуживающей ограниченную зону.

1.131		телеметрия: Использование электросвязи для автоматического показания или регистрации измерений на некотором расстоянии от измерительного прибора.

1.132		радиотелеметрия: Телеметрия, осуществляемая посредством радиоволн.

1.133		космическая телеметрия: Использование телеметрии для передачи с космической станции результатов измерений, проведенных на космическом корабле, включая данные, относящиеся к работе космического корабля.

1.134		телеуправление: Использование электросвязи с целью передачи сигналов для начала, изменения или прекращения действия оборудования на некотором расстоянии.

1.135		космическое телеуправление: Использование радиосвязи с целью передачи на космическую станцию сигналов для начала, изменения или прекращения действия оборудования, находящегося на космическом объекте, включая космическую станцию.

1.136		космическое слежение: Определение орбиты, скорости или мгновенного положения объекта, находящегося в космосе, посредством радиоопределения, исключая первичный радар, с целью слежения за движением объекта.

Раздел VI  –  Характеристики излучений и радиооборудования

1.137		радиация: Исходящий от любого источника поток энергии в форме радиоволн.

1.138		излучение: Созданная радиация или создание радиации радиопередающей станцией.

Например, энергия, излучаемая гетеродином радиоприемника, является радиацией, а не излучением.

1.139		класс излучения: Совокупность характеристик излучения, обозначаемая установленными условными обозначениями, например тип модуляции основной несущей, модулирующий сигнал, вид передаваемых сообщений, а также, при необходимости, любые дополнительные характеристики сигнала.

1.140		однополосное излучение: Амплитудно-модулированное излучение с одной боковой полосой.

1.141		однополосное излучение с полной несущей: Однополосное излучение без подавления несущей.

1.142		однополосное излучение с ослабленной несущей: Однополосное излучение, в котором степень подавления несущей допускает ее восстановление и использование при детектировании.

1.143		однополосное излучение с подавленной несущей: Однополосное излучение, в котором несущая практически подавлена и не предназначена для использования при детектировании.

1.144		внеполосное излучение*: Излучение на частоте или на частотах, непосредственно примыкающих к необходимой ширине полосы частот, которое является результатом процесса модуляции, но не включает побочных излучений.

1.145		побочное излучение*: Излучение на частоте или на частотах, расположенных за пределами необходимой ширины полосы частот, уровень которого может быть снижен без ущерба для соответствующей передачи сообщений. К побочным излучениям относятся гармонические излучения, паразитные излучения, продукты интермодуляции и частотного преобразования, но к ним не относятся внеполосные излучения.

1.146		нежелательные излучения*: Состоят из побочных и внеполосных излучений.

1.146A		область внеполосных излучений: Диапазон частот, непосредственно примыкающий к необходимой ширине полосы частот, но не включающий область побочных излучений, в котором обычно преобладают внеполосные излучения. Внеполосные излучения, определяемые на основе их источника, наблюдаются в области внеполосных излучений и в меньшей степени – в области побочных излучений. Аналогичным образом, побочные излучения могут иметь место в области внеполосных излучений, так же как и в области побочных излучений.     (ВКР-03)

1.146B		область побочных излучений: Диапазон частот, расположенный за пределами области внеполосных излучений, в котором обычно преобладают побочные излучения.     (ВКР-03)

1.147		присвоенная полоса частот: Полоса частот, в пределах которой разрешено излучение станции; ширина этой полосы частот равна необходимой ширине полосы частот плюс удвоенная абсолютная величина допустимого отклонения частоты. Для космических станций присвоенная полоса частот включает удвоенную максимальную величину допплеровского сдвига частоты, который может наблюдаться по отношению к любой точке земной поверхности.

1.148		присвоенная частота: Средняя частота полосы частот, присвоенной станции.

1.149		характерная частота: Частота, которую можно легко опознать и измерить в данном излучении.

Например, несущую частоту можно рассматривать как характерную частоту.

1.150		относительная частота: Частота, занимающая по отношению к присвоенной частоте фиксированное и определенное положение. Отклонение этой частоты по отношению к присвоенной частоте имеет ту же абсолютную величину и знак, что и отклонение характерной частоты по отношению к середине полосы частот, занимаемой излучением.

1.151		допустимое отклонение частоты: Максимальное допускаемое отклонение средней частоты полосы частот излучения от присвоенной частоты или характерной частоты излучения от относительной частоты.

Допустимое отклонение частоты выражается в миллионных долях или в герцах.

1.152		необходимая ширина полосы: Ширина полосы частот, которая достаточна при данном классе излучения для обеспечения передачи сообщений с необходимой скоростью и качеством при определенных условиях.

1.153		ширина занимаемой полосы: Ширина такой полосы частот, за нижним и верхним пределами которой каждая из излучаемых средних мощностей равняется определенному проценту β/2 от всей средней мощности данного излучения.

Если в какой-либо Рекомендации МСЭ-R не оговорено иначе для соответствующего класса излучения, то значение β/2 следует брать равным 0,5%.

1.154		правосторонне поляризованная волна (или волна с поляризацией по ходу часовой стрелки): Эллиптически поляризованная волна или волна с круговой поляризацией, в которой вектор напряженности электрического поля, наблюдаемый в любой фиксированной плоскости, нормальной направлению распространения, вращается по ходу часовой стрелки с точки зрения наблюдателя, смотрящего в направлении распространения.

1.155		левосторонне поляризованная волна (или волна с поляризацией против хода часовой стрелки): Эллиптически поляризованная волна или волна с круговой поляризацией, в которой вектор напряженности электрического поля, наблюдаемый в любой фиксированной плоскости, нормальной направлению распространения, вращается против хода часовой стрелки с точки зрения наблюдателя, смотрящего в направлении распространения.

1.156		мощность: Когда упоминается мощность радиопередатчика и т. п., она должна выражаться в одной из следующих форм в соответствии с классом излучения, с использованием указанных ниже обозначений:

–	пиковая мощность огибающей (РХ или рХ);

–	средняя мощность (PY или рY);

–	мощность несущей (PZ или рZ).

Соотношения между пиковой мощностью огибающей, средней мощностью и мощностью несущей для разных классов излучений при нормальных условиях работы и при отсутствии модуляции представлены в Рекомендациях МСЭ-R, которыми можно пользоваться для руководства.

В формулах мощность, выражаемая в ваттах, обозначается р, а мощность, выражаемая в децибелах относительно эталонного уровня, обозначается Р.

1.157		пиковая мощность огибающей (радиопередатчика): Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усредненная за время одного радиочастотного периода, соответствующего максимальной амплитуде модуляционной огибающей при нормальных условиях работы.

1.158		средняя мощность (радиопередатчика): Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усредненная в течение достаточно длительного промежутка времени по сравнению с наиболее низкой частотой, встречающейся при модуляции при нормальных условиях работы.

1.159		мощность несущей (радиопередатчика): Подводимая от передатчика к фидеру антенны мощность, усредненная за время одного радиочастотного периода при отсутствии модуляции.

1.160		коэффициент усиления антенны: Обычно выражаемое в децибелах отношение мощности, необходимой на входе эталонной антенны без потерь, к мощности, подводимой ко входу данной антенны, для создания в заданном направлении той же напряженности поля или такой же плотности потока мощности на том же расстоянии. Если не указано иначе, усиление относится к направлению максимальной радиации. Усиление может рассматриваться для определенной поляризации.

В зависимости от выбора эталонной антенны различаются:

a)	абсолютный или изотропный коэффициент усиления (Gi), когда эталонной антенной является изотропная антенна, изолированная в пространстве;

b)	коэффициент усиления относительно полуволнового диполя (Gd), когда эталонной антенной является изолированный в пространстве полуволновой диполь, в экваториальной плоскости которого находится заданное направление;

c)	коэффициент усиления относительно короткой вертикальной антенны (Gv), когда эталонной антенной является линейный проводник, длина которого значительно меньше четверти длины волны, перпендикулярный поверхности идеально проводящей плоскости, в которой находится заданное направление.

1.161		эквивалентная изотропно излучаемая мощность (э.и.и.м.): Произведение мощности, подводимой к антенне, на коэффициент усиления этой антенны в заданном направлении относительно изотропной антенны (абсолютный или изотропный коэффициент усиления).

1.162		эффективная излучаемая мощность (э.и.м.) (в данном направлении): Произведение мощности, подводимой к антенне, на ее коэффициент усиления относительно полуволнового диполя в заданном направлении.

1.163		эффективная (монопольная) излучаемая мощность (э.м.и.м.) (в данном направлении): Произведение мощности, подводимой к антенне, на ее коэффициент усиления относительно короткой вертикальной антенны в заданном направлении.

1.164		тропосферное рассеяние: Распространение радиоволн за счет рассеяния в результате неравномерностей или неоднородностей физических свойств тропосферы.

1.165		ионосферное рассеяние: Распространение радиоволн за счет рассеяния в результате неравномерностей или неоднородностей ионизации ионосферы.

Раздел VII  –  Совместное использование частот

1.166		помеха: Воздействие нежелательной энергии, вызванное одним или несколькими излучениями, радиациями или индукциями, на прием в системе радиосвязи, проявляющееся в любом ухудшении качества, ошибках или потере информации, которых можно было бы избежать при отсутствии такой нежелательной энергии.

1.167		допустимая помеха3: Наблюдаемая или прогнозируемая помеха, удовлетворяющая количественным критериям помехи и критериям совместного использования частот, содержащимся в настоящем Регламенте, или в Рекомендациях МСЭ-R, или в специальных соглашениях, которые предусмотрены настоящим Регламентом.

1.168		приемлемая помеха3: Помеха с более высоким уровнем, чем та, которая определяется как допустимая помеха, и которая согласована между двумя или несколькими администрациями без ущерба для других администраций.

1.169		вредная помеха: Помеха, которая мешает действию радионавигационной службы или других служб безопасности или существенно ухудшает качество, затрудняет или неоднократно прерывает работу службы радиосвязи, действующей в соответствии с настоящим Регламентом (У).

1.170		защитное отношение по радиочастоте: Определенная при указанных условиях минимальная величина отношения полезного сигнала к мешающему на входе приемника, обычно выраженная в децибелах, которая позволяет получить установленное качество приема полезного сигнала на выходе приемника.

1.171		координационная зона: При определении необходимости координации зона вокруг земной станции, совместно использующей одну полосу частот с наземными станциями, или вокруг передающей земной станции, совместно использующей одну полосу частот, распределенную в двух направлениях, с приемными земными станциями, за пределами которой уровень допустимых помех не превышается и, следовательно, координации не требуется.     (ВКР-2000)

1.172		координационный контур: Линия, ограничивающая координационную зону.

1.173		координационное расстояние: При определении необходимости координации, расстояние в данном азимутальном направлении от земной станции, совместно использующей одну полосу частот с наземными станциями, или от передающей земной станции, совместно использующей одну полосу частот, распределенную в двух направлениях, с приемными земными станциями, за пределами которого уровень допустимых помех не превышается и, следовательно, координации не требуется.     (ВКР-2000)

1.174		эквивалентная шумовая температура спутниковой линии: Шумовая температура на выходе приемной антенны земной станции, соответствующая мощности радиочастотного шума, создающего суммарный шум, наблюдаемый на выходе спутниковой линии, за исключением шума, создаваемого помехами от спутниковых линий, использующих другие спутники, и от наземных систем.

1.175		эффективная зона прицеливания (управляемого спутникового луча): Зона на поверхности Земли, в пределах которой предполагается размещение точки прицеливания управляемого спутникового луча.

Может иметься несколько раздельных эффективных зон прицеливания, в которые может быть направлен один управляемый спутниковый луч.

1.176		контур эффективного усиления антенны (управляемого спутникового луча): Огибающая контуров усиления антенны, являющаяся результатом перемещения точки прицеливания управляемого спутникового луча в пределах границ эффективной зоны прицеливания.

Раздел VIII  –  Технические термины, касающиеся космоса

1.177		дальний космос: Космическое пространство на расстояниях от Земли, равных или превышающих 2 × 106 км.

1.178		космический корабль: Созданное человеком средство передвижения, предназначенное для запуска за пределы основной части атмосферы Земли.

1.179		спутник: Тело, обращающееся вокруг другого тела большей массы, движение которого в основном и постоянно определяется силой притяжения этого другого тела.

1.180		активный спутник: Спутник, несущий станцию, предназначенную для передачи или ретрансляции сигналов радиосвязи.

1.181		отражающий спутник: Спутник, предназначенный для отражений сигналов радиосвязи.

1.182		активный датчик: Измерительный прибор в спутниковой службе исследования Земли или в службе космических исследований, посредством которого информация получается за счет передачи и приема радиоволн.

1.183		пассивный датчик: Измерительный прибор в спутниковой службе исследования Земли или в службе космических исследований, посредством которого информация получается за счет приема радиоволн естественного происхождения.

1.184		орбита: Траектория в определенной системе координат, описываемая центром масс спутника или другого космического объекта, подверженного воздействию в основном только природных, главным образом гравитационных сил.

1.185		наклонение орбиты (спутника Земли): Угол, определяемый плоскостью, содержащей данную орбиту, и плоскостью земного экватора, измеренной от 0 до 180 в направлении против часовой стрелки от экваториальной плоскости Земли в точке восходящего узла орбиты.     (ВКР-2000)

1.186		период обращения (спутника): Промежуток времени между двумя последовательными прохождениями спутником характерной точки его орбиты.

1.187		высота апогея или перигея: Высота апогея или перигея над определенной эталонной поверхностью, служащей для представления поверхности Земли.

1.188		геосинхронный спутник: Спутник Земли, период обращения которого равен периоду вращения Земли вокруг своей оси.

1.189		геостационарный спутник: Геосинхронный спутник, прямая и круговая орбита которого лежит в плоскости земного экватора и который, таким образом, остается неподвижным относительно Земли; в более широком смысле – геосинхронный спутник, который остается приблизительно неподвижным относительно Земли.     (ВКР-03)

1.190		геостационарная орбита: Орбита геосинхронного спутника, прямая и круговая орбита которого находится в плоскости земного экватора.

1.191		управляемый спутниковый луч: Луч антенны спутника, который может изменять направление.

СТАТЬЯ 2

Номенклатура

Раздел I  –  Диапазоны частот и длин волн

2.1		Радиочастотный спектр подразделяется на девять диапазонов частот, которые обозначаются целыми числами в возрастающем порядке в соответствии с нижеследующей таблицей. Поскольку единицей измерения частоты является герц (Гц), то частоты выражаются:

–	в килогерцах (кГц) – до 3000 кГц включительно;

–	в мегагерцах (МГц) – выше 3 МГц до 3000 МГц включительно;

–	в гигагерцах (ГГц) – выше 3 ГГц до 3000 ГГц включительно.

Однако если применение этих правил вызывает значительные затруднения, например, в связи с заявлением и регистрацией частот, списками частот и связанными с ними вопросами, то допустимы целесообразные отклонения от указанных правил1.     (ВКР-15)

| Номер диапазона | Условное обозначение | Диапазон частот (исключая нижний предел, включая верхний предел) | Соответствующее метрическое подразделение |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | ОНЧ (VLF) | 3–30 кГц | Мириаметровые волны |
| 5 | НЧ (LF) | 30–300 кГц | Километровые волны |
| 6 | СЧ (MF) | 300–3 000 кГц | Гектометровые волны |
| 7 | ВЧ (HF) | 3–30 МГц | Декаметровые волны |
| 8 | ОВЧ (VHF) | 30–300 МГц | Метровые волны |
| 9 | УВЧ (UHF) | 300–3 000 МГц | Дециметровые волны |
| 10 | СВЧ (SHF) | 3–30 ГГц | Сантиметровые волны |
| 11 | КВЧ (EHF) | 30–300 ГГц | Миллиметровые волны |
| 12 |  | 300–3 000 ГГц | Децимиллиметровые волны |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. – "Диапазон N" (N = номер диапазона) охватывает от 0,3 10N Гц до 3 10N Гц. ПРИМЕЧАНИЕ 2. – Приставки: к = кило (103), M = мега (106), Г = гига (109). |  |  |  |

2.2		При сообщениях между администрациями и МСЭ для указания различных диапазонов не должны использоваться какие-либо другие названия, обозначения и сокращения, помимо тех, которые указаны в п. 2.1.

Раздел II  –  Даты и время

2.3		Любая дата, касающаяся радиосвязи, должна соответствовать григорианскому календарю.

2.4		Если в какой-либо дате месяц не указывается ни в полной, ни в сокращенной форме, его следует указывать в полностью цифровой форме с фиксированной последовательностью цифр, каждая пара из которых представляет число, месяц и год.

2.5		Если дата указана в связи со Всемирным координированным временем (UTC), то эта дата должна определяться датой на нулевом меридиане, причем нулевой меридиан соответствует нулевому градусу географической долготы.     (ВКР-15)

2.6		Если при международной радиосвязи указывается конкретное время, то следует применять UTC, если не указывается иначе, и представлять его группой из четырех цифр (0000-2359). Аббревиатура UTC должна использоваться во всех языках.

Раздел III  –  Обозначение излучений

2.7		Излучения должны обозначаться в соответствии с их необходимой шириной полосы частот и их классификацией по методу, изложенному в Приложении 1.

СТАТЬЯ 3

Технические характеристики станций

3.1		Выбор и характеристики работы аппаратуры, используемой на станции, и все исходящие от нее излучения должны удовлетворять положениям настоящего Регламента.

3.2		Кроме того, насколько это совместимо с практическими соображениями, выбор передающей, приемной и измерительной аппаратуры должен основываться на новейших достижениях техники, указанных, в частности, в Рекомендациях МСЭ-R.

3.3		Передающая и приемная аппаратура, предназначенная для использования в данной части частотного спектра, должна быть спроектирована с учетом технических характеристик передающей и приемной аппаратуры, которая, вероятно, будет применяться в соседних и других частях спектра, при условии что все технически и экономически оправданные меры были приняты для уменьшения уровня нежелательных излучений указанной передающей аппаратуры и для уменьшения чувствительности к помехам указанной приемной аппаратуры.

3.4		В аппаратуре, используемой на станции, в максимально возможной степени должны применяться методы обработки сигнала, которые позволяют использовать частотный спектр наиболее эффективно, согласно соответствующим Рекомендациям МСЭ-R. Эти методы включают, в частности, определенные методы модуляции с расширением полосы и, в частности, использование однополосной техники в системах с амплитудной модуляцией.

3.5		Передающие станции должны соблюдать допустимые отклонения частоты, определенные в Приложении 2.

3.6		Передающие станции должны соблюдать максимально допустимые уровни мощности нежелательных излучений в области побочных излучений, определенные в Приложении 3.     (ВКР-12)

3.7		Передающие станции должны соблюдать максимально допустимые уровни внеполосных излучений или нежелательных излучений в области внеполосных излучений, установленные для определенных служб и классов излучений в настоящем Регламенте. При отсутствии указаний о таких максимально допустимых уровнях мощности передающие станции должны в максимально возможной степени удовлетворять требованиям, относящимся к ограничению внеполосных излучений или нежелательных излучений в области внеполосных излучений, которые определены в соответствующих Рекомендациях МСЭ-R.     (ВКР-12)

3.8		Кроме того, все усилия должны быть направлены на то, чтобы допустимые отклонения частоты и уровни нежелательных излучений имели наиболее низкие значения, какие позволяют получить существующий уровень техники и характер службы.

3.9		Ширина полосы излучений также должна быть такой, чтобы обеспечить наиболее эффективное использование спектра; в общем случае требуется, чтобы ширина полосы поддерживалась настолько узкой, насколько это позволяют существующий уровень техники и характер службы. Приложение 1 представлено в качестве руководства для определения необходимой ширины полосы.

3.10		При использовании методов модуляции с расширением полосы частот должна применяться минимальная спектральная плотность мощности, способствующая эффективному использованию спектра.

3.11		Если это необходимо для эффективного использования спектра, то приемники, применяемые в любой службе, должны соответствовать, насколько это возможно, допустимым отклонениям частоты передатчиков этой службы, с учетом эффекта Доплера, если он имеет место.

3.12		Приемные станции должны использовать аппаратуру с техническими характеристиками, подходящими для класса соответствующих излучений; в частности, избирательность должна соответствовать п. 3.9 в отношении ширины полосы излучений.

3.13		Характеристики приемников должны быть такими, чтобы их работа не ухудшалась из-за помех от передатчиков, расположенных на умеренном расстоянии и действующих в соответствии с настоящим Регламентом.

3.14		Для обеспечения соблюдения требований настоящего Регламента администрации должны устраивать частые проверки излучений станций, находящихся под их юрисдикцией. Для этой цели они должны, если это требуется, применять средства, указанные в Статье 16. Методы и интервалы измерений, насколько это возможно, должны соответствовать последним Рекомендациям МСЭ-R.

3.15		Всем станциям запрещается использовать излучения с затухающими колебаниями.

ГЛАВА  II

Частоты

СТАТЬЯ 4

Присвоение и использование частот

4.1		Государства-Члены должны стараться ограничить количество частот и ширину используемого спектра до минимума, требующегося для обеспечения удовлетворительной работы необходимых служб. С этой целью они должны стараться внедрять в кратчайшие сроки новейшие технические достижения (У 195).

4.2		Государства-Члены обязуются при присвоении частот станциям, которые способны причинить вредные помехи службам, осуществляемым станциями других стран, производить эти присвоения частот в соответствии с Таблицей распределения частот и другими положениями настоящего Регламента.

4.3		Любое новое присвоение или любое изменение частоты или другой основной характеристики существующего присвоения (см. Приложение 4) должно производиться так, чтобы избежать создания вредных помех службам, осуществляемым станциями, которые используют частоты, присвоенные им в соответствии с Таблицей распределения частот данной Главы и другими положениями настоящего Регламента, и характеристики присвоения которых занесены в Международный справочный регистр частот.

4.4		Администрации Государств-Членов не должны присваивать станции какую-либо частоту в нарушение либо Таблицы распределения частот, приведенной в данной Главе, либо других положений настоящего Регламента, иначе как при условии что данная станция при использовании такого частотного присвоения не должна создавать вредных помех станции, работающей в соответствии с положениями Устава, Конвенции и настоящего Регламента, и не должна требовать защиты от вредных помех со стороны этой станции.

4.5		Частота, присвоенная станции данной службы, должна быть достаточно удалена от границ полосы, распределенной этой службе, так чтобы с учетом полосы частот, присвоенной станции, не создавались вредные помехи службам, которым распределены соседние полосы частот.

4.6		При разрешении вопросов в случаях вредных помех радиоастрономическую службу следует рассматривать как службу радиосвязи. При этом ее защита от излучений служб, работающих в других полосах частот, должна производиться в той же степени, в которой этим службам предоставляется защита друг от друга.

4.7		При разрешении вопросов в случаях вредных помех службу космических исследований (пассивную) и спутниковую службу исследования Земли (пассивную) должны обеспечивать защитой от различных служб в других полосах частот лишь в той степени, в которой эти различные службы защищены друг от друга.

4.8		В тех случаях когда полоса частот распределена различным службам одной и той же категории в соседних Районах или Подрайонах (см. разделы I и II Статьи 5), работа этих служб осуществляется на основе принципа равенства прав. В соответствии с этим станции каждой службы в одном Районе или Подрайоне должны работать таким образом, чтобы не причинять вредных помех любой службе той же или более высокой категории в других Районах или Подрайонах.     (ВКР-03)

4.9		Никакое положение настоящего Регламента не запрещает использование станцией, терпящей бедствие, или станцией, оказывающей ей помощь, любых средств радиосвязи, находящихся в ее распоряжении, для привлечения внимания, извещения о состоянии и расположении станции, терпящей бедствие, и для получения или оказания помощи.

4.10		Государства-Члены признают, что аспекты безопасности радионавигационной службы и других служб безопасности требуют специальных мер по обеспечению ограждения их от вредных помех; необходимо, таким образом, учитывать этот фактор при присвоении и использовании частот.

4.11		Государства-Члены признают, что среди частот, которые обеспечивают распространение радиоволн на дальние расстояния, частоты в полосах между 5 МГц и 30 МГц особенно пригодны для дальней связи; они согласились принять все возможные меры для резервирования этих полос частот для такой связи. В тех случаях когда частоты этих полос используются для связи на короткие или средние расстояния, должна применяться минимальная необходимая мощность.

4.12		Для того чтобы уменьшить потребности в частотах в полосах между 5 МГц и 30 МГц и, таким образом, предотвратить вредные помехи радиосвязи на дальние расстояния, администрациям рекомендуется использовать, когда это практически возможно, любые другие возможные средства связи.

4.13		Если особые обстоятельства делают это необходимым, администрация может в виде отступления от нормальных методов работы, разрешенных настоящим Регламентом, прибегать к особым методам работы, перечисленным ниже, при единственном условии что характеристики станций будут продолжать соответствовать характеристикам, содержащимся в Международном справочном регистре частот:

4.14	а)	станция фиксированной службы или земная станция фиксированной спутниковой службы может при условиях, определенных пп. 5.28–5.31, осуществлять передачу подвижным станциям на своих нормальных частотах;

4.15	b)	сухопутная станция может при условиях, определенных пп. 5.28–5.31, осуществлять связь с фиксированными станциями фиксированной службы или земными станциями фиксированной спутниковой службы или с другими сухопутными станциями той же категории.

4.15A	(SUP – ВКР-12)

4.16		Однако при обстоятельствах, затрагивающих безопасность человеческой жизни или безопасность морских или воздушных судов, сухопутная станция может осуществлять связь с фиксированными станциями или сухопутными станциями другой категории.

4.17		Любая администрация может присвоить частоту в полосе, распределенной фиксированной службе или фиксированной спутниковой службе, станции, которой разрешено осуществить одностороннюю передачу из одного определенного фиксированного пункта в один или большее число определенных фиксированных пунктов, при условии что такие передачи не будут предназначены для непосредственного приема населением.

4.18		Любая подвижная станция, использующая излучение, удовлетворяющее допустимому отклонению частоты, применимому к береговой станции, с которой она ведет связь, может передавать на той же частоте, что и береговая станция, при условии что последняя просит о такой передаче и что при этом не создаются вредные помехи другим станциям.

4.19		В некоторых случаях, которые предусмотрены в Статьях 31 и 51, станциям воздушных судов разрешается использовать частоты в полосах, распределенных морской подвижной службе, для связи со станциями этой службы (см. п. 51.73).     (ВКР-07)

4.20		Земным станциям воздушных судов разрешается использовать частоты в полосах, распределенных морской подвижной спутниковой службе, для связи с телеграфными и телефонными сетями общего пользования через посредство станций этой службы.

4.21		В исключительных случаях сухопутные подвижные земные станции сухопутной подвижной спутниковой службы могут связываться со станциями морской подвижной спутниковой и воздушной подвижной спутниковой служб. Такие действия должны подчиняться соответствующим положениям Регламента радиосвязи, касающимся этих служб, и должны быть согласованы между заинтересованными администрациями с учетом п. 4.10.

4.22		Запрещается любое излучение, способное создать вредные помехи сигналам бедствия, тревоги, срочности или безопасности на международных частотах бедствия и аварии, установленных для этих целей настоящим Регламентом. Дополнительным частотам бедствия, распределенным менее чем на всемирной основе, должна обеспечиваться достаточная защита.

4.23		Передачи в направлении станций на высотных платформах или от них должны быть ограничены полосами, конкретно определенными в Статье 5.    (ВКР-12)

4.24		Системы космических исследований, предназначенные для работы в дальнем космосе, могут также использовать распределения службе космических исследований (дальний космос), с тем же статусом данных распределений, во время работы космического аппарата на околоземной орбите, например во время запуска, выхода на рабочую орбиту, облета Земли и возвращения на Землю.     (ВКР-15)

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Введение

5.1		Во всех документах Союза, где должны использоваться термины распределение, выделение и присвоение, они имеют значение, данное им в пп. 1.16–1.18, причем термины, используемые на шести рабочих языках, должны быть следующими:

| Частота предоставлена | Французский | Английский | Испанский | Арабский | Китайский | Русский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Службам | Attribution (attribuer) | Allocation (to allocate) | Atribución (atribuir) | توزيع (يوزع) | 划分 | распределение (распределять) |
| Зонам или странам | Allotissement (allotir) | Allotment (to allot) | Adjudicación (adjudicar) | تعيين (يعين) | 分配 | выделение (выделять) |
| Станциям | Assignation (assigner) | Assignment (to assign) | Asignación (asignar) | تخصيص (يخصص) | 指配 | присвоение (присваивать) |

Раздел I  –  Районы и зоны

5.2		В целях распределения частот мир разделен на три Района1, как показано на приведенной ниже карте и описано в пп. 5.3–5.9:

РАЙОН 2

РАЙОН 1

РАЙОН 3

РАЙОН 3

Затененная часть представляет собой Тропическую зону, определенную в пп. 5.16–5.20 и п. 5.21.

5.3		Район 1: Район 1 включает в себя зону, ограниченную на востоке линией А (линии A, B, C определены ниже) и на западе линией B, за исключением любой части территории Исламской Республики Иран, расположенной между этими границами. В этот Район также полностью включаются территории Армении, Азербайджана, Российской Федерации, Грузии, Казахстана, Монголии, Узбекистана, Турции, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Украины и зона между линиями A и С, расположенная к северу от Российской Федерации.     (ВКР-23)

5.4		Район 2: Район 2 включает в себя зону, ограниченную на востоке линией В и на западе линией С.

5.5		Район 3: Район 3 включает в себя зону, ограниченную на востоке линией C и на западе линией А, за исключением любой части территорий Армении, Азербайджана, Российской Федерации, Грузии, Казахстана, Монголии, Узбекистана, Турции, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Украины и зоны к северу от Российской Федерации. В этот Район также включается та часть территории Исламской Республики Иран, которая расположена вне этих границ.     (ВКР-23)

5.6		Линии А, В и С определяются следующим образом:

5.7		Линия А: Линия А начинается от Северного полюса, следует по меридиану 40° восточной долготы от Гринвича до параллели 40° северной широты; далее по дуге большого круга доходит до пересечения меридиана 60° восточной долготы с тропиком Рака и далее по меридиану 60° восточной долготы до Южного полюса.

5.8		Линия В: Линия В начинается от Северного полюса, следует по меридиану 10° западной долготы от Гринвича до пересечения с параллелью 72° северной широты; далее по дуге большого круга доходит до пересечения меридиана 50° западной долготы с параллелью 40° северной широты; затем следует по дуге большого круга до пересечения меридиана 20° западной долготы с параллелью 10° южной широты и далее по меридиану 20° западной долготы до Южного полюса.

5.9		Линия С: Линия С проходит от Северного полюса по дуге большого круга до пересечения параллели 65°30' северной широты с международной границей в Беринговом проливе; затем по дуге большого круга до пересечения меридиана 165° восточной долготы от Гринвича с параллелью 50° северной широты; далее по дуге большого круга до пересечения меридиана 170° западной долготы с параллелью 10° северной широты; затем по параллели 10° северной широты до ее пересечения с меридианом 120° западной долготы; далее по меридиану 120° западной долготы до Южного полюса.

5.10		В настоящем Регламенте термин "Африканская зона радиовещания" означает:

5.11	а)	африканские страны, части стран, территории и группы территорий, расположенные между параллелями 40° южной широты и 30° северной широты;

5.12	b)	острова в Индийском океане к западу от меридиана 60° восточной долготы от Гринвича, расположенные между параллелью 40° южной широты и дугой большого круга, соединяющей точки 45° восточной долготы, 11°30' северной широты и 60° восточной долготы, 15° северной широты;

5.13	с)	острова в Атлантическом океане к востоку от линии В, определенной в п. 5.8 настоящего Регламента, расположенные между параллелями 40° южной широты и 30° северной широты.

5.14		"Европейская зона радиовещания" ограничивается на западе западной границей Района 1, на востоке меридианом 40° восточной долготы от Гринвича и на юге параллелью 30° северной широты, так чтобы включать в себя северную часть Саудовской Аравии и ту часть стран, прилегающих к Средиземному морю, которая находится в пределах этих границ. Кроме того, в Европейскую зону радиовещания включены Армения, Азербайджан, Грузия и те части территорий Ирака, Иордании, Сирийской Арабской Республики, Турции и Украины, которые расположены вне этих границ.     (ВКР-23)

5.15		"Европейская морская зона" ограничивается на севере линией, следующей по параллели 72° северной широты от ее пересечения с меридианом 55° восточной долготы от Гринвича до пересечения с меридианом 5° западной долготы, затем по меридиану 5° западной долготы до пересечения с параллелью 67° северной широты, далее по параллели 67° северной широты до пересечения с меридианом 32° западной долготы; на западе – линией, следующей по меридиану 32° западной долготы до пересечения с параллелью 30° северной широты; на юге – линией, следующей по параллели 30° северной широты до пересечения с меридианом 43° восточной долготы; на востоке – линией, следующей по меридиану 43° восточной долготы до пересечения с параллелью 60° северной широты, а затем по параллели 60° северной широты до пересечения с меридианом 55° восточной долготы и далее по меридиану 55° восточной долготы до пересечения с параллелью 72° северной широты.

5.16		1)	"Тропическая зона" (см. карту в п. 5.2) определяется как:

5.17	а)	вся зона Района 2, находящаяся между тропиками Рака и Козерога;

5.18	b)	вся зона Районов 1 и 3, которая находится между параллелями 30° северной широты и 35° южной широты, и в дополнение к этому:

5.19	i)	зона, находящаяся между меридианами 40° восточной долготы и 80° восточной долготы от Гринвича и параллелями 30° северной широты и 40° северной широты;

5.20	ii)	часть Ливии, расположенная к северу от параллели 30° северной широты.

5.21		2)	В Районе 2 Тропическая зона может быть расширена до параллели 33° северной широты при условии заключения специальных соглашений между заинтересованными странами этого Района (см. Статью 6).

5.22		Зона, состоящая из двух или нескольких стран одного Района, называется Подрайоном.

Раздел II  –  Категории служб и распределений

5.23	Первичные и вторичные службы

5.24		1)	В том случае когда в графе Таблицы распределения частот в разделе IV настоящей Статьи указывается распределение какой-либо полосы частот нескольким службам на всемирной или Региональной основе, эти службы перечисляются в следующем порядке:

5.25	а)	службы, названия которых напечатаны прописными буквами (например: ФИКСИРОВАННАЯ); такие службы называются "первичными";

5.26	b)	службы, названия которых напечатаны строчными буквами (например: Подвижная); такие службы называются "вторичными" (см. пп. 5.28–5.31).

5.27		2)	Дополнительные замечания должны печататься строчными буквами (например: ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной).

5.28		3)	Станции вторичной службы:

5.29	a)	не должны причинять вредных помех станциям первичных служб, которым частоты уже присвоены или могут быть присвоены позже;

5.30	b)	не могут требовать защиты от вредных помех со стороны станций первичной службы, которым частоты уже присвоены или могут быть присвоены позже;

5.31	с)	могут, однако, требовать защиты от вредных помех со стороны станций той же или другой вторичной службы (служб), которым частоты могут быть присвоены позже.

5.32		4)	Если в примечании к Таблице распределения частот полоса частот указана как распределенная какой-либо службе "на вторичной основе" в зоне меньше Района или в определенной стране, то речь идет о вторичной службе (см. пп. 5.28–5.31).

5.33		5)	Если в примечании к Таблице распределения частот полоса частот указана как распределенная какой-либо службе "на первичной основе" в зоне меньше Района или в определенной стране, то речь идет о первичной службе лишь для этой зоны или этой страны.

5.34	Дополнительные распределения

5.35		1)	Если в примечании к Таблице распределения частот полоса частот указывается как "распределенная также" какой-либо службе в зоне меньше Района или в определенной стране, то речь идет о "дополнительном" распределении, то есть о распределении, которое добавляется в этой зоне или в этой стране службе или службам, указанным в Таблице (см. п. 5.36).

5.36		2)	Если в примечании не говорится о каком-либо ограничении в отношении соответствующей службы или служб помимо ограничения действовать только в определенной зоне или стране, то станции этой службы или этих служб работают на равных правах со станциями другой первичной службы или служб, указанных в Таблице.

5.37		3)	Если на дополнительное распределение накладываются какие-либо ограничения помимо ограничения действовать только в определенной зоне или стране, то это указывается в примечании к Таблице.

5.38	Заменяющие распределения

5.39		1)	Если в примечании к Таблице распределения частот полоса частот указывается как "распределенная" одной или нескольким службам в зоне меньше Района или в определенной стране, то речь идет о "заменяющем" распределении, т. е. о распределении, которое в данной зоне или стране заменяет распределение, указанное в Таблице (см. п. 5.40).

5.40		2)	Если в примечании не говорится о каком-либо ограничении в отношении станций соответствующей службы или служб помимо ограничения действовать только в определенной зоне или стране, то станции этой службы или этих служб работают на равных правах со станциями первичной службы или служб, указанных в Таблице распределения частот, которым данная полоса частот распределена в других зонах или странах.

5.41		3)	Если на станции службы, которой сделано "заменяющее" распределение, налагаются какие-либо ограничения помимо ограничения действовать только в определенной стране или зоне, то это указывается в примечании.

5.42	Прочие положения

5.43		1)	В тех случаях, когда в настоящем Регламенте указывается, что какая-либо служба или станции какой-либо службы могут работать в определенной полосе частот при условии непричинения вредных помех другой службе или другой станции той же службы, это означает также, что указанная служба, условием работы которой является непричинение вредных помех, не может требовать защиты от вредных помех, причиняемых другой службой или другой станцией той же службы.     (ВКР-2000)

5.43А		1bis)  В тех случаях, когда в настоящем Регламенте указывается, что какая-либо служба или станции какой-либо службы могут работать в определенной полосе частот, при условии что это не будет требовать защиты от другой службы или от другой станции той же службы, это означает также, что указанная служба, которая не должна требовать защиты, не должна причинять вредных помех другой службе или другой станции той же службы.     (ВКР-2000)

5.44		2)	Термин "фиксированная служба", когда он встречается в разделе IV настоящей Статьи, не относится к системам радиосвязи с использованием распространения радиоволн путем ионосферного рассеяния, если в примечании на то не содержится иных указаний.

5.45		Не использован.

Раздел III  –  Описание Таблицы распределения частот

5.46		1)	Таблица распределения частот в разделе IV настоящей Статьи состоит из трех столбцов, каждый из которых соответствует одному из Районов (см. п. 5.2). В том случае когда указание о распределении частот занимает всю ширину Таблицы распределения частот или же только один или два из этих трех столбцов, речь идет соответственно о распределении на всемирной или Региональной основе.

5.47		2)	Полоса частот каждого распределения указывается в левом верхнем углу соответствующей части Таблицы.

5.48		3)	В пределах каждой из категорий, указанных в пп. 5.25 и 5.26, службы приводятся в алфавитном порядке в соответствии с французскими названиями. Занимаемое по списку место не указывает на относительный приоритет в пределах каждой из категорий.

5.49		4)	В том случае если к распределению в Таблице имеется дополнение в скобках, распределение этой службе ограничивается указанным видом работы.

5.50		5)	Номера примечаний, приводимые в Таблице ниже названия службы или служб, которым распределена данная полоса, относятся более чем к одной из служб, имеющих распределение, или к этому распределению в целом.     (ВКР-2000)

5.51		6)	Номера примечаний, помещенных с правой стороны названия службы, относятся лишь к этой конкретной службе.

5.52		7)	В некоторых случаях названия стран, указанные в примечаниях к Таблице распределения частот, даются в упрощенном виде с целью сокращения текста.

Раздел IV  –  Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)

8,3–110 кГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| Ниже 8,3 | (Не распределена) 5.53 5.54 |  |
| 8,39 | ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ 5.54A 5.54B 5.54C |  |
| 9–11,3 | ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ 5.54A РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ |  |
| 11,3–14 | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ |  |
| 14–19,95 | ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.57 5.55 5.56 |  |
| 19,95–20,05 | СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (20 кГц) |  |
| 20,05–70 | ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.57 5.56 5.58 |  |
| 70–72 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 | 70–90 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.57 МОРСКАЯ РАДИО-НАВИГАЦИОННАЯ 5.60 Радиолокационная | 70–72 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 Фиксированная Морская подвижная 5.57 5.59 |
| 72–84 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.57 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 5.56 |  | 72–84 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.57 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 |
| 84–86 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 |  | 84–86 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 Фиксированная Морская подвижная 5.57 5.59 |
| 86–90 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.57 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ |  | 86–90 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.57 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 |
| 5.56 | 5.61 |  |
| 90–110 | РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.62 Фиксированная 5.64 |  |

5.53	Администрации, разрешающие использование частот ниже 8,3 кГц, должны принять меры, чтобы не создавались вредные помехи службам, которым распределены полосы частот выше 8,3 кГц.    (ВКР-12)

5.54	Администрации, проводящие научные исследования с использованием частот ниже 8,3 кГц, должны ставить об этом в известность другие администрации, которые могут быть затронуты, для того чтобы были приняты все практически возможные меры для защиты таких исследований от вредных помех.    (ВКР-12)

5.54A	Использование полосы частот 8,311,3 кГц станциями вспомогательной службы метеорологии ограничено только пассивным использованием. В полосе 9–11,3 кГц станции вспомогательной службы метеорологии не должны требовать защиты от станций радионавигационной службы, представленных для заявления в Бюро до 1 января 2013 года. Для обеспечения совместного использования частот станциями вспомогательной службы метеорологии и стациями радионавигационной службы, представленными для заявления после этой даты, следует применять самую последнюю версию Рекомендации МСЭ-R RS.1881.    (ВКР-12)

5.54B	Дополнительное распределение:  в Алжире, Саудовской Аравии, Бахрейне, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Иране (Исламской Республике), Ираке, Кувейте, Ливане, Марокко, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Судане и Тунисе полоса частот 8,3–9 кГц распределена также радионавигационной, фиксированной и подвижной службам на первичной основе.     (ВКР-15)

5.54C	Дополнительное распределение:  в Китае полоса частот 8,3–9 кГц распределена также морской радионавигационной службе и морской подвижной службе на первичной основе.    (ВКР-12)

5.55	Дополнительное распределение:  в Армении, Российской Федерации, Грузии, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане полоса частот 1417 кГц распределена также радионавигационной службе на первичной основе.     (ВКР-15)

5.56	Станции служб, которым распределены полосы частот 14–19,95 кГц и 20,05–70 кГц, а в Районе 1 также полосы частот 72–84 кГц и 86–90 кГц, могут передавать сигналы стандартных частот и времени. Таким станциям должна быть обеспечена защита от вредных помех. В Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане для этой цели и на тех же условиях будут использоваться частоты 25 кГц и 50 кГц.     (ВКР-23)

5.57	Использование полос 14–19,95 кГц, 20,05–70 кГц и 70–90 кГц (72–84 кГц и 86–90 кГц в Районе 1) морской подвижной службой ограничивается береговыми радиотелеграфными станциями (только А1А и F1B). В исключительных случаях разрешается использовать излучения классов J2B или J7B, при условии что необходимая ширина полосы не будет превышать необходимую ширину полосы, используемую обычно в рассматриваемых полосах для излучений классов А1А или F1B.

5.58	Дополнительное распределение:  в Армении, Азербайджане, Российской Федерации, Грузии, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане полоса частот 67–70 кГц распределена также радионавигационной службе на первичной основе.     (ВКР-23)

5.59	Другая категория службы:  в Бангладеш и Пакистане распределение фиксированной и морской подвижной службам полос 70–72 кГц и 84–86 кГц произведено на первичной основе (см. п. 5.33).     (ВКР-2000)

5.60	В полосах 70–90 кГц (70–86 кГц в Районе 1) и 110–130 кГц (112–130 кГц в Районе 1) можно использовать импульсные радионавигационные системы, при условии что они не будут создавать вредных помех другим службам, которым распределены эти полосы частот.

5.61	В Районе 2 станции морской радионавигационной службы могут устанавливаться и работать в полосах 70–90 кГц и 110–130 кГц при условии согласия, получаемого по процедуре, установленной п. 9.21, от администраций, службы которых, работающие в соответствии с Таблицей, могут быть затронуты. Однако станции фиксированной, морской подвижной и радиолокационной служб не должны создавать вредных помех станциям морской радионавигационной службы, устанавливаемым в соответствии с вышеуказанным согласием.

5.62	Администрации, которые эксплуатируют станции радионавигационной службы в полосе 90–110 кГц, должны проводить координацию технических и эксплуатационных характеристик, чтобы избежать вредных помех работе, осуществляемой этими станциями.

5.63	(SUP – ВКР-97)

5.64	Станциям фиксированной службы в распределенных этой службе полосах между 90 кГц и 160 кГц (148,5 кГц в Районе 1) и станциям морской подвижной службы в распределенных этой службе полосах между 110 кГц и 160 кГц (148,5 кГц в Районе 1) разрешаются излучения только классов А1А или F1В, A2C, A3C, F1C или F3C. В исключительных случаях станциям морской подвижной службы разрешаются также излучения классов J2B или J7B в полосах между 110 кГц и 160 кГц (148,5 кГц в Районе 1).

110–255 кГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 110–112 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.64 | 110–130 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ МОРСКАЯ РАДИО-НАВИГАЦИОННАЯ 5.60 Радиолокационная | 110–112 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 5.64 |
| 112–115 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 |  | 112–117,6 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 |
| 115–117,6 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 Фиксированная Морская подвижная 5.64 5.66 |  | Фиксированная Морская подвижная 5.64 5.65 |
| 117,6–126 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 5.64 |  | 117,6–126 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 5.64 |
| 126–129 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 |  | 126–129 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 Фиксированная Морская подвижная 5.64 5.65 |
| 129–130 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 5.64 | 5.61 5.64 | 129–130 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60 5.64 |
| 130–135,7 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.64 5.67 | 130–135,7 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.64 | 130–135,7 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.64 |
| 135,7–137,8 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ Любительская 5.67A 5.64 5.67 5.67B | 135,7–137,8 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ Любительская 5.67A 5.64 | 135,7–137,8 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Любительская 5.67A 5.64 5.67B |
| 137,8–148,5 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.64 5.67 | 137,8–160 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ | 137,8–160 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ |
| 148,5–255 | 5.64 | 5.64 |
| РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | 160–190 ФИКСИРОВАННАЯ | 160–190 ФИКСИРОВАННАЯ Воздушная радионавигационная |
|  | 190–200 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ |  |
| 5.68 5.69 5.70 |  |  |

5.65	Другая категория службы:  в Бангладеш распределение фиксированной и морской подвижной службам полос 112–117,6 кГц и 126–129 кГц произведено на первичной основе (см. п. 5.33).     (ВКР-2000)

5.66	Другая категория службы:  в Германии распределение фиксированной и морской подвижной службам полосы 115–117,6 кГц произведено на первичной основе (см. п. 5.33) и радионавигационной службе – на вторичной основе (см. п. 5.32).

5.67	Дополнительное распределение:  в Кыргызстане и Туркменистане полоса частот 130148,5 кГц распределена также радионавигационной службе на вторичной основе. В пределах этих стран и между ними эта служба имеет равное право на функционирование.     (ВКР-19)

5.67A	Максимальная излучаемая мощность станций любительской службы, использующих частоты в полосе 135,7–137,8 кГц, не должна превышать 1 Вт (э.и.и.м.), и они не должны причинять вредных помех станциям радионавигационной службы, работающим в странах, перечисленных в п. 5.67.     (ВКР-07)

5.67B	Использование полосы частот 135,7–137,8 кГц в Алжире, Египте, Ираке, Ливане, Сирийской Арабской Республике, Судане, Южном Судане и Тунисе ограничено фиксированной службой и морской подвижной службой. Любительская служба не должна использоваться в перечисленных выше странах в полосе частот 135,7–137,8 кГц, и это должно учитываться странами, разрешающими такое использование.     (ВКР-19)

5.68	Заменяющее распределение:  в Республике Конго, Демократической Республике Конго и Южно-Африканской Республике полоса частот 160–200 кГц распределена фиксированной службе на первичной основе.     (ВКР-15)

5.69	Дополнительное распределение:  в Сомали полоса 200–255 кГц распределена также воздушной радионавигационной службе на первичной основе.

5.70	Заменяющее распределение:  в Анголе, Ботсване, Бурунди, Центральноафриканской Республике, Республике Конго, Эсватини, Эфиопии, Кении, Лесото, Мадагаскаре, Малави, Мозамбике, Намибии, Нигерии, Омане, Демократической Республике Конго, Южно-Африканской Республике, Танзании, Чаде, Замбии и Зимбабве полоса частот 200–283,5 кГц распределена воздушной радионавигационной службе на первичной основе.     (ВКР-19)

200–415 кГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
|  | 200–275 | 200–285 |
| 255–283,5 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.70 | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Воздушная подвижная | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Воздушная подвижная |
|  | 275–285 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Воздушная подвижная Морская радионавигационная (радиомаяки) |  |
| 283,5–315 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ (радиомаяки) 5.73 5.74 |  |  |
|  | 285–315 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ (радиомаяки) 5.73 |  |
| 315–325 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Морская радионавигационная (радиомаяки) 5.73 5.75 | 315–325 МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ (радиомаяки) 5.73 Воздушная радионавигационная | 315–325 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ (радиомаяки) 5.73 |
| 325–405 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 325–335 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Воздушная подвижная Морская радионавигационная (радиомаяки) | 325–405 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Воздушная подвижная |
|  | 335–405 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Воздушная подвижная |  |
| 405–415 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.76 | 405–415 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.76 Воздушная подвижная |  |

5.71	(SUP – ВКР-19)

5.72	(SUP – ВКР-12)

5.73	В морской радионавигационной службе полоса частот 285–325 кГц (283,5–325 кГц в Районе 1) может использоваться для передачи дополнительной навигационной информации с применением узкополосных методов, при условии что не будут создаваться вредные помехи станциям радиомаяков, работающим в радионавигационной службе.     (ВКР-97)

5.74	Дополнительное распределение:  в Районе 1 полоса 285,3–285,7 кГц распределена также морской радионавигационной службе (кроме радиомаяков) на первичной основе.

5.75	Другая категория службы:  в Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Молдове, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Украине и в зонах Черного моря Румынии распределение морской радионавигационной службе полосы 315–325 кГц произведено на первичной основе при условии, что в зоне Балтийского моря присвоение частот в этой полосе новым станциям морской или воздушной радионавигационной служб должно проводиться после предварительных консультаций между заинтересованными администрациями.     (ВКР-07)

5.76	Частота 410 кГц предназначается для радиопеленгации в морской радионавигационной службе. Другие радионавигационные службы, которым распределена полоса 405–415 кГц, не должны причинять вредных помех радиопеленгации в полосе 406,5–413,5 кГц.

415–495 кГц

| Распределение по службам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Район 1 |  | Район 2 | Район 3 |
| 415–435 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ |  | 415–472 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79 Воздушная радионавигационная 5.77 5.78 5.80 |  |
| 435–472 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79 Воздушная радионавигационная 5.77 5.82 |  | 5.82 |  |
| 472−479 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79 Любительская 5.80A Воздушная радионавигационная 5.77 5.80 |  |  |  |
| 5.80B 5.82 |  |  |  |
| 479−495 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79 5.79А Воздушная радионавигационная 5.77 | 479−495 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79 5.79А Воздушная радионавигационная 5.77 5.80 |  |  |
| 5.82 | 5.82 |  |  |

5.77	Другая категория службы:  в Австралии, Китае, Французских заморских территориях в Районе 3, Республике Корея, Индии, Исламской Республике Иран, Японии, Пакистане, Папуа-Новой Гвинее, Корейской Народно-Демократической Республике и Шри-Ланке распределение полосы частот 415–495 кГц воздушной радионавигационной службе произведено на первичной основе. В Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Казахстане, Латвии, Узбекистане и Кыргызстане распределение полосы частот 435–495 кГц воздушной радионавигационной службе произведено на первичной основе. Администрации всех вышеупомянутых стран должны принять все практически возможные меры, необходимые для обеспечения того, чтобы воздушные радионавигационные станции в полосе частот 435495 кГц не создавали помех приему береговыми станциями передач от судовых станций на частотах, предназначенных для использования судовыми станциями на всемирной основе.     (ВКР-19)

5.78	Другая категория службы:  на Кубе, в Соединенных Штатах Америки и Мексике распределение воздушной радионавигационной службе в полосе 415–435 кГц произведено на первичной основе.

5.79	В морской подвижной службе использование полос частот 415−495 кГц и 505–526,5 кГц ограничивается радиотелеграфией, а также возможно их использование для системы НАВДАТ в соответствии с последней версией Рекомендации МСЭ-R M.2010, при условии достижения согласия между заинтересованными и затронутыми администрациями. Передающие станции НАВДАТ ограничены береговыми станциями.     (ВКР-19)

5.79A	При вводе в действие береговых станций службы НАВТЕКС на частотах 490 кГц, 518 кГц и 4209,5 кГц администрациям настоятельно рекомендуется координировать рабочие характеристики в соответствии с процедурами Международной морской организации (ИМО) (см. Резолюцию 339 (Пересм. ВКР-07)).     (ВКР-07)

5.80	В Районе 2 использование полосы 435–495 кГц воздушной радионавигационной службой ограничено ненаправленными радиомаяками, не применяющими речевую передачу.

5.80A	Максимальная эквивалентная изотропно излучаемая мощность (э.и.и.м.) станций любительской службы, использующих частоты в полосе 472−479 кГц, не должна превышать 1 Вт. Администрации могут увеличить этот предел э.и.и.м. до 5 Вт в частях своей территории, расположенных на расстоянии более чем 800 км от границ Алжира, Саудовской Аравии, Азербайджана, Бахрейна, Беларуси, Китая, Коморских Островов, Джибути, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Российской Федерации, Исламской Республики Иран, Ирака, Иордании, Казахстана, Кувейта, Ливана, Ливии, Марокко, Мавритании, Омана, Узбекистана, Катара, Сирийской Арабской Республики, Кыргызстана, Сомали, Судана, Туниса, Украины и Йемена. В этой полосе частот станции любительской службы не должны причинять вредных помех станциям воздушной радионавигационной службы или требовать защиты от них.     (ВКР-12)

5.80B	Использование полосы частот 472–479 кГц в Алжире, Саудовской Аравии, Азербайджане, Бахрейне, Беларуси, Китае, Коморских Островах, Джибути, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Ираке, Иордании, Казахстане, Кувейте, Ливане, Ливии, Мавритании, Омане, Узбекистане, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Кыргызстане, Сомали, Судане, Тунисе и Йемене ограничивается морской подвижной и воздушной радионавигационной службами. Любительская служба не должна использоваться в перечисленных выше странах в этой полосе частот, и странам, разрешающим такое использование, следует это учитывать.     (ВКР-12)

5.81	(SUP – ВКР-2000)

5.82	В морской подвижной службе частота 490 кГц должна использоваться исключительно для передачи береговыми станциями навигационных и метеорологических предупреждений и срочной информации для судов посредством узкополосной буквопечатающей телеграфии. Условия использования частоты 490 кГц определены в Статьях 31 и 52. При использовании полосы частот 415495 кГц для воздушной радионавигационной службы администрациям предлагается следить за тем, чтобы на частоте 490 кГц не создавались вредные помехи. При использовании полосы частот 472−479 кГц для любительской службы администрации должны следить за тем, чтобы на частоте 490 кГц не создавались вредные помехи.     (ВКР-12)

495–1800 кГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 495–505 | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.82C 5.82D |  |
| 505–526,5 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79 5.79A 5.84 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 505–510 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79 | 505–526,5 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79 5.79А 5.84 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Воздушная подвижная Сухопутная подвижная |
|  | 510–525 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79А 5.84 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ |  |
|  | 525–535 |  |
| 526,5–1 606,5 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.86 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 526,5–535 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Подвижная 5.88 |
|  | 535–1 605 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | 535–1 606,5 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ |
| 5.87 5.87А | 1 605–1 625 |  |
| 1 606,5–1 625 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.90 СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.92 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.89 5.90 | 1 606,5–1 800 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ |
| 1 625–1 635 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.93 | 1 625–1 705 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.89 Радиолокационная |  |
| 1 635–1 800 | 5.90 |  |
| ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.90 СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ | 1 705–1 800 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ |  |
| 5.92 5.96 | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 5.91 |

5.82A	(SUP – ВКР-12)

5.82B	(SUP – ВКР-12)

5.82C	Полоса частот 495–505 кГц используется для международной системы НАВДАТ, которая описана в последней версии Рекомендации МСЭ-R M.2010. Передающие станции НАВДАТ ограничены береговыми станциями.     (ВКР-19)

5.82D	При вводе в действие береговых станций системы НАВДАТ на частотах 500 кГц и 4226 кГц условия использования частот 500 кГц и 4226 кГц определяются в Статьях 31 и 52. Администрациям настоятельно рекомендуется координировать рабочие характеристики системы НАВДАТ в соответствии с процедурами Международной морской организации (ИМО) (см. Резолюцию 364 (ВКР-23)).     (ВКР-23)

5.83	(SUP – ВКР-07)

5.84	Условия использования частоты 518 кГц морской подвижной службой определены в Статьях 31 и 52.     (ВКР-07)

5.85	Не использован.

5.86	В Районе 2 в полосе 525–535 кГц мощность несущей радиовещательных станций не должна превышать 1 кВт в дневное время и 250 Вт в ночное время.

5.87	Дополнительное распределение:  в Анголе, Ботсване, Эсватини, Лесото, Малави, Мозамбике, Намибии и Нигере полоса частот 526,5–535 кГц распределена также подвижной службе на вторичной основе.     (ВКР-19)

5.87А	Дополнительное распределение:  в Узбекистане полоса 526,5–1606,5 кГц распределена также радионавигационной службе на первичной основе. Такое использование должно согласовываться с затронутыми администрациями в соответствии с п. 9.21 и ограничено наземными радиомаяками, находящимися в эксплуатации на 27 октября 1997 г., до конца их амортизационного срока.     (ВКР-97)

5.88	Дополнительное распределение:  в Китае полоса 526,5–535 кГц распределена также воздушной радионавигационной службе на вторичной основе.

5.89	В Районе 2 полоса 1605–1705 кГц должна использоваться станциями радиовещательной службы согласно Плану, установленному Региональной административной радиоконференцией (Рио-де-Жанейро, 1988 г.).

При рассмотрении частотных присвоений станциям фиксированной и подвижной служб в полосе 1625−1705 кГц должны учитываться выделения, указанные в Плане, установленном Региональной административной радиоконференцией (Рио-де-Жанейро, 1988 г.).

5.90	В полосе 1605–1705 кГц, в случаях когда затрагивается какая-либо радиовещательная станция Района 2, зона обслуживания станций морской подвижной службы Района 1 должна ограничиваться зоной, обеспечиваемой распространением поверхностной волны.

5.91	Дополнительное распределение:  на Филиппинах и в Шри-Ланке полоса 1606,5–1705 кГц распределена также радиовещательной службе на вторичной основе.     (ВКР-97)

5.92	В некоторых странах Района 1 системы радиоопределения используют полосы 1606,51625 кГц, 1635−1800 кГц, 1850–2160 кГц, 2194–2300 кГц, 2502–2850 кГц и 3500–3800 кГц при условии согласия, получаемого по п. 9.21. Средняя излучаемая мощность этих станций не должна превышать 50 Вт.

5.93	Дополнительное распределение:  в Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Венгрии, Казахстане, Латвии, Литве, Монголии, Нигерии, Узбекистане, Польше, Кыргызстане, Словакии, Таджикистане, Чаде, Туркменистане и Украине полосы частот 1625−1635 кГц, 1800–1810 кГц и 2160–2170 кГц распределены также фиксированной и сухопутной подвижной службам на первичной основе, при условии согласия, получаемого в соответствии с п. 9.21.     (ВКР-15)

5.94  и 5.95   Не использованы.

5.96	В Германии, Армении, Австрии, Азербайджане, Беларуси, Хорватии, Дании, Эстонии, Российской Федерации, Финляндии, Грузии, Венгрии, Ирландии, Исландии, Израиле, Казахстане, Латвии, Лихтенштейне, Литве, на Мальте, в Молдове, Норвегии, Узбекистане, Польше, Кыргызстане, Словакии, Чешской Республике, Соединенном Королевстве, Швеции, Швейцарии, Таджикистане, Туркменистане и Украине администрации могут распределять своей любительской службе до 200 кГц в полосах частот 1715–1800 кГц и 1850–2000 кГц. Однако при распределении полос частот своей любительской службе в этих пределах администрации должны после предварительных консультаций с администрациями соседних стран принять такие меры, какие могут оказаться необходимыми для предотвращения вредных помех со стороны их любительской службы фиксированной и подвижной службам других стран. Средняя мощность любой любительской станции не должна превышать 10 Вт.     (ВКР-15)

1800–2194 кГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 1 800–1 810 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.93 | 1 800–1 850 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ | 1 800–2 000 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ФИКСИРОВАННАЯ |
| 1 810–1 850 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 5.98 5.99 5.100 |  | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Радиолокационная |
| 1 850–2 000 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 1 850–2 000 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ |  |
| 5.92 5.96 5.103 | 5.102 | 5.97 |
| 2 000–2 025 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) 5.92 5.103 | 2 000–2 065 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ |  |
| 2 025–2 045 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) Вспомогательная служба метеорологии 5.104 5.92 5.103 |  |  |
| 2 045–2 160 |  |  |
| ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ | 2 065–2 107 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.105 5.106 |  |
| 5.92 | 2 107–2 170 |  |
| 2 160–2 170 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.93 5.107 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ |  |
| 2 170–2 173,5 | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ |  |
| 2 173,5–2 190,5 | ПОДВИЖНАЯ (сигналы бедствия и вызова) 5.108 5.109 5.110 5.111 |  |
| 2 190,5–2 194 | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ |  |

5.97	В Районе 3 система Лоран работает либо на частоте 1850 кГц, либо на частоте 1950 кГц, с занимаемыми полосами 1825–1875 кГц и 1925–1975 кГц, соответственно. Остальные службы, которым распределена полоса 1800−2000 кГц, могут использовать любую частоту в этой полосе, при условии что они не будут причинять вредных помех системе Лоран, работающей на частотах 1850 кГц или 1950 кГц.

5.98	Заменяющее распределение:  в Армении, Азербайджане, Беларуси, Бельгии, Камеруне, Республике Конго, Дании, Эритрее, Испании, Эфиопии, Российской Федерации, Грузии, Греции, Италии, Казахстане, Ливане, Литве, Сирийской Арабской Республике, Турции, Кыргызстане, Сомали, Таджикистане, Тунисе и Туркменистане полоса частот 18101830 кГц распределена фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе.     (ВКР-23)

5.99	Дополнительное распределение:  в Саудовской Аравии, Австрии, Египте, Ираке, Ливии, Узбекистане, Словакии, Румынии, Словении, Чаде и Того полоса частот 1810–1830 кГц распределена также фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе.     (ВКР-23)

5.100	В Районе 1 разрешение на использование полосы 1810–1830 кГц любительской службой в странах, расположенных полностью или частично к северу от 40° северной широты, должно даваться только после консультаций со странами, указанными в пп. 5.98 и 5.99, с целью определения необходимых мер, которые следует принять для предотвращения вредных помех между станциями любительской службы и станциями других служб, работающих в соответствии с пп. 5.98 и 5.99.

5.101	(SUP – ВКР-12)

5.102	Заменяющее распределение:  в Боливии, Чили, Парагвае и Перу полоса частот 1850−2000 кГц распределена фиксированной, подвижной, за исключением воздушной подвижной, радиолокационной и радионавигационной службам на первичной основе.     (ВКР-15)

5.103	В Районе 1 при присвоении частот станциям фиксированной и подвижной служб в полосах 1850–2045 кГц, 2194–2498 кГц, 2502–2625 кГц и 2650–2850 кГц администрации должны иметь в виду особые требования морской подвижной службы.

5.104	В Районе 1 использование полосы 2025–2045 кГц вспомогательной службой метеорологии ограничено океанографическими станциями-буями.

5.105	В Районе 2, за исключением Гренландии, береговые и судовые станции, использующие радиотелефонию в полосе 2065–2107 кГц, должны ограничиваться использованием излучений класса J3E, причем пиковая мощность огибающей не должна превышать 1 кВт. Предпочтительно, чтобы использовались следующие несущие частоты: 2065,0 кГц, 2079,0 кГц, 2082,5 кГц, 2086,0 кГц, 2093,0 кГц, 2096,5 кГц, 2100,0 кГц и 2103,5 кГц. В Аргентине и Уругвае для этой цели используются также несущие частоты 2068,5 кГц и 2075,5 кГц, а частоты в полосе 2072–2075,5 кГц используются так, как предусмотрено в п. 52.165.

5.106	В Районах 2 и 3, при условии что не создаются вредные помехи морской подвижной службе, частоты между 2065 кГц и 2107 кГц могут использоваться станциями фиксированной службы только для связи в пределах национальных границ и при средней мощности, не превышающей 50 Вт. При заявлении частот необходимо обращать внимание Бюро на эти положения.

5.107	Дополнительное распределение:  в Саудовской Аравии, Эритрее, Эсватини, Эфиопии, Ираке, Ливии и Сомали полоса частот 2160–2170 кГц распределена также фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной (R), службам на первичной основе. Средняя мощность станций этих служб не должна превышать 50 Вт.     (ВКР-19)

5.108	Несущая частота 2182 кГц является международной частотой бедствия и вызова в радиотелефонии. Условия использования полосы 2173,5–2190,5 кГц определены в Статьях 31 и 52.     (ВКР-07)

5.109	Частоты 2187,5 кГц, 4207,5 кГц, 6312 кГц, 8414,5 кГц, 12 577 кГц и 16 804,5 кГц являются международными частотами бедствия для цифрового избирательного вызова. Условия использования этих частот указываются в Статье 31.

5.110	Частоты 2174,5 кГц, 4177,5 кГц, 6268 кГц, 8376,5 кГц, 12 520 кГц и 16 695 кГц используются для системы автоматического соединения (ACS), как описано в последней версии Рекомендации МСЭ-R M.541.     (ВКР-23)

5.111	Несущие частоты 2182 кГц, 3023 кГц, 5680 кГц, 8364 кГц и частоты 121,5 МГц, 156,525 МГц, 156,8 МГц и 243 МГц можно также использовать в соответствии с действующими процедурами для наземных служб радиосвязи для операций по поиску и спасанию пилотируемых космических кораблей. Условия использования этих частот определены в Статье 31.

То же самое относится к частотам 10 003 кГц, 14 993 кГц и 19 993 кГц, однако в каждом из этих случаев излучения должны быть ограничены полосой ±3 кГц относительно указанной частоты.     (ВКР-07)

2194–3230 кГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 2 194–2 300 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) | 2 194–2 300 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ |  |
| 5.92 5.103 | 5.112 |  |
| 2 300–2 498 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.113 | 2 300–2 495 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.113 |  |
| 5.103 | 2 495–2 501 |  |
| 2 498–2 501 СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (2 500 кГц) | СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (2 500 кГц) |  |
| 2 501–2 502 | СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований |  |
| 2 502–2 625 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) 5.92 5.103 5.114 | 2 502–2 505 СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ |  |
|  | 2 505–2 850 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ |  |
| 2 625–2 650 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.92 |  |  |
| 2 650–2 850 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) 5.92 5.103 |  |  |
| 2 850–3 025 | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 5.111 5.115 |  |
| 3 025–3 155 | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) |  |
| 3 155–3 200 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) 5.116 5.117 |  |
| 3 200–3 230 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.113 5.116 |  |

5.112	Заменяющее распределение:  в Шри-Ланке полоса частот 21942300 кГц распределена фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе.     (ВКР-19)

5.113	В отношении условий использования полос 2300–2495 кГц (2498 кГц в Районе 1), 32003400 кГц, 4750−4995 кГц и 5005–5060 кГц радиовещательной службой см. пп. 5.16–5.20, 5.21 и 23.3–23.10.

5.114	Заменяющее распределение:  в Ираке полоса частот 2502–2625 кГц распределена фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе.     (ВКР-19)

5.115	Станции морской подвижной службы, участвующие в координированных операциях по поиску и спасанию, могут также использовать несущие (эталонные) частоты 3023 кГц и 5680 кГц в соответствии со Статьей 31.     (ВКР-07)

5.116	Администрации должны разрешать использовать полосу 3155–3195 кГц для обеспечения общего для всего мира канала для маломощных беспроводных слуховых аппаратов. Для удовлетворения местных потребностей дополнительные каналы для этих аппаратов администрации могут присваивать в полосах между 3155 кГц и 3400 кГц.

Необходимо отметить, что частоты в диапазоне от 3000 кГц до 4000 кГц подходят для слуховых аппаратов, которые рассчитаны на работу на короткие расстояния, в пределах поля индукции.

5.117	Заменяющее распределение:  в Либерии, Шри-Ланке и Того полоса частот 3155−3200 кГц распределена фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе.     (ВКР-23)

3230–5003 кГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 3 230–3 400 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.113 5.116 5.118 |  |
| 3 400–3 500 | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) |  |
| 3 500–3 800 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 3 500–3 750 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 5.119 | 3 500–3 900 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ |
| 5.92 | 3 750–4 000 |  |
| 3 800–3 900 ФИКСИРОВАННАЯ ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) |  |
| 3 900–3 950 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) 5.123 |  | 3 900–3 950 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ |
| 3 950–4 000 ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | 5.122 5.125 | 3 950–4 000 ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.126 |
| 4 000–4 063 | ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.127 5.126 |  |
| 4 063–4 438 | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.79A 5.82D 5.109 5.110 5.130 5.131 5.132 5.128 |  |
| 4 438–4 488 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) Радиолокационная 5.132A 5.132B | 4 438–4 488 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.132А | 4 438–4 488 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная 5.132А |
| 4 488–4 650 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) |  | 4 488–4 650 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |
| 4 650–4 700 | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) |  |
| 4 700–4 750 | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) |  |
| 4 750–4 850 ФИКСИРОВАННАЯ ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.113 | 4 750–4 850 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.113 | 4 750–4 850 ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.113 Сухопутная подвижная |
| 4 850–4 995 | ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.113 |  |
| 4 995–5 003 | СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (5 000 кГц) |  |

5.118	Дополнительное распределение: в Соединенных Штатах Америки, Мексике и Перу полоса частот 3230−3400 кГц распределена также радиолокационной службе на вторичной основе.     (ВКР-19)

5.119	Дополнительное распределение:  в Перу полоса частот 3500−3750 кГц распределена также фиксированной и подвижной службам на первичной основе.     (ВКР-15)

5.120	(SUP – ВКР-2000)

5.121	Не использован.

5.122	Заменяющее распределение:  в Боливии, Чили, Эквадоре, Парагвае и Перу полоса частот 3750–4000 кГц распределена фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе.     (ВКР-15)

5.123	Дополнительное распределение:  в Ботсване, Эсватини, Лесото, Малави, Мозамбике, Намибии, Южно-Африканской Республике, Замбии и Зимбабве полоса частот 3900–3950 кГц распределена также радиовещательной службе на первичной основе при условии согласия, получаемого по п. 9.21.     (ВКР-19)

5.124	(SUP – ВКР-2000)

5.125	Дополнительное распределение:  в Гренландии полоса 3950–4000 кГц распределена также радиовещательной службе на первичной основе. Мощность работающих в этой полосе радиовещательных станций не должна превышать такую мощность, которая необходима для национального обслуживания, и ни в коем случае не должна превышать 5 кВт.

5.126	В Районе 3 станции тех служб, которым распределена полоса 3995–4005 кГц, могут передавать стандартные частоты и сигналы времени.

5.127	Использование полосы 4000–4063 кГц морской подвижной службой ограничивается судовыми радиотелефонными станциями (см. п. 52.220 и Приложение 17).

5.128	Частоты в полосах 4063–4123 кГц и 4130–4438 кГц могут в исключительных случаях использоваться станциями фиксированной службы, которые поддерживают связь только в границах той страны, где они расположены, и средняя мощность которых не превышает 50 Вт при условии, что они не причиняют помех морской подвижной службе. Кроме того, в Афганистане, Аргентине, Армении, Беларуси, Ботсване, Буркина-Фасо, Центральноафриканской Республике, Китае, Российской Федерации, Грузии, Индии, Казахстане, Мали, Нигере, Пакистане, Кыргызстане, Таджикистане, Чаде, Туркменистане и Украине в полосах частот 40634123 кГц, 4130–4133 кГц и 44084438 кГц станции фиксированной службы, средняя мощность которых не превышает 1 кВт, могут работать при условии, что они расположены, по крайней мере, в 600 км от берега и при условии, что они не причиняют вредных помех морской подвижной службе.     (ВКР-19)

5.129	(SUP – ВКР-07)

5.130	Условия использования несущих частот 4125 кГц и 6215 кГц определены в Статьях 31 и 52.     (ВКР-07)

5.131	Частота 4209,5 кГц используется исключительно для передачи береговыми станциями метеорологических и навигационных предупреждений и срочной информации судам с помощью методов узкополосного буквопечатания.     (ВКР-97)

5.132	Частоты 4210 кГц, 6314 кГц, 8416,5 кГц, 12 579 кГц, 16 806,5 кГц, 19 680,5 кГц, 22 376 кГц и 26 100,5 кГц являются международными частотами для передачи информации безопасности на море (MSI) (см. Приложения 15 и 17).     (ВКР-23)

5.132A	Станции радиолокационной службы не должны причинять вредных помех станциям, работающим в фиксированной или подвижной службах, или требовать защиты от них. Применения радиолокационной службы ограничены океанографическими радарами, действующими в соответствии с Резолюцией 612 (Пересм. ВКР-12).     (ВКР-12)

5.132B	Заменяющее распределение:  в Армении, Беларуси, Молдове и Кыргызстане полоса частот 4438−4488 кГц распределена фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной (R), службам на первичной основе.     (ВКР-19)

5003–7000 кГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 5 003–5 005 | СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований |  |
| 5 005–5 060 | ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.113 |  |
| 5 060–5 250 | ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.133 |  |
| 5 250–5 275 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная 5.132А 5.133A | 5 250–5 275 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.132А | 5 250–5 275 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная 5.132А |
| 5 275–5 351,5 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |  |
| 5 351,5–5 366,5 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Любительская 5.133В |  |
| 5 366,5–5 450 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |  |
| 5 450–5 480 ФИКСИРОВАННАЯ ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5 450–5 480 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) | 5 450–5 480 ФИКСИРОВАННАЯ ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ |
| 5 480–5 680 | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 5.111 5.115 |  |
| 5 680–5 730 | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (ОR) 5.111 5.115 |  |
| 5 730–5 900 ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5 730–5 900 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) | 5 730–5 900 ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) |
| 5 900–5 950 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134 5.136 |  |
| 5 950–6 200 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ |  |
| 6 200–6 525 | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.109 5.110 5.130 5.132 5.137A 5.137 |  |
| 6 525–6 685 | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) |  |
| 6 685–6 765 | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) |  |
| 6 765–7 000 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) 5.138 |  |

5.133	Другая категория службы:  в Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Казахстане, Латвии, Литве, Нигере, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Украине полоса 5130−5250 кГц распределена подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе на первичной основе (см. п. 5.33).     (ВКР-12)

5.133A	Частоты 6337,5 кГц, 8443 кГц, 12 663,5 кГц, 16 909,5 кГц и 22 450,5 кГц являются региональными частотами, предназначенными для передачи информации безопасности на море (MSI) посредством системы НАВДАТ (см. Приложения 15 и 17).     (ВКР-23)

5.133В	Максимальная излучаемая мощность станций любительской службы, использующих полосу частот 5351,5−5366,5 кГц, не должна превышать 15 Вт (э.и.и.м.). Однако в Районе 2 в Мексике максимальная излучаемая мощность станций любительской службы, использующих полосу частот 5351,5−5366,5 кГц, не должна превышать 20 Вт (э.и.и.м.). В следующих странах Района 2: в Антигуа и Барбуде, Аргентине, на Багамских Островах, в Барбадосе, Белизе, Боливии, Бразилии, Чили, Колумбии, Коста-Рике, на Кубе, в Доминиканской Республике, Доминике, Сальвадоре, Эквадоре, Гренаде, Гватемале, Гайане, Гаити, Гондурасе, на Ямайке, в Никарагуа, Панаме, Парагвае, Перу, Сент-Люсии, Сент-Китс и Невисе, Сент-Винсенте и Гренадинах, Суринаме, Тринидаде и Тобаго, Уругвае, Венесуэле, а также в заморских странах и территориях в составе Королевства Нидерландов в Районе 2, максимальная излучаемая мощность станций любительской службы, использующих полосу частот 5351,5−5366,5 кГц, не должна превышать 25 Вт (э.и.и.м.).     (ВКР-19)

5.134	Использование полос частот 5900–5950 кГц, 7300–7350 кГц, 9400–9500 кГц, 11 600−11 650 кГц, 12 050−12 100 кГц, 13 570–13 600 кГц, 13 800–13 870 кГц, 15 600–15 800 кГц, 17 480–17 550 кГц и 18 900–19 020 кГц радиовещательной службой осуществляется в соответствии с процедурой Статьи 12. Администрациям настоятельно рекомендуется использовать эти полосы частот, чтобы способствовать внедрению излучений с цифровой модуляцией в соответствии с положениями Резолюции 517 (Пересм. ВКР-19).     (ВКР-19)

5.135	(SUP – ВКР-97)

5.136	Дополнительное распределение:  частоты в полосе 5900–5950 кГц могут использоваться станциями следующих служб, которые поддерживают связь только в границах той страны, где они расположены: фиксированной службы (во всех трех Районах), сухопутной подвижной службы (в Районе 1), подвижной, за исключением воздушной подвижной (R), службы (в Районах 2 и 3), при условии, что радиовещательной службе не будут причиняться вредные помехи. При использовании частот для этих служб администрации настоятельно призываются применять минимальную необходимую мощность и учитывать использование частот радиовещательной службой по сезонам, публикуемое в соответствии с Регламентом радиосвязи.     (ВКР-07)

5.137	Полосы 6200–6213,5 кГц и 6220,5–6525 кГц могут в исключительных случаях использоваться станциями фиксированной службы, которые поддерживают связь только в границах той страны, где они расположены, и средняя мощность которых не превышает 50 Вт, при условии что они не причиняют вредных помех морской подвижной службе. При заявлении этих частот внимание Бюро должно быть обращено на вышеуказанные условия.

5.137A	Частоты 6337,5 кГц, 8443 кГц, 12 663,5 кГц, 16 909,5 кГц и 22 450,5 кГц являются региональными частотами, предназначенными для передачи информации безопасности на море (MSI) посредством системы НАВДАТ (см. Приложения 15 и 17).     (ВКР-23)

5.138	Следующие полосы:

6765–6795 кГц		(центральная частота 6780 кГц);

433,05–434,79 МГц	(центральная частота 433,92 МГц) в Районе 1; а исключением стран, упомянутых в п. 5.280;

61–61, 5 ГГц			(центральная частота 61,25 ГГц);

122–123 ГГц			(центральная частота 122,5 ГГц); и

244–246 ГГц			(центральная частота 245 ГГц)

предназначены для промышленных, научных и медицинских применений (ПНМ). Использование этих полос частот для применений ПНМ должно производиться по специальному разрешению соответствующей администрации, при согласии других администраций, чьи службы радиосвязи могут быть затронуты. При применении настоящего положения администрации должны учитывать соответствующие последние Рекомендации МСЭ-R.

5.138A	(SUP – ВКР-12)

5.139	(SUP – ВКР-12)

7000–7450 кГц

| Распределение по службам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |  |
| 7 000–7 100 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.140 5.141 5.141A |  |  |
| 7 100–7 200 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 5.141A 5.141B |  |  |
| 7 200–7 300 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | 7 200–7 300 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 5.142 | 7 200–7 300 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ |  |
| 7 300–7 400 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134 5.143 5.143A 5.143B 5.143C 5.143D |  |  |
| 7 400–7 450 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.143B 5.143C | 7 400–7 450 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) |  | 7 400–7 450 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.143A 5.143C |

5.140	Дополнительное распределение:  в Анголе, Ираке, Сомали и Того полоса частот 7000−7050 кГц распределена также фиксированной службе на первичной основе.     (ВКР-15)

5.141	Заменяющее распределение:  в Египте, Эритрее, Эфиопии, Гвинее, Ливии, на Мадагаскаре и в Нигере полоса 7000–7050 кГц распределена фиксированной службе на первичной основе.     (ВКР-12)

5.141A	Дополнительное распределение:  в Узбекистане и Кыргызстане полосы 7000–7100 кГц и 7100–7200 кГц распределены также фиксированной и сухопутной подвижной службам на вторичной основе.     (ВКР-03)

5.141B	Дополнительное распределение:  в Алжире, Саудовской Аравии, Австралии, Бахрейне, Ботсване, Брунее-Даруссаламе, Китае, на Коморских Островах, в Республике Корея, Диего-Гарсии, Джибути, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эритрее, Гвинее, Индонезии, Исламской Республике Иран, Японии, Иордании, Кувейте, Ливии, Мали, Марокко, Мавритании, Нигере, Новой Зеландии, Омане, Папуа-Новой Гвинее, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Корейской Народно-Демократической Республике, Сингапуре, Судане, Тунисе, во Вьетнаме и в Йемене полоса частот 7100–7200 кГц распределена также фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной (R), службам на первичной основе.     (ВКР-19)

5.141C	(SUP – ВКР-12)

5.142	Использование любительской службой полосы 7200–7300 кГц в Районе 2 не должно налагать ограничений на радиовещательную службу, предназначенную для использования в Районах 1 и 3.     (ВКР-12)

5.143	Дополнительное распределение:  частоты в полосе 7300–7350 кГц могут использоваться станциями фиксированной службы и сухопутной подвижной службы, которые поддерживают связь только в границах той страны, где они расположены, при условии, что они не создают вредных помех радиовещательной службе. При использовании частот для этих служб администрации настоятельно призываются применять минимальную необходимую мощность и учитывать использование частот радиовещательной службой по сезонам, публикуемое в соответствии с Регламентом радиосвязи.     (ВКР-07)

5.143A	В Районе 3 частоты в полосе 7350–7450 кГц могут использоваться станциями фиксированной службы на первичной основе и сухопутной подвижной службы на вторичной основе, которые поддерживают связь только в границах той страны, где они расположены, при условии что они не будут создавать вредных помех радиовещательной службе. При использовании частот для этих служб администрациям настоятельно рекомендуется применять минимальную необходимую мощность и учитывать использование частот радиовещательной службой по сезонам, публикуемое в соответствии с Регламентом радиосвязи.     (ВКР-12)

5.143B	В Районе 1 частоты в полосе 7350–7450 кГц могут использоваться станциями фиксированной службы и сухопутной подвижной службы, которые поддерживают связь только в границах той страны, в которой они расположены, при условии что они не будут создавать вредных помех радиовещательной службе. Общая излучаемая мощность каждой станции при этом не должна превышать 24 дБВт.     (ВКР-12)

5.143C	Дополнительное распределение:  в Алжире, Саудовской Аравии, Бахрейне, Коморских Островах, Джибути, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Исламской Республике Иран, Ливии, Иордании, Кувейте, Марокко, Мавритании, Нигере, Омане, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Судане, Южном Судане, Тунисе и Йемене полосы 73507400 кГц и 7400–7450 кГц распределены также фиксированной службе на первичной основе.     (ВКР-12)

5.143D	В Районе 2 частоты в полосе 7350–7400 кГц могут использоваться станциями фиксированной службы и сухопутной подвижной службы, которые поддерживают связь только в границах той страны, где они расположены, при условии что они не будут создавать вредных помех радиовещательной службе. При использовании частот для этих служб администрациям настоятельно рекомендуется применять минимальную необходимую мощность и учитывать использование частот радиовещательной службой по сезонам, публикуемое в соответствии с Регламентом радиосвязи.     (ВКР-12)

7450–13 360 кГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 7 450–8 100 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) 5.144 |  |
| 8 100–8 195 | ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ |  |
| 8 195–8 815 | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.109 5.110 5.132 5.137A 5.145 5.111 |  |
| 8 815–8 965 | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) |  |
| 8 965–9 040 | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (ОR) |  |
| 9 040–9 305 ФИКСИРОВАННАЯ | 9 040–9 400 ФИКСИРОВАННАЯ | 9 040–9 305 ФИКСИРОВАННАЯ |
| 9 305–9 355 ФИКСИРОВАННАЯ Радиолокационная 5.145A 5.145B |  | 9 305–9 355 ФИКСИРОВАННАЯ Радиолокационная 5.145A |
| 9 355–9 400 ФИКСИРОВАННАЯ |  | 9 355–9 400 ФИКСИРОВАННАЯ |
| 9 400–9 500 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134 5.146 |  |
| 9 500–9 900 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.147 |  |
| 9 900–9 995 | ФИКСИРОВАННАЯ |  |
| 9 995–10 003 | СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (10 000 кГц) 5.111 |  |
| 10 003–10 005 | СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований 5.111 |  |
| 10 005–10 100 | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 5.111 |  |
| 10 100–10 150 | ФИКСИРОВАННАЯ Любительская |  |
| 10 150–11 175 | ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) |  |
| 11 175–11 275 | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (ОR) |  |
| 11 275–11 400 | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) |  |
| 11 400–11 600 | ФИКСИРОВАННАЯ |  |
| 11 600–11 650 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134 5.146 |  |
| 11 650–12 050 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.147 |  |
| 12 050–12 100 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134 5.146 |  |
| 12 100–12 230 | ФИКСИРОВАННАЯ |  |
| 12 230–13 200 | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.109 5.110 5.132 5.137A 5.145 |  |
| 13 200–13 260 | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (ОR) |  |
| 13 260–13 360 | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) |  |

5.143E	(SUP – ВКР-12)

5.144	В Районе 3 станции тех служб, которым распределена полоса 7995–8005 кГц, могут передавать стандартные частоты и сигналы времени.

5.145	Условия использования несущих частот 8291 кГц, 12 290 кГц и 16 420 кГц определены в Статьях 31 и 52.     (ВКР-07)

5.145A	Станции радиолокационной службы не должны причинять вредных помех станциям, работающим в фиксированной службе, или требовать защиты от них. Применения радиолокационной службы ограничены океанографическими радарами, действующими в соответствии с Резолюцией 612 (Пересм. ВКР-12).     (ВКР-12)

5.145B	Заменяющее распределение:  в Армении, Беларуси, Молдове и Кыргызстане полосы частот 9305−9355 кГц и 16 100−16 200 кГц распределены фиксированной службе на первичной основе.     (ВКР-19)

5.146	Дополнительное распределение:  частоты в полосах 94009500 кГц, 11 60011 650 кГц, 12 05012 100 кГц, 15 600–15 800 кГц, 17 480–17 550 кГц и 18 90019 020 кГц могут использоваться станциями фиксированной службы, которые поддерживают связь только в границах той страны, где они расположены, при условии, что они не создают вредных помех радиовещательной службе. При использовании частот для фиксированной службы администрации настоятельно призываются применять минимальную необходимую мощность и учитывать использование частот радиовещательной службой по сезонам, публикуемое в соответствии c Регламентом радиосвязи.     (ВКР-07)

5.147	Частоты в полосах 9775–9900 кГц, 11 650–11 700 кГц и 11 975–12 050 кГц могут использоваться станциями фиксированной службы, которые поддерживают связь только в границах той страны, где они расположены, и общая излучаемая мощность которых не превышает 24 дБВт, при условии что они не причиняют вредных помех радиовещательной службе.

5.148	(SUP – ВКР-97)

13 360–18 030 кГц

| Распределение по службам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 |  | Район 3 |
| 13 360–13 410 | ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149 |  |  |
| 13 410–13 450 | ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) |  |  |
| 13 450–13 550 ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) Радиолокационная 5.132А 5.149A | 13 450–13 550 ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) Радиолокационная 5.132А |  |  |
| 13 550–13 570 | ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 5.150 |  |  |
| 13 570–13 600 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134 5.151 |  |  |
| 13 600–13 800 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ |  |  |
| 13 800–13 870 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134 5.151 |  |  |
| 13 870–14 000 | ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) |  |  |
| 14 000–14 250 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ |  |  |
| 14 250–14 350 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ 5.152 |  |  |
| 14 350–14 990 | ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) |  |  |
| 14 990–15 005 | СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (15 000 кГц) 5.111 |  |  |
| 15 005–15 010 | СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований |  |  |
| 15 010–15 100 | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (ОR) |  |  |
| 15 100–15 600 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ |  |  |
| 15 600–15 800 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134 5.146 |  |  |
| 15 800–16 100 | ФИКСИРОВАННАЯ 5.153 |  |  |
| 16 100–16 200 ФИКСИРОВАННАЯ Радиолокационная 5.145А 5.145B | 16 100–16 200 ФИКСИРОВАННАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.145A | 16 100–16 200 ФИКСИРОВАННАЯ Радиолокационная 5.145A |  |
| 16 200–16 360 | ФИКСИРОВАННАЯ |  |  |
| 16 360–17 410 | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.109 5.110 5.132 5.137A 5.145 |  |  |
| 17 410–17 480 | ФИКСИРОВАННАЯ |  |  |
| 17 480–17 550 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134 5.146 |  |  |
| 17 550–17 900 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ |  |  |
| 17 900–17 970 | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) |  |  |
| 17 970–18 030 | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (ОR) |  |  |

5.149	При присвоении частот станциям других служб, которым распределены полосы частот:

| 13 360–13 410 кГц, 25 550–25 670 кГц, 37,5–38,25 МГц, 73–74,6 МГц в Районах 1 и 3, 150,05–153 МГц в Районе 1, 322–328,6 МГц, 406,1–410 МГц, 608–614 МГц в Районах 1 и 3, 1 330–1 400 МГц, 1 610,6–1 613,8 МГц, 1 660–1 670 МГц, 1 718,8–1 722,2 МГц, 2 655–2 690 МГц, 3 260–3 267 МГц, 3 332–3 339 МГц, 3 345,8–3 352,5 МГц, 4 825–4 835 МГц, | 4 950–4 990 МГц, 4 990–5 000 МГц, 6 650–6 675,2 МГц, 10,6–10,68 ГГц, 14,47–14,5 ГГц, 22,01–22,21 ГГц, 22,21–22,5 ГГц, 22,81–22,86 ГГц, 23,07–23,12 ГГц, 31,2–31,3 ГГц, 31,5–31,8 ГГц в Районах 1 и 3, 36,43–36,5 ГГц, 42,5–43,5 ГГц, 48,94–49,04 ГГц, 76–86 ГГц, 92–94 ГГц, 94,1–100 ГГц, | 102–109,5 ГГц, 111,8–114,25 ГГц, 128,33–128,59 ГГц, 129,23–129,49 ГГц, 130–134 ГГц, 136–148,5 ГГц, 151,5–158,5 ГГц, 168,59–168,93 ГГц, 171,11–171,45 ГГц, 172,31–172,65 ГГц, 173,52–173,85 ГГц, 195,75–196,15 ГГц, 209–226 ГГц, 241–250 ГГц, 252–275 ГГц |
| --- | --- | --- |

администрации настоятельно призываются принимать все практически возможные меры для защиты радиоастрономической службы от вредных помех. Особенно серьезными источниками помех для радиоастрономической службы могут быть излучения станций на борту космических кораблей и воздушных судов (см. пп. 4.5 и 4.6 и Статью 29).     (ВКР-07)

5.149A	Заменяющее распределение:  в Армении, Беларуси, Молдове и Кыргызстане полоса частот 13 450−13 550 кГц распределена фиксированной службе на первичной основе, а подвижной, за исключением воздушной подвижной (R), службе – на вторичной основе.     (ВКР-19)

5.150	Следующие полосы:

13 553–13 567 кГц		(центральная частота 13 560 кГц);

26 957–27 283 кГц		(центральная частота 27 120 кГц);

40,66–40,70 МГц		(центральная частота 40,68 МГц);

902–928 МГц			в Районе 2 (центральная частота 915 МГц);

2 400–2 500 МГц		(центральная частота 2 450 МГц);

5 725–5 875 МГц		(центральная частота 5 800 МГц); и

24–24,25 ГГц			(центральная частота 24,125 ГГц)

предназначаются также для промышленных, научных и медицинских применений (ПНМ). Работающие в этих полосах службы радиосвязи должны мириться с вредными помехами, которые могут быть вызваны такими применениями. Промышленное, научное и медицинское оборудование работает в этих полосах согласно положениям п. 15.13.

5.151	Дополнительное распределение:  частоты в полосах 13 57013 600 кГц и 13 80013 870 кГц могут использоваться станциями  фиксированной службы и в подвижной, за исключением воздушной подвижной (R), службе, которые поддерживают связь только в границах той страны, где они расположены, при условии, что они не создают вредных помех радиовещательной службе. При использовании частот для этих служб администрации настоятельно призываются применять минимальную необходимую мощность и учитывать использование частот радиовещательной службой по сезонам, публикуемое в соответствии с Регламентом радиосвязи.     (ВКР-07)

5.152	Дополнительное распределение:  в Армении, Азербайджане, Китае, Кот-д'Ивуаре, Российской Федерации, Грузии, Исламской Республике Иран, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Украине полоса 14 250–14 350 кГц распределена также фиксированной службе на первичной основе. Излучаемая мощность станций фиксированной службы не должна превышать 24 дБВт.     (ВКР-03)

5.153	В Районе 3 станции служб, которым распределена полоса 15 995–16 005 кГц, могут передавать стандартные частоты и сигналы времени.

18 030–23 350 кГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 18 030–18 052 | ФИКСИРОВАННАЯ |  |
| 18 052–18 068 | ФИКСИРОВАННАЯ Служба космических исследований |  |
| 18 068–18 168 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.154 |  |
| 18 168–18 780 | ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной |  |
| 18 780–18 900 | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ |  |
| 18 900–19 020 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.134 5.146 |  |
| 19 020–19 680 | ФИКСИРОВАННАЯ |  |
| 19 680–19 800 | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.132 |  |
| 19 800–19 990 | ФИКСИРОВАННАЯ |  |
| 19 990–19 995 | СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований 5.111 |  |
| 19 995–20 010 | СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (20 000 кГц) 5.111 |  |
| 20 010–21 000 | ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная |  |
| 21 000–21 450 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ |  |
| 21 450–21 850 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ |  |
| 21 850–21 870 | ФИКСИРОВАННАЯ 5.155А 5.155 |  |
| 21 870–21 924 | ФИКСИРОВАННАЯ 5.155В |  |
| 21 924–22 000 | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) |  |
| 22 000–22 855 | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.132 5.137A 5.156 |  |
| 22 855–23 000 | ФИКСИРОВАННАЯ 5.156 |  |
| 23 000–23 200 | ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 5.156 |  |
| 23 200–23 350 | ФИКСИРОВАННАЯ 5.156A ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) |  |

5.154	Дополнительное распределение:  в Армении, Азербайджане, Российской Федерации, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Украине полоса 18 06818 168 кГц распределена также фиксированной службе на первичной основе для использования в их границах при пиковой мощности огибающей, не превышающей 1 кВт.     (ВКР-03)

5.155	Дополнительное распределение:  в Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Молдове, Узбекистане, Кыргызстане, Словакии, Таджикистане, Туркменистане и Украине полоса частот 21 850−21 870 кГц распределена также воздушной подвижной (R) службе на первичной основе.     (ВКР-23)

5.155A	В Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Молдове, Узбекистане, Кыргызстане, Словакии, Таджикистане, Туркменистане и Украине использование полосы частот 21 850−21 870 кГц фиксированной службой ограничено обеспечением служб, связанных с безопасностью полета воздушного судна.     (ВКР-23)

5.155В	Полоса 21 870–21 924 кГц используется фиксированной службой для обеспечения служб, связанных с безопасностью полетов.

5.156	Дополнительное распределение:  в Нигерии полоса 22 720–23 200 кГц распределена также вспомогательной службе метеорологии (радиозонды) на первичной основе.

5.156А	Использование полосы 23 200–23 350 кГц фиксированной службой ограничено обеспечением служб, связанных с безопасностью полетов.

23 350–27 500 кГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 23 350–24 000 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.157 |  |
| 24 000–24 450 | ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ |  |
| 24 450–24 600 ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная 5.132А 5.158 | 24 450–24 650 ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.132А | 24 450–24 600 ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная 5.132А |
| 24 600–24 890 ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ |  | 24 600–24 890 ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ |
|  | 24 650–24 890 ФИКСИРОВАННАЯ СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ |  |
| 24 890–24 990 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ |  |
| 24 990–25 005 | СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (25 000 кГц) |  |
| 25 005–25 010 | СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ Служба космических исследований |  |
| 25 010–25 070 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |  |
| 25 070–25 210 | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ |  |
| 25 210–25 550 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |  |
| 25 550–25 670 | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149 |  |
| 25 670–26 100 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ |  |
| 26 100–26 175 | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.132 |  |
| 26 175–26 200 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |  |
| 26 200–26 350 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная 5.132А 5.133A | 26 200–26 420 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.132А | 26 200–26 350 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная 5.132А |
| 26 350–27 500 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |  | 26 350–27 500 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |
|  | 26 420–27 500 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |  |
| 5.150 | 5.150 | 5.150 |

5.157	Использование полосы 23 350–24 000 кГц морской подвижной службой ограничивается радиотелеграфной связью между судами.

5.158	Заменяющее распределение:  в Армении, Беларуси, Молдове и Кыргызстане полоса частот 24 450−24 600 кГц распределена фиксированной и сухопутной подвижной службам на первичной основе.     (ВКР-19)

27,5–40,98 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 27,5–28 | ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ |  |
| 28–29,7 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ |  |
| 29,7–30,005 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ |  |
| 30,005–30,01 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (опознавание спутника) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ |  |
| 30,01–37,5 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ |  |
| 37,5–38,25 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиоастрономическая 5.149 |  |
| 38,25–39 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 38,25–39,986 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 38,25–39,5 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ |
| 39–39,5 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная 5.132А 5.159 |  |  |
| 39,5–39,986 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ |  | 39,5–39,986 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.132А |
| 39,986–40 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований |  | 39,986–40 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.132А Служба космических исследований |
| 40–40,02 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Спутниковая служба исследования Земли (активная) 5.159A Служба космических исследований |  | 40–40,02 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Спутниковая служба исследования Земли (активная) 5.159A Служба космических исследований |
| 40,02–40,98 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Спутниковая служба исследования Земли (активная) 5.159A 5.150 |  |

5.159	Заменяющее распределение:  в Армении, Беларуси, Молдове и Кыргызстане полоса частот 39−39,5 МГц распределена фиксированной и подвижной службам на первичной основе.     (ВКР-19)

5.159A	Использование полосы частот 40−50 МГц спутниковой службой исследования Земли (активной) должно осуществляться в соответствии с ограничениями географической зоны и эксплуатационными и техническими условиями, определенными в Резолюции 677 (ВКР-23). Положения настоящего примечания никоим образом не ограничивают обязанность спутниковой службы исследования Земли (активной) работать в качестве вторичной службы в соответствии с пп. 5.29 и 5.30.     (ВКР-23)

40,98−47 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 40,98–41,015 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Спутниковая служба исследования Земли (активная) 5.159A Служба космических исследований 5.160 5.161 |  |
| 41,015–42 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Спутниковая служба исследования Земли (активная) 5.159A 5.160 5.161 5.161A |  |
| 42–42,5 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Спутниковая служба исследования Земли (активная) 5.159A Радиолокационная 5.132А | 42–42,5 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Спутниковая служба исследования Земли (активная) 5.159A |  |
| 5.160 5.161B | 5.161 |  |
| 42,5–44 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Спутниковая служба исследования Земли (активная) 5.159A 5.160 5.161 5.161A |  |
| 44–47 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Спутниковая служба исследования Земли (активная) 5.159A 5.162 5.162А |  |

5.160	Дополнительное распределение:  в Ботсване, Бурунди, Демократической Республике Конго и Руанде полоса 41–44 МГц распределена также воздушной радионавигационной службе на первичной основе.     (ВКР-12)

5.161	Дополнительное распределение:  в Исламской Республике Иран и Японии полоса 4144 МГц распределена также радиолокационной службе на вторичной основе.

5.161A	Дополнительное распределение:  в Республике Корея, Соединенных Штатах Америки и Мексике полосы частот 41,015–41,665 МГц и 43,35–44 МГц распределены также радиолокационной службе на первичной основе. Станции радиолокационной службы не должны причинять вредных помех станциям, работающим в фиксированной или подвижной службах, или требовать защиты от них. Применения радиолокационной службы ограничены океанографическими радарами, действующими в соответствии с Резолюцией 612 (Пересм. ВКР-12).     (ВКР-19)

5.161B	Заменяющее распределение:  в Албании, Германии, Армении, Австрии, Беларуси, Бельгии, Боснии и Герцеговине, Кипре, Ватикане, Хорватии, Дании, Испании, Эстонии, Финляндии, Франции, Греции, Венгрии, Ирландии, Исландии, Италии, Латвии, Лихтенштейне, Литве, Люксембурге, Северной Македонии, на Мальте, в Молдове, Монако, Черногории, Норвегии, Узбекистане, Нидерландах, Португалии, Турции, Кыргызстане, Словакии, Чешской Республике, Румынии, Соединенном Королевстве, Сан-Марино, Словении, Швеции, Швейцарии и Украине полоса частот 42–42,5 МГц распределена фиксированной и подвижной службам на первичной основе.     (ВКР-23)

5.162	Дополнительное распределение:  в Австралии полоса 44–47 МГц распределена также радиовещательной службе на первичной основе.     (ВКР-12)

5.162A	Дополнительное распределение:  в Германии, Австралии, Австрии, Бельгии, Боснии и Герцеговине, Китае, Ватикане, Республике Корея, Дании, Испании, Эстонии, Российской Федерации, Финляндии, Франции, Индонезии, Ирландии, Исландии, Италии, Японии, Латвии, Лихтенштейне, Литве, Люксембурге, Северной Македонии, Монако, Черногории, Норвегии, Нидерландах, Польше, Португалии, Корейской Народно-Демократической Республике, Чешской Республике, Соединенном Королевстве, Сербии, Словении, Швеции и Швейцарии полоса частот 46–68 МГц распределена также радиолокационной службе на вторичной основе. Это использование ограничено эксплуатацией радаров профиля ветра в соответствии с Резолюцией 217 (Пересм. ВКР-23).     (ВКР-23)

47–75,2 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 47–50 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Спутниковая служба исследования Земли (активная) 5.159A | 47–50 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Спутниковая служба исследования Земли (активная) 5.159A | 47–50 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Спутниковая служба исследования Земли (активная) 5.159A |
| 5.162А 5.163 5.164 5.165 |  | 5.162А |
| 50–52 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Любительская 5.166B 5.166C 5.166D 5.166E 5.169B 5.162А 5.164 5.165 5.166A 5.169 5.169A | 50–54 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ |  |
| 52–68 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | 5.162А 5.167 5.167A 5.168 5.170 |  |
|  | 54–68 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Фиксированная Подвижная | 54–68 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ |
| 5.162А 5.163 5.164 5.165 5.169 5.169A 5.169B 5.171 | 5.172 | 5.162А |
| 68–74,8 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 68–72 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Фиксированная Подвижная 5.173 | 68–74,8 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ |
|  | 72–73 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ |  |
|  | 73–74,6 РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.178 |  |
| 5.149 5.175 5.177 5.179 | 74,6–74,8 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 5.149 5.176 5.179 |
| 74,8–75,2 | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.180 5.181 |  |

5.163	Дополнительное распределение:  в Армении, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Казахстане, Латвии, Молдове, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Украине полосы частот 47–48,5 МГц и 56,5–58 МГц распределены также фиксированной и сухопутной подвижной службам на вторичной основе.     (ВКР-19)

5.164	Дополнительное распределение:  в Албании, Алжире, Германии, Австрии, Бельгии, Боснии и Герцеговине, Ботсване, Болгарии, Кот-д'Ивуаре, Хорватии, Дании, Испании, Эстонии, Эсватини, Финляндии, Франции, Габоне, Греции, Венгрии, Ирландии, Израиле, Италии, Иордании, Ливане, Ливии, Лихтенштейне, Литве, Люксембурге, Мадагаскаре, Мали, на Мальте, в Марокко, Мавритании, Монако, Черногории, Нигерии, Норвегии, Нидерландах, Польше, Сирийской Арабской Республике, Турции, Словакии, Чешской Республике, Румынии, Соединенном Королевстве, Сербии, Словении, Швеции, Швейцарии, Чаде, Того и Тунисе полоса частот 47−68 МГц, в Южно-Африканской Республике полоса частот 47–50 МГц, а в Латвии полосы частот 48,5−56,5 МГц и 58−68 МГц распределены также сухопутной подвижной службе на первичной основе. Однако станции сухопутной подвижной службы в странах, указанных в связи с каждой из полос частот данного примечания, не должны создавать вредных помех существующим или планируемым радиовещательным станциям стран, не указанных в связи с данной полосой частот, или требовать защиты от них.     (ВКР-23)

5.165	Дополнительное распределение:  в Анголе, Камеруне, Республике Конго, Египте, Мадагаскаре, Мозамбике, Нигере, Сомали, Судане, Южном Судане, Танзании и Чаде полоса частот 47–68 МГц распределена также фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе.     (ВКР-19)

5.166	(SUP − ВКР-15)

5.166A	Другая категория службы:  в Австрии, на Кипре, в Ватикане, Хорватии, Дании, Испании, Финляндии, Венгрии, Латвии, Нидерландах, Чешской Республике, Соединенном Королевстве, Словакии и Словении полоса частот 50,0−50,5 МГц распределена любительской службе на первичной основе. Станции любительской службы в этих странах не должны создавать вредных помех станциям радиовещательной, фиксированной и подвижной служб, работающим в соответствии с Регламентом радиосвязи в полосе частот 50,0−50,5 МГц в странах, не перечисленных в настоящем положении, или требовать защиты от них. Для станций этих служб должны также применяться критерии защиты, указанные в п. 5.169B. В Районе 1, за исключением стран, перечисленных в п. 5.169, радарам профиля ветра, работающим в радиолокационной службе в соответствии с п. 5.162A, разрешено работать на равных основаниях со станциями любительской службы в полосе частот 50,0–50,5 МГц.     (ВКР-19)

5.166B	В Районе 1 станции любительской службы, работающие на вторичной основе, не должны создавать вредных помех станциям радиовещательной службы или требовать защиты от них. Напряженность поля, создаваемого станцией любительской службы в Районе 1 в полосе частот 50−52 МГц, не должна превышать расчетное значение +6 дБ(мкВ/м) на высоте 10 м над уровнем земли в течение более 10% времени вдоль границы страны с работающими аналоговыми радиовещательными станциями в Районе 1 и соседних странах с радиовещательными станциями в Районе 3, перечисленных в пп. 5.167 и 5.168.     (ВКР-19)

5.166C	В Районе 1 станции любительской службы в полосе частот 50−52 МГц, за исключением стран, перечисленных в п. 5.169, не должны создавать вредных помех радарам профиля ветра, работающим в радиолокационной службе в соответствии с п. 5.162A, или требовать защиты от них.     (ВКР-19)

5.166D	Другая категория службы:  в Ливане полоса частот 50−52 МГц распределена любительской службе на первичной основе. В Ливане станции любительской службы не должны создавать вредных помех станциям радиовещательной, фиксированной и подвижной служб, работающим в соответствии с Регламентом радиосвязи в полосе частот 50–52 МГц в странах, не перечисленных в настоящем положении, или требовать защиты от них.     (ВКР-19)

5.166E	В Российской Федерации только полоса частот 50,080−50,280 МГц распределена любительской службе на вторичной основе. Критерии защиты других служб в странах, не перечисленных в настоящем положении, указаны в пп. 5.166B и 5.169B.     (ВКР-19)

5.167	Заменяющее распределение:  в Бангладеш, Брунее-Даруссаламе, Индии, Исламской Республике Иран, Пакистане и Сингапуре полоса частот 50–54 МГц распределена фиксированной, подвижной и радиовещательной службам на первичной основе.     (ВКР-15)

5.167A	Дополнительное распределение:  в Индонезии и Таиланде полоса частот 50–54 МГц распределена также фиксированной, подвижной и радиовещательной службам на первичной основе.     (ВКР-15)

5.168	Дополнительное распределение:  в Австралии, Китае и Корейской Народно-Демократической Республике полоса 50–54 МГц распределена также радиовещательной службе на первичной основе.

5.169	Заменяющее распределение:  в Ботсване, Эсватини, Лесото, Малави, Намибии, Руанде, Южно-Африканской Республике, Замбии и Зимбабве полоса частот 50–54 МГц распределена любительской службе на первичной основе. В Сенегале полоса частот 50–51 МГц распределена любительской службе на первичной основе.     (ВКР-19)

5.169A	Заменяющее распределение:  в следующих странах Района 1: Анголе, Саудовской Аравии, Бахрейне, Буркина-Фасо, Бурунди, Объединенных Арабских Эмиратах, Гамбии, Иордании, Кении, Кувейте, на Маврикии, в Мозамбике, Омане, Уганде, Катаре, Южном Судане и Танзании полоса частот 50−54 МГц распределена любительской службе на первичной основе. В Гвинее-Бисау полоса частот 50,0−50,5 МГц распределена любительской службе на первичной основе. В Джибути полоса частот 50−52 МГц распределена любительской службе на первичной основе. За исключением стран, перечисленных в п. 5.169, станции любительской службы, работающие в Районе 1 в рамках настоящего примечания во всей полосе частот 50−54 МГц или в ее части, не должны создавать вредных помех станциям других служб, работающим в соответствии с Регламентом радиосвязи в Алжире, Египте, Исламской Республике Иран, Ираке, Израиле, Ливии, Палестине*, Сирийской Арабской Республике, Корейской Народно-Демократической Республике, Судане и Тунисе, или требовать защиты от этих станций. Напряженность поля, создаваемого станцией любительской службы в полосе частот 50−54 МГц, не должна превышать значение +6 дБ(мкВ/м) на высоте 10 м над уровнем земли в течение более 10% времени вдоль границ перечисленных стран, требующих защиты.     (ВКР-19)

5.169B	За исключением стран, перечисленных в п. 5.169, станции любительской службы, используемые в Районе 1 во всей полосе частот 50−54 МГц или в ее части, не должны причинять вредных помех станциям других служб, используемых в соответствии с Регламентом радиосвязи в Алжире, Армении, Азербайджане, Беларуси, Египте, Российской Федерации, Исламской Республике Иран, Ираке, Казахстане, Кыргызстане, Ливии, Узбекистане, Палестине*, Сирийской Арабской Республике, Судане, Тунисе и Украине, или требовать защиты от этих станций. Напряженность поля, создаваемого любительской станцией в полосе частот 50−54 МГц, не должна превышать значение +6 дБ(мкВ/м) на высоте 10 м над уровнем земли в течение более 10% времени вдоль границ стран, перечисленных в настоящем положении.     (ВКР-19)

5.170	Дополнительное распределение:  в Новой Зеландии полоса частот 51–54 МГц распределена также фиксированной и подвижной службам на первичной основе.     (ВКР-15)

5.171	Дополнительное распределение:  в Ботсване, Эсватини, Лесото, Малави, Мали, Намибии, Демократической Республике Конго, Руанде, Южно-Африканской Республике, Замбии и Зимбабве полоса частот 54−68 МГц распределена также фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе.     (ВКР-19)

5.172	Другая категория службы:  во Французских заморских департаментах и сообществах в Районе 2 и в Гайане распределение полосы частот 54–68 МГц фиксированной и подвижной службам произведено на первичной основе (см. п. 5.33).     (ВКР-15)

5.173	Другая категория службы:  во Французских заморских департаментах и сообществах в Районе 2 и в Гайане распределение полосы частот 68–72 МГц фиксированной и подвижной службам произведено на первичной основе (см. п. 5.33).     (ВКР-15)

5.174	(SUP – ВКР-07)

5.175	Заменяющее распределение:  в Армении, Беларуси, Российской Федерации, Казахстане, Молдове, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Украине полосы частот 68−73 МГц и 76−87,5 МГц распределены радиовещательной службе на первичной основе. В Латвии и Литве полосы частот 68–73 МГц и 76−87,5 МГц распределены радиовещательной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе. В Монголии полоса частот 76−87,5 МГц распределена радиовещательной службе на первичной основе; станции радиовещательной службы не должны создавать вредных помех существующим или планируемым станциям фиксированной и подвижной служб в соседних странах и требовать защиты от них. Службы, которым эти полосы распределены в других странах, а также радиовещательная служба в перечисленных выше странах подлежат согласованию с заинтересованными соседними странами.     (ВКР-23)

5.176	Дополнительное распределение:  в Австралии, Китае, Республике Корея, Филиппинах, Корейской Народно-Демократической Республике и Самоа полоса 68–74 МГц распределена также радиовещательной службе на первичной основе.     (ВКР-07)

5.177	Дополнительное распределение:  в Армении, Беларуси, Российской Федерации, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Украине полоса частот 73−74 МГц распределена также радиовещательной службе на первичной основе при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21.     (ВКР-23)

5.178	Дополнительное распределение:  в Колумбии, Кубе, Сальвадоре, Гватемале, Гайане, Гондурасе и Никарагуа полоса 73–74,6 МГц распределена также фиксированной и подвижной службам на вторичной основе.     (ВКР-12)

5.179	Дополнительное распределение:  в Армении, Азербайджане, Беларуси, Китае, Российской Федерации, Грузии, Казахстане, Литве, Монголии, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Украине полосы 74,6–74,8 МГц и 75,2–75,4 МГц распределены также воздушной радионавигационной службе на первичной основе только для использования наземными передатчиками.     (ВКР-12)

5.180	Частота 75 МГц присвоена маркерным маякам. Администрации должны воздерживаться от присвоения частот, близких к границам защитной полосы, станциям других служб, которые вследствие своей мощности или своего географического положения могли бы создавать вредные помехи или каким-либо другим образом накладывать ограничения на работу маркерных маяков.

Необходимо прилагать все усилия для улучшения характеристик приемников воздушных станций и ограничения мощности передающих станций вблизи граничных частот 74,8 и 75,2 МГц.

5.181	Дополнительное распределение:  в Египте, Израиле и Сирийской Арабской Республике полоса 74,8−75,2 МГц распределена также подвижной службе на вторичной основе при условии получения согласия по п. 9.21. Для того чтобы станции воздушной радионавигационной службы не испытывали вредных помех, станции подвижной службы не должны вводиться в эту полосу частот до тех пор, пока она не перестанет быть необходимой для воздушной радионавигационной службы любой администрации, которая может быть определена посредством применения процедуры, установленной п. 9.21.     (ВКР-03)

75,2–137,175 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 75,2–87,5 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 75,2–75,4 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.179 |  |
|  | 75,4–76 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | 75,4–87 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.182 5.183 5.188 |
| 5.175 5.179 5.187 | 76–88 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Фиксированная Подвижная 5.185 |  |
|  |  | 87–100 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ |
| 87,5–100 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.190 |  |  |
|  | 88–100 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ |  |
| 100–108 | РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.192 5.194 |  |
| 108–117,975 | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.197 5.197А |  |
| 117,975–137 | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (R) 5.198A 5.198B 5.111 5.200 5.201 5.202 |  |
| 137–137,025 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) 5.203C МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208 5.208A 5.208B 5.209 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 5.206 5.204 5.205 5.207 |  |
| 137,025–137,175 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) 5.203C МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 5.206 Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.208 5.208A 5.208B 5.209 5.204 5.205 5.207 |  |

5.182	Дополнительное распределение:  в Самоа полоса 75,4–87 МГц распределена также радиовещательной службе на первичной основе.     (ВКР-23)

5.183	Дополнительное распределение:  в Китае, Республике Корея, Японии, Филиппинах и Корейской Народно-Демократической Республике полоса 76–87 МГц распределена также радиовещательной службе на первичной основе.

5.184	(SUP – ВКР-07)

5.185	Другая категория службы:  в Соединенных Штатах Америки, во Французских заморских департаментах и сообществах в Районе 2 и в Гайане распределение полосы частот 76−88 МГц фиксированной и подвижной службам произведено на первичной основе (см. п. 5.33).     (ВКР-23)

5.186	(SUP – ВКР-97)

5.187	Заменяющее распределение:  в Албании полоса 81–87,5 МГц распределена радиовещательной службе на первичной основе и используется в соответствии с решениями, содержащимися в Заключительных актах Специальной региональной конференции (Женева, 1960 г.).

5.188	Дополнительное распределение:  в Австралии полоса 85–87 МГц распределена также радиовещательной службе на первичной основе. Введение радиовещательной службы в Австралии подлежит специальному согласованию между заинтересованными администрациями.

5.189	Не использован.

5.190	Дополнительное распределение:  в Монако полоса 87,5–88 МГц распределена также сухопутной подвижной службе на первичной основе при условии получения согласия по п. 9.21.     (ВКР-97)

5.191	Не использован.

5.192	Дополнительное распределение:  в Китае и Республике Корея полоса 100–108 МГц распределена также фиксированной и подвижной службам на первичной основе.     (ВКР-97)

5.193	Не использован.

5.194	Дополнительное распределение:  в Кыргызстане, Сомали и Туркменистане полоса частот 104–108 МГц распределена также подвижной, за исключением воздушной подвижной (R), службе на вторичной основе.     (ВКР-19)

5.195 и 5.196	Не использованы.

5.197	Дополнительное распределение:  в Сирийской Арабской Республике полоса 108−111,975 МГц распределена также подвижной службе на вторичной основе при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21. Для того чтобы станции воздушной радионавигационной службы не испытывали вредных помех, станции подвижной службы не должны вводиться в этой полосе частот до тех пор, пока она не перестанет быть необходимой для воздушной радионавигационной службы любой администрации, которая может быть определена посредством применения процедуры, требуемой в соответствии с п. 9.21.     (ВКР-12)

5.197A	Дополнительное распределение:  полоса частот 108–117,975 МГц также распределена на первичной основе воздушной подвижной (R) службе, но ее использование ограничено системами, работающими в соответствии с признанными международными авиационными стандартами. Такое использование должно осуществляться в соответствии с Резолюцией 413 (Пересм. ВКР-23). Использование воздушной подвижной (R) службой полосы частот 108112 МГц ограничивается системами, состоящими из передатчиков наземного базирования и связанных с ними приемников, которые обеспечивают предоставление навигационной информации в поддержку функций воздушной навигации в соответствии с признанными международными авиационными стандартами.     (ВКР-23)

5.198	(SUP – ВКР-07)

5.198A	Использование полосы частот 117,975−137 МГц воздушной подвижной спутниковой (R) службой подлежит координации в соответствии с п. 9.11A. Пункт 9.16 не применяется. Такое использование должно быть ограничено негеостационарными спутниковыми системами, эксплуатируемыми в соответствии с международными авиационными стандартами. Применяется Резолюция 406 (ВКР-23).     (ВКР-23)

5.198B	Использование полосы частот 117,975−137 МГц воздушной подвижной (R) службой должно иметь приоритет перед использованием воздушной подвижной спутниковой (R) службой.     (ВКР-23)

5.199	(SUP – ВКР-07)

5.200	В полосе частот 117,975–137 МГц частота 121,5 МГц является воздушной аварийной частотой, и, если требуется, то дополнительной к частоте 121,5 МГц является частота 123,1 МГц. Подвижные станции морской подвижной службы могут поддерживать связь на этих частотах со станциями воздушной подвижной службы и воздушной подвижной спутниковой службы в случаях бедствий и для обеспечения безопасности в соответствии с условиями, изложенными в Статье 31.     (ВКР-23)

5.201	Дополнительное распределение:  в Саудовской Аравии, Армении, Азербайджане, Бахрейне, Египте, Эстонии, Российской Федерации, Грузии, Венгрии, Исламской Республике Иран, Республике Ирак, Японии, Казахстане, Мали, Монголии, Мозамбике, Узбекистане, Папуа-Новой Гвинее, Польше, Катаре, Кыргызстане, Румынии, Сенегале, Сомали, Таджикистане и Туркменистане полоса частот 132−136 МГц распределена также воздушной подвижной (OR) службе на первичной основе. При присвоении частот станциям воздушной подвижной (OR) службы администрация должна учитывать частоты, присвоенные станциям воздушной подвижной (R) службы.     (ВКР-23)

5.202	Дополнительное распределение:  в Саудовской Аравии, Армении, Азербайджане, Бахрейне, Объединенных Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Грузии, Исламской Республике Иран, Иордании, Мали, Омане, Узбекистане, Польше, Сирийской Арабской Республике, Кыргызстане, Румынии, Сенегале, Таджикистане и Туркменистане полоса частот 136−137 МГц распределена также воздушной подвижной (OR) службе на первичной основе. При присвоении частот станциям воздушной подвижной (OR) службы администрация должна учитывать частоты, присвоенные станциям воздушной подвижной (R) службы.     (ВКР-23)

5.203	(SUP – ВКР-07)

5.203A	(SUP – ВКР-07)

5.203B	(SUP – ВКР-07)

5.203C	При использовании службы космической эксплуатации (космос-Земля) с системами на основе негеостационарных спутников, осуществляющих непродолжительные полеты, в полосе частот 137−138 МГц применяется Резолюция 660 (ВКР-19). Применяется Резолюция 32 (ВКР-19)*. Эти системы не должны создавать вредных помех существующим службам, которым данная полоса частот распределена на первичной основе, или требовать защиты от них.     (ВКР-19)

5.204	Другая категория службы:  в Афганистане, Саудовской Аравии, Бахрейне, Бангладеш, Бруней-Даруссаламе, Китае, Кубе, Объединенных Арабских Эмиратах, Индии, Индонезии, Исламской Республике Иран, Ираке, Кувейте, Черногории, Омане, Пакистане, Филиппинах, Катаре, Сингапуре, Таиланде и Йемене полоса частот 137–138 МГц распределена фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной (R), службам на первичной основе (см. п. 5.33).     (ВКР-19)

5.205	Другая категория службы:  в Израиле и Иордании распределение полосы 137–138 МГц фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам произведено на первичной основе (см. п. 5.33).

5.206	Другая категория службы:  в Армении, Азербайджане, Беларуси, Болгарии, Египте, Российской Федерации, Финляндии, Франции, Грузии, Греции, Казахстане, Ливане, Молдове, Монголии, Узбекистане, Польше, Кыргызстане, Сирийской Арабской Республике, Словакии, Чешской Республике, Румынии, Таджикистане, Туркменистане и Украине распределение полосы 137–138 МГц воздушной подвижной (OR) службе произведено на первичной основе (см. п. 5.33).     (ВКР-2000)

5.207	Дополнительное распределение:  в Австралии полоса 137–144 МГц распределена также радиовещательной службе на первичной основе, до тех пор пока эта служба не будет учтена региональными распределениями для радиовещания.

5.208	При использовании полосы 137–138 МГц подвижной спутниковой службой должна применяться координация в соответствии с п. 9.11A.     (ВКР-97)

5.208A	При присвоении частот космическим станциям подвижной спутниковой службы в полосах частот 137−138 МГц, 387–390 МГц и 400,15–401 МГц и морской подвижной спутниковой службы (космос-Земля) в полосах частот 157,1875−157,3375 МГц и 161,7875−161,9375 МГц администрации должны принимать все практически возможные меры для защиты радиоастрономической службы в полосах частот 150,05–153 МГц, 322328,6 МГц, 406,1−410 МГц и 608–614 МГц от вредных помех со стороны нежелательных излучений, как указано в последней версии Рекомендации МСЭ-R RA.769.     (ВКР-19)

5.208B*	В полосах частот:

137–138 МГц;

157,1875−157,3375 МГц;

161,7875–161,9375 МГц;

387–390 МГц;

400,15–401 МГц;

1452–1492 МГц;

1525–1610 МГц;

1613,8–1626,5 МГц;

2655–2690 МГц;

21,4–22 ГГц

применяется Резолюция 739 (Пересм. ВКР-19).     (ВКР-19)

5.209	Использование полос 137–138 МГц, 148–150,05 МГц, 399,9–400,05 МГц, 400,15401 МГц, 454–456 МГц и 459–460 МГц подвижной спутниковой службой ограничено негеостационарными спутниковыми системами.     (ВКР-97)

5.209A	При использовании полосы частот 137,175−137,825 МГц негеостационарными спутниковыми системами службы космической эксплуатации, определенными как совершающие непродолжительные полеты в соответствии с Приложением 4, п. 9.11А не применяется.     (ВКР-19)

137,175–148 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 137,175–137,825 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) 5.203C 5.209A МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208 5.208A 5.208В 5.209 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 5.206 5.204 5.205 5.207 |  |
| 137,825–138 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) 5.203C МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R) 5.206 Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.208A 5.208В 5.209 5.204 5.205 5.207 |  |
| 138–143,6 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) 5.210 5.211 5.212 5.214 | 138–143,6 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Служба космических исследований (космос-Земля) | 138–143,6 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований (космос-Земля) 5.207 5.213 |
| 143,6–143,65 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) 5.211 5.212 5.214 | 143,6–143,65 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) | 143,6–143,65 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) 5.207 5.213 |
| 143,65–144 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) 5.210 5.211 5.212 5.214 | 143,65–144 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Служба космических исследований (космос-Земля) | 143,65–144 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований (космос-Земля) 5.207 5.213 |
| 144–146 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.216 |  |
| 146–148 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) | 146–148 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ | 146–148 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ |
|  | 5.217 | 5.217 |

5.210	Дополнительное распределение:  в Италии и Соединенном Королевстве полосы частот 138–143,6 МГц и 143,65–144 МГц распределены также службе космических исследований (космос-Земля) на вторичной основе.     (ВКР-23)

5.211	Дополнительное распределение:  в Германии, Саудовской Аравии, Австрии, Бахрейне, Бельгии, Дании, Объединенных Арабских Эмиратах, Испании, Финляндии, Греции, Гвинее, Ирландии, Израиле, Кении, Кувейте, Ливане, Лихтенштейне, Люксембурге, Северной Македонии, Мали, на Мальте, в Черногории, Норвегии, Нидерландах, Катаре, Турции, Словакии, Соединенном Королевстве, Сербии, Словении, Сомали, Швеции, Швейцарии, Танзании и Тунисе и полоса частот 138–144 МГц распределена также морской подвижной и сухопутной подвижной службам на первичной основе.     (ВКР-23)

5.212	Заменяющее распределение:  в Анголе, Ботсване, Камеруне, Центральноафриканской Республике, Республике Конго, Эсватини, Габоне, Гамбии, Гане, Гвинее, Ираке, Иордании, Лесото, Либерии, Ливии, Малави, Мозамбике, Намибии, Нигере, Омане, Уганде, Сирийской Арабской Республике, Демократической Республике Конго, Руанде, Сьерра-Леоне, Южно-Африканской Республике, Чаде, Того, Замбии и Зимбабве полоса частот 138–144 МГц распределена фиксированной и подвижной службам на первичной основе.     (ВКР-19)

5.213	Дополнительное распределение:  в Китае полоса 138–144 МГц распределена также радиолокационной службе на первичной основе.

5.214	Дополнительное распределение:  в Эритрее, Эфиопии, Кении, Северной Македонии, Черногории, Сербии, Сомали, Судане, Южном Судане и Танзании полоса частот 138144 МГц распределена также фиксированной службе на первичной основе.     (ВКР-19)

5.215	Не использован.

5.216	Дополнительное распределение:  в Китае полоса 144–146 МГц распределена также воздушной подвижной (OR) службе на вторичной основе.

5.217	Заменяющее распределение:  в Афганистане, Бангладеш, Кубе, Гайане и Индии полоса 146–148 МГц распределена фиксированной и подвижной службам на первичной основе.

148–156,8375 МГц

| Распределение по службам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 |  |  |  | Район 3 |
| 148–149,9 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.209 | 148–149,9 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.209 |  |  |  |  |
| 5.218 5.218A 5.219 5.221 | 5.218 5.218A 5.219 5.221 |  |  |  |  |
| 149,9–150,05 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.209 5.220 |  |  |  |  |
| 150,05–153 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149 | 150,05–154 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ |  |  |  |  |
| 153–154 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) Вспомогательная служба метеорологии | 5.225 |  |  |  |  |
| 154–156,4875 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) 5.225A 5.226 | 154–156,4875 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.226 | 154–156,4875 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.225A 5.226 |  |  |  |
| 156,4875–156,5625 | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ (сигналы бедствия и вызова посредством ЦИВ) 5.111 5.226 5.227 |  |  |  |  |
| 156,5625–156,7625 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) 5.226 | 156,5625–156,7625 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.226 |  |  |  |  |
| 156,7625–156,7875 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (Земля-космос) | 156,7625–156,7875 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) |  | 156,7625–156,7875 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (Земля-космос) |  |  |
| 5.111 5.226 5.228 | 5.111 5.226 5.228 |  | 5.111 5.226 5.228 |  |  |
| 156,7875−156,8125 | МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ (сигналы бедствия и вызова) 5.111 5.226 |  |  |  |  |
| 156,8125−156,8375 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (Земля-космос) | 156,8125−156,8375 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) |  |  | 156,8125−156,8375 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (Земля-космос) |  |
| 5.111 5.226 5.228 | 5.111 5.226 5.228 |  |  | 5.111 5.226 5.228 |  |

5.218	Дополнительное распределение:  полоса 148–149,9 МГц распределена также службе космической эксплуатации (Земля-космос) на первичной основе при условии согласия, получаемого по п. 9.21. Ширина полосы отдельной передачи не должна превышать ±25 кГц.

5.218A	Полоса частот 148−149,9 МГц в службе космической эксплуатации (Земля-космос) может использоваться негеостационарными спутниковыми системами со спутниками, осуществляющими непродолжительные полеты. Негеостационарные спутниковые системы службы космической эксплуатации, используемые для непродолжительных полетов в соответствии с Резолюцией 32 (ВКР-19)* Регламента радиосвязи, не подпадают под действие положения п. 9.21 о достижении согласия. На этапе координации применяются также положения пп. 9.17 и 9.18. При использовании полосы частот 148−149,9 МГц негеостационарные спутниковые системы, осуществляющие непродолжительные полеты, не должны создавать неприемлемых помех существующим первичным службам, или требовать защиты от существующих первичных служб, работающих в данной полосе частот, а также не должны налагать дополнительных ограничений на службу космической эксплуатации и подвижную спутниковую службу. Кроме того, земные станции негеостационарных спутниковых систем службы космической эксплуатации, используемых для непродолжительных полетов, в полосе частот 148−149,9 МГц, должны эксплуатироваться таким образом, чтобы плотность потока мощности не превышала −149 дБ(Вт/(м2  4 кГц)) в течение более чем 1% времени на границе территорий следующих стран: Армения, Азербайджан, Беларусь, Китай, Республика Корея, Куба, Российская Федерация, Индия, Исламская Республика Иран, Япония, Казахстан, Малайзия, Узбекистан, Кыргызстан, Таиланд и Вьетнам. В случае если этот предел плотности потока мощности будет превышен, требуется получение согласия стран в соответствии с п. 9.21, упомянутых в этом примечании.     (ВКР-19)

5.219	При использовании полосы частот 148–149,9 МГц подвижной спутниковой службой должна применяться координация в соответствии с п. 9.11A. Подвижная спутниковая служба не должна ограничивать развитие и использование фиксированной и подвижной служб и службы космической эксплуатации в полосе частот 148−149,9 МГц. При использовании полосы частот 148−149,9 МГц негеостационарными спутниковыми системами службы космической эксплуатации, определенными как совершающие непродолжительные полеты, п. 9.11A не применяется.     (ВКР-19)

5.220	При использовании полос частот 149,9–150,05 МГц и 399,9–400,05 МГц подвижной спутниковой службой должна применяться координация в соответствии с п. 9.11A.     (ВКР-15)

5.221	Станции подвижной спутниковой службы в полосе частот 148–149,9 МГц не должны создавать вредных помех или требовать защиты от станций фиксированной или подвижной служб, которые работают в соответствии с Таблицей распределения частот в следующих странах: в Албании, Алжире, Германии, Саудовской Аравии, Австралии, Австрии, Бахрейне, Бангладеш, Барбадосе, Беларуси, Бельгии, Бенине, Боснии и Герцеговине, Ботсване, Брунее-Даруссаламе, Болгарии, Камеруне, Китае, Кипре, Республике Конго, Республике Корея, Кот-д'Ивуаре, Хорватии, на Кубе, в Дании, Джибути, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эритрее, Испании, Эстонии, Эсватини, Эфиопии, Российской Федерации, Финляндии, Франции, Габоне, Грузии, Гане, Греции, Гвинее, Гвинее-Бисау, Венгрии, Индии, Исламской Республике Иран, Ирландии, Исландии, Израиле, Италии, на Ямайке, в Японии, Иордании, Казахстане, Кении, Кувейте, Лесото, Латвии, Ливане, Ливии, Лихтенштейне, Литве, Люксембурге, Северной Македонии, Малайзии, Мали, на Мальте, в Мавритании, Молдове, Монголии, Черногории, Мозамбике, Намибии, Норвегии, Новой Зеландии, Омане, Уганде, Узбекистане, Пакистане, Панаме, Папуа-Новой Гвинее, Парагвае, Нидерландах, на Филиппинах, в Польше, Португалии, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Турции, Кыргызстане, Корейской Народно-Демократической Республике, Словакии, Румынии, Соединенном Королевстве, Сенегале, Сербии, Сьерра-Леоне, Сингапуре, Словении, Сомали, Судане, Шри-Ланке, Южно-Африканской Республике, Швеции, Швейцарии, Танзании, Чаде, Того, Тонга, Тринидаде и Тобаго, Тунисе, Украине, во Вьетнаме, в Йемене, Замбии и Зимбабве.     (ВКР-23)

5.222	(SUP – ВКР-15)

5.223	(SUP – ВКР-15)

5.224	(SUP – ВКР-97)

5.224A	(SUP – ВКР-15)

5.224B	(SUP – ВКР-15)

5.225	Дополнительное распределение:  в Австралии и Индии полоса 150,05–153 МГц распределена также радиоастрономической службе на первичной основе.

5.225A	Дополнительное распределение:  в Алжире, Армении, Азербайджане, Беларуси, Китае, Российской Федерации, Франции, Исламской Республике Иран, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Украине и во Вьетнаме полоса частот 154−156 МГц распределена также радиолокационной службе на первичной основе. Использование полосы частот 154−156 МГц радиолокационной службой должно ограничиваться системами обнаружения космических объектов, работающими из наземных местоположений. Эксплуатация станций радиолокационной службы в полосе частот 154−156 МГц должна осуществляться при условии согласия, получаемого в соответствии с п. 9.21. Для определения потенциально затрагиваемых администраций в Районе 1 должно использоваться мгновенное значение напряженности поля 12 дБ (мкВ/м) для 10% времени, создаваемой на высоте 10 м над уровнем земной поверхности в эталонной полосе частот 25 кГц на границе территории любой другой администрации. Для определения потенциально затрагиваемых администраций в Районе 3 должно использоваться значение отношения помеха/шум (I/N), равное −6 дБ (N = −161 дБВт/4 кГц) или −10 дБ для применений с более высокими требованиями защиты, таких как обеспечение общественной безопасности и оказание помощи при бедствиях (PPDR (N = −161 дБВт/4 кГц)) для 1% времени, создаваемого на высоте 60 м над уровнем земной поверхности на границе территории любой другой администрации. В полосах частот 156,7625−156,8375 МГц, 156,5125−156,5375 МГц, 161,9625−161,9875 МГц, 162,0125−162,0375 МГц э.и.и.м. внеполосных излучений радаров обзора космического пространства не должна превышать −16 дБВт. Частотные присвоения радиолокационной службе согласно данному распределению в Украине не должны использоваться без согласия Молдовы.     (ВКР-12)

5.226	Частота 156,525 МГц является международной частотой бедствия, безопасности и вызова в морской подвижной радиотелефонной службе в диапазоне ОВЧ, использующей цифровой избирательный вызов (ЦИВ). Условия использования этой частоты и полосы 156,4875–156,5625 МГц изложены в Статьях 31 и 52 и в Приложении 18.

Частота 156,8 МГц является международной частотой бедствия, безопасности и вызова в морской подвижной радиотелефонной службе в диапазоне ОВЧ. Условия использования этой частоты и полосы 156,7625−156,8375 МГц изложены в Статье 31 и в Приложении 18.

В полосах 156–156,4875 МГц, 156,5625–156,7625 МГц, 156,8375–157,45 МГц, 160,6160,975 МГц и 161,475–162,05 МГц каждая администрация должна предоставлять приоритет морской подвижной службе только на тех частотах, которые она присвоила станциям морской подвижной службы (см. Статьи 31 и 52 и Приложение 18).

Следует избегать любого использования частот в этих полосах станциями других служб, которым они распределены, в тех зонах, где это может создавать вредные помехи морской подвижной службе радиосвязи в диапазоне ОВЧ.

Однако частоты 156,8 МГц и 156,525 МГц и полосы частот, в которых предоставляется приоритет морской подвижной службе, могут использоваться для радиосвязи на внутренних водных путях при условии достижения согласия между заинтересованными и затронутыми администрациями с учетом текущего использования частот и действующих соглашений.     (ВКР-07)

5.227	Дополнительное распределение:  полосы 156,4875–156,5125 MГц и 156,5375156,5625 MГц также распределены фиксированной и сухопутной подвижной службам на первичной основе. Использование этих полос фиксированной и сухопутной подвижной службами не должно причинять вредных помех морской подвижной службе радиосвязи в диапазоне ОВЧ или требовать защиты от нее.     (ВКР-07)

5.227A	(SUP – ВКР-12)

5.228	Использование полос частот 156,7625–156,7875 МГц и 156,8125–156,8375 МГц подвижной спутниковой службой (Земля-космос) ограничивается приемом излучений автоматических систем опознавания (AIS) широковещательных сообщений AIS большого радиуса действия (Сообщение 27, см. самую последнюю версию Рекомендации МСЭ-R M.1371). За исключением излучений AIS излучения систем, работающих в морской подвижной службе в этих полосах частот, не должны превышать 1 Вт.     (ВКР-12)

156,8375–161,9375 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 156,8375–157,1875 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 156,8375–157,1875 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ |  |
| 5.226 | 5.226 |  |
| 157,1875–157,3375 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Морская подвижная спутниковая 5.208A 5.208B 5.228AB 5.228AC | 157,1875–157,3375 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Морская подвижная спутниковая 5.208A 5.208B 5.228AB 5.228AC |  |
| 5.226 | 5.226 |  |
| 157,3375–161,7875 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 157,3375–161,7875 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ |  |
| 5.226 | 5.226 |  |
| 161,7875–161,9375 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Морская подвижная спутниковая 5.208A 5.208B 5.228AB 5.228AC | 161,7875–161,9375 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Морская подвижная спутниковая 5.208A 5.208B 5.228AB 5.228AC |  |
| 5.226 | 5.226 |  |

5.228AB	Использование полос частот 157,1875–157,3375 МГц и 161,7875−161,9375 МГц морской подвижной спутниковой службой (Земля-космос) ограничено негеостационарными спутниковыми системами, работающими в соответствии с Приложением 18.     (ВКР-19)

5.228AC	Использование полос частот 157,1875−157,3375 МГц и 161,7875−161,9375 МГц морской подвижной спутниковой службой (космос-Земля) ограничено негеостационарными спутниковыми системами, работающими в соответствии с Приложением 18. Такое использование осуществляется при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21 в отношении наземных служб в Азербайджане, Беларуси, Китае, Республике Корея, на Кубе, в Российской Федерации, Сирийской Арабской Республике, Корейской Народно-Демократической Республике, Южно-Африканской Республике и Вьетнаме.     (ВКР-19)

161,9375−223 МГц

| Распределение по службам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 |  |  | Район 3 |
| 161,9375–161,9625 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Морская подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.228АА | 161,9375–161,9625 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Морская подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.228АА |  |  |  |
| 5.226 | 5.226 |  |  |  |
| 161,9625161,9875 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.228F | 161,9625161,9875 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) | 161,9625161,9875 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ Воздушная подвижная (OR) 5.228E Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.228F |  |  |
| 5.226 5.228А 5.228B | 5.228C 5.228D | 5.226 |  |  |
| 161,9875162,0125 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Морская подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.228АА | 161,9875162,0125 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Морская подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.228АА |  |  |  |
| 5.226 | 5.226 |  |  |  |
| 162,0125162,0375 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.228F | 162,0125162,0375 ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (OR) МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) | 162,0125162,0375 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ Воздушная подвижная (OR) 5.228E Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.228F |  |  |
| 5.226 5.228A 5.228B | 5.228C 5.228D | 5.226 |  |  |
| 162,0375–174 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 162,0375–174 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ |  |  |  |
| 5.226 | 5.226 5.230 5.231 |  |  |  |
| 174–223 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | 174–216 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Фиксированная Подвижная |  | 174–223 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ |  |
|  | 216–220 ФИКСИРОВАННАЯ МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная 5.241 5.242 |  |  |  |
| 5.235 5.237 5.243 |  |  | 5.233 5.238 5.240 5.245 |  |

5.228A	Полосы частот 161,9625–161,9875 МГц и 162,0125–162,0375 МГц могут быть использованы станциями воздушных судов для осуществления операций по поиску и спасанию и другой связи, осуществляемой в целях безопасности.     (ВКР-12)

5.228АА	Использование полос частот 161,9375–161,9625 МГц и 161,9875–162,0125 МГц морской подвижной спутниковой службой (Земля-космос) ограничено системами, которые работают в соответствии с Приложением 18.     (ВКР-15)

5.228B	Использование полос частот 161,9625–161,9875 МГц и 162,0125–162,0375 МГц фиксированной службой и сухопутной подвижной службой не должно создавать вредных помех морской подвижной службе или требовать защиты от нее.     (ВКР-12)

5.228C	Использование полос частот 161,9625–161,9875 МГц и 162,0125–162,0375 МГц морской подвижной службой и подвижной спутниковой службой (Земля-космос) ограничивается автоматической системой опознавания (AIS), включая передатчики поиска и спасания AIS (AIS-SART) и спутниковые радиомаяки – указатели места бедствия с функцией AIS (EPIRB-AIS). Использование этих полос частот воздушной подвижной (OR) службой ограничивается излучениями AIS от операций, осуществляемых воздушными судами по поиску и спасанию. Функционирование AIS, AIS-SART и EPIRB-AIS в этих полосах частот не должно ограничивать развитие и использование фиксированной службы и подвижной службы, работающих в соседних полосах частот.     (ВКР-23)

5.228D	Полосы частот 161,9625–161,9875 МГц (AIS 1) и 162,0125–162,0375 МГц (AIS 2) могут продолжать использоваться фиксированной службой и подвижной службой на первичной основе до 1 января 2025 года; после этой даты данное распределение теряет силу. Администрациям настоятельно рекомендуется принять все возможные меры для прекращения использования этих полос фиксированной службой и подвижной службой до даты перехода. В течение этого переходного периода морская подвижная служба в этих полосах частот имеет приоритет по отношению к фиксированной службе, сухопутной подвижной и воздушной подвижной службам.     (ВКР-12)

5.228E	Использование автоматической системы опознавания в полосах частот 161,9625−161,9875 МГц и 162,0125–162,0375 МГц воздушной подвижной (OR) службой ограничивается станциями на воздушных судах для целей операций по поиску и спасанию и другой связи, осуществляемой в целях безопасности.     (ВКР-12)

5.228F	Использование полос частот 161,9625–161,9875 МГц и 162,0125–162,0375 МГц подвижной спутниковой службой (Земля-космос) ограничивается приемом излучений автоматической системы опознавания от станций, работающих в морской подвижной службе.     (ВКР-12)

5.229	(SUP – ВКР-23)

5.230	Дополнительное распределение:  в Китае полоса 163–167 МГц распределена также службе космической эксплуатации (космос-Земля) на первичной основе при условии получения согласия по п. 9.21.

5.231	Дополнительное распределение:  в Афганистане и Китае полоса 167174 МГц распределена также радиовещательной службе на первичной основе. Введение радиовещательной службы в этой полосе должно быть обусловлено согласием соседних стран в Районе 3, чьи службы могут быть затронуты.     (ВКР-12)

5.232	(SUP – ВКР-15)

5.233	Дополнительное распределение:  в Китае полоса 174–184 МГц распределена также службам космических исследований (космос-Земля) и космической эксплуатации (космос-Земля) на первичной основе при условии получения согласия по п. 9.21. Эти службы не должны причинять вредных помех существующим или запланированным радиовещательным станциям или требовать защиты от них.

5.234	(SUP – ВКР-15)

5.235	Дополнительное распределение:  в Германии, Австрии, Бельгии, Дании, Испании, Финляндии, Франции, Израиле, Италии, Лихтенштейне, Мальте, Монако, Норвегии, Нидерландах, Соединенном Королевстве, Швеции и Швейцарии полоса 174–223 МГц распределена также сухопутной подвижной службе на первичной основе. Однако станции сухопутной подвижной службы не должны причинять вредных помех или требовать защиты от них со стороны существующих или запланированных радиовещательных станций тех стран, которые не перечислены в настоящем примечании.

5.236	Не использован.

5.237	Дополнительное распределение:  в Республике Конго, Египте, Эритрее, Эфиопии, Гамбии, Гвинее, Ливии, Мали, Сьерра-Леоне, Сомали и Чаде полоса 174223 МГц распределена также фиксированной и подвижной службам на вторичной основе.     (ВКР-12)

5.238	Дополнительное распределение:  в Бангладеш, Индии, Пакистане и на Филиппинах полоса 200–216 МГц распределена также воздушной радионавигационной службе на первичной основе.

5.239	Не использован.

5.240	Дополнительное распределение:  в Китае и Индии полоса 216–223 МГц распределена также воздушной радионавигационной службе на первичной основе и радиолокационной службе – на вторичной основе.

5.241	В Районе 2 не разрешается использовать какие-либо новые станции радиолокационной службы в полосе 216–225 МГц. Станции, получившие разрешение на работу до 1 января 1990 года, могут продолжать работать на вторичной основе.

5.242	Дополнительное распределение:  в Канаде и Мексике полоса частот 216–220 МГц распределена также сухопутной подвижной службе на первичной основе.     (ВКР-19)

5.243	Дополнительное распределение:  в Сомали полоса 216–225 МГц распределена также воздушной радионавигационной службе на первичной основе, при условии что она не будет причинять вредных помех существующим или запланированным радиовещательным службам других стран.

5.244	(SUP –  ВКР-97)

5.245	Дополнительное распределение:  в Японии полоса 222–223 МГц распределена также воздушной радионавигационной службе на первичной основе и радиолокационной службе – на вторичной основе.

220–335,4 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
|  | 220–225 |  |
| 223–230 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Фиксированная Подвижная | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная 5.241 | 223–230 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ |
| 5.243 5.246 5.247 | 225–235 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Радиолокационная 5.250 |
| 230–235 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.247 5.251 5.252 |  | 230–235 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.250 |
| 235–267 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.111 5.252 5.254 5.256 5.256А |  |
| 267–272 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Служба космической эксплуатации (космос-Земля) 5.254 5.257 |  |
| 272–273 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.254 |  |
| 273–312 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.254 |  |
| 312–315 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.254 5.255 |  |
| 315–322 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.254 |  |
| 322–328,6 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149 |  |
| 328,6–335,4 | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.258 5.259 |  |

5.246	Заменяющее распределение:  в Испании, Франции, Израиле и Монако полоса 223230 МГц распределена радиовещательной и сухопутной подвижной службам на первичной основе (см. п. 5.33) на том основании, что при подготовке частотных планов радиовещательная служба должна иметь приоритетный выбор частот; и распределена фиксированной и подвижной, за исключением сухопутной подвижной, службам на вторичной основе. Однако станции сухопутной подвижной службы не должны причинять вредных помех существующим или запланированным радиовещательным станциям в Марокко и Алжире или требовать защиты от них.

5.247	Дополнительное распределение:  в Саудовской Аравии, Бахрейне, Объединенных Арабских Эмиратах, Иордании, Омане, Катаре и Сирии полоса 223–235 МГц распределена также воздушной радионавигационной службе на первичной основе.

5.248 и 5.249	Не использованы.

5.250	Дополнительное распределение:  в Китае полоса 225–235 МГц распределена также радиоастрономической службе на вторичной основе.

5.251	Дополнительное распределение:  в Нигерии полоса 230–235 МГц распределена также воздушной радионавигационной службе на первичной основе при условии получения согласия по п. 9.21.

5.252	Заменяющее распределение:  в Ботсване, Эсватини, Лесото, Малави, Мозамбике, Намибии, Южно-Африканской Республике, Замбии и Зимбабве полосы частот 230–238 МГц и 246−254 МГц распределены радиовещательной службе на первичной основе при условии получения согласия по п. 9.21.     (ВКР-19)

5.253	Не использован.

5.254	При получении согласия в соответствии с п. 9.21 полосы 235–322 МГц и 335,4–399,9 МГц могут использоваться подвижной спутниковой службой, при условии что станции этой службы не будут создавать вредных помех станциям других служб, работающим или планируемым для работы в соответствии с Таблицей распределения частот, за исключением дополнительного распределения, указанного в п. 5.256А.     (ВКР-03)

5.255	Полосы 312–315 МГц (Земля-космос) и 387–390 МГц (космос-Земля) в подвижной спутниковой службе могут также использоваться негеостационарными спутниковыми системами. При таком использовании должны применяться процедуры координации в соответствии с п. 9.11A.

5.256	Частота 243 МГц в данной полосе используется станциями спасательных средств и аппаратурой, которые применяются для целей спасания.     (ВКР-07)

5.256A	Дополнительное распределение:  в Китае, Российской Федерации и Казахстане полоса частот 258–261 МГц распределена также службе космических исследований (Земля-космос) и службе космической эксплуатации (Земля-космос) на первичной основе. Станции службы космических исследований (Земля-космос) и службы космической эксплуатации (Земля-космос) не должны создавать вредных помех системам подвижной и подвижной спутниковой служб, работающим в этой полосе частот, или требовать защиты от них, или ограничивать использование и развитие таких систем. Станции службы космических исследований (Земля-космос) и службы космической эксплуатации (Земля-космос) не должны ограничивать будущее развитие систем фиксированной службы в других странах.     (ВКР-15)

5.257	При согласии, получаемом по п. 9.21, полоса 267–272 МГц может использоваться администрациями в своих странах для космической телеметрии на первичной основе.

5.258	Использование полосы 328,6–335,4 МГц воздушной радионавигационной службой ограничено системами посадки по приборам (глиссада).

5.259	Дополнительное распределение:  в Египте и Сирийской Арабской Республике полоса 328,6–335,4 МГц распределена также подвижной службе на вторичной основе при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21. Для того чтобы станции воздушной радионавигационной службы не испытывали вредных помех, станции подвижной службы не должны вводиться в этой полосе, до тех пор пока она не перестанет быть необходимой воздушной радионавигационной службе любой администрации, которая может быть определена посредством применения процедуры, требуемой в соответствии с п. 9.21.     (ВКР-12)

335,4–410 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 335,4–387 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.254 |  |
| 387–390 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.208A 5.208В 5.254 5.255 |  |
| 390–399,9 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.254 |  |
| 399,9–400,05 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.209 5.220 5.260A 5.260B |  |
| 400,05–400,15 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА СТАНДАРТНЫХ ЧАСТОТ И СИГНАЛОВ ВРЕМЕНИ (400,1 МГц) 5.261 5.262 |  |
| 400,15–401 | ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208A 5.208В 5.209 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) 5.263 Служба космической эксплуатации (космос-Земля) 5.262 5.264 |  |
| 401–402 | ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.264A 5.264B |  |
| 402–403 | ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.264A 5.264B |  |
| 403–406 | ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.265 |  |
| 406–406,1 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.265 5.266 5.267 |  |
| 406,1–410 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149 5.265 |  |

5.260	(SUP − ВКР-15)

5.260A	В полосе частот 399,9−400,05 МГц максимальная э.и.и.м. любых излучений земных станций подвижной спутниковой службы не должна превышать 5 дБВт в любой полосе шириной 4 кГц, при этом максимальная э.и.и.м. каждой земной станции подвижной спутниковой службы не должна превышать 5 дБВт во всей полосе частот 399,9−400,05 МГц. До 22 ноября 2022 года этот предел не должен применяться к спутниковым системам, по которым полная информация для заявления была получена Бюро радиосвязи до 22 ноября 2019 года и которые были введены в действие к этой дате. После 22 ноября 2022 года эти пределы должны применяться ко всем системам подвижной спутниковой службы, работающим в этой полосе частот.

В полосе частот 399,99−400,02 МГц указанные выше пределы э.и.и.м. должны применяться после 22 ноября 2022 года ко всем системам подвижной спутниковой службы. Администрациям предлагается обеспечить соответствие своих спутниковых линий подвижной спутниковой службы в полосе частот 399,99−400,02 МГц указанным выше пределам э.и.и.м. после 22 ноября 2019 года.     (ВКР-19)

5.260B	В полосе частот 400,02−400,05 МГц положения п. 5.260A не применяются к линиям вверх телеуправления подвижной спутниковой службы.     (ВКР-19)

5.261	Излучения должны быть ограничены полосой ±25 кГц относительно стандартной частоты 400,1 МГц.

5.262	Дополнительное распределение:  в Саудовской Аравии, Армении, Азербайджане, Бахрейне, Беларуси, Ботсване, Колумбии, Кубе, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эквадоре, Российской Федерации, Грузии, Венгрии, Исламской Республике Иран, Ираке, Израиле, Иордании, Казахстане, Кувейте, Либерии, Малайзии, Молдове, Омане, Узбекистане, Пакистане, Филиппинах, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Кыргызстане, Сингапуре, Сомали, Таджикистане, Чаде, Туркменистане и Украине полоса 400,05−401 МГц распределена также фиксированной и подвижной службам на первичной основе.     (ВКР-12)

5.263	Полоса 400,15–401 МГц распределена также службе космических исследований в направлении космос-космос для связи с пилотируемыми космическими кораблями. При таком использовании служба космических исследований не должна рассматриваться как служба безопасности.

5.264	При использовании полосы 400,15–401 МГц подвижной спутниковой службой должны применяться процедуры координации в соответствии с п. 9.11A. Ограничение плотности потока мощности, приведенное в Дополнении 1 Приложения 5, должно применяться до тех пор, пока оно не будет пересмотрено компетентной всемирной конференцией радиосвязи.

5.264A	В полосе частот 401−403 МГц максимальная э.и.и.м. любых излучений каждой земной станции метеорологической спутниковой службы и спутниковой службы исследования Земли не должна превышать 22 дБВт в любой полосе шириной 4 кГц для геостационарных спутниковых систем и негеостационарных спутниковых систем с апогеем орбиты, равным или превышающим 35 786 км.

Максимальная э.и.и.м. любых излучений каждой земной станции метеорологической спутниковой службы и спутниковой службы исследования Земли не должна превышать 7 дБВт в любой полосе шириной 4 кГц для негеостационарных спутниковых систем с апогеем орбиты, меньшим 35 786 км.

Максимальная э.и.и.м. каждой земной станции метеорологической спутниковой службы и спутниковой службы исследования Земли не должна превышать 22 дБВт во всей полосе частот 401−403 МГц для геостационарных спутниковых систем и негеостационарных спутниковых систем с апогеем орбиты, равным или превышающим 35 786 км. Максимальная э.и.и.м. каждой земной станции метеорологической спутниковой службы и спутниковой службы исследования Земли не должна превышать 7 дБВт во всей полосе частот 401−403 МГц для негеостационарных спутниковых систем с апогеем орбиты, меньшим 35 786 км.

До 22 ноября 2029 года эти пределы не должны применяться к спутниковым системам, по которым полная информация для заявления была получена Бюро радиосвязи до 22 ноября 2019 года и которые были введены в действие к этой дате. После 22 ноября 2029 года эти пределы должны применяться ко всем системам метеорологической спутниковой службы и спутниковой службы исследования Земли, работающим в этой полосе частот.     (ВКР-19)

5.264B	Требования положений п. 5.264A не применяются к негеостационарным спутниковым системам метеорологической спутниковой службы и спутниковой службы исследования Земли, по которым полная информация для заявления была получена Бюро радиосвязи не позднее 28 апреля 2007 года, и эти системы могут продолжать работать в полосе частот 401,898−402,522 МГц на первичной основе без превышения максимального уровня э.и.и.м. 12 дБВт.     (ВКР-23)

5.265	В полосе частот 403−410 МГц применяется Резолюция 205 (Пересм. ВКР-19).     (ВКР-19)

5.266	Использование полосы 406–406,1 МГц подвижной спутниковой службой ограничено маломощными спутниковыми аварийными радиомаяками – указателями места бедствия (см. также Статью 31).     (ВКР-07)

5.267	Запрещается любое излучение, которое может создавать вредные помехи разрешенному использованию полосы частот 406–406,1 МГц.

410–460 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 410–420 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-космос) 5.268 |  |
| 420–430 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная 5.269 5.270 5.271 |  |
| 430–432 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.271 5.274 5.275 5.276 5.277 | 430–432 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская 5.278 5.271 5.276 5.279 |  |
| 432–438 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Спутниковая служба исследования Земли (активная) 5.279А 5.138 5.271 5.276 5.277 5.280 5.281 5.282 | 432–438 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская 5.278 Спутниковая служба исследования Земли (активная) 5.279А 5.271 5.276 5.279 5.281 5.282 |  |
| 438–440 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.271 5.274 5.275 5.276 5.277 5.283 | 438–440 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская 5.278 5.271 5.276 5.279 |  |
| 440–450 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная 5.269 5.285 5.270 5.271 5.284 5.286 |  |
| 450–455 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.286АА 5.209 5.271 5.286 5.286A 5.286B 5.286C 5.286D 5.286E |  |
| 455–456 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.286АА | 455–456 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.286АА ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.209 5.286A 5.286B 5.286C | 455–456 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.286АА |
| 5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E |  | 5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E |
| 456–459 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.286АА 5.287 5.288 5.271 |  |
| 459–460 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.286АА | 459–460 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.286АА ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.209 5.286A 5.286B 5.286C | 459–460 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.286АА |
| 5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E |  | 5.209 5.271 5.286A 5.286B 5.286C 5.286E |

5.268	Использование полосы частот 410–420 МГц службой космических исследований ограничено линиями связи космос-космос с находящимися на орбите пилотируемыми космическими аппаратами. Плотность потока мощности у поверхности Земли, создаваемая излучениями от передающих станций службы космических исследований (космос-космос) в полосе частот 410−420 МГц, не должна превышать –153 дБ(Вт/м2) при 0° ≤ δ ≤ 5°, −153 + 0,077 (δ − 5) дБ(Вт/м2) при 5° ≤ δ ≤ 70° и −148 дБ(Вт/м2) при 70° ≤ δ ≤ 90°, где δ – угол прихода радиоволны, а эталонная ширина полосы равна 4 кГц. В этой полосе частот станции службы космических исследований (космос-космос) не должны требовать защиты от станций фиксированной и подвижной служб или ограничивать их использование и развитие. Пункт 4.10 не применяется.     (ВКР-15)

5.269	Другая категория службы:  в Австралии, Бразилии, Соединенных Штатах Америки, Индии, Японии и Соединенном Королевстве распределение полос частот 420–430 МГц и 440−450 МГц радиолокационной службе произведено на первичной основе (см. п. 5.33).     (ВКР-23)

5.270	Дополнительное распределение:  в Австралии, Соединенных Штатах Америки, Ямайке и Филиппинах полосы 420–430 МГц и 440–450 МГц распределены также любительской службе на вторичной основе.

5.271	Дополнительное распределение:  в Беларуси, Китае, Индии, Кыргызстане и Туркменистане полоса 420−460 МГц распределена также воздушной радионавигационной службе (радиовысотомеры) на вторичной основе.     (ВКР-07)

5.272	(SUP –  ВКР-12)

5.273	(SUP –  ВКР-12)

5.274	Заменяющее распределение:  в Дании, Норвегии, Швеции и Чаде полосы 430–432 МГц и 438440 МГц распределены фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе.     (ВКР-12)

5.275	Дополнительное распределение:  в Хорватии, Эстонии, Финляндии, Ливии, Северной Македонии, Черногории и Сербии полосы частот 430–432 МГц и 438−440 МГц распределены также фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе.     (ВКР-19)

5.276	Дополнительное распределение:  в Афганистане, Алжире, Саудовской Аравии, Бахрейне, Бангладеш, Брунее-Даруссаламе, Буркина-Фасо, Джибути, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эквадоре, Эритрее, Эфиопии, Греции, Гвинее, Индии, Индонезии, Исламской Республике Иран, Ираке, Израиле, Италии, Иордании, Кении, Кувейте, Ливии, Малайзии, Нигере, Нигерии, Омане, Пакистане, на Филиппинах, в Катаре, Сирийской Арабской Республике, Турции, Корейской Народно-Демократической Республике, Сингапуре, Сомали, Судане, Швейцарии, Таиланде, Того и Йемене полоса частот 430−440 МГц распределена также фиксированной службе на первичной основе, а полосы частот 430−435 МГц и 438–440 МГц распределены, за исключением Эквадора, также подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе на первичной основе.    (ВКР-23)

5.277	Дополнительное распределение:  в Анголе, Армении, Азербайджане, Беларуси, Камеруне, Республике Конго, Джибути, Российской Федерации, Грузии, Венгрии, Израиле, Казахстане, Мали, Узбекистане, Польше, Демократической Республике Конго, Кыргызстане, Словакии, Румынии, Руанде, Таджикистане, Чаде, Туркменистане и Украине полоса частот 430440 МГц распределена также фиксированной службе на первичной основе.     (ВКР-19)

5.278	Другая категория службы:  в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Коста-Рике, Кубе, Гайане, Гондурасе, Панаме, Парагвае, Уругвае и Венесуэле распределение любительской службе полосы частот 430–440 МГц произведено на первичной основе (см. п. 5.33).     (ВКР-19)

5.279	Дополнительное распределение:  в Мексике полосы частот 430–435 МГц и 438–440 МГц распределены также подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе на первичной основе и фиксированной службе на вторичной основе при условии получения согласия по п. 9.21.     (ВКР-19)

5.279A	Использование полосы частот 432−438 МГц датчиками спутниковой службы исследования Земли (активной) должно осуществляться в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R RS.1260-2. Кроме того, спутниковая служба исследования Земли (активная) в полосе частот 432−438 МГц не должна создавать вредных помех воздушной радионавигационной службе в Китае. Положения настоящего примечания никоим образом не ограничивают обязанность спутниковой службы исследования Земли (активной) работать в качестве вторичной службы в соответствии с пп. 5.29 и 5.30.     (ВКР-19)

5.280	В Германии, Австрии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Лихтенштейне, Северной Македонии, Черногории, Португалии, Сербии, Словении и Швейцарии полоса частот 433,05−434,79 МГц (центральная частота 433,92 МГц) предназначается для промышленных, научных и медицинских применений (ПНМ). Работающие в указанной полосе службы радиосвязи этих стран должны мириться с вредными помехами, которые могут быть созданы этими применениями. Оборудование ПНМ используется в этой полосе частот в соответствии с положениями п. 15.13.     (ВКР-19)

5.281	Дополнительное распределение:  во Французских заморских департаментах и сообществах в Районе 2 и в Индии полоса 433,75–434,25 МГц распределена также службе космической эксплуатации (Земля-космос) на первичной основе. Во Франции и Бразилии эта полоса распределена той же службе на вторичной основе.

5.282	В полосах 435–438 МГц, 1260–1270 МГц, 2400–2450 МГц, 3400–3410 МГц (только в Районах 2 и 3) и в полосе 5650–5670 МГц может работать любительская спутниковая служба, при условии что она не будет причинять вредных помех другим службам, работающим в соответствии с Таблицей (см. п 5.43). Администрации, разрешающие такое использование, должны обеспечить в соответствии с положениями п. 25.11 немедленное устранение любых вредных помех, вызываемых излучениями любой станции любительской спутниковой службы. Использование полос 12601270 МГц и 5650–5670 МГц любительской спутниковой службой ограничивается направлением Земля-космос.

5.283	Дополнительное распределение:  в Австрии полоса 438–440 МГц распределена также фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе.

5.284	Дополнительное распределение:  в Канаде полоса 440–450 МГц распределена также любительской службе на вторичной основе.

5.285	Другая категория службы:  в Канаде распределение радиолокационной службе в полосе 440–450 МГц произведено на первичной основе (см. п. 5.33).

5.286	При получении согласия по п. 9.21 полоса 449,75–450,25 МГц может использоваться службой космической эксплуатации (Земля-космос) и службой космических исследований (Земля-космос).

5.286A	При использовании полос частот 454–456 МГц и 459–460 МГц подвижной спутниковой службой должна применяться координация в соответствии с п. 9.11A.     (ВКР-97)

5.286AA	Полоса частот 450–470 МГц определена для использования администрациями, желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT). См. Резолюцию 224 (Пересм. ВКР-19)*. Данное определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи.     (ВКР-19)

5.286B	Станции подвижной спутниковой службы, использующие полосы 454–455 МГц в странах, перечисленных в п. 5.286D, 455–456 МГц и 459–460 МГц в Районе 2 и 454–456 МГц и 459460 МГц в странах, перечисленных в п. 5.286E, не должны создавать вредных помех станциям фиксированной или подвижной служб, работающих в соответствии с Таблицей распределения частот, или требовать защиты от них.     (ВКР-97)

5.286C	Станции подвижной спутниковой службы, использующие полосы 454–455 МГц в странах, перечисленных в п. 5.286D, 455–456 МГц и 459–460 МГц в Районе 2 и 454–456 МГц и 459460 МГц в странах, перечисленных в п. 5.286E, не должны ограничивать развитие и использование фиксированной и подвижной служб, работающих в соответствии с Таблицей распределения частот.     (ВКР-97)

5.286D	Дополнительное распределение:  в Канаде, Соединенных Штатах Америки и Панаме полоса 454−455 МГц распределена также подвижной спутниковой службе (Земля-космос) на первичной основе.      (ВКР-07)

5.286E	Дополнительное распределение:  в Кабо-Верде, Непале и Нигерии полосы 454–456 МГц и 459–460 МГц распределены также подвижной спутниковой службе (Земля-космос) на первичной основе.     (ВКР-07)

5.287	Использование полос частот 457,5125−457,5875 МГц и 467,5125−467,5875 МГц морской подвижной службой ограничивается станциями внутрисудовой связи. Характеристики оборудования и план размещения каналов должны соответствовать Рекомендации МСЭ-R M.1174-4. Использование этих полос частот в территориальных водах осуществляется в соответствии с национальными правилами соответствующей администрации.     (ВКР-19)

5.288	В территориальных водах Соединенных Штатов Америки и Филиппин для станций внутрисудовой связи предпочтительно использовать частоты 457,525 МГц, 457,550 МГц, 457,575 МГц и 457,600 МГц, спаренные, соответственно, с частотами 467,750 МГц, 467,775 МГц, 467,800 МГц и 467,825 МГц. Характеристики используемого оборудования должны соответствовать характеристикам, указанным в Рекомендации МСЭ-R M.1174-4.     (ВКР-19)

460–890 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 460–470 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.286АА 5.287 5.288 Метеорологическая спутниковая (космос-Земля) 5.290 5.289 |  |
| 470–694 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.149 5.291A 5.294 5.295A 5.296 5.300 5.304 5.306 5.307A 5.307B 5.312 | 470–512 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Фиксированная Подвижная 5.292 5.293 5.295 | 470–585 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.296А РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.291 5.298 |
|  | 512–608 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.295 5.297 |  |
|  |  | 585–610 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.296А РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.149 5.305 5.306 5.307 |
|  | 608–614 РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ Подвижная спутниковая, за исключением воздушной подвижной спутниковой (Земля-космос) |  |
|  |  | 610–890 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.296А 5.313А 5.314А 5.317A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ |
|  | 614–698 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Фиксированная 5.309 Подвижная 5.308 5.293 5.308А |  |
| 694−790 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.312A 5.312B 5.317A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.300 5.312 |  |  |
|  | 698–806 ПОДВИЖНАЯ 5.312B 5.317А РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Фиксированная 5.309 5.293 |  |
| 790−862 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.312B 5.316B 5.317A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.312 5.319 |  |  |
|  | 806−890 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.312B 5.317A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ |  |
| 862−890 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.312B 5.317A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.322 |  |  |
| 5.319 5.323 | 5.317 5.318 | 5.149 5.305 5.306 5.307 5.320 |

5.289	Спутниковая служба исследования Земли, за исключением метеорологической спутниковой службы, может также использовать полосы 460–470 МГц и 1690–1710 МГц для передачи в направлении космос-Земля, при условии что она не будет создавать вредных помех станциям, работающим в соответствии с Таблицей распределения частот.

5.290	Другая категория службы:  в Афганистане, Азербайджане, Беларуси, Китае, Российской Федерации, Японии, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане распределение полосы 460−470 МГц метеорологической спутниковой службе (космос-Земля) произведено на первичной основе (см. п. 5.33) при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21.     (ВКР-12)

5.291	Дополнительное распределение:  в Китае полоса 470–485 МГц распределена также службам космических исследований (космос-Земля) и космической эксплуатации (космос-Земля) на первичной основе при условии получения согласия по п. 9.21 и при условии что эти службы не будут создавать вредных помех существующим и запланированным радиовещательным станциям.

5.291A	Дополнительное распределение:  в Германии, Австрии, Дании, Эстонии, Лихтенштейне, Сербии и Швейцарии полоса частот 470–494 МГц распределена также радиолокационной службе на вторичной основе. Это использование ограничено эксплуатацией радаров профиля ветра в соответствии с Резолюцией 217 (Пересм. ВКР-23).     (ВКР-23)

5.292	Другая категория службы:  в Аргентине, Уругвае и Венесуэле в полосе частот 470−512 МГц распределение подвижной службе произведено на первичной основе (см. п. 5.33) при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21.     (ВКР-15)

5.293	Другая категория службы:  в Канаде, Чили, на Кубе, в Соединенных Штатах Америки, Гайане и Панаме в полосах частот 470–512 МГц и 614806 МГц распределение фиксированной службе произведено на первичной основе (см. п. 5.33) при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21. На Багамских Островах, в Барбадосе, Канаде, Чили, на Кубе, в Соединенных Штатах Америки, Гайане, на Ямайке, в Мексике и Панаме распределение полос частот 470–512 МГц и 614−698 МГц подвижной службе произведено на первичной основе (см. п. 5.33) при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21. В Аргентине и Эквадоре распределение полосы частот 470512 МГц фиксированной и подвижной службам произведено на первичной основе (см. п. 5.33) при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21.     (ВКР-23)

5.294	Дополнительное распределение:  в Саудовской Аравии, Камеруне, Кот-д'Ивуаре, Египте, Эфиопии, Израиле, Ливии, Палестине*, Сирийской Арабской Республике, Чаде и Йемене полоса частот 470−582 МГц распределена также фиксированной службе на вторичной основе.     (ВКР-23)

5.295	На Багамских Островах, в Барбадосе, Канаде, Соединенных Штатах Америки и Мексике полоса частот 470–608 МГц или ее участки определена для Международной подвижной электросвязи (IMT) – см. Резолюцию 224 (Пересм. ВКР-19)**. Это определение не препятствует использованию этих полос частот каким-либо применением служб, которым они распределены, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Для станций подвижной службы системы IMT в этой полосе частот должно быть получено согласие в соответствии с п. 9.21, и они не должны причинять вредные помехи радиовещательной службе соседних стран или требовать от них защиты. Применяются пп. 5.43 и 5.43A.     (ВКР-19)

5.295A	Дополнительное распределение:  в Албании, Германии, Андорре, Австрии, Бельгии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, на Кипре, в Ватикане, Хорватии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Грузии, Греции, Венгрии, Ирландии, Исландии, Латвии, Лихтенштейне, Литве, Люксембурге, Северной Македонии, Мальте, Молдове, Монако, Черногории, Норвегии, Узбекистане, Королевстве Нидерландов, Польше, Португалии, Турции, Словакии, Чешской Республике, Румынии, Соединенном Королевстве, Сан-Марино, Сербии, Словении, Швеции, Швейцарии и Украине полоса частот 470−694 МГц распределена подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе на вторичной основе при условии получения согласия по п. 9.21. Для обеспечения защиты радиовещательной службы станции подвижной службы не должны создавать напряженность поля в течение более чем 1% времени на высоте самого высокого препятствия или на высоте 10 м над уровнем земли, на границе территории любой другой администрации, превышающую значение напряженности поля, рассчитанное с использованием § 4.1.3.2 Приложения 2 к Соглашению GE06 в отношении допуска на многократную помеху, таблицы A.1.10 и методики, приведенной в Соглашении GE06. Эти пределы могут превышаться на территории любой страны, администрация которой дала на это согласие. Это распределение никоим образом не должно оказывать отрицательного воздействия на развитие радиовещательной службы или на новые записи радиовещательной службы в Плане GE06.      (ВКР-23)

5.296	Дополнительное распределение:  в Албании, Алжире, Германии, Анголе, Саудовской Аравии, Австрии, Бахрейне, Бельгии, Бенине, Боснии и Герцеговине, Ботсване, Болгарии, Буркина-Фасо, Бурунди, Камеруне, Ватикане, Республике Конго, Кот-д'Ивуаре, Хорватии, Дании, Джибути, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Испании, Эстонии, Эсватини, Финляндии, Франции, Габоне, Гамбии, Грузии, Гане, Венгрии, Ираке, Ирландии, Исландии, Израиле, Италии, Иордании, Кении, Кувейте, Лесото, Латвии, Ливане, Ливии, Лихтенштейне, Литве, Люксембурге, Северной Македонии, Малави, Мали, на Мальте, в Марокко, на Маврикии, в Мавритании, Молдове, Монако, Мозамбике, Намибии, Нигере, Нигерии, Норвегии, Омане, Уганде, Палестине*, Нидерландах, Польше, Португалии, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Турции, Словакии, Чешской Республике, Румынии, Соединенном Королевстве, Руанде, Сан-Марино, Сенегале, Сербии, Судане, Южно-Африканской Республике, Швеции, Швейцарии, Танзании, Чаде, Того, Тунисе, Украине, Замбии и Зимбабве полоса частот 470−694 МГц распределена также на вторичной основе сухопутной подвижной службе, предназначенной для применений, вспомогательных для радиовещания и производства программ. Станции сухопутной подвижной службы в странах, указанных в настоящем примечании, не должны создавать вредных помех существующим или планируемым станциям, работающим в соответствии с Таблицей распределения частот в странах, отличных от тех, которые перечислены в настоящем примечании.     (ВКР-23)

5.296А	В Микронезии, на Соломоновых Островах, в Тувалу, Вануату полоса частот 470−698 МГц или ее участки и в Бангладеш, Лаосе (Н.Д.Р.), на Мальдивских Островах, в Новой Зеландии и во Вьетнаме полоса частот 610–698 МГц или ее участки определены для использования этими администрациями, желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT) – см. Резолюцию 224 (Пересм. ВКР-23). Это определение не препятствует использованию этих полос частот каким-либо применением служб, которым они распределены, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Распределение подвижной службе в этой полосе частот не должно использоваться для систем IMT, если только не достигнуто согласие в соответствии с п. 9.21, и они не должны причинять вредные помехи радиовещательной службе соседних стран и требовать от них защиты. Применяются пп. 5.43 и 5.43A.     (ВКР-23)

5.297	Дополнительное распределение:  в Канаде, Коста-Рике, на Кубе, в Сальвадоре, Соединенных Штатах Америки, Гватемале, Гайане, и на Ямайке полоса частот 512–608 МГц распределена также фиксированной и подвижной службам на первичной основе при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21. На Багамских Островах, в Барбадосе и Мексике полоса частот 512−608 МГц распределена также подвижной службе на первичной основе при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21. В Мексике полоса частот 512−608 МГц распределена также фиксированной службе на вторичной основе (см. п. 5.32).     (ВКР-19)

5.298	Дополнительное распределение:  в Индии полоса 549,75–550,25 МГц распределена также службе космической эксплуатации (космос-Земля) на вторичной основе.

5.299	Не использован.

5.300	Дополнительное распределение:  в Саудовской Аравии, Камеруне, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Ираке, Израиле, Иордании, Ливии, Омане, Палестине*, Катаре, Сирийской Арабской Республике и Судане полоса частот 582790 МГц распределена также фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на вторичной основе.     (ВКР-23)

5.301	Не использован.

5.302	(SUP – ВКР-12)

5.303	Не использован.

5.304	Дополнительное распределение:  в Африканской зоне радиовещания (см. пп. 5.10–5.13) полоса 606−614 МГц распределена также радиоастрономической службе на первичной основе.

5.305	Дополнительное распределение:  в Китае полоса 606–614 МГц распределена также радиоастрономической службе на первичной основе.

5.306	Дополнительное распределение:  в Районе 1, за исключением Африканской зоны радиовещания (см. пп. 5.10–5.13), за исключением Китая и Индии, и в Районе 3 полоса 608–614 МГц распределена также радиоастрономической службе на вторичной основе.     (ВКР-23)

5.307	Дополнительное распределение:  в Индии полоса 608–614 МГц распределена также радиоастрономической службе на первичной основе.

5.307A	Дополнительное распределение:  в Саудовской Аравии, Бахрейне, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Ираке, Иордании, Кувейте, Омане, Палестине*, Катаре и Сирийской Арабской Республике полоса частот 614–694 МГц распределена подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе на первичной основе и определена для Международной подвижной электросвязи (IMT) – см. Резолюцию 224 (Пересм. ВКР-23) при условии получения согласия по п. 9.21. Станции подвижной службы, не должны создавать напряженность поля в течение более 1% времени на высоте самого высокого препятствия или на высоте 10 м над уровнем земли, на границе территории любой другой администрации, превышающую значение напряженности поля, рассчитанное с использованием § 4.1.3.2 Приложения 2 к Соглашению GE06 в отношении допуска на многократную помеху, таблицы A.1.10 и методики, приведенной в Соглашении GE06. Станции подвижной службы стран, перечисленных в настоящем примечании, не должны создавать вредных помех существующим и будущим радиовещательным станциям соседних стран или требовать защиты от этих станций, работающих в соответствии с Планом GE06. Такое определение не исключает использования этих полос частот каким-либо применением служб, которым они распределены, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи и никоим образом не должно оказывать отрицательного воздействия на развитие существующей и будущей радиовещательной службы в соответствии с Соглашением GE06. Для стран, являющихся участниками Соглашения GE06, использование станций подвижной службы осуществляется также при условии успешного применения процедур этого Соглашения. Данное распределение не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи и должно обеспечить возможность внедрения и развития радиовещательной службы в соответствии с Соглашением GE06. Странам, перечисленным в этом примечании и расположенным в Африканской зоне радиовещания, следует обеспечивать защиту радиоастрономической службы в полосе частот 606−614 МГц, распределенной в п. 5.304, в соответствии с последней версией Рекомендации МСЭ-R RA.769. Странам, перечисленным в этом примечании, которые граничат со странами, перечисленными в п. 5.312, следует обеспечивать защиту воздушной радионавигационной службы в полосе частот 645−862 МГц.     (ВКР-23)

5.307B	Дополнительное распределение: в Гамбии, Мавритании, Намибии, Нигерии, Сенегале, Сомали, Танзании и Чаде полоса частот 614–694 МГц распределена подвижной службе на вторичной основе. Для обеспечения защиты радиовещательной службы станции подвижной службы, не должны создавать напряженность поля в течение более 1% времени на высоте самого высокого препятствия или на высоте 10 м над уровнем земли, на границе территории любой другой администрации, превышающую значение напряженности поля, рассчитанное с использованием § 4.1.3.2 Приложения 2 к Соглашению GE06 в отношении допуска на многократную помеху, таблицы A.1.10 и методики, приведенной в Соглашении GE06. Это распределение никоим образом не должно оказывать отрицательного воздействия на развитие радиовещательной службы или на новые записи радиовещательной службы в Плане GE06. Администрации, внедряющие станции подвижной службы, должны применять дополнительные меры для защиты станций радиовещательной службы соседних администраций, такие как ограничение расстояния от границы соседней страны.     (ВКР-23)

5.308	Другая категория службы:  в Белизе, Колумбии, Сальвадоре и Гватемале полоса частот 614−698 МГц распределена подвижной службе на первичной основе. Для станций подвижной службы в этой полосе частот должно быть получено согласие в соответствии с п. 9.21.     (ВКР-23)

5.308А	На Багамских Островах, в Барбадосе, Белизе, Канаде, Колумбии, Сальвадоре, Соединенных Штатах Америки, Гватемале, на Ямайке и в Мексике полоса частот 614–698 МГц или ее участки определена для Международной подвижной электросвязи (IMT) – см. Резолюцию 224 (Пересм. ВКР-23). Это определение не препятствует использованию этих полос частот каким-либо применением служб, которым они распределены, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Для станций подвижной службы системы IMT в этой полосе частот должно быть получено согласие в соответствии с п. 9.21, и они не должны причинять вредные помехи радиовещательной службе соседних стран или требовать от них защиты. Применяются пп. 5.43 и 5.43A.     (ВКР-23)

5.309	Другая категория службы:  в Сальвадоре распределение фиксированной службе в полосе частот 614−806 МГц произведено на первичной основе (см. п. 5.33) при условии получения согласия по п. 9.21.     (ВКР-15)

5.310	(SUP – ВКР-97)

5.311	(SUP – ВКР-07)

5.311A	(SUP – ВКР-19)

5.312	Дополнительное распределение:  в Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Украине полоса частот 645–862 МГц, а также в Болгарии полосы частот 726–753 МГц, 778−811 МГц и 822−852 МГц распределены также воздушной радионавигационной службе на первичной основе.     (ВКР-23)

5.312A	В Районе 1 использование полосы частот 694−790 МГц подвижной, за исключением воздушной подвижной, службой регулируется положениями Резолюции 760 (Пересм. ВКР-23). См. также Резолюцию 224 (Пересм. ВКР-23).     (ВКР-23)

5.312B	Полоса частот 698−960 МГц или ее участки в Районе 2 и полоса частот 694−960 МГц или ее участки в Районе 1 определены для использования станциями на высотной платформе в качестве базовых станций (HIBS) Международной подвижной электросвязи (IMT). Данное определение не препятствует использованию этих полос частот каким-либо применением служб, которым они распределены, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Должна применяться Резолюция 213 (ВКР-23). HIBS не должны требовать защиты от существующих первичных служб. Пункт 5.43A не применяется, см. пункт 2 раздела решает Резолюции 213 (ВКР-23). Такое использование HIBS в полосах частот 694−728 МГц, 830−835 МГц и 805,3−806,9 МГц ограничено приемом со стороны HIBS.     (ВКР-23)

5.313	(SUP – ВКР-97)

5.313A	В Австралии, Бангладеш, Брунее-Даруссаламе, Камбодже, Китае, Республике Корея, Фиджи, Индии, Индонезии, Японии, Кирибати, Лаосе (Н.Д.Р.), Малайзии, Мьянме (Союзе), Новой Зеландии, Пакистане, Папуа-Новой Гвинее, на Филиппинах, в Корейской Народно-Демократической Республике, на Соломоновых Островах, в Самоа, Сингапуре, Таиланде, Тонга, Тувалу, Вануату и во Вьетнаме полоса частот 698–790 МГц или ее участки определены для использования администрациями, желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT). Данное определение не препятствует использованию этих полос частот каким-либо применением служб, которым они распределены, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи.     (ВКР-19)

5.313B	(SUP – ВКР-15)

5.314	(SUP – ВКР-15)

5.314A	Полоса частот 698−960 МГц или ее участки в Австралии, на Мальдивских Островах, в Микронезии, Папуа-Новой Гвинее, Тонга и Вануату, а также полосы частот 703−733 МГц, 758−788 МГц, 890−915 МГц и 935−960 МГц или их участки в Китае, Республике Корея, Индии, Индонезии, Японии, Малайзии, на Филиппинах и в Таиланде определены для использования станциями на высотной платформе в качестве базовых станций (HIBS) Международной подвижной электросвязи (IMT). Данное определение не препятствует использованию этих полос частот каким-либо применением служб, которым они распределены, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Должна применяться Резолюция 213 (ВКР-23). HIBS не должны требовать защиты от существующих первичных служб. Пункт 5.43A не применяется, см. пункт 2 раздела решает Резолюции 213 (ВКР-23). Такое использование HIBS в полосах частот 698−728 МГц и 830−835 МГц ограничено приемом со стороны HIBS.     (ВКР-23)

5.315	(SUP – ВКР-15)

5.316	(SUP – ВКР-15)

5.316A	(SUP – ВКР-15)

5.316B	В Районе 1 распределение подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе в полосе частот 790–862 МГц произведено при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21 в отношении воздушной радионавигационной службы в странах, упомянутых в п. 5.312. Для стран, являющихся сторонами Соглашения GE06, использование станций подвижной службы осуществляется также при условии успешного применения процедур указанного Соглашения. Должны применяться Резолюция 224 (Пересм. ВКР-23) и Резолюция 749 (Пересм. ВКР-23), в зависимости от случая.     (ВКР-23)

5.317	Дополнительное распределение:  в Районе 2 (за исключением Бразилии, Соединенных Штатов Америки и Мексики) полоса частот 806–890 МГц распределена также подвижной спутниковой службе на первичной основе при условии получения согласия по п. 9.21. Эта служба предназначена для использования в пределах национальных границ.    (ВКР-15)

5.317А	Части полосы частот 698–960 МГц в Районе 2 и полосы частот 694−790 МГц в Районе 1 и 790−960 МГц в Районах 1 и 3, которые распределены подвижной службе на первичной основе, определены для использования администрациями, желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT) – см. Резолюции 224 (Пересм. ВКР-23), 760 (Пересм. ВКР-23) и 749 (Пересм. ВКР-23), когда они применимы. Это определение не препятствует использованию этих полос частот каким-либо применением служб, которым они распределены, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи.     (ВКР-23)

5.318	Дополнительное распределение:  в Канаде, Соединенных Штатах Америки и Мексике полосы 849–851 МГц и 894–896 МГц распределены также воздушной подвижной службе на первичной основе для обмена общественной корреспонденцией с самолетами. Использование полосы 849–851 МГц ограничено передачами стационарных станций воздушной подвижной службы, а использование полосы 894–896 МГц ограничено передачами самолетных станций.

5.319	Дополнительное распределение:  в Беларуси, Российской Федерации и Украине полосы 806–840 МГц (Земля-космос) и 856–890 МГц (космос-Земля) распределены также подвижной спутниковой, за исключением воздушной подвижной спутниковой (R), службе. При работе вышеуказанной службы в этих полосах не должны создаваться вредные помехи или требоваться защита от них со стороны служб других стран, работающих в соответствии с Таблицей распределения частот, а сама работа должна проводиться в соответствии со специальными соглашениями между заинтересованными администрациями.

5.320	Дополнительное распределение:  в Районе 3 полосы 806–890 МГц и 942–960 МГц распределены также подвижной спутниковой, за исключением воздушной подвижной спутниковой (R), службе на первичной основе при условии получения согласия по п. 9.21. Использование этой службы ограничивается работой в пределах национальных границ. При проведении такого согласования службам, работающим в соответствии с Таблицей, должна предоставляться необходимая защита от вредных помех.

5.321	(SUP – ВКР-07)

5.322	В Районе 1 в полосе частот 862–960 МГц станции радиовещательной службы должны работать только в Африканской зоне радиовещания (см. пп. 5.10–5.13), за исключением Алжира, Бурунди, Джибути, Египта, Испании, Лесото, Ливии, Марокко, Малави, Намибии, Нигерии, Южно-Африканской Республики, Танзании, Зимбабве и Замбии, при условии получения согласия по п. 9.21.     (ВКР-23)

5.323	Дополнительное распределение:  в Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Украине полоса частот 862–960 МГц, в Болгарии полосы частот 862−880 МГц и 915−925 МГц, а также в Румынии полосы частот 862–880 МГц и 915–925 МГц распределены также воздушной радионавигационной службе на первичной основе. Такое использование возможно при условии получения согласия затронутых администраций в соответствии с п. 9.21 и ограничено действующими на 27 октября 1997 года наземными радиомаяками до конца их амортизационного срока.     (ВКР-19)

890–1300 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 890–942 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.312B 5.317A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.322 Радиолокационная | 890–902 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.312B 5.317A Радиолокационная 5.325 5.318 | 890–942 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.314A 5.317A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Радиолокационная 5.327 |
| 5.323 | 902–928 ФИКСИРОВАННАЯ Любительская Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.312B 5.325A 5.326 Радиолокационная 5.325 5.150 |  |
|  | 928–942 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.312B 5.317A Радиолокационная 5.325 |  |
| 942–960 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.312B 5.317A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.322 5.323 | 942–960 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.312B 5.317A | 942–960 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.314A 5.317A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.320 |
| 960–1 164 | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 5.327А ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.328 5.328АА |  |
| 1 164–1 215 | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.328 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) 5.328В 5.328А |  |
| 1 215–1 240 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) 5.328В 5.329 5.329А СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.330 5.331 5.332 |  |
| 1 240–1 300 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) 5.328В 5.329 5.329А СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) Любительская 5.282 5.330 5.331 5.332 5.332A 5.335 5.335А |  |

5.324	Не использован.

5.325	Другая категория службы:  в Соединенных Штатах Америки распределение радиолокационной службе в полосе 890–942 МГц произведено на первичной основе (см. п. 5.33) и используется при условии получения согласия по п. 9.21.

5.325А	Другая категория службы:  в Аргентине, Бразилии, Коста-Рике, на Кубе, в Доминиканской Республике, Сальвадоре, Эквадоре, во Французских заморских департаментах и сообществах в Районе 2, в Гватемале, Парагвае, Уругвае и Венесуэле полоса частот 902−928 МГц распределена сухопутной подвижной службе на первичной основе. В Мексике полоса частот 902−928 МГц распределена подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе на первичной основе. В Колумбии полоса частот 902−915 МГц распределена сухопутной подвижной службе на первичной основе.     (ВКР-23)

5.326	Другая категория службы:  в Чили полоса 903–905 МГц распределена подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе на первичной основе и используется при условии получения согласия по п. 9.21.

5.327	Другая категория службы:  в Австралии распределение радиолокационной службе в полосе 915−928 МГц произведено на первичной основе (см. п. 5.33).

5.327А	Использование полосы частот 960–1164 МГц воздушной подвижной (R) службой ограничивается системами, которые работают в соответствии с признанными международными авиационными стандартами. Такое использование должно соответствовать Резолюции 417 (Пересм. ВКР-15).     (ВКР-15)

5.328	Использование полосы 960–1215 МГц воздушной радионавигационной службой резервируется на всемирной основе для работы и развития бортовых электронных средств воздушной навигации и любого непосредственно связанного с ними наземного оборудования.     (ВКР-2000)

5.328A	Станции радионавигационной спутниковой службы в полосе 1164–1215 МГц должны работать в соответствии с положениями Резолюции 609 (Пересм. ВКР-07) и не должны требовать защиты от станций воздушной радионавигационной службы в полосе 960–1215 МГц. Пункт 5.43А не применяется. Применяются положения п. 21.18.     (ВКР-07)

5.328АА	Полоса частот 1087,7−1092,3 МГц распределена также воздушной подвижной спутниковой (R) службе (Земля-космос) на первичной основе, и ее использование ограничивается приемом космическими станциями сигналов автоматического зависимого наблюдения в режиме радиовещания (ADS-B) от передатчиков воздушных судов, работающих в соответствии с признанными международными авиационными стандартами. Станции, работающие в воздушной подвижной спутниковой (R) службе, не должны требовать защиты от станций, работающих в воздушной радионавигационной службе. Должна применяться Резолюция 425 (Пересм. ВКР-19).     (ВКР-19)

5.328B	Использование полос 1164–1300 МГц, 1559–1610 МГц и 5010–5030 МГц системами и сетями радионавигационной спутниковой службы, в отношении которых полная информация для координации или заявления, в зависимости от случая, получена Бюро радиосвязи после 1 января 2005 года, осуществляется в соответствии с положениями пп. 9.12, 9.12А и 9.13. Применяется также Резолюция 610 (ВКР-03)*; однако в случае сетей и систем радионавигационной спутниковой службы (космос-космос) Резолюция 610 (ВКР-03)* применяется только в отношении передающих космических станций. В соответствии с п. 5.329А в случае систем и сетей радионавигационной спутниковой службы (космос-космос) в полосах 1215–1300 МГц и 15591610 МГц положения пп. 9.7, 9.12, 9.12А и 9.13 применяются только в отношении других систем и сетей радионавигационной спутниковой службы (космос-космос).     (ВКР-07)

5.329	Использование радионавигационной спутниковой службы в полосе частот 1215−1300 МГц возможно только при условии, что она не будет создавать вредных помех радионавигационной службе, работа которой разрешается в соответствии с п. 5.331, и не будет требовать защиты от таких помех со стороны этой службы. Кроме того, использование радионавигационной спутниковой службы в полосе частот 1215–1300 МГц возможно лишь при условии, что она не будет создавать вредных помех радиолокационной службе. В отношении радиолокационной службы не применяются положения п. 5.43. Применяется Резолюция 608 (Пересм. ВКР-19).     (ВКР-19)

5.329A	Использование систем радионавигационной спутниковой службы (космос-космос), работающих в полосах 1215–1300 МГц и 1559–1610 МГц, не предусматривает обеспечение применений служб, относящихся к безопасности, и не налагает каких-либо дополнительных ограничений на системы радионавигационной спутниковой службы (космос-Земля) или на другие службы, работающие в соответствии с Таблицей распределения частот.     (ВКР-07)

5.330	Дополнительное распределение:  в Анголе, Саудовской Аравии, Бахрейне, Бангладеш, Камеруне, Китае, Джибути, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эритрее, Эфиопии, Гайане, Индии, Индонезии, Исламской Республике Иран, Ираке, Израиле, Японии, Иордании, Кувейте, Непале, Омане, Пакистане, Палестине*, на Филиппинах, в Катаре, Сирийской Арабской Республике, Сомали, Судане, Южном Судане, Чаде, Того и Йемене полоса частот 1215–1300 МГц распределена также фиксированной и подвижной службам на первичной основе.     (ВКР-23)

5.331	Дополнительное распределение:  в Алжире, Германии, Саудовской Аравии, Австралии, Австрии, Бахрейне, Беларуси, Бельгии, Бенине, Боснии и Герцеговине, Бразилии, Буркина-Фасо, Бурунди, Камеруне, Китае, Республике Корея, Хорватии, Дании, Джибути, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эстонии, Российской Федерации, Финляндии, Франции, Гане, Греции, Гвинее, Экваториальной Гвинее, Венгрии, Индии, Индонезии, Исламской Республике Иран, Ираке, Ирландии, Израиле, Иордании, Кении, Кувейте, Лесото, Латвии, Ливане, Лихтенштейне, Литве, Люксембурге, Северной Македонии, Мадагаскаре, Мали, Мавритании, Черногории, Нигерии, Норвегии, Омане, Пакистане, Палестине*, Королевстве Нидерландов, Польше, Португалии, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Турции, Корейской Народно-Демократической Республике, Словакии, Соединенном Королевстве, Сербии, Словении, Сомали, Судане, Южном Судане, Шри-Ланке, Южно-Африканской Республике, Швеции, Швейцарии, Таиланде, Того, Венесуэле и во Вьетнаме полоса частот 12151300 МГц распределена также радионавигационной службе на первичной основе. В Канаде и Соединенных Штатах Америки полоса частот 1240−1300 МГц распределена также радионавигационной службе; использование этой полосы радионавигационной службой ограничено воздушной радионавигационной службой.     (ВКР-23)

5.332	В полосе 1215–1260 МГц активные датчики на борту космических кораблей спутниковой службы исследования Земли и службы космических исследований не должны создавать вредных помех, требовать защиты от них или ограничивать каким-либо иным образом работу или развитие радиолокационной службы, радионавигационной спутниковой службы и других служб, распределенных на первичной основе.     (ВКР-2000)

5.332A	Администрации, разрешающие работу любительской и любительской спутниковой служб в полосе частот 1240−1300 МГц или ее участках, должны обеспечить, чтобы любительская и любительская спутниковая службы не создавали вредных помех приемникам радионавигационной спутниковой службы (космос-Земля) в соответствии с п. 5.29 (см. последнюю версию Рекомендации МСЭ-R M.2164). Разрешающая администрация, получив донесение о вредных помехах, создаваемых станцией любительской или любительской спутниковой службы, должна принять все необходимые меры для незамедлительного устранения таких помех.     (ВКР-23)

5.333	(SUP – ВКР-97)

5.334	Дополнительное распределение:  в Канаде и Соединенных Штатах Америки полоса 13501370 МГц распределена также воздушной радионавигационной службе на первичной основе.     (ВКР-03)

5.335	В Канаде и Соединенных Штатах Америки в полосе 1240–1300 МГц активные датчики на борту космических кораблей спутниковой службы исследования Земли и службы космических исследований не должны создавать помех, требовать защиты от них или каким-либо иным образом ограничивать работу или развитие воздушной радионавигационной службы.     (ВКР-97)

5.335А	В полосе 1260–1300 МГц активные датчики на борту космических кораблей спутниковой службы исследования Земли и службы космических исследований не должны создавать вредных помех, требовать защиты от них или ограничивать каким-либо иным образом работу или развитие радиолокационной службы и других служб, распределенных в примечаниях на первичной основе.     (ВКР-2000)

1300–1525 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 1 300–1 350 | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.337 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.149 5.337А |  |
| 1 350–1 400 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ | 1 350–1 400 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.338А |  |
| 5.149 5.338 5.338А 5.339 | 5.149 5.334 5.339 |  |
| 1 400–1 427 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 5.341 |  |
| 1 427–1 429 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (Земля-космос) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.341А 5.341В 5.341С 5.338А 5.341 |  |
| 1 429–1 452 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.341А | 1 429–1 452 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.341В 5.341С 5.343 |  |
| 5.338А 5.341 5.342 | 5.338А 5.341 |  |
| 1 452–1 492 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.346 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.208В | 1 452–1 492 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.341В 5.343 5.346А РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.208В |  |
| 5.341 5.342 5.345 | 5.341 5.344 5.345 |  |
| 1 492–1 518 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ за исключением воздушной подвижной 5.341А | 1 492–1 518 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.341В 5.343 | 1 492–1 518 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.341С |
| 5.341 5.342 | 5.341 5.344 | 5.341 |
| 1 518–1 525 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.348 5.348A 5.348B 5.351А | 1 518–1 525 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.343 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.348 5.348A 5.348B 5.351А | 1 518–1 525 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.348 5.348A 5.348B 5.351А |
| 5.341 5.342 | 5.341 5.344 | 5.341 |

5.336	Не использован.

5.337	Использование полос 1300–1350 МГц, 2700–2900 МГц и 9000–9200 МГц воздушной радионавигационной службой ограничивается наземными радиолокационными установками и связанными с ними приемоответчиками воздушных судов, которые передают только на частотах в этих полосах и только тогда, когда приводятся в действие радиолокационными установками, работающими в той же полосе.

5.337А	Использование полосы 1300–1350 МГц земными станциями в радионавигационной спутниковой службе и станциями в радиолокационной службе не должно создавать вредных помех или ограничивать работу и развитие воздушной радионавигационной службы.     (ВКР-2000)

5.338	В Кыргызстане, Словакии и Туркменистане действующие установки радионавигационной службы могут продолжать работать в полосе 13501400 МГц.     (ВКР-12)

5.338A	В полосах частот 1350–1400 МГц, 1427–1452 МГц, 22,5523,55 ГГц, 24,2527,5 ГГц, 3031,3 ГГц, 49,7−50,2 ГГц, 50,4–50,9 ГГц, 51,4–52,4 ГГц, 52,4−52,6 ГГц, 81−86 ГГц и 92−94 ГГц применяется Резолюция 750 (Пересм. ВКР-19).     (ВКР-19)

5.339	Полосы 1370–1400 МГц, 2640–2655 МГц, 4950–4990 МГц и 15,20–15,35 ГГц распределены также службе космических исследований (пассивной) и спутниковой службе исследования Земли (пассивной) на вторичной основе.

5.339А	(SUP – ВКР-07)

5.340	Все излучения запрещены в следующих полосах частот:

1400–1427 МГц,

2690–2700 МГц,	за исключением тех, которые предусмотрены в п. 5.422,

10,68–10,7 ГГц,	за исключением тех, которые предусмотрены в п. 5.483,

15,35–15,4 ГГц,	за исключением тех, которые предусмотрены в п. 5.511,

23,6–24 ГГц,

31,3–31,5 ГГц,

31,5–31,8 ГГц,	в Районе 2,

48,94–49,04 ГГц,	со станций, находящихся на борту воздушных судов,

50,2–50,4 ГГц2,

52,6–54,25 ГГц,

86–92 ГГц,

100–102 ГГц,

109,5–111,8 ГГц,

114,25–116 ГГц,

148,5–151,5 ГГц,

164–167 ГГц,

182–185 ГГц,

190–191,8 ГГц,

200–209 ГГц,

226–231,5 ГГц,

250–252 ГГц.     (ВКР-03)

5.341	В полосах 1400–1727 МГц, 101–120 ГГц и 197–200 ГГц некоторые страны проводят пассивные исследования по программе поиска преднамеренных излучений внеземного происхождения.

5.341А	В Районе 1 полосы частот 1427−1452 МГц и 1492−1518 МГц определены для использования администрациями, желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT) в соответствии с Резолюцией 223 (Пересм. ВКР-15)*. Данное определение не препятствует использованию этих полос частот каким-либо другим применением служб, которым они распределены, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Использование станций IMT осуществляется при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21 в отношении воздушной подвижной службы, используемой для воздушной телеметрии в соответствии п. 5.342.    (ВКР-15)

5.341В	В Районе 2 полоса частот 1427−1518 МГц определена для использования администрациями, желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT) в соответствии с Резолюцией 223 (Пересм. ВКР-15)*. Данное определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, которым они распределены, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи.     (ВКР-15)

5.341С	Полосы частот 1427−1452 МГц и 1492−1518 МГц определены для использования администрациями в Районе 3, желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT) в соответствии с Резолюцией 223 (Пересм. ВКР-15)*. Использование этих полос частот указанными выше администрациями для внедрения IMT в полосах частот 1429−1452 МГц и 1492−1518 МГц осуществляется при условии получения в соответствии с п. 9.21 согласия от стран, использующих станции воздушной подвижной службы. Такое определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи.     (ВКР-15)

5.342	Дополнительное распределение:  в Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Узбекистане, Кыргызстане и Украине полоса частот 1429–1535 МГц распределена также воздушной подвижной службе на первичной основе исключительно для воздушной телеметрии в пределах национальной территории. С 1 апреля 2007 года полоса частот 1452–1492 МГц будет использоваться при условии соглашения между заинтересованными администрациями.     (ВКР-15)

5.343	Использование полосы 1435–1535 МГц в Районе 2 воздушной подвижной службой для телеметрии имеет приоритет перед другими использованиями подвижной службы.

5.344	Заменяющее распределение:  в Соединенных Штатах Америки полоса 1452–1525 МГц распределена фиксированной и подвижной службам на первичной основе (см. также п. 5.343).

5.345	Использование полосы частот 1452–1492 МГц радиовещательной спутниковой службой и радиовещательной службой ограничено цифровым звуковым радиовещанием и подчиняется положениям Резолюции 528 (Пересм. ВКР-19).     (ВКР-19)

5.346	В Алжире, Анголе, Саудовской Аравии, Бахрейне, Бенине, Ботсване, Буркина-Фасо, Бурунди, Камеруне, Центральноафриканской Республике, Республике Конго, Кот-д’Ивуаре, Джибути, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эсватини, Габоне, Гамбии, Гане, Гвинее, Ираке, Иордании, Кении, Кувейте, Лесото, Ливане, Либерии, на Мадагаскаре, в Малави, Мали, Марокко, на Маврикии, в Мавритании, Мозамбике, Намибии, Нигере, Нигерии, Омане, Уганде, Палестине, Катаре, Демократической Республике Конго, Руанде, Сенегале, на Сейшельских Островах, в Сомали, Судане, Южном Судане, Южно-Африканской Республике, Танзании, Чаде, Того, Тунисе, Замбии и Зимбабве полоса частот 1452−1492 МГц определена для использования указанными выше администрациями, желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT) в соответствии с Резолюцией 223 (Пересм. ВКР-23). Данное определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо другим применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Использование этой полосы частот для внедрения IMT осуществляется при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21 в отношении воздушной подвижной службы, используемой для воздушной телеметрии в соответствии п. 5.342. См. также Резолюцию 761 (Пересм. ВКР-19).     (ВКР-23)

5.346А	Полоса частот 1452–1492 МГц определена для использования администрациями в Районе 3, желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT) в соответствии с Резолюцией 223 (Пересм. ВКР-19)*** и Резолюцией 761 (Пересм. ВКР-19). Использование этой полосы частот указанными выше администрациями для внедрения IMT осуществляется при условии получения в соответствии с п. 9.21 согласия от стран, использующих станции воздушной подвижной службы. Такое определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи.     (ВКР-19)

5.347	(SUP – ВКР-07)

5.347А*	(SUP – ВКР-07)

5.348	При использовании полосы 1518–1525 МГц подвижной спутниковой службой должны применяться процедуры координации в соответствии с п. 9.11А. В полосе 1518–1525 МГц станции подвижной спутниковой службы не должны требовать защиты от станций фиксированной службы. Положения п. 5.43А не применяются.     (ВКР-03)

5.348A	В полосе 1518–1525 МГц пороговый уровень в виде плотности потока мощности у поверхности Земли, определяющий необходимость координации согласно п. 9.11А для космических станций подвижной спутниковой службы (космос-Земля) в отношении сухопутной подвижной службы, используемой для специализированных подвижных радиосредств или в сочетании с коммутируемыми сетями электросвязи общего пользования (КСОП), работающими на территории Японии, должен составлять –150 дБ(Вт/м2) в любой полосе шириной 4 кГц для всех углов прихода вместо величин, приведенных в Таблице 5-2 Приложения 5. В полосе 1518–1525 МГц станции подвижной спутниковой службы не должны требовать защиты от станций подвижной службы на территории Японии. Положения п. 5.43А не применяются.     (ВКР-03)

5.348B	В полосе 1518–1525 МГц станции подвижной спутниковой службы не должны требовать защиты от подвижных станций воздушной телеметрии подвижной службы на территории Соединенных Штатов Америки (см. пп. 5.343 и 5.344) и в странах, перечисленных в п. 5.342. Положения п. 5.43А не применяются.     (ВКР-03)

5.348С	(SUP – ВКР-07)

1525–1610 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 1 525–1 530 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208B 5.351А Спутниковая служба исследования Земли Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.349 | 1 525–1 530 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208B 5.351А Спутниковая служба исследования Земли Фиксированная Подвижная 5.343 | 1 525–1 530 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208B 5.351А Спутниковая служба исследования Земли Подвижная 5.349 |
| 5.341 5.342 5.350 5.351 5.352A 5.354 | 5.341 5.351 5.354 | 5.341 5.351 5.352A 5.354 |
| 1 530–1 535 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208B 5.351А 5.353A Спутниковая служба исследования Земли Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной | 1 530–1 535 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208B 5.351А 5.353A Спутниковая служба исследования Земли Фиксированная Подвижная 5.343 |  |
| 5.341 5.342 5.351 5.354 | 5.341 5.351 5.354 |  |
| 1 535–1 559 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.208B 5.351А 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.356 5.357 5.357A 5.359 5.362A |  |
| 1 559–1 610 | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) 5.208В 5.328В 5.329A 5.341 |  |

5.349	Другая категория службы:  в Саудовской Аравии, Азербайджане, Бахрейне, Камеруне, Джибути, Египте, Исламской Республике Иран, Ираке, Израиле, Кувейте, Ливане, Северной Македонии, Марокко, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Кыргызстане, Туркменистане и Йемене распределение полосы частот 1525−1530 МГц подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе произведено на первичной основе (см. п. 5.33).     (ВКР-23)

5.350	Дополнительное распределение:  в Кыргызстане и Туркменистане полоса частот 1525−1530 МГц распределена также воздушной подвижной службе на первичной основе.     (ВКР-19)

5.351	Полосы 1525–1544 МГц, 1545–1559 МГц, 1626,5–1645,5 МГц и 1646,5–1660,5 МГц не должны использоваться для фидерных линий какой-либо службы. Однако в исключительных случаях администрация может разрешить осуществлять связь через космические станции, использующие эти полосы частот, земной станции любой из подвижных спутниковых служб, расположенной в определенном фиксированном пункте.

5.351А	В отношении использования полос частот 15181544 МГц, 15451559 МГц, 16101645,5 МГц, 1646,51660,5 МГц, 16681675 МГц, 19802010 МГц, 21702200 МГц, 2483,52520 МГц и 26702690 МГц подвижной спутниковой службой см. Резолюции 212 (Пересм. ВКР-23) и 225 (Пересм. ВКР-23).     (ВКР-23)

5.352	(SUP – ВКР-97)

5.352A	В полосе частот 1525–1530 МГц станции подвижной спутниковой службы, за исключением станций морской подвижной спутниковой службы, не должны создавать вредные помехи станциям фиксированной службы, заявленным до 1 апреля 1998 года, которые находятся в Алжире, Саудовской Аравии, Египте, Гвинее, Индии, Израиле, Италии, Иордании, Кувейте, Мали, Марокко, Мавритании, Нигерии, Омане, Пакистане, на Филиппинах, в Катаре, Сирийской Арабской Республике, во Вьетнаме и в Йемене, или требовать защиты от них.     (ВКР-19)

5.353	(SUP – ВКР-97)

5.353A	При применении процедур раздела II Статьи 9 к подвижной спутниковой службе в полосах 1530−1544 МГц и 1626,5–1645,5 МГц приоритет должен предоставляться удовлетворению потребностей в спектре для передачи сообщений бедствия, срочности и безопасности в Глобальной морской системе связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ). Связь в случаях бедствия, срочности и для обеспечения безопасности в морской подвижной спутниковой службе должна иметь приоритетный доступ и немедленную готовность по сравнению со всеми другими видами связи подвижной спутниковой службы в рамках сети. Подвижные спутниковые системы не должны создавать неприемлемых помех системам передачи сообщений бедствия, срочности и безопасности в ГМСББ или требовать защиты от них. Должен учитываться приоритет связи, осуществляемой в целях безопасности, в других подвижных спутниковых службах. Должны применяться положения Резолюции 222 (Пересм. ВКР-23).     (ВКР-23)

5.354	При использовании полос 1525–1559 МГц и 1626,5–1660,5 МГц подвижной спутниковой службой должны применяться процедуры координации в соответствии с п. 9.11A.

5.355	Дополнительное распределение:  в Бахрейне, Бангладеш, Республике Конго, Джибути, Египте, Эритрее, Ираке, Израиле, Кувейте, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Сомали, Судане, Южном Судане, Чаде, Того и Йемене полосы частот 1540–1559 МГц, 1610−1645,5 МГц и 1646,51660 МГц распределены также фиксированной службе на вторичной основе.     (ВКР-12)

5.356	Использование полосы 1544–1545 МГц подвижной спутниковой службой (космос-Земля) ограничивается связью при бедствии и для обеспечения безопасности (см. Статью 31).

5.357	В воздушной подвижной (R) службе разрешены также непосредственные передачи в полосе 1545−1555 МГц с наземных станций воздушной службы на воздушные станции или между воздушными станциями, если такие передачи используются для продления или дополнения линий спутник-воздушное судно.

5.357A	При применении процедур раздела II Статьи 9 к подвижной спутниковой службе в полосах частот 1545−1555 МГц и 1646,5–1656,5 МГц приоритет должен предоставляться удовлетворению потребностей в спектре воздушной подвижной спутниковой (R) службы при передаче сообщений с приоритетом категорий 1–6 по Статье 44. Передача сообщений воздушной подвижной спутниковой (R) службы с приоритетом категорий 1–6 по Статье 44 должна иметь приоритетный доступ и немедленную готовность, при необходимости – преимущества по сравнению со всеми другими видами связи подвижной спутниковой службы, действующими в рамках сети. Подвижные спутниковые системы не должны создавать неприемлемых помех системам передачи сообщений воздушной подвижной спутниковой (R) службы с приоритетом категорий 1–6 по Статье 44 или требовать защиты от них. Должен учитываться приоритет связи, осуществляемой в целях безопасности, в других подвижных спутниковых службах. Должны применяться положения Резолюции 222 (Пересм. ВКР-23).     (ВКР-23)

5.358	(SUP – ВКР-97)

5.359	Дополнительное распределение:  в Германии, Саудовской Аравии, Армении, Азербайджане, Беларуси, Камеруне, Российской Федерации, Грузии, Гвинее, Гвинее-Бисау, Иордании, Казахстане, Кувейте, Литве, Мавритании, Уганде, Узбекистане, Пакистане, Польше, Сирийской Арабской Республике, Кыргызстане, Корейской Народно-Демократической Республике, Румынии, Таджикистане, Тунисе и Туркменистане полосы частот 1550−1559 МГц, 1610−1645,5 МГц и 1646,5–1660 МГц распределены также фиксированной службе на первичной основе. Администрациям настоятельно рекомендуется принять все практически возможные меры, для того чтобы избежать введения в действие новых станций фиксированной службы в этих полосах частот.     (ВКР-23)

5.360–5.362	(SUP – ВКР-97)

5.362А	В Соединенных Штатах Америки в полосах 1555–1559 МГц и 1656,5–1660,5 МГц воздушная подвижная спутниковая (R) служба должна иметь приоритетный доступ и немедленную готовность, а при необходимости – преимущества по сравнению со всеми другими видами связи подвижной спутниковой службы, действующими в рамках сети. Подвижные спутниковые системы не должны создавать неприемлемых помех системам передачи сообщений воздушной подвижной спутниковой (R) службы с приоритетом категорий 1–6 по Статье 44 или требовать защиты от них. Должен учитываться приоритет связи, осуществляемой в целях безопасности, в других подвижных спутниковых службах.     (ВКР-97)

5.362B	(SUP – ВКР-15)

5.362С	(SUP – ВКР-15)

5.363	(SUP – ВКР-07)

1610–1660 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 1 610–1 610,6 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 1 610–1 610,6 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА РАДИООПРЕДЕЛЕНИЯ (Земля-космос) | 1 610–1 610,6 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Спутниковая служба радиоопределения (Земля-космос) 5.369 |
| 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 | 5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.370 5.372 | 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.372 |
| 1 610,6–1 613,8 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 1 610,6–1 613,8 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА РАДИООПРЕДЕЛЕНИЯ (Земля-космос) | 1 610,6–1 613,8 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Спутниковая служба радиоопределения (Земля-космос) 5.369 |
| 5.149 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 | 5.149 5.341 5.364 5.366 5.367 5.368 5.370 5.372 | 5.149 5.341 5.355 5.359 5.364 5.366 5.367 5.368 5.372 |
| 1 613,8–1 621,35 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.208B | 1 613,8–1 621,35 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА РАДИООПРЕДЕЛЕНИЯ (Земля-космос) Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.208B | 1 613,8–1 621,35 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Подвижная спутниковая (космос-Земля) 5.208B Спутниковая служба радиоопределения (Земля-космос) 5.369 |
| 5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 5.372A | 5.341 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.370 5.372 5.372A | 5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.372 5.372A |
| 1 621,35–1 626,5 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.373 5.373A ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Подвижная спутниковая (космос-Земля), за исключением морской подвижной спутниковой (космос-Земля) | 1 621,35–1 626,5 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.373 5.373A ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА РАДИООПРЕДЕЛЕНИЯ (Земля-космос) Подвижная спутниковая (космос-Земля), за исключением морской подвижной спутниковой (космос-Земля) | 1 621,35–1 626,5 МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.373 5.373A ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Подвижная спутниковая (космос-Земля), за исключением морской подвижной спутниковой (космос-Земля) Спутниковая служба радиоопределения (Земля-космос) 5.369 |
| 5.208B 5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.369 5.371 5.372 | 5.208B 5.341 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.370 5.372 | 5.208B 5.341 5.355 5.359 5.364 5.365 5.366 5.367 5.368 5.372 |
| 1 626,5–1 660 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А 5.341 5.351 5.353A 5.354 5.355 5.357A 5.359 5.362A 5.374 5.375 5.376 |  |

5.364	При использовании полосы 1610–1626,5 МГц подвижной спутниковой службой (Земля-космос) и спутниковой службой радиоопределения (Земля-космос) должны применяться процедуры координации согласно п. 9.11A. Любая подвижная земная станция, работающая в какой-либо из этих служб в указанной полосе, не должна создавать пиковых значений плотности э.и.и.м. более –15 дБ(Вт/4 кГц) в той части полосы, которая используется системами, работающими в соответствии с положениями п. 5.366 (к которому применим п. 4.10), если только заинтересованные администрации не договорились об ином. В той части полосы, где такие системы не работают, средняя плотность э.и.и.м. для подвижной земной станции не должна превышать –3 дБ(Вт/4 кГц). Станции подвижной спутниковой службы не должны требовать защиты от станций воздушной радионавигационной службы, станций, работающих в соответствии с положениями п. 5.366, и станций фиксированной службы, работающих в соответствии с положениями п. 5.359. Администрации, ответственные за координацию подвижных спутниковых сетей, должны предпринимать все практически возможные усилия для обеспечения защиты станций, работающих в соответствии с положениями п. 5.366.

5.365	При использовании полосы 1613,8–1626,5 МГц подвижной спутниковой службой (космос-Земля) должны применяться процедуры координации согласно п. 9.11A.

5.366	Полоса 1610–1626,5 МГц резервируется на всемирной основе для использования и развития электронных средств воздушной навигации, находящихся на борту воздушных судов, и любого непосредственно с ними связанного оборудования, находящегося на земле или на борту спутника. Использование этой полосы спутниками подлежит согласованию по процедуре, установленной согласно п. 9.21.

5.367	Дополнительное распределение:  полоса частот 1610–1626,5 МГц распределена также воздушной подвижной спутниковой (R) службе на первичной основе при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21.     (ВКР-12)

5.368	Положения п. 4.10 не применяются в отношении спутниковой службы радиоопределения и подвижной спутниковой службы в полосе частот 1610–1626,5 МГц. Вместе с тем п. 4.10 применяется в полосе частот 1610−1626,5 МГц в отношении воздушной радионавигационной спутниковой службы, когда она работает в соответствии с п. 5.366, воздушной подвижной спутниковой (R) службы, когда она работает в соответствии с п. 5.367, и в полосах частот 1614,4225−1618,725 МГц или 1616,3−1620,38 МГц (Земля-космос) (см. пункт 5 раздела решает Резолюции 365 (ВКР-23)) и 1621,35−1626,5 МГц в отношении морской подвижной спутниковой службы, когда она используется для Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ). При применении процедуры раздела II Статьи 9 положения п. 4.10 не применяются к полосам частот 1614,4225−1618,725 МГц или 1616,3−1620,38 МГц (Земля-космос) (см. пункт 5 раздела решает Резолюции 365 (ВКР-23)) и 2483,59−2499,91 МГц (космос-Земля) при их использовании в морской подвижной спутниковой службе для ГМССБ со спутниковыми сетями или системами, по которым полная информация для координации была получена Бюро радиосвязи до 20 ноября 2023 года. Применяется Резолюция 365 (ВКР-23).     (ВКР-23)

5.369	Другая категория службы:  в Анголе, Австралии, Китае, Эритрее, Эфиопии, Индии, Исламской Республике Иран, Израиле, Ливане, Либерии, Мадагаскаре, Мали, Пакистане, Папуа-Новой Гвинее, Сирийской Арабской Республике, Демократической Республике Конго, Судане, Южном Судане, Того и Замбии распределение полосы 1610–1626,5 МГц спутниковой службе радиоопределения (Земля-космос) произведено на первичной основе (см. п. 5.33) при условии получения согласия других стран, не перечисленных в данном положении, в соответствии с п. 9.21.     (ВКР-12)

5.370	Другая категория службы:  в Венесуэле распределение спутниковой службе радиоопределения в полосе 1610–1626,5 МГц (Земля-космос) произведено на вторичной основе.

5.371	Дополнительное распределение:  в Районе 1 полоса 1610–1626,5 МГц (Земля-космос) распределена также спутниковой службе радиоопределения на вторичной основе при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21.     (ВКР-12)

5.372	Станции спутниковой службы радиоопределения и подвижной спутниковой службы не должны причинять вредных помех станциям радиоастрономической службы, использующим полосу частот 1610,6–1613,8 МГц (применим п. 29.13). Эквивалентная плотность потока мощности (э.п.п.м.), создаваемая в полосе частот 1610,6−1613,8 МГц всеми космическими станциями негеостационарной спутниковой системы подвижной спутниковой службы (космос-Земля), работающими в полосе частот 1613,8–1626,5 МГц, должна соответствовать критериям защиты, приведенным в Рекомендациях МСЭ-R RA.769-2 и МСЭ-R RA.1513-2, при использовании методики, описанной в Рекомендации МСЭ-R M.1583-1, и диаграммы направленности радиоастрономической антенны, определенной в Рекомендации МСЭ-R RA.1631-0.     (ВКР-19)

5.372A	Использование морской подвижной спутниковой службы в полосах частот 1614,4225−1618,725 МГц или 1616,3−1620,38 МГц (Земля-космос) (см. пункт 5 раздела решает Резолюции 365) (ВКР-23) и 2483,59−2499,91 МГц (космос-Земля) для Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ) ограничивается геостационарными спутниковыми сетями, определенными в Резолюции 365 (ВКР-23), и их взаимодействующими земными станциями, расположенными в зоне обслуживания от 75° в. д. до 135° в. д. и от 10° с. ш. до 55° с. ш. Применяется Резолюция 365 (ВКР-23).     (ВКР-23)

5.373	Морские подвижные земные станции, ведущие прием в полосе частот 1621,35−1626,5 МГц, не должны налагать дополнительных ограничений на земные станции, работающие в морской подвижной спутниковой службе, или на морские земные станции спутниковой службы радиоопределения, работающей в соответствии с Регламентом радиосвязи в полосе частот 1610−1621,35 МГц, или на земные станции морской подвижной спутниковой службы, работающей в соответствии с Регламентом радиосвязи в полосе частот 1626,5−1660,5 МГц, если заявляющие администрации не договорились об ином.     (ВКР-19)

5.373A	Морские подвижные земные станции, ведущие прием в полосе частот 1621,35−1626,5 МГц, не должны налагать ограничений на присвоения земным станциям подвижной спутниковой службы (Земля-космос) и спутниковой службы радиоопределения (Земля-космос) в полосе частот 1621,35−1626,5 МГц в сетях, для которых полная информация для координации была получена Бюро радиосвязи до 28 октября 2019 года.     (ВКР-19)

5.374	Подвижные земные станции подвижной спутниковой службы, работающие в полосах 1631,5–1634,5 МГц и 1656,5–1660 МГц, не должны создавать вредных помех станциям фиксированной службы в странах, перечисленных в п. 5.359.     (ВКР-97)

5.375	Использование полосы частот 1645,5–1646,5 МГц подвижной спутниковой службой (Земля-космос) и для межспутниковых линий ограничивается связью в случае бедствия, срочности и для обеспечения безопасности (см. Статью 31).     (ВКР-23)

5.376	В полосе 1646,5–1656,5 МГц разрешаются также непосредственные передачи с воздушных станций воздушной подвижной (R) службы на наземные станции воздушной службы или между воздушными станциями, если такие передачи используются для продления или дополнения линий воздушное судно-спутник.

1660–1710 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 1 660–1 660,5 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351А РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149 5.341 5.351 5.354 5.362A 5.376A |  |
| 1 660,5–1 668 | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.149 5.341 5.379 5.379A |  |
| 1 668–1 668,4 | ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A 5.379B 5.379C РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.149 5.341 5.379 5.379A |  |
| 1 668,4–1 670 | ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A 5.379B 5.379C РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149 5.341 5.379D 5.379E |  |
| 1 670–1 675 | ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A 5.379B 5.341 5.379D 5.379E 5.380A |  |
| 1 675–1 690 | ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |  |
|  | 5.341 |  |
| 1 690–1 700 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной | 1 690–1 700 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) |  |
| 5.289 5.341 5.382 | 5.289 5.341 5.381 |  |
| 1 700–1 710 ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |  | 1 700–1 710 ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |
| 5.289 5.341 |  | 5.289 5.341 5.384 |

5.376A	Подвижные земные станции, работающие в полосе 1660–1660,5 МГц, не должны создавать вредных помех станциям радиоастрономической службы.     (ВКР-97)

5.377	(SUP – ВКР-03)

5.378	Не использован.

5.379	Дополнительное распределение:  в Бангладеш, Индии, Индонезии, Нигерии и Пакистане полоса 1660,5−1668,4 МГц распределена также вспомогательной службе метеорологии на вторичной основе.

5.379A	Администрации должны принять все практически возможные меры для защиты будущих исследований в области радиоастрономии в полосе 1660,5–1668,4 МГц, в частности путем исключения как можно скорее передач в направлении воздух–земля во вспомогательной службе метеорологии в полосе 1664,4–1668,4 МГц.

5.379В	Использование полосы частот 1668–1675 МГц подвижной спутниковой службой подлежит координации в соответствии с п. 9.11А.     (ВКР-23)

5.379C	Для обеспечения защиты радиоастрономической службы в полосе 1668–1670 МГц значения суммарной плотности потока мощности (п.п.м.), создаваемого подвижными земными станциями сети подвижной спутниковой службы, работающей в этой полосе, на любой радиоастрономической станции, внесенной в Международный справочный регистр частот, не должны превышать –181 дБ(Вт/м2) в полосе шириной 10 МГц и –194 дБ(Вт/м2) в любой полосе шириной 20 кГц в течение более 2% времени интеграции, составляющего 2000 с.     (ВКР-03)

5.379D	В отношении совместного использования полосы частот 1668,4–1675 МГц подвижной спутниковой службой и фиксированной и подвижной службами должна применяться Резолюция 744 (Пересм. ВКР-23).     (ВКР-23)

5.379E	В полосе 1668,4–1675 МГц станции подвижной спутниковой службы не должны создавать вредных помех станциям вспомогательной службы метеорологии в Китае, Исламской Республике Иран, Японии и Узбекистане. Администрациям настоятельно рекомендуется не реализовывать новые системы вспомогательной службы метеорологии в полосе 1668,4–1675 МГц и предлагается как можно скорее перевести операции службы вспомогательной метеорологии в другие полосы.     (ВКР-03)

5.380	(SUP – ВКР-07)

5.380A	В полосе 1670–1675 МГц станции подвижной спутниковой службы не должны создавать вредных помех существующим земным станциям метеорологической спутниковой службы, заявленным до 1 января 2004 года, или ограничивать развитие этих станций. Любое новое присвоение этим земным станциям в этой полосе должно также быть защищено от вредных помех со стороны станций подвижной спутниковой службы.     (ВКР-07)

5.381	Дополнительное распределение:  в Афганистане, Кубе, Индии, Исламской Республике Иран и Пакистане полоса 1690–1700 МГц распределена также фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе и в Корейской Народно-Демократической Республике полоса частот 1690–1700 МГц распределена также фиксированной службе на первичной основе (см. п. 5.33) и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе – на вторичной основе.     (ВКР-23)

5.382	Другая категория службы:  в Саудовской Аравии, Армении, Азербайджане, Бахрейне, Беларуси, Республике Конго, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эритрее, Эфиопии, Российской Федерации, Гвинее, Ираке, Израиле, Иордании, Казахстане, Кувейте, Ливане, Северной Македонии, Мавритании, Молдове, Монголии, Омане, Узбекистане, Польше, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Кыргызстане, Сомали, Таджикистане, Туркменистане, Украине и Йемене распределение полосы частот 1690−1700 МГц фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам произведено на первичной основе (см. п. 5.33).     (ВКР-23)

5.383	Не использован.

5.384	Дополнительное распределение:  в Индии, Индонезии и Японии полоса 1700–1710 МГц распределена также службе космических исследований (космос-Земля) на первичной основе.     (ВКР-97)

1710–2170 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 1 710–1 930 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.384A 5.388 5.388A 5.149 5.341 5.385 5.386 5.387 |  |
| 1 930–1 970 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388 5.388A | 1 930–1 970 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388 5.388A Подвижная спутниковая (Земля-космос) | 1 930–1 970 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388 5.388A |
| 1 970–1 980 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388 5.388A |  |
| 1 980–2 010 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A 5.389A 5.389B 5.389F |  |
| 2 010–2 025 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388A | 2 010–2 025 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) | 2 010–2 025 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388 5.388A |
|  | 5.389C 5.389E |  |
| 2 025–2 110 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (Земля-космос) (космос-космос) СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) (космос-космос) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.391 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос) (космос-космос) 5.392 |  |
| 2 110–2 120 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388 5.388A СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (Земля-космос) |  |
| 2 120–2 160 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388 5.388A | 2 120–2 160 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388 5.388A Подвижная спутниковая (космос-Земля) | 2 120–2 160 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388 5.388A |
| 2 160–2 170 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388 5.388A | 2 160–2 170 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) | 2 160–2 170 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388 5.388A |
|  | 5.389C 5.389E |  |

5.384А	Полосы частот 1710–1885 МГц, 2300–2400 МГц и 2500–2690 МГц или участки этих полос определены для использования администрациями, желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT) в соответствии с Резолюцией 223 (Пересм. ВКР-15)*. Данное определение не препятствует использованию этих полос частот каким-либо применением служб, которым они распределены, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи.     (ВКР-15)

5.385	Дополнительное распределение:  полоса 1718,8–1722,2 МГц распределена также радиоастрономической службе на вторичной основе для наблюдений спектральных линий.     (ВКР-2000)

5.386	Дополнительное распределение:  в Районе 2 (за исключением Мексики), в Австралии, Гуаме, Индии, Индонезии и Японии полоса частот 1750–1850 МГц распределена также службе космической эксплуатации (Земля-космос) и службе космических исследований (Земля-космос) на первичной основе при условии согласования по п. 9.21 и при особом учете систем тропосферного рассеяния.     (ВКР-15)

5.387	Дополнительное распределение:  в Беларуси, Грузии, Кыргызстане, Румынии, Таджикистане и Туркменистане полоса частот 1770–1790 МГц распределена также метеорологической спутниковой службе на первичной основе при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21.     (ВКР-23)

5.388	Полосы частот 1885–2025 МГц и 2110–2200 МГц предназначены для использования на всемирной основе администрациями, желающими внедрить системы Международной подвижной электросвязи (IMT). Такое использование не препятствует использованию этих полос частот другими службами, которым они распределены. Указанные полосы частот следует предоставить для IMT в соответствии с Резолюцией 212 (Пересм. ВКР-23). (См. также Резолюцию 223 (Пересм. ВКР-23)).     (ВКР-23)

5.388A	Полосы частот 1710−1980 МГц, 2010–2025 МГц и 2110–2170 МГц в Районах 1 и 3 и полосы частот 1710−1980 МГц и 2110–2160 МГц в Районе 2 определены для использования станциями на высотной платформе в качестве базовых станций (HIBS) Международной подвижной электросвязи (IMT). Это определение не препятствует использованию данных полос частот любым применением служб, которым они распределены, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Должна применяться Резолюция 221 (Пересм. ВКР-23). HIBS не должны требовать защиты от существующих первичных служб. Пункт 5.43A не применяется. Такое использование HIBS в полосах частот 1710−1785 МГц в Районах 1 и 2 и 1710−1815 МГц в Районе 3 ограничено приемом со стороны HIBS, а в полосе частот 2110−2170 МГц ограничено передачей от HIBS.     (ВКР-23)

5.388B	(SUP – ВКР-23)

5.389	Не использован.

5.389A	Использование полос частот 1980–2010 МГц и 2170–2200 МГц подвижной спутниковой службой подлежит координации в соответствии с п. 9.11A и положениями Резолюции 716 (Пересм. ВКР-23).     (ВКР-23)

5.389B	Использование полосы частот 1980–1990 МГц подвижной спутниковой службой не должно создавать вредных помех или ограничивать развитие фиксированной и подвижной служб в Аргентине, Бразилии, Канаде, Чили, Эквадоре, Соединенных Штатах Америки, Гондурасе, Ямайке, Мексике, Парагвае, Перу, Суринаме, Тринидаде и Тобаго, Уругвае и Венесуэле.     (ВКР-19)

5.389C	Использование полос частот 2010–2025 МГц и 2160–2170 МГц подвижной спутниковой службой в Районе 2 подлежит координации в соответствии с п. 9.11A и положениями Резолюции 716 (Пересм. ВКР-23).     (ВКР-23)

5.389D	(SUP – ВКР-03)

5.389E	Использование полос 2010–2025 МГц и 2160–2170 МГц подвижной спутниковой службой в Районе 2 не должно создавать вредных помех или ограничивать развитие фиксированной и подвижной служб в Районах 1 и 3.

5.389F	В Алжире, Кабо-Верде, Египте, Исламской Республике Иран, Мали, Сирийской Арабской Республике и Тунисе использование полос частот 1980–2010 МГц и 2170–2200 МГц подвижной спутниковой службой не должно ни создавать вредных помех фиксированной и подвижной службам, введенными в действие до 1 января 2005 года, ни препятствовать развитию этих служб, ни требовать защиты от них.     (ВКР-23)

5.390	(SUP – ВКР-07)

5.391	При присвоении частот подвижной службе в полосах частот 2025–2110 МГц и 2200−2290 МГц администрации не должны вводить подвижные системы высокой плотности, описанные в Рекомендации МСЭ-R SA.1154-0, и должны учитывать эту Рекомендацию при введении любых других видов подвижных систем.     (ВКР-15)

5.392	Администрации должны принять все практически возможные меры для обеспечения того, чтобы передачи на линии космос-космос между двумя или несколькими негеостационарными спутниками в службах космических исследований и космической эксплуатации и в спутниковой службе исследования Земли в полосах 2025−2110 МГц и 2200–2290 МГц не создавали каких-либо ограничений для передач Земля-космос, космос-Земля и других передач космос-космос в этих службах и в этих полосах между геостационарными и негеостационарными спутниками.

5.392A	(SUP – ВКР-07)

2170–2520 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 2 170–2 200 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.388 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.351А 5.389A 5.389F |  |
| 2 200–2 290 | СЛУЖБА КОСМИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (космос-Земля) (космос-космос) СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) (космос-космос) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.391 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) (космос-космос) 5.392 |  |
| 2 290–2 300 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (космос-Земля) |  |
| 2 300–2 450 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.384А Любительская Радиолокационная 5.150 5.282 5.395 | 2 300–2 450 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.384А РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская 5.150 5.282 5.393 5.394 |  |
| 2 450–2 483,5 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная 5.150 | 2 450–2 483,5 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.150 |  |
| 2 483,5–2 500 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.351А СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА РАДИООПРЕДЕЛЕНИЯ (космос-Земля) 5.398 Радиолокационная 5.398A | 2 483,5–2 500 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.351А РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА РАДИООПРЕДЕЛЕНИЯ (космос-Земля) 5.398 | 2 483,5–2 500 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.351А РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА РАДИООПРЕДЕЛЕНИЯ (космос-Земля) 5.398 |
| 5.150 5.368 5.372A 5.399 5.401 5.402 | 5.150 5.368 5.372A 5.402 | 5.150 5.368 5.372A 5.401 5.402 |
| 2 500–2 520 ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384А 5.409A | 2 500–2 520 ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.415 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384А 5.409A | 2 500–2 520 ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.415 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384А 5.409A ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.351А 5.407 5.414 5.414А |
| 5.412 |  | 5.404 |

5.393	Дополнительное распределение:  в Канаде, Соединенных Штатах Америки и Индии полоса частот 2310−2360 МГц распределена также радиовещательной спутниковой службе (звуковой) и дополнительной наземной звуковой радиовещательной службе на первичной основе. Такое использование ограничено цифровым звуковым радиовещанием и может осуществляться при условии выполнения положений Резолюции 528 (Пересм. ВКР-19), за исключением пункта 3 раздела решает в отношении ограничений, налагаемых на радиовещательные спутниковые системы в верхних 25 МГц этого диапазона. Станции дополнительной наземной звуковой радиовещательной службы подлежат двусторонней координации с соседними странами до ввода в действие.     (ВКР-19)

5.394	В Соединенных Штатах Америки использование полосы частот 2360−2395 МГц воздушной подвижной службой для передач телеметрии имеет приоритет перед другими видами использования подвижными службами. В Канаде использование полосы частот 2360–2400 МГц воздушной подвижной службой для передач телеметрии имеет приоритет перед другими видами использования подвижными службами.     (ВКР-23)

5.395	Во Франции и Турции приоритет в использовании полосы 2310–2360 МГц отдается воздушной подвижной службе для передач телеметрии по отношению к другим видам работ в подвижных службах.     (ВКР-23)

5.396	(SUP – ВКР-19)

5.397	(SUP – ВКР-12)

5.398	В отношении спутниковой службы радиоопределения положения п. 4.10 в полосе 2483,52500 МГц не применяются.

5.398A	Другая категория службы:  в Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане и Украине полоса частот 2483,52500 МГц распределена на первичной основе радиолокационной службе. Радиолокационные станции в этих странах не должны создавать вредных помех станциям фиксированной, подвижной и подвижной спутниковой служб, работающим в соответствии с Регламентом радиосвязи в полосе частот 2483,5−2500 МГц, или требовать защиты от них.     (ВКР-12)

5.399	За исключением случаев, отмеченных в п. 5.401, станции спутниковой службы радиоопределения, работающие в полосе частот 2483,5−2500 МГц, по которым информация для заявления получена Бюро после 17 февраля 2012 года и зона обслуживания которых включает Армению, Азербайджан, Беларусь, Российскую Федерацию, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Украину, не должны создавать вредных помех станциям радиолокационной службы, работающим в этих странах в соответствии с п. 5.398, и не должны требовать защиты от них.     (ВКР-12)

5.400	(SUP – ВКР-12)

5.401	В Анголе, Австралии, Бангладеш, Китае, Эритрее, Эфиопии, Эсватини, Индии, Ливане, Либерии, Ливии, Мадагаскаре, Мали, Пакистане, Папуа-Новой Гвинее, Сирийской Арабской Республике, Демократической Республике Конго, Судане, Того и Замбии полоса частот 2483,5−2500 МГц уже была распределена на первичной основе спутниковой службе радиоопределения до ВКР-12, при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21 от стран, не перечисленных в настоящем положении. Системы спутниковой службы радиоопределения, для которых полная информация для координации была получена Бюро радиосвязи до 18 февраля 2012 года, сохранят свой регламентарный статус, имевшийся на дату получения информации, касающейся запроса о координации.     (ВКР-19)

5.402	При использовании полосы 2483,5–2500 МГц подвижной спутниковой службой и спутниковой службой радиоопределения должна применяться процедура координации, предусмотренная п. 9.11A. Администрациям следует принять все практически возможные меры для предотвращения вредных помех радиоастрономической службе от излучений в полосе 2483,52500 МГц, особенно от излучений второй гармоники, которые попадают в полосу 49905000 МГц, распределенную радиоастрономической службе на всемирной основе.

5.403	При согласии, получаемом в соответствии с п. 9.21, полоса 2520–2535 МГц может также использоваться подвижной спутниковой (космос-Земля), за исключением воздушной подвижной спутниковой, службой для работы в пределах национальных границ. Применяются положения п. 9.11A.     (ВКР-07)

5.404	Дополнительное распределение:  при согласии, получаемом по п. 9.21, полоса 25002516,5 МГц может также использоваться в Индии и Исламской Республике Иран для спутниковой службы радиоопределения (космос-Земля) для работы в национальных границах.

5.405	(SUP – ВКР-12)

5.406	Не использован.

5.407	В полосе 2500–2520 МГц плотность потока мощности у поверхности Земли, создаваемого космическими станциями подвижной спутниковой службы (космос-Земля), не должна превышать 152 дБ(Вт/(м2  4 кГц)) в Аргентине, если нет иной договоренности между заинтересованными администрациями.

5.408	(SUP – ВКР-2000)

5.409	(SUP – ВКР-07)

5.409A	Полоса частот 2500−2690 МГц в Районах 1 и 2 и полоса частот 2500−2655 МГц в Районе 3 определены для использования станциями на высотной платформе в качестве базовых станций (HIBS) Международной подвижной электросвязи (IMT). Данное определение не препятствует использованию этих полос частот каким-либо применением служб, которым они распределены, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Должна применяться Резолюция 218 (ВКР-23). HIBS не должны требовать защиты от существующих первичных служб. Пункт 5.43A не применяется. Такое использование HIBS в полосах частот 2500−2510 МГц в Районах 1 и 2 и 2500−2535 МГц в Районе 3 ограничивается приемом со стороны HIBS.     (ВКР-23)

5.410	В Районе 1 полоса 2500–2690 МГц может использоваться для систем тропосферного рассеяния при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21. Пункт 9.21 не применяется к линиям тропосферного рассеяния, полностью расположенным за пределами Района 1. Администрации должны приложить все практически возможные усилия, для того чтобы избежать разработки новых систем тропосферного рассеяния в этой полосе. При планировании новых радиорелейных линий для тропосферного рассеяния в этой полосе необходимо принять все возможные меры, для того чтобы избежать направления антенн этих линий в сторону геостационарной спутниковой орбиты.     (ВКР-12)

5.411	(SUP – ВКР-07)

5.412	Заменяющее распределение:  в Кыргызстане и Туркменистане полоса 2500–2690 МГц распределена фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе.     (ВКР-12)

5.413	При проектировании систем радиовещательной спутниковой службы в полосах между 2520 МГц и 2670 МГц администрации должны принимать все необходимые меры для защиты радиоастрономической службы в полосе 2690–2700 МГц.     (ВКР-23)

5.414	Распределение полосы частот 2500–2520 МГц подвижной спутниковой службе (космос-Земля) осуществляется при условии проведения координации в соответствии с п. 9.11A.     (ВКР-07)

5.414А	В Японии и Индии использование полос 2500–2520 МГц и 2520–2535 МГц в соответствии с п. 5.403 спутниковой сетью подвижной спутниковой службы (космос-Земля) ограничивается эксплуатацией в пределах национальных границ при условии применения положений п. 9.11A. Следующие значения п.п.м. используются в качестве порогового уровня для координации в соответствии с п. 9.11A для всех условий и для всех методов модуляции в зоне радиусом 1000 км вокруг территории администрации, заявляющей сеть подвижной спутниковой службы:

−136    дБ(Вт/(м2 · МГц))	при    0°        5°

−136 + 0,55 (  5)    дБ(Вт/(м2 · МГц))	при    5° <     25°

−125    дБ(Вт/(м2 · МГц)) 	при  25° <     90°,

где  – угол прихода падающей волны над горизонтальной плоскостью, в градусах. За пределами этой зоны применяются положения Таблицы 21-4 Статьи 21. Кроме того, пороги координации, представленные в Таблице 5-2 Дополнения 1 к Приложению 5 Регламента радиосвязи (издания 2004 года), совместно с применимыми положениями Статей 9 и 11, связанными с п. 9.11A, применяются к системам, в отношении которых полная информация для заявления была получена Бюро радиосвязи к 14 ноября 2007 года и которые были введены в эксплуатацию к этой дате.     (ВКР-07)

5.415	Использование полос 2500–2690 МГц в Районе 2 и 2500–2535 МГц и 2655–2690 МГц в Районе 3 фиксированной спутниковой службой ограничивается национальными и региональными системами при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21, при этом особое внимание должно обращаться на радиовещательную спутниковую службу в Районе 1.     (ВКР-07)

5.415A	Дополнительное распределение: в Индии и Японии, при условии получения согласия по п. 9.21, полоса 2520–2535 МГц может также использоваться воздушной подвижной спутниковой службой (космос-Земля) для работы в их национальных границах.     (ВКР-23)

2520–2700 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 2 520–2 655 ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A 5.409A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.413 5.416 | 2 520–2 655 ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.415 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A 5.409A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.413 5.416 | 2 520–2 535 ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.415 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A 5.409A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.413 5.416 |
|  |  | 5.403 5.414A 5.415A |
|  |  | 2 535–2 655 ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A 5.409A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.413 5.416 |
| 5.339 5.412 5.418B 5.418C | 5.339 5.418B 5.418C | 5.339 5.418 5.418A 5.418B 5.418C |
| 2 655–2 670 ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A 5.409A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.208В 5.413 5.416 Спутниковая служба исследования Земли (пассивная) Радиоастрономическая Служба космических исследований (пассивная) | 2 655–2 670 ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) (космос-Земля) 5.415 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A 5.409A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.413 5.416 Спутниковая служба исследования Земли (пассивная) Радиоастрономическая Служба космических исследований (пассивная) | 2 655–2 670 ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.415 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.208В 5.413 5.416 Спутниковая служба исследования Земли (пассивная) Радиоастрономическая Служба космических исследований (пассивная) |
| 5.149 5.412 | 5.149 5.208В | 5.149 5.420 |
| 2 670–2 690 ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A 5.409A Спутниковая служба исследования Земли (пассивная) Радиоастрономическая Служба космических исследований (пассивная) | 2 670–2 690 ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) (космос-Земля) 5.208В 5.415 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A 5.409A Спутниковая служба исследования Земли (пассивная) Радиоастрономическая Служба космических исследований (пассивная) | 2 670–2 690 ФИКСИРОВАННАЯ 5.410 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.415 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.384A ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.351A 5.419 Спутниковая служба исследования Земли (пассивная) Радиоастрономическая Служба космических исследований (пассивная) |
| 5.149 5.412 | 5.149 | 5.149 |
| 2 690–2 700 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 5.422 |  |

5.416	Использование полосы 2520–2670 МГц радиовещательной спутниковой службой ограничивается национальными и региональными системами для коллективного приема, при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21. Положения п. 9.19 должны применяться администрациями в этой полосе в ходе их двусторонних и многосторонних переговоров.     (ВКР-07)

5.417	(SUP – ВКР-2000)

5.417A	(SUP – ВКР-15)

5.417B	(SUP – ВКР-15)

5.417C	(SUP – ВКР-15)

5.417D	(SUP – ВКР-15)

5.418	Дополнительное распределение:  в Индии полоса частот 2535–2655 МГц распределена также радиовещательной спутниковой службе (звуковой) и дополнительной наземной радиовещательной службе на первичной основе. Такое использование ограничено цифровым звуковым радиовещанием, и при этом должны применяться положения Резолюции 528 (Пересм. ВКР-19). Положения п. 5.416 и Таблица 21-4 Статьи 21 к этому дополнительному распределению не применяются. Использование негеостационарных спутниковых систем радиовещательной спутниковой службы (звуковой) должно осуществляться в соответствии с Резолюцией 539 (Пересм. ВКР-19). Геостационарные системы радиовещательной спутниковой службы (звуковой), в отношении которых полная информация для координации в соответствии с Приложением 4 получена после 1 июня 2005 года, ограничиваются системами, предназначенными для национального покрытия. Плотность потока мощности, создаваемая на поверхности Земли излучениями какой-либо космической станции геостационарной системы радиовещательной спутниковой службы (звуковой), работающей в полосе частот 2630–2655 МГц, в отношении которой полная информация для координации в соответствии с Приложением 4 получена после 1 июня 2005 года, при всех условиях и методах модуляции не должна превышать следующих предельных значений:

–130    дБ(Вт/(м2 · МГц))	при    0о  ≤  θ  ≤    5°

–130 + 0,4 (θ – 5)    дБ(Вт/(м2 · МГц))	при    5о  <  θ  ≤  25°

–122    дБ(Вт/(м2 · МГц))	при  25о  <  θ  ≤  90°,

где θ – угол прихода падающей волны над горизонтальной плоскостью, в градусах. Эти пределы могут превышаться на территории любой страны, администрация которой дала на это согласие. Как исключение из указанных выше пределов, значение п.п.м. –122 дБ(Вт/(м2 · МГц)) должно использоваться в качестве порогового уровня для координации в соответствии с п. 9.11 в зоне радиусом 1500 км вокруг территории администрации, заявляющей систему радиовещательной спутниковой службы (звуковой).

Кроме того, у администрации, указанной в данном положении, не должно быть одновременно двух перекрывающихся присвоений частот – одного в соответствии с данным положением и другого в соответствии с п. 5.416 – для систем, в отношении которых полная информация для координации в соответствии с Приложением 4 получена после 1 июня 2005 года.     (ВКР-19)

5.418A	В некоторых странах Района 3, перечисленных в п. 5.418, использование полосы 26302655 МГц негеостационарными спутниковыми системами радиовещательной спутниковой службы (звуковой), полная информация для координации которых в соответствии с Приложением 4 или информация для заявления была получена после 2 июня 2000 г., должно осуществляться в соответствии с положениями п. 9.12А в отношении геостационарных спутниковых сетей, полная информация для координации которых согласно Приложению 4 или информация для заявления считается полученной после 2 июня 2000 г., при этом п. 22.2 не применяется. Положения п. 22.2 должны продолжать применяться в отношении геостационарных спутниковых сетей, полная информация для координации которых согласно Приложению 4 или информация для заявления считается полученной до 3 июня 2000 года.     (ВКР-03)

5.418B	Полоса 2630–2655 МГц, согласно п. 5.418, может использоваться негеостационарными спутниковыми системами радиовещательной спутниковой службы (звуковой), полная информация для координации которых в соответствии с Приложением 4 или информация для заявления была получена после 2 июня 2000 г., при условии выполнения положений п. 9.12.     (ВКР-03)

5.418C	Полоса 2630–2655 МГц может использоваться геостационарными спутниковыми сетями, полная информация для координации которых в соответствии с Приложением 4 или информация для заявления была получена после 2 июня 2000 г., при условии выполнения положений п. 9.13 в отношении негеостационарных спутниковых систем радиовещательной спутниковой службы (звуковой) согласно п. 5.418, при этом п. 22.2 не применяется.     (ВКР-03)

5.419	Использование полосы частот 2670–2690 МГц подвижной спутниковой службой подлежит координации в соответствии с п. 9.11A.     (ВКР-97).     (ВКР-23)

5.420	Полоса 2655–2670 МГц может использоваться также подвижной спутниковой, за исключением воздушной подвижной спутниковой, службой (Земля-космос) для работы в национальных границах при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21. Применяется координация в соответствии с п. 9.11A.      (ВКР-07)

5.420А	(SUP – ВКР-07)

5.421	(SUP – ВКР-03)

5.422	Дополнительное распределение:  в Саудовской Аравии, Армении, Азербайджане, Бахрейне, Беларуси, Бруней-Даруссаламе, Республике Конго, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Джибути, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эритрее, Эфиопии, Габоне, Грузии, Гвинее, Гвинее-Бисау, Исламской Республике Иран, Ираке, Израиле, Иордании, Кувейте, Ливане, Мавритании, Монголии, Черногории, Нигерии, Омане, Пакистане, Филиппинах, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Кыргызстане, Демократической Республике Конго, Румынии, Сомали, Таджикистане, Тунисе, Туркменистане, Украине и Йемене полоса 2690–2700 МГц распределена также фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе. Такое использование ограничено оборудованием, находившимся в эксплуатации на 1 января 1985 года.     (ВКР-12)

2700–3600 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 2 700–2 900 | ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.337 Радиолокационная 5.423 5.424 |  |
| 2 900–3 100 | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.424А РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.426 5.425 5.427 |  |
| 3 100–3 300 | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Спутниковая служба исследования Земли (активная) Служба космических исследований (активная) 5.149 5.428 |  |
| 3 300–3 400 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ | 3 300–3 400 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.429G РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская Фиксированная | 3 300–3 400 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская |
| 5.149 5.429 5.429А 5.429В 5.430 | 5.149 5.429С 5.429D | 5.149 5.429 5.429Е 5.429F |
| 3 400–3 600 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.430A Радиолокационная | 3 400–3 500 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.431A 5.431В Любительская Радиолокационная 5.433 | 3 400–3 500 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Любительская Подвижная 5.432 5.432B Радиолокационная 5.433 |
|  | 5.282 | 5.282 5.432А |
|  | 3 500–3 600 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.431В Радиолокационная 5.433 | 3 500–3 600 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.433A Радиолокационная 5.433 |
| 5.431 |  |  |

5.423	В полосе 2700–2900 МГц наземным радарам, предназначенным для метеорологических целей, разрешено работать на равной основе со станциями воздушной радионавигационной службы.

5.424	Дополнительное распределение:  в Канаде полоса 2850–2900 МГц распределена также морской радионавигационной службе на первичной основе для использования береговыми радарами.

5.424A	В полосе 2900–3100 МГц станции радиолокационной службы не должны создавать вредных помех радарным системам радионавигационной службы или требовать защиты от них.     (ВКР-03)

5.425	В полосе 2900–3100 МГц использование системы судовых приемоответчиков (SIT) должно быть ограничено поддиапазоном 2930–2950 МГц.

5.426	Использование полосы 2900–3100 МГц воздушной радионавигационной службой ограничивается наземными радарами.

5.427	В полосах 2900–3100 МГц и 9300–9500 МГц отклик радиолокационных транспондеров должен осуществляться так, чтобы его нельзя было принять за отклик радиолокационных маяков (раконов), и он не должен создавать помех судовым или воздушным радарам радионавигационной службы, с учетом, однако, п. 4.9 настоящего Регламента.

5.428	Дополнительное распределение:  в Кыргызстане и Туркменистане полоса частот 3100−3300 МГц распределена также радионавигационной службе на первичной основе.     (ВКР-19)

5.429	Дополнительное распределение:  в Саудовской Аравии, Бахрейне, Бангладеш, Бенине, Брунее-Даруссаламе, Камбодже, Камеруне, Китае, Республике Конго, Республике Корея, Кот-д'Ивуаре, Джибути, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Индии, Индонезии, Исламской Республике Иран, Ираке, Японии, Иордании, Кении, Кувейте, Лаосе (Н.Д.Р.), Ливане, Ливии, Малайзии, Монголии, Мьянме, Новой Зеландии, Омане, Уганде, Пакистане, Палестине*, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Демократической Республике Конго, Корейской Народно-Демократической Республике, Сингапуре, Сомали, Судане, Таиланде, во Вьетнаме и в Йемене полоса частот 3300−3400 МГц распределена также фиксированной и подвижной службам на первичной основе. Монголия, Новая Зеландия и страны, граничащие со Средиземноморским бассейном, не должны требовать защиты для своих фиксированных и подвижных служб от радиолокационной службы.     (ВКР-23)

5.429А	Дополнительное распределение:  в Анголе, Ботсване, Буркина-Фасо, Бурунди, Кабо-Верде, Центральноафриканской Республике, на Коморских Островах, в Джибути, Эритрее, Эсватини, Эфиопии, Гамбии, Гане, Гвинее, Гвинее-Бисау, Экваториальной Гвинее, Лесото, Либерии, на Мадагаскаре, в Малави, на Маврикии, в Мавритании, Мозамбике, Намибии, Нигере, Нигерии, Палестине*, Демократической Республике Конго, Руанде, Сан-Томе и Принсипи, Сенегале, на Сейшельских Островах, в Сьерра-Леоне, Сомали, Южном Судане, Южно-Африканской Республике, Танзании, Чаде, Того, Замбии и Зимбабве полоса частот 3300−3400 МГц распределена подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе на первичной основе. Станции подвижной службы, работающие в полосе частот 3300−3400 МГц, не должны создавать вредных помех станциям, работающим в радиолокационной службе, и требовать защиты от них.     (ВКР-23)

5.429В	В следующих странах Района 1:  в Анголе, Бенине, Ботсване, Буркина-Фасо, Бурунди, Кабо-Верде, Камеруне, Центральноафриканской Республике, на Коморских Островах, в Республике Конго, Кот-д'Ивуаре, Джибути, Египте, Эритрее, Эсватини, Эфиопии, Гамбии, Гане, Гвинее, Гвинее-Бисау, Экваториальной Гвинее, Кении, Лесото, Либерии, на Мадагаскаре, в Малави, на Маврикии, в Мавритании, Монголии, Мозамбике, Намибии, Нигере, Нигерии, Уганде, Демократической Республике Конго, Руанде, Сан-Томе и Принсипи, Сенегале, на Сейшельских Островах, в Сьерра-Леоне, Сомали, Судане, Южном Судане, Южно-Африканской Республике, Танзании, Чаде, Того, Замбии и Зимбабве полоса частот 3300−3400 МГц определена для внедрения Международной подвижной электросвязи (IMT). Использование этой полосы должно осуществляться в соответствии с Резолюцией 223 (Пересм. ВКР-23). Станции IMT в подвижной службе, использующие полосу частот 3300−3400 МГц, не должны создавать вредных помех системам радиолокационной службы и требовать защиты от них, и администрации, желающие внедрить IMT, должны добиться согласия соседних стран для защиты операций в рамках радиолокационной службы. Данное определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи.     (ВКР-23)

5.429С	Другая категория службы:  в Аргентине, Бразилии, на Кубе, в Доминиканской Республике, Гватемале, Мексике, Парагвае и Уругвае полоса частот 3300–3400 МГц распределена фиксированной службе на первичной основе. Станции фиксированной службы, работающие в полосе частот 3300−3400 МГц, не должны создавать вредных помех станциям, работающим в радиолокационной службе, и требовать защиты от них.     (ВКР-23)

5.429D	В Районе 2 использование подвижной, за исключением воздушной подвижной, службы в полосе частот 3300−3400 МГц определено для внедрения Международной подвижной электросвязи (IMT). Такое использование должно осуществляться в соответствии с Резолюцией 223 (Пересм. ВКР-23). Станции IMT подвижной службы, использующие полосу частот 3300−3400 МГц, не должны создавать вредных помех системам радиолокационной службы и требовать защиты от них, и администрации, желающие внедрить IMT, должны добиться согласия соседних стран для защиты операций в рамках радиолокационной службы. Данное определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи.     (ВКР-23)

5.429E	Дополнительное распределение:  в Папуа-Новой Гвинее полоса частот 3300−3400 МГц распределена подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе на первичной основе. Станции подвижной службы, работающие в полосе частот 3300−3400 МГц, не должны создавать вредных помех станциям, работающим в радиолокационной службе, и требовать защиты от них.     (ВКР-15)

5.429F	В следующих странах в Районе 3:  в Камбодже, Индии, Индонезии, Лаосе (Н.Д.Р.), Пакистане, на Филиппинах, в Сингапуре и во Вьетнаме использование полосы частот 3300–3400 МГц определено для внедрения Международной подвижной электросвязи (IMT). Такое использование должно осуществляться в соответствии с Резолюцией 223 (Пересм. ВКР-23). Станции IMT в подвижной службе, использующие полосу частот 3300–3400 МГц, не должны создавать вредных помех системам радиолокационной службы и требовать защиты от них. Прежде чем какая-либо администрация введет в действие базовую или подвижную станцию системы IMT в этой полосе частот, она должна добиться согласия соседних стран в соответствии с п. 9.21 в целях защиты радиолокационной службы. Данное определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи.     (ВКР-23)

5.429G	Станции подвижной, за исключением воздушной подвижной, службы, работающие в полосе частот 3300−3400 МГц в Районе 2, не должны создавать вредных помех системам, работающим в радиолокационной службе, или требовать защиты от них.     (ВКР-23)

5.430	Дополнительное распределение:  в Кыргызстане и Туркменистане полоса частот 3300−3400 МГц распределена также радионавигационной службе на первичной основе.     (ВКР-19)

5.430A	Распределение полосы частот 3400−3600 МГц подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе действует при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21. Эта полоса частот определена для Международной подвижной связи (IMT). Это определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Должны применяться также положения пп. 9.17 и 9.18 на этапе координации. Прежде чем какая-либо администрация введет в действие станцию (базовую или подвижную) подвижной службы в этой полосе частот, она должна обеспечить, чтобы плотность потока мощности (п.п.м.) на высоте 3 м над уровнем земли не превышала –154,5 дБ(Вт/(м2  4 кГц)) более 20% времени на границе территории любой другой администрации. Этот предел может быть превышен на территории любой страны, администрация которой дала на это согласие. Для того чтобы обеспечить соблюдение предела п.п.м. на границе территории любой другой администрации, должны быть произведены расчеты и проверка с учетом всей соответствующей информации при взаимном согласии обеих администраций (администрации, ответственной за наземную станцию, и администрации, ответственной за земную станцию) и при помощи Бюро, если таковая запрашивается. В случае разногласия расчеты и проверка п.п.м. должны производиться Бюро с учетом вышеупомянутой информации. Станции подвижной службы в полосе частот 3400–3600 МГц не должны требовать большей защиты от космических станций, чем предусмотрено в Таблице 21-4 Регламента радиосвязи (издание 2004 г.).     (ВКР-15)

5.431	Дополнительное распределение:  в Германии полоса частот 3400–3475 МГц распределена также любительской службе на вторичной основе.     (ВКР-19)

5.431А	В Районе 2 распределение полосы частот 3400–3500 МГц подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе на первичной основе действует при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21.     (ВКР-15)

5.431В	В Районе 2 полоса частот 3400−3600 МГц определена для использования администрациями, желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT). Это определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. На этапе координации применяются также положения пп. 9.17 и 9.18. Прежде чем какая-либо администрация введет в действие базовую или подвижную станцию системы IMT, она должна добиться согласия других администраций в соответствии с п. 9.21 и обеспечить, чтобы плотность потока мощности (п.п.м.) на высоте 3 м над уровнем земли не превышала –154,5 дБ(Вт/(м2  4 кГц)) более 20% времени на границе территории любой другой администрации. Этот предел может быть превышен на территории любой страны, администрация которой дала на это согласие. Для того чтобы обеспечить соблюдение предела п.п.м. на границе территории любой другой администрации, должны быть произведены расчеты и проверка с учетом всей соответствующей информации при взаимном согласии обеих администраций (администрации, ответственной за наземную станцию, и администрации, ответственной за земную станцию) при помощи Бюро, если таковая запрашивается. В случае разногласия расчеты и проверка п.п.м. должны производиться Бюро с учетом вышеупомянутой информации. Станции подвижной службы, в том числе системы IMT, в полосе частот 3400–3600 МГц не должны требовать большей защиты от космических станций, чем предусмотрено в Таблице 21-4 Регламента радиосвязи (издание 2004 г.).     (ВКР-15)

5.432	Другая категория службы:  в Республике Корея, Индонезии, Японии, Пакистане и Корейской Народно-Демократической Республике распределение полосы частот 3400–3500 МГц подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе произведено на первичной основе (см. п. 5.33).     (ВКР-19)

5.432А	В Республике Корея, Японии, Пакистане и Корейской Народно-Демократической Республике полоса частот 34003500 МГц определена для Международной подвижной связи (IMT). Это определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. На этапе координации также применяются положения пп. 9.17 и 9.18. Прежде чем какая-либо администрация введет в действие станцию (базовую или подвижную) подвижной службы в этой полосе частот, она должна обеспечить, чтобы плотность потока мощности (п.п.м.) на высоте 3 м над уровнем земли не превышала –154,5 дБ(Вт/(м2  4 кГц)) более 20% времени на границе территории любой другой администрации. Этот предел может быть превышен на территории любой страны, администрация которой дала на это согласие. Для того чтобы обеспечить соблюдение предела п.п.м. на границе территории любой другой администрации, должны быть произведены расчеты и проверка с учетом всей соответствующей информации при взаимном согласии обеих администраций (администрации, ответственной за наземную станцию, и администрации, ответственной за земную станцию) при помощи Бюро, если таковая запрашивается. В случае разногласия расчеты и проверка п.п.м. должны производиться Бюро с учетом вышеупомянутой информации. Станции подвижной службы в полосе частот 3400−3500 МГц не должны требовать большей защиты от космических станций, чем предусмотрено в Таблице 21-4 Регламента радиосвязи (издание 2004 г.).     (ВКР-19)

5.432В	Другая категория службы:  в Австралии, Бангладеш, Брунее-Даруссаламе, Китае, во Французских заморских сообществах в Районе 3, в Индии, Индонезии, Исламской Республике Иран, Малайзии, Новой Зеландии, на Филиппинах, в Сингапуре и Таиланде полоса частот 34003500 МГц распределена подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе на первичной основе при условии получения согласия других администраций в соответствии с п. 9.21 и определена для Международной подвижной связи (IMT). Это определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. На этапе координации применяются также положения пп. 9.17 и 9.18. Прежде чем какая-либо администрация введет в действие станцию (базовую или подвижную) подвижной службы в этой полосе частот, она должна обеспечить, чтобы плотность потока мощности (п.п.м.) на высоте 3 м над уровнем земли не превышала 154,5 дБ(Вт/(м2  4 кГц)) более 20% времени на границе территории любой другой администрации. Этот предел может быть превышен на территории любой страны, администрация которой дала на это согласие. Для того чтобы обеспечить соблюдение предела п.п.м. на границе территории любой другой администрации, должны быть произведены расчеты и проверка с учетом всей соответствующей информации при взаимном согласии обеих администраций (администрации, ответственной за наземную станцию, и администрации, ответственной за земную станцию) при помощи Бюро, если таковая запрашивается. В случае разногласия расчеты и проверка п.п.м. должны производиться Бюро с учетом вышеупомянутой информации. Станции подвижной службы в полосе частот 3400−3500 МГц не должны требовать большей защиты от космических станций, чем предусмотрено в Таблице 21-4 Регламента радиосвязи (издание 2004 г.).     (ВКР-19)

5.433	В Районах 2 и 3 полоса 3400–3600 МГц распределена радиолокационной службе на первичной основе. Однако все администрации, использующие радиолокационные системы в этой полосе, должны прекратить их работу к 1985 году. После этого администрации должны принимать все практически возможные меры для защиты фиксированной спутниковой службы, к которой не должны предъявляться требования координации.

5.433А	В Австралии, Бангладеш, Брунее-Даруссаламе, Китае, во Французских заморских сообществах в Районе 3, в Республике Корея, Индии, Индонезии, Исламской Республике Иран, Японии, Новой Зеландии, Пакистане, на Филиппинах, в Корейской Народно-Демократической Республике и Сингапуре полоса частот 35003600 МГц определена для Международной подвижной связи (IMT). Это определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. На этапе координации применяются также положения пп. 9.17 и 9.18. Прежде чем какая-либо администрация введет в действие станцию (базовую или подвижную) подвижной службы в этой полосе частот, она должна обеспечить, чтобы плотность потока мощности (п.п.м.) на высоте 3 м над уровнем земли не превышала −154,5 дБ(Вт/(м2  4 кГц)) более 20% времени на границе территории любой другой администрации. Этот предел может быть превышен на территории любой страны, администрация которой дала на это согласие. Для того чтобы обеспечить соблюдение предела п.п.м. на границе территории любой другой администрации, должны быть произведены расчеты и проверка с учетом всей соответствующей информации при взаимном согласии обеих администраций (администрации, ответственной за наземную станцию, и администрации, ответственной за земную станцию) при помощи Бюро, если таковая запрашивается. В случае разногласия расчеты и проверка п.п.м. должны производиться Бюро с учетом вышеупомянутой информации. Станции подвижной службы в полосе частот 3500–3600 МГц не должны требовать большей защиты от космических станций, чем предусмотрено в Таблице 21-4 Регламента радиосвязи (издание 2004 г.).     (ВКР-23)

3600–4800 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 3 600−3 800 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.433B 5.434A 5.434B 5.435A | 3 600−3 700 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.434 Радиолокационная 5.433 | 3 600−3 700 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная 5.435 |
|  | 3 700–4 200 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.435B |  |
| 3 800–4 200 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Подвижная |  |  |
| 4 200–4 400 | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 5.436 ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.438 |  |
|  | 5.437 5.439 5.440 |  |
| 4 400–4 500 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.440А |  |
| 4 500–4 800 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.441 ПОДВИЖНАЯ 5.440А |  |

5.433B	В Анголе, Ботсване, Гвинее, Лесото, Малави и Южном Судане полоса частот 3600−3700 МГц определена для Международной подвижной электросвязи (IMT). Это определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Должны применяться условия п. 5.434A.     (ВКР-23)

5.434	В Районе 2 полоса частот 3600−3700 МГц определена для использования администрациями, желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT). Это определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Администрации, желающие внедрить IMT, должны получить согласие соседних стран для обеспечения защиты фиксированной спутниковой службы (космос-Земля).     (ВКР-23)

5.434A	В случае превышения предела плотности потока мощности (п.п.м.), ниже, использование полосы частот 3600−3800 МГц подвижной, за исключением воздушной подвижной, службой на первичной основе в Районе 1 осуществляется при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21. Должны применяться также положения пп. 9.17 и 9.18 на этапе координации. Прежде чем какая-либо администрация в Районе 1 введет в действие станцию подвижной службы в полосе частот 3600−3800 МГц, для защиты станций фиксированной и фиксированной спутниковой служб она должна обеспечить, чтобы п.п.м. на высоте 3 м над уровнем земли не превышала −154,5 дБ(Вт/(м2 · 4 кГц)) более 20% времени на границе территории любой другой администрации. Станции подвижной службы, работающие в полосе частот 3600−3800 МГц, не должны требовать большей защиты от космических станций, чем предусмотрено в Таблице 21-4 Регламента радиосвязи.     (ВКР-23)

5.434B	В Алжире, Саудовской Аравии, Азербайджане, Бахрейне, Беларуси, Бенине, Буркина-Фасо, Бурунди, Камеруне, Центральноафриканской Республике, на Коморских Островах, в Республике Конго, Кот-д'Ивуаре, Джибути, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эсватини, Габоне, Гамбии, Гане, Гвинее, Ираке, Иордании, Казахстане, Кении, Кувейте, Ливане, Либерии, Ливии, на Мадагаскаре, в Мали, Марокко, Маврикии, Мавритании, Мозамбике, Намибии, Нигере, Нигерии, Омане, Уганде, Узбекистане, Палестине*, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Демократической Республике Конго, Руанде, Сан-Томе и Принсипи, Сенегале, Сьерра-Леоне, Сомали, Судане, Южно-Африканской Республике, Танзании, Чаде, Того, Тунисе, Йемене, Замбии и Зимбабве полоса частот 3600−3800 МГц определена для Международной подвижной электросвязи (IMT). Это определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Должны применяться условия п. 5.434A.     (ВКР-23)

5.435	В Японии радиолокационная служба из полосы 3620–3700 МГц исключена.

5.435A	Другая категория службы:  в Анголе, Ботсване, Гвинее, Лесото, Малави и Южном Судане полоса частот 3700−3800 МГц распределена подвижной службе на вторичной основе.     (ВКР-23)

5.435B	На Багамских Островах, в Белизе, Бразилии, Канаде, Колумбии, Коста-Рике, Соединенных Штатах, Гватемале, французских заморских департаментах и сообществах в Районе 2, Гренландии, заморских странах и территориях в составе Королевства Нидерландов в Районе 2, Парагвае, Перу, Тринидаде и Тобаго и Уругвае полоса частот 3700−3800 МГц определена для использования любыми администрациями, желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT). Это определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Администрации, желающие внедрить IMT, должны получить согласие соседних стран для обеспечения защиты фиксированной спутниковой службы (космос-Земля).     (ВКР-23)

5.436	Используемая станциями воздушной подвижной (R) службы полоса частот 4200−4400 МГц резервируется исключительно для систем беспроводной бортовой внутренней связи, которые эксплуатируются в соответствии с признанными международными авиационными стандартами. Такое использование должно соответствовать положениям Резолюции 424 (Пересм. ВКР-23).     (ВКР-23)

5.437	Применение пассивных датчиков в спутниковой службе исследования Земли и службе космических исследований может быть разрешено в полосе частот 4200−4400 МГц на вторичной основе.     (ВКР-15)

5.438	Используемая воздушной радионавигационной службой полоса частот 4200−4400 МГц резервируется исключительно для установленных на воздушных судах радиовысотомеров и связанных с ними наземных приемоответчиков.     (ВКР-15)

5.439	Дополнительное распределение:  в Исламской Республике Иран полоса 4200–4400 МГц распределена также фиксированной службе на вторичной основе.     (ВКР-12)

5.440	Спутниковой службе стандартных частот и сигналов времени может быть разрешено использование частоты 4202 МГц для передач в направлении космос-Земля и частоты 6427 МГц для передач в направлении Земля-космос. Такие передачи ограничены полосой ±2 МГц относительно этих частот и подлежат согласованию по п. 9.21.

5.440A	В Районе 2 (за исключением Бразилии, Кубы, Французских заморских департаментов и сообществ, Гватемалы, Парагвая, Уругвая и Венесуэлы) и в Австралии полоса 44004940 МГц может использоваться для воздушной подвижной телеметрии для летных испытаний с помощью станций воздушных судов (см. п. 1.83). Такое использование должно соответствовать Резолюции 416 (ВКР-07) и не должно создавать вредных помех фиксированной спутниковой и фиксированной службам или требовать защиты от них. Любое такое использование не исключает использования этой полосы частот другими применениями подвижной службы или другими службами, которым эта полоса распределена на равной первичной основе, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи.     (ВКР-07)

5.441	Полосы 4500–4800 МГц (космос-Земля) и 6725–7025 МГц (Земля-космос) должны использоваться фиксированной спутниковой службой в соответствии с положениями Приложения 30B. Полосы 10,7–10,95 ГГц (космос-Земля), 11,2–11,45 ГГц (космос-Земля) и 12,7513,25 ГГц (Земля-космос) должны использоваться геостационарными спутниковыми системами фиксированной спутниковой службы в соответствии с положениями Приложения 30B. Полосы 10,7–10,95 ГГц (космос-Земля), 11,2–11,45 ГГц (космос-Земля) и 12,75–13,25 ГГц (Земля-космос) должны использоваться негеостационарной спутниковой системой фиксированной спутниковой службы в соответствии с положениями п. 9.12 для координации с другими негеостационарными системами фиксированной спутниковой службы. Негеостационарные спутниковые системы в фиксированной спутниковой службе не должны требовать защиты от геостационарных спутниковых  систем фиксированной спутниковой службы, работающих в соответствии с Регламентом радиосвязи, независимо от даты получения Бюро полной информации для координации или заявления, в зависимости от случая, для негеостационарных спутниковых систем фиксированной спутниковой службы, а также полной информации для координации или заявления, в зависимости от случая, для геостационарных спутниковых сетей, при этом п. 5.43А не применяется. Негеостационарные спутниковые системы фиксированной спутниковой службы в вышеуказанных полосах должны эксплуатироваться таким образом, чтобы при возникновении любой неприемлемой помехи во время их работы она была быстро устранена.     (ВКР-2000)

4800–5250 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 4 800–4 990 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.440А 5.441А 5.441В 5.442 Радиоастрономическая 5.443 5.149 5.339 |  |
| 4 990–5 000 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ Служба космических исследований (пассивная) 5.149 |  |
| 5 000–5 010 | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (R) 5.443AA ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) |  |
| 5 010–5 030 | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (R) 5.443AA ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (космос-космос) 5.328B 5.443B |  |
| 5 030–5 091 | ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ (R) 5.443C ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (R) 5.443D ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.444 |  |
| 5 0915 150 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.444A ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.444В ВОЗДУШНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (R) 5.443AA ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.444 |  |
| 5 150–5 250 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.447A ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446A 5.446B ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.446 5.446С 5.446D 5.447 5.447B 5.447C |  |

5.441А	В Бразилии, Парагвае и Уругвае полоса частот 4800−4900 МГц или ее участки определены для внедрения Международной подвижной электросвязи (IMT). Это определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Использование этой полосы частот для внедрения IMT осуществляется при условии получения согласия соседних стран, а станции IMT не должны требовать защиты от станций других применений подвижной службы. Такое использование должно осуществляться в соответствии с Резолюцией 223 (Пересм. ВКР-19)*.     (ВКР-19)

5.441B	В Анголе, Аргентине, Армении, Азербайджане, Бенине, Ботсване, Бразилии, Буркина-Фасо, Бурунди, Кабо-Верде, Камбодже, Камеруне, Чили, Китае, Колумбии, Республике Конго, Кот-д'Ивуаре, Джибути, Эсватини, Российской Федерации, Габоне, Гане, Гвинее, Исламской Республике Иран, Ираке, Казахстане, Лаосе (Н.Д.Р.), Лесото, Либерии, на Мадагаскаре, в Малави, Мали, Монголии, Намибии, Нигере, Уганде, Узбекистане, Демократической Республике Конго, Кыргызстане, Корейской Народно-Демократической Республике, Южном Судане, Южно-Африканской Республике, Чаде, Того, Вьетнаме, Замбии и Зимбабве полоса частот 4800−4990 МГц или ее участки определены для использования администрациями, желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT). Это определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Использование станций IMT осуществляется при условии получения согласия заинтересованных администраций в соответствии с п. 9.21, и станции IMT не должны требовать защиты от станций других применений подвижной службы. Кроме того, прежде чем какая-либо администрация введет в действие станцию IMT подвижной службы, она должна обеспечить, чтобы плотность потока мощности (п.п.м.), создаваемая этой станцией, не превышала −155 дБ(Вт/(м2 · 1 МГц)) на высоте до 19 км над уровнем моря на расстоянии 20 км от побережья, определяемого по отметке низшего уровня воды, официально признанного прибрежным государством. Применяется Резолюция 223 (Пересм. ВКР-23).     (ВКР-23)

5.442	В полосах частот 4825–4835 МГц и 4950–4990 МГц распределение подвижной службе ограничено подвижной, за исключением воздушной подвижной, службой. В Районе 2 (за исключением Бразилии, Кубы, Гватемалы, Мексики, Парагвая, Уругвая и Венесуэлы) и в Австралии полоса частот 4825–4835 МГц распределена также воздушной подвижной службе, ограниченной воздушной подвижной телеметрией для летных испытаний с помощью станций воздушных судов. Такое использование должно соответствовать Резолюции 416 (ВКР-07) и не должно создавать вредных помех фиксированной службе.     (ВКР-15)

5.443	Другая категория службы:  в Аргентине, Австралии и Канаде распределение радиоастрономической службе в полосах 4825–4835 МГц и 4950–4990 МГц произведено на первичной основе (см. п. 5.33).

5.443А	(SUP – ВКР-03)

5.443AA	В полосах частот 5000−5030 МГц и 5091−5150 МГц воздушная подвижная спутниковая (R) служба используется при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21. Использование этих полос воздушной подвижной спутниковой (R) службой ограничивается системами воздушной связи, стандартизированными на международном уровне.     (ВКР-12)

5.443B	Для того чтобы не создавать вредных помех микроволновой системе посадки, работающей на частотах выше 5030 МГц, суммарная плотность потока мощности, создаваемого у поверхности Земли в полосе частот 5030−5150 МГц всеми космическими станциями любой системы радионавигационной спутниковой службы (космос-Земля), работающими в полосе частот 5010–5030 МГц, не должна превышать –124,5 дБ(Вт/м2) в полосе частот шириной 150 кГц. Для того чтобы не создавать вредных помех радиоастрономической службе в полосе частот 4990−5000 МГц, системы радионавигационной спутниковой службы, работающие в полосе частот 5010–5030 МГц, должны соблюдать ограничения в полосе частот 4990–5000 МГц, определенные в Резолюции 741 (Пересм. ВКР-15).     (ВКР-15)

5.443C	Использование полосы частот 5030−5091 МГц воздушной подвижной (R) службой ограничивается системами воздушной связи, стандартизированными на международном уровне. Нежелательное излучение со стороны воздушной подвижной (R) службы в полосе частот 5030−5091 МГц должно ограничиваться с целью защиты линий вниз системы РНСС в соседней полосе 5010−5030 МГц. До тех пор пока в соответствующей Рекомендации МСЭ-R не будет установлено надлежащее значение предела плотности э.и.и.м., в полосе частот 5010−5030 МГц для нежелательного излучения любой станции ВП(R)С следует использовать предел плотности э.и.и.м. в −75 дБВт/МГц.     (ВКР-12)

5.443D	В полосе частот 5030−5091 МГц воздушная подвижная спутниковая (R) служба может использоваться при условии проведения координации в соответствии с п. 9.11A. Использование этой полосы частот воздушной подвижной спутниковой (R) службой ограничивается системами воздушной связи, стандартизированными на международном уровне.     (ВКР-12)

5.444	Полоса частот 5030–5150 МГц должна использоваться международной стандартной системой (микроволновая система посадки) для точного захода и посадки самолетов. В полосе частот 5030–5091 МГц потребности данной системы должны иметь приоритет перед другими видами использования этой полосы частот. В отношении использования полосы частот 5091–5150 МГц применяются п. 5.444А и Резолюция 114 (Пересм. ВКР-15).     (ВКР-15)

5.444A	Использование распределения фиксированной спутниковой службе (Земля-космос) в полосе частот 5091−5150 МГц ограничено фидерными линиями негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы и подлежит координации в соответствии с п. 9.11А. Использование полосы частот 5091−5150 МГц фидерными линиями негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы должно осуществляться при условии применения Резолюции 114 (Пересм. ВКР-15). Наряду с этим для обеспечения того, чтобы воздушная радионавигационная служба была защищена от вредных помех, необходима координация для земных станций фидерных линий негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы, которые расположены на расстоянии менее 450 км от территории администрации, эксплуатирующей наземные станции воздушной радионавигационной службы.     (ВКР-15)

5.444В	Использование полосы частот 5091–5150 МГц воздушной подвижной службой ограничивается:

–	системами, работающими в воздушной подвижной (R) службе и в соответствии с международными авиационными стандартами, которые ограничены наземными применениями в аэропортах. Такое использование должно осуществляться в соответствии с Резолюцией 748 (Пересм. ВКР-19);

–	передачами воздушной телеметрии со станций воздушных судов (см. п. 1.83) в соответствии с Резолюцией 418 (Пересм. ВКР-19).     (ВКР-19)

5.445	Не использован.

5.446	Дополнительное распределение:  в странах, перечисленных в п. 5.369, при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21, полоса частот 51505216 МГц распределена также спутниковой службе радиоопределения (космос-Земля) на первичной основе. В Районе 2 (за исключением Мексики) эта полоса частот распределена также спутниковой службе радиоопределения (космос-Земля) на первичной основе. В Районах 1 и 3, за исключением стран, перечисленных в п. 5.369, и Бангладеш эта полоса частот распределена также спутниковой службе радиоопределения (космос-Земля) на вторичной основе. Использование ее спутниковой службой радиоопределения ограничивается фидерными линиями совместно со спутниковой службой радиоопределения, работающей в полосах частот 1610−1626,5 МГц и/или 2483,5–2500 МГц. Общая плотность потока мощности, создаваемая у поверхности Земли, ни в коем случае не должна превышать –159 дБ(Вт/м2) в любой полосе шириной 4 кГц для всех углов прихода.     (ВКР-15)

5.446A	Использование полос частот 5150–5350 МГц и 5470–5725 МГц станциями подвижной, за исключением воздушной подвижной, службы должно осуществляться в соответствии с Резолюцией 229 (Пересм. ВКР-23).     (ВКР-23)

5.446B	В полосе 5150–5250 МГц станции подвижной службы не должны требовать защиты от земных станций фиксированной спутниковой службы. Положения п. 5.43А не применяются к подвижной службе в отношении земных станций фиксированной спутниковой службы.     (ВКР-03)

5.446С	Дополнительное распределение:  в Районе 1 (за исключением Алжира, Саудовской Аравии, Бахрейна, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирака, Иордании, Кувейта, Ливана, Марокко, Омана, Катара, Сирийской Арабской Республики, Судана, Южного Судана и Туниса) полоса частот 5150–5250 МГц распределена также воздушной подвижной службе на первичной основе, ограниченной передачами воздушной телеметрии со станций воздушных судов (см. п. 1.83) в соответствии с Резолюцией 418 (Пересм. ВКР-19). Эти станции не должны требовать защиты от других станций, работающих в соответствии со Статьей 5. Пункт 5.43A не применяется.     (ВКР-19)

5.446D	Дополнительное распределение:  в Бразилии полоса 5150–5250 МГц распределена также воздушной подвижной службе на первичной основе, ограниченной передачами воздушной телеметрии со станций воздушных судов (см. п. 1.83) в соответствии с Резолюцией 418 (Пересм. ВКР-19).     (ВКР-19)

5.447	Дополнительное распределение:  в Кот-д'Ивуаре, Египте, Ливане, Сирийской Арабской Республике и Тунисе полоса частот 5150–5250 МГц распределена также подвижной службе на первичной основе при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21. В этом случае положения Резолюции 229 (Пересм. ВКР-23) не применяются.     (ВКР-23)

5.447A	Распределение фиксированной спутниковой службе (Земля-космос) в полосе 5150−5250 МГц ограничено фидерными линиями негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы и должно осуществляться при координации в соответствии с п. 9.11A.

5.447B	Дополнительное распределение:  полоса 5150–5216 МГц распределена также фиксированной спутниковой службе (космос-Земля) на первичной основе. Это распределение ограничено фидерными линиями негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы и должно осуществляться при координации в соответствии с п. 9.11A. Плотность потока мощности у поверхности Земли, создаваемого космическими станциями фиксированной спутниковой службы, работающими в направлении космос-Земля в полосе 5150–5216 МГц, ни в коем случае не должна превышать –164 дБ(Вт/м2) в любой полосе шириной 4 кГц для всех углов прихода.

5.447C	Администрации, ответственные за сети фиксированной спутниковой службы в полосе 5150–5250 МГц, работающие в соответствии с пп. 5.447A и 5.447B, должны координироваться на равной основе в соответствии с п. 9.11A с администрациями, ответственными за негеостационарные спутниковые сети, работающие в соответствии с п. 5.446 и введенные в эксплуатацию до 17 ноября 1995 года. Спутниковые сети, работающие в соответствии с п. 5.446, введенные в эксплуатацию после 17 ноября 1995 года, не должны требовать защиты и не должны создавать вредных помех станциям фиксированной спутниковой службы, работающим в соответствии с пп. 5.447А и 5.447B.

5250–5570 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 5 250–5 255 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446A 5.447F РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 5.447D 5.447E 5.448 5.448A |  |
| 5 255–5 350 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446A 5.447F РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.447E 5.448 5.448A |  |
| 5 350–5 460 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) 5.448B РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.448D ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.449 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.448C |  |
| 5 460–5 470 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.448D РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.449 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.448B |  |
| 5 470–5 570 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446A 5.450A РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.450B МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.448B 5.450 5.451 |  |

5.447D	Распределение полосы 5250–5255 МГц службе космических исследований на первичной основе ограничено активными датчиками, находящимися на борту космических кораблей. Другие системы службы космических исследований используют эту полосу на вторичной основе.     (ВКР-97)

5.447E	Дополнительное распределение:  полоса частот 5250–5350 МГц распределена также фиксированной службе на первичной основе в следующих странах Района 3: в Австралии, Республике Корея, Индии, Индонезии, Исламской Республике Иран, Японии, Малайзии, Папуа-Новой Гвинее, на Филиппинах, в Корейской Народно-Демократической Республике, Шри-Ланке, Таиланде и во Вьетнаме. Использование этой полосы частот фиксированной службой предназначено для внедрения систем фиксированного беспроводного доступа и должно осуществляться в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R F.1613-0. Кроме того, фиксированная служба не должна требовать защиты от служб радиоопределения, спутниковой службы исследования Земли (активной) и службы космических исследований (активной), но положения п. 5.43А не применяются к фиксированной службе в отношении спутниковой службы исследования Земли (активной) и службы космических исследований (активной). После внедрения систем беспроводного фиксированного доступа фиксированной службы с обеспечением защиты существующих систем радиоопределения будущие реализации систем радиоопределения не должны налагать более жесткие ограничения на системы беспроводного фиксированного доступа.     (ВКР-15)

5.447F	В полосе частот 5250–5350 МГц станции подвижной службы не должны требовать защиты от радиолокационной службы, спутниковой службы исследования Земли (активной) и службы космических исследований (активной). Радиолокационная служба, спутниковая служба исследования Земли (активная) и служба космических исследований (активная) не должны устанавливать для подвижной службы более строгие условия, чем те, которые предусмотрены в Резолюции 229 (Пересм. ВКР-23).     (ВКР-23)

5.448	Дополнительное распределение:  в Кыргызстане, Румынии и Туркменистане полоса частот 5250−5350 МГц распределена также радионавигационной службе на первичной основе.     (ВКР-19)

5.448A	Спутниковая служба исследования Земли (активная) и служба космических исследований (активная) в полосе частот 5250–5350 МГц не должны требовать защиты от радиолокационной службы. Положения п. 5.43А не применяются.     (ВКР-03)

5.448B	Спутниковая служба исследования Земли (активная), работающая в полосе 53505570 МГц, и служба космических исследований (активная), работающая в полосе 54605570 МГц, не должны создавать вредных помех воздушной радионавигационной службе в полосе 5350–5460 МГц, радионавигационной службе в полосе 5460−5470 МГц и морской радионавигационной службе в полосе 5470–5570 МГц.     (ВКР-03)

5.448C	Служба космических исследований (активная), работающая в полосе 5350–5460 МГц, не должна создавать вредных помех другим службам, которым распределена эта полоса, или требовать защиты от них.     (ВКР-03)

5.448D	В полосе частот 5350–5470 МГц станции радиолокационной службы не должны создавать вредных помех радарным системам воздушной радионавигационной службы, работающим в соответствии с п. 5.449, или требовать защиты от них.     (ВКР-03)

5.449	Использование полосы 5350–5470 МГц воздушной радионавигационной службой ограничено радарами на борту воздушных судов и связанными с ними радиомаяками на борту воздушных судов.

5.450	Дополнительное распределение:  в Австрии, Азербайджане, Исламской Республике Иран, Кыргызстане, Румынии, Туркменистане и Украине полоса 5470–5650 МГц распределена также воздушной радионавигационной службе на первичной основе.     (ВКР-12)

5.450A	В полосе частот 5470–5725 МГц станции подвижной службы не должны требовать защиты от служб радиоопределения. Службы радиоопределения не должны устанавливать для подвижной службы более строгие условия, чем те, которые предусмотрены в Резолюции 229 (Пересм. ВКР-23).     (ВКР-23)

5.450B	В полосе частот 5470–5650 МГц станции радиолокационной службы, за исключением наземных радаров, используемых для метеорологических целей в полосе 5600–5650 МГц, не должны создавать вредных помех радарным системам морской радионавигационной службы или требовать защиты от них.     (ВКР-03)

5.451	Дополнительное распределение:  в Соединенном Королевстве полоса 5470–5850 МГц распределена также сухопутной подвижной службе на вторичной основе. В полосе 5725–5850 МГц должны применяться ограничения мощности, указанные в пп. 21.2, 21.3, 21.4 и 21.5.

5570–6700 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 5 570–5 650 | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446A 5.450A РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.450B МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.450 5.451 5.452 |  |
| 5 650–5 725 | ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.446A 5.450A РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская Служба космических исследований (дальний космос) 5.454 5.282 5.451 5.453 5.455 |  |
| 5 725–5 830 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос ) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская | 5 725–5 830 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская |  |
| 5.150 5.451 5.453 5.455 | 5.150 5.453 5.455 |  |
| 5 830–5 850 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская Любительская спутниковая (космос-Земля) | 5 830–5 850 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская Любительская спутниковая (космос-Земля) |  |
| 5.150 5.451 5.453 5.455 | 5.150 5.453 5.455 |  |
| 5 850–5 925 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ 5.150 | 5 850–5 925 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ Любительская Радиолокационная 5.150 | 5 850–5 925 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная 5.150 |
| 5 925–6 700 | ФИКСИРОВАННАЯ 5.457 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.457А 5.457В ПОДВИЖНАЯ 5.457С 5.457D 5.457E 5.457F 5.149 5.440 5.458 |  |

5.452	Наземным радарам, используемым для метеорологических целей, разрешено работать на равных основаниях со станциями морской радионавигационной службы на частотах между 5600 МГц и 5650 МГц.

5.453	Дополнительное распределение:  в Саудовской Аравии, Бахрейне, Бангладеш, Бруней-Даруссаламе, Камеруне, Китае, Республике Конго, Республике Корея, Кот-д'Ивуаре, Джибути, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эсватини, Габоне, Гвинее, Экваториальной Гвинее, Индии, Индонезии, Исламской Республике Иран, Ираке, Японии, Иордании, Кении, Кувейте, Ливане, Ливии, на Мадагаскаре, в Малайзии, Нигере, Нигерии, Омане, Уганде, Пакистане, на Филиппинах, в Катаре, Сирийской Арабской Республике, Корейской Народно-Демократической Республике, Сингапуре, Сомали, Шри-Ланке, Танзании, Чаде, Таиланде, Того, во Вьетнаме и в Йемене полоса частот 5650−5850 МГц распределена также фиксированной и подвижной службам на первичной основе. В этом случае положения Резолюции 229 (Пересм. ВКР-23) не применяются. Кроме того, в Афганистане, Анголе, Бенине, Бутане, Ботсване, Буркина-Фасо, Бурунди, Фиджи, Гане, Кирибати, Лесото, Малави, на Мальдивских Островах, в Маврикии, Микронезии, Монголии, Мозамбике, Мьянме, Намибии, Науру, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинее, Демократической Республике Конго, Руанде, на Соломоновых Островах, в Южном Судане, Южно-Африканской Республике, Тонге, Вануату, Замбии и Зимбабве полоса частот 5725−5850 МГц распределена фиксированной службе на первичной основе и станции, работающие в фиксированной службе не должны создавать вредных помех другим первичным службам в этой полосе частот и требовать защиты от них.     (ВКР-23)

5.454	Другая категория службы:  в Азербайджане, Российской Федерации, Грузии, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане распределение полосы 5670–5725 МГц службе космических исследований произведено на первичной основе (см. п. 5.33).     (ВКР-12)

5.455	Дополнительное распределение:  в Армении, Азербайджане, Беларуси, Кубе, Российской Федерации, Грузии, Венгрии, Казахстане, Молдове, Узбекистане, Кыргызстане, Румынии, Таджикистане, Туркменистане и Украине полоса частот 5670–5850 МГц распределена также фиксированной службе на первичной основе.     (ВКР-19)

5.456	(SUP − ВКР-15)

5.457	В Австралии, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуаре, Мали и Нигерии распределение фиксированной службе в полосах 64406520 МГц (в направлении HAPS-Земля) и 65606640 МГц (в направлении Земля-HAPS) может также использоваться линиями станций сопряжения для станций на высотной платформе (HAPS) в пределах территории этих стран. Такое использование ограничено эксплуатацией линий станций сопряжения HAPS и не должно создавать вредных помех существующим службам и не должно требовать защиты от них, а также должно соответствовать Резолюции 150 (ВКР-12). Линии станций сопряжения HAPS не должны ограничивать будущее развитие существующих служб. Для использования линий станций сопряжения HAPS в этих полосах требуется конкретное согласие других администраций, территории которых расположены в пределах 1000 км от границ администрации, намеревающейся использовать линии станций сопряжения HAPS.     (ВКР-12)

5.457A	В полосах частот 5925–6425 МГц и 14–14,5 ГГц земные станции на борту судов могут поддерживать связь с космическими станциями фиксированной спутниковой службы. Такое использование должно осуществляться в соответствии с Резолюцией 902 (Пересм. ВКР-23). В полосе частот 5925−6425 МГц земные станции, находящиеся на борту судов и осуществляющие связь с космическими станциями фиксированной спутниковой службы, могут использовать передающие антенны с минимальным диаметром в 1,2 м и работать без предварительного согласия любой администрации, если они находятся на расстоянии не менее 330 км от отметки низшего уровня воды, официально признанной прибрежным государством. Все остальные положения Резолюции 902 (Пересм. ВКР-23) должны применяться.     (ВКР-23)

5.457B	В Алжире, Саудовской Аравии, Бахрейне, на Коморских Островах, в Джибути, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Иордании, Кувейте, Ливии, Марокко, Мавритании, Омане, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Судане, Тунисе и Йемене в полосах частот 5925−6425 МГц и 14–14,5 ГГц земные станции на борту судов могут работать с характеристиками и при условиях, которые указаны в Резолюции 902 (Пересм. ВКР-23), в морской подвижной спутниковой службе на вторичной основе. Такое использование должно осуществляться в соответствии с Резолюцией 902 (Пересм. ВКР-23).     (ВКР-23)

5.457C	В Районе 2 (за исключением Бразилии, Кубы, Французских заморских департаментов и сообществ, Гватемалы, Мексики, Парагвая, Уругвая и Венесуэлы) полоса частот 5925–6700 МГц может использоваться для воздушной подвижной телеметрии для летных испытаний с помощью станций воздушных судов (см. п. 1.83). Такое использование должно соответствовать Резолюции 416 (ВКР-07) и не должно создавать вредных помех фиксированной спутниковой и фиксированной службам и требовать защиты от них. Любое такое использование не исключает использования этой полосы частот другими применениями подвижной службы или другими службами, которым эта полоса частот распределена на равной первичной основе, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи.     (ВКР-15)

5.457D	В Камбодже, Лаосе (Н.Д.Р.) и на Мальдивских Островах полоса частот 6425−7025 МГц определена для наземного сегмента Международной подвижной электросвязи (IMT). Данное определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Применяется Резолюция 220 (ВКР-23).     (ВКР-23)

5.457E	Полосы частот 6425−7125 МГц в Районе 1 и 7025−7125 МГц в Районе 3 определены для использования администрациями, желающими внедрить наземный сегмент Международной подвижной электросвязи (IMT). Данное определение не препятствует использованию этих полос частот каким-либо применением служб, которым они распределены, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Применяется Резолюция 220 (ВКР-23).

Эти полосы частот также используются для внедрения систем беспроводного доступа (WAS), включая локальные радиосети (RLAN).     (ВКР-23)

5.457F	В Бразилии и Мексике полоса частот 6425–7125 МГц определена для наземного сегмента Международной подвижной электросвязи (IMT). Использование этой полосы частот для внедрения IMT обусловлено достижением согласия в соответствии с п. 9.21 с соседними странами. Данное определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Применяется Резолюция 220 (ВКР-23).

Эта полоса частот также используется для внедрения систем беспроводного доступа (WAS), включая локальные радиосети (RLAN).     (ВКР-23)

5.458	В полосе 6425–7075 МГц проводятся измерения над океанами с помощью пассивных микроволновых датчиков. В полосе 7075–7250 МГц проводятся измерения с помощью пассивных микроволновых датчиков. При планировании использования полос 6425–7075 МГц и 70757250 МГц в будущем администрации должны учитывать потребности спутниковой службы исследования Земли (пассивной) и службы космических исследований (пассивной).

6700–7250 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 6 700–7 075 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) (космос-Земля) 5.441 ПОДВИЖНАЯ 5.457D 5.457E 5.457F 5.458 5.458A 5.458B |  |
| 7 075–7 145 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.457E 5.457F 5.458 5.459 |  |
| 7 145–7 190 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (Земля-космос) 5.458 5.459 |  |
| 7 190–7 235 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) 5.460А 5.460В ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос) 5.460 5.458 5.459 |  |
| 7 235–7 250 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) 5.460А ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.458 |  |

5.458A	При осуществлении частотных присвоений космическим станциям фиксированной спутниковой службы в полосе 6700–7075 МГц администрации должны принимать все практически возможные меры для защиты наблюдений спектральных линий радиоастрономической службой в полосе 6650–6675,2 МГц от вредных помех со стороны нежелательных излучений.

5.458B	Распределение фиксированной спутниковой службе в полосе 6700–7075 МГц для линий космос-Земля ограничено фидерными линиями негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы и должно координироваться в соответствии с п. 9.11A. На использование полосы 6700–7075 МГц (космос-Земля) фидерными линиями негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы положения п. 22.2 не распространяются.

5.458C	(SUP − ВКР-15)

5.459	Дополнительное распределение:  в Российской Федерации, при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21, полосы 7100–7155 МГц и 7190–7235 МГц распределены также службе космической эксплуатации (Земля-космос) на первичной основе. В полосе частот 7190−7235 МГц в отношении спутниковой службы исследования Земли (Земля-космос) п. 9.21 не применяется.     (ВКР-15)

5.460	В полосе частот 7190–7235 МГц не должно быть никаких излучений от систем службы космических исследований (Земля-космос), предназначенных для дальнего космоса. Геостационарные спутники, работающие в службе космических исследований в полосе частот 7190−7235 МГц, не должны требовать защиты от действующих и будущих станций фиксированной и подвижной служб, при этом п. 5.43А не применяется.     (ВКР-15)

5.460А	Использование полосы частот 7190−7250 МГц (Земля-космос) спутниковой службой исследования Земли должно быть ограничено функциями слежения, телеметрии и управления для работы космического аппарата. Космические станции, работающие в спутниковой службе исследования Земли (Земля-космос) в полосе частот 7190−7250 МГц, не должны требовать защиты от существующих и будущих станций фиксированной и подвижной служб, при этом п. 5.43А не применяется. Применяется пункт 9.17. Кроме того, для обеспечения защиты существующего и будущего развертывания фиксированной и подвижной служб в отношении местоположения земных станций, обеспечивающих работу космического аппарата в спутниковой службе исследования Земли на негеостационарных орбитах или геостационарной орбите, должно соблюдаться расстояние разноса не менее 10 км и 50 км, соответственно, от соответствующей(их) границы (границ) соседних стран, если только соответствующие администрации не договорились о меньшем расстоянии.     (ВКР-15)

5.460В	Космические станции на геостационарной орбите, работающие в спутниковой службе исследования Земли (Земля-космос) в полосе частот 7190−7235 МГц, не должны требовать защиты от существующих и будущих станций службы космических исследований, при этом п. 5.43А не применяется.     (ВКР-15)

7250–8500 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 7 250–7 300 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ 5.461 |  |
| 7 300–7 375 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.461 |  |
| 7 375–7 450 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.461АА 5.461АВ 5.461AC |  |
| 7 450–7 550 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.461АА 5.461АВ 5.461A 5.461AC |  |
| 7 550–7 750 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.461АА 5.461АВ 5.461AC |  |
| 7 750–7 900 | ФИКСИРОВАННАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.461B ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |  |
| 7 900–8 025 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ 5.461 |  |
| 8 025–8 175 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ 5.463 5.462A |  |
| 8 175–8 215 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ 5.463 5.462A |  |
| 8 215–8 400 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ 5.463 5.462A |  |
| 8 400–8 500 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) 5.465 5.466 |  |

5.461	Дополнительное распределение:  при согласии, получаемом по п. 9.21, полосы частот 72507375 МГц (космос-Земля) и 7900–8025 МГц (Земля-космос) распределены также подвижной спутниковой службе на первичной основе, за исключением п. 9.21, который не должен применяться к геостационарным спутниковым сетям подвижной спутниковой службы, по которым полная информация для координации получена Бюро начиная с 1 января 2025 года, в отношении негеостационарных спутниковых систем, по которым полная информация для координации или заявления, в зависимости от случая, получена Бюро начиная с 1 января 2025 года. Негеостационарные спутниковые системы, по которым полная информация для координации или заявления, в зависимости от случая, получена Бюро начиная с 1 января 2025 года, не должны создавать неприемлемых помех геостационарным спутниковым сетям подвижной спутниковой службы, работающим в соответствии с настоящим Регламентом, а также требовать защиты от них. Пункт 5.43А не применяется.     (ВКР-23)

5.461A	Использование полосы 7450–7550 МГц метеорологической спутниковой службой (космос-Земля) ограничено геостационарными спутниковыми системами.     (ВКР-23)

5.461АА	Использование полосы частот 7375–7750 МГц морской подвижной спутниковой службой ограничивается геостационарными спутниковыми сетями.     (ВКР-15)

5.461АВ	В полосе частот 7375–7750 МГц земные станции морской подвижной спутниковой службы не должны требовать защиты от станций фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, служб или ограничивать их использование и развитие. Пункт 5.43A не применяется.     (ВКР-15)

5.461AC	В полосе частот 7375−7750 МГц негеостационарные спутниковые системы, работающие в фиксированной спутниковой службе, по которым полная информация для координации или заявления, в зависимости от случая, получена Бюро начиная с 1 января 2025 года, не должны создавать неприемлемых помех геостационарным спутниковым сетям морской подвижной спутниковой службы, работающим в соответствии с настоящим Регламентом, а также требовать защиты от них. Пункт 5.43A не применяется.     (ВКР-23)

5.461B	Использование полосы 7750–7900 МГц метеорологической спутниковой службой (космос-Земля) ограничено негеостационарными спутниковыми системами.     (ВКР-12)

5.462	(SUP – ВКР-97)

5.462A	В Районах 1 и 3 (за исключением Японии) в полосе 8025–8400 МГц спутниковая служба исследования Земли, использующая геостационарные спутники, не должна без согласия затронутых администраций создавать плотность потока мощности, превышающую следующие величины для углов прихода (θ):

–135 дБ(Вт/м2) в любой полосе 1 МГц	при    0°  ≤  θ  <    5°

–135 + 0,5 (θ – 5) дБ(Вт/м2) в любой полосе 1 МГц	при    5°  ≤  θ  <  25°

–125 дБ(Вт/м2) в любой полосе 1 МГц	при  25°  ≤  θ  ≤  90°.	 (ВКР-12)

5.463	Станциям воздушных судов не разрешается вести передачи в полосе 8025−8400 МГц.     (ВКР-97)

5.464	(SUP – ВКР-97)

5.465	В службе космических исследований использование полосы 8400–8450 МГц ограничивается дальним космосом.

5.466	Другая категория службы:  в Сингапуре и Шри-Ланке распределение полосы 84008500 МГц службе космических исследований произведено на вторичной основе (см. п. 5.32).     (ВКР-12)

8500–10 000 МГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 8 500–8 550 | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.468 5.469 |  |
| 8 550–8 650 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.468 5.469 5.469A |  |
| 8 650–8 750 | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.468 5.469 |  |
| 8 750–8 850 | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.470 5.471 |  |
| 8 850–9 000 | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.472 5.473 |  |
| 9 000–9 200 | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.337 5.471 5.473А |  |
| 9 200–9 300 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) 5.474А 5.474В 5.474С РАДИОЛОКАЦИОННАЯ МОРСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.472 5.473 5.474 5.474D |  |
| 9 300–9 500 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.475 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.427 5.474 5.475A 5.475B 5.476A |  |
| 9 500–9 800 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.476A |  |
| 9 800–9 900 | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Спутниковая служба исследования земли (активная) Фиксированная 5.477 Служба космических исследований (активная) 5.478 5.478A 5.478B |  |
| 9 900–10 000 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) 5.474А 5.474В 5.474С РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Фиксированная 5.477 5.474D 5.478 5.479 |  |

5.467	(SUP – ВКР-03)

5.468	Дополнительное распределение:  в Саудовской Аравии, Бахрейне, Бангладеш, Брунее-Даруссаламе, Бурунди, Камеруне, Китае, Республике Конго, Джибути, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эсватини, Габоне, Гайане, Индонезии, Исламской Республике Иран, Ираке, на Ямайке, в Иордании, Кении, Кувейте, Ливане, Ливии, Малайзии, Мали, Марокко, Мавритании, Непале, Нигерии, Омане, Уганде, Пакистане, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Корейской Народно-Демократической Республике, Сенегале, Сингапуре, Сомали, Судане, Чаде, Того, Тунисе и Йемене полоса частот 8500−8750 МГц распределена также фиксированной и подвижной службам на первичной основе.     (ВКР-19)

5.469	Дополнительное распределение:  в Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Венгрии, Литве, Узбекистане, Польше, Кыргызстане, Чешской Республике, Румынии, Таджикистане, Туркменистане и Украине полоса частот 8500–8750 МГц распределена также сухопутной подвижной и радионавигационной службам на первичной основе.     (ВКР-23)

5.469A	В полосе 8550–8650 МГц станции спутниковой службы исследования Земли (активной) и службы космических исследований (активной) не должны создавать вредных помех станциям радиолокационной службы или ограничивать их использование и развитие.      (ВКР-97)

5.470	Использование полосы 8750–8850 МГц воздушной радионавигационной службой ограничено находящейся на борту воздушных судов навигационной аппаратурой, использующей эффект Допплера, на средней частоте 8800 МГц.

5.471	Дополнительное распределение:  в Алжире, Германии, Бахрейне, Бельгии, Китае, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Франции, Греции, Индонезии, Исламской Республике Иран, Ливии, Нидерландах, Катаре и Судане полосы частот 8825−8850 МГц и 90009200 МГц распределены также морской радионавигационной службе на первичной основе только для использования береговыми радарами.     (ВКР-15)

5.472	В полосах 8850–9000 МГц и 9200–9225 МГц морская радионавигационная служба ограничена использованием береговых радаров.

5.473	Дополнительное распределение:  в Армении, Австрии, Азербайджане, Беларуси, Кубе, Российской Федерации, Грузии, Венгрии, Узбекистане, Польше, Кыргызстане, Румынии, Таджикистане, Туркменистане и Украине полосы частот 8850–9000 МГц и 92009300 МГц распределены также радионавигационной службе на первичной основе.     (ВКР-19)

5.473A	Станции, работающие в радиолокационной службе в полосе 9000–9200 МГц, не должны создавать вредных помех определенным в п. 5.337 системам, работающим в воздушной радионавигационной службе, или радарам, работающим в морской радионавигационной службе в этой полосе на первичной основе в странах, перечисленных в п. 5.471, или требовать защиты от этих систем.     (ВКР-07)

5.474	В полосе 9200–9500 МГц могут использоваться ретрансляторы поиска и спасания (SART) с должным учетом соответствующей Рекомендации МСЭ-R (см. также Статью 31).

5.474А	Использование полос частот 9200−9300 МГц и 9900−10 400 МГц спутниковой службой исследования Земли (активной) ограничено системами, для которых требуется необходимая ширина полосы более 600 МГц и работа которых не может быть полностью обеспечена в пределах полосы частот 9300−9900 МГц. Такое использование зависит от согласия, которое в соответствии с п. 9.21 должно быть получено от Алжира, Саудовской Аравии, Бахрейна, Египта, Индонезии, Исламской Республики Иран, Ливана и Туниса. Администрация, которая не ответила в соответствии с п. 9.52, считается не давшей согласие на запрос о координации. В этом случае заявляющая администрация спутниковой системы, работающей в спутниковой службе исследования Земли (активной), может в соответствии с подразделом IID Статьи 9 обратиться за помощью в Бюро.     (ВКР-15)

5.474В	Станции, работающие в спутниковой службе исследования Земли (активной), должны соответствовать Рекомендации МСЭ-R RS.2066-0.     (ВКР-15)

5.474С	Станции, работающие в спутниковой службе исследования Земли (активной), должны соответствовать Рекомендации МСЭ-R RS.2065-0.     (ВКР-15)

5.474D	Станции спутниковой службы исследования Земли (активной) не должны создавать вредных помех станциям морской радионавигационной и радиолокационной служб в полосе частот 9200−9300 МГц, радионавигационной и радиолокационной служб в полосе частот 9900−10 000 МГц и радиолокационной службы в полосе частот 10,0–10,4 ГГц или требовать защиты от них.     (ВКР-15)

5.475	Использование полосы 9300–9500 МГц воздушной радионавигационной службой ограничивается находящимися на борту воздушных судов метеорологическими радарами и наземными радарами. Кроме того, в полосе 9300–9320 МГц разрешается работать наземным радиолокационным маякам воздушной радионавигационной службы, при условии что они не будут причинять вредных помех морской радионавигационной службе.     (ВКР-07)

5.475А	Использование полосы 9300–9500 МГц спутниковой службой исследования Земли (активной) и службой космических исследований (активной) ограничивается системами, для которых необходима ширина полосы более 300 МГц и работа которых не может быть полностью обеспечена в пределах полосы 9500–9800 МГц.     (ВКР-07)

5.475В	Станции, работающие в радиолокационной службе в полосе 9300–9500 МГц, не должны создавать вредных помех радарам, работающим в радионавигационной службе, в соответствии с Регламентом радиосвязи, или требовать от них защиты. Наземные радары, используемые для метеорологических целей, имеют приоритет перед другими видами использования в радиолокационной службе.     (ВКР-07)

5.476	(SUP – ВКР-07)

5.476A	В полосе 9300–9800 МГц станции спутниковой службы исследования Земли (активной) и службы космических исследований (активной) не должны создавать вредных помех станциям радионавигационной и радиолокационной служб или требовать от них защиты.     (ВКР-07)

5.477	Другая категория службы:  в Алжире, Саудовской Аравии, Бахрейне, Бангладеш, Брунее-Даруссаламе, Камеруне, Джибути, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эритрее, Эфиопии, Гайане, Индии, Индонезии, Исламской Республике Иран, Ираке, на Ямайке, в Японии, Иордании, Кувейте, Ливане, Либерии, Малайзии, Нигерии, Омане, Уганде, Пакистане, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Корейской Народно-Демократической Республике, Сингапуре, Сомали, Судане, Южном Судане, Тринидаде и Тобаго и Йемене распределение полосы частот 9800−10 000 МГц фиксированной службе произведено на первичной основе (см. п. 5.33).     (ВКР-15)

5.478	Дополнительное распределение:  в Азербайджане, Кыргызстане, Румынии, Туркменистане и Украине полоса частот 9800–10 000 МГц распределена также радионавигационной службе на первичной основе.     (ВКР-19)

5.478А	Использование полосы 9800–9900 МГц спутниковой службой исследования Земли (активной) и службой космических исследований (активной) ограничивается системами, для которых необходима ширина полосы более 500 МГц и работа которых не может быть полностью обеспечена в пределах полосы 9300–9800 МГц.     (ВКР-07)

5.478В	В полосе 9800–9900 МГц станции спутниковой службы исследования Земли (активной) и службы космических исследований (активной) не должны причинять вредных помех станциям фиксированной службы, которым эта полоса распределена на вторичной основе, или требовать защиты от них.     (ВКР-07)

5.479	Полоса 9975–10 025 МГц распределена также метеорологической спутниковой службе на вторичной основе для использования метеорологическими радарами.

10–10,7 ГГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 10–10,4 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) 5.474А 5.474В 5.474С ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская | 10–10,4 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) 5.474А 5.474В 5.474С РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская | 10–10,4 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) 5.474А 5.474В 5.474С ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская |
| 5.474D 5.479 | 5.474D 5.479 5.480 5.480A | 5.474D 5.479 |
| 10,4–10,45 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская | 10,4–10,45 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская | 10,4–10,45 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская |
|  | 5.480 5.480A |  |
| 10,45–10,5 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская Любительская спутниковая | 10,45–10,5 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская Любительская спутниковая | 10,45–10,5 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская Любительская спутниковая |
| 5.481 | 5.480A 5.481 | 5.481 |
| 10,5–10,55 ПОДВИЖНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ Радиолокационная | 10,5–10,55 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ |  |
| 10,55–10,6 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Радиолокационная |  |
| 10,6–10,68 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) Радиолокационная 5.149 5.482 5.482A |  |
| 10,68–10,7 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 5.483 |  |

5.480	Дополнительное распределение:  в Аргентине, Бразилии, Чили, Колумбии, Коста-Рике, на Кубе, в Доминиканской Республике, Сальвадоре, Эквадоре, Гватемале, Гондурасе, Ямайке, Мексике, Парагвае, в заморских странах и территориях в составе Королевства Нидерландов в Районе 2, в Перу, Суринаме и Уругвае полоса частот 10−10,45 ГГц распределена также фиксированной и подвижной службам на первичной основе. В Венесуэле полоса частот 10−10,45 ГГц распределена также фиксированной службе на первичной основе.     (ВКР-23)

5.480A	В следующих странах Района 2: Бразилии, Колумбии, Коста-Рике, на Кубе, в Доминиканской Республике, Эквадоре, Гватемале, Ямайке, Мексике, Парагвае, Перу и Уругвае – полоса частот 10−10,5 ГГц определена для внедрения наземного сегмента Международной подвижной электросвязи (IMT). Реализация данного определения в Мексике подлежит согласованию с Соединенными Штатами в соответствии с п. 9.21. Использование полосы частот 10−10,5 ГГц станциями IMT в подвижной службе не должно требовать защиты от систем радиолокационной службы. Данное определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо иным применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Применяется Резолюция 219 (ВКР-23).     (ВКР-23)

5.481	Дополнительное распределение:  в Алжире, Германии, Анголе, Бразилии, Китае, Колумбии, Коста-Рике, Кот-д'Ивуаре, на Кубе, в Джибути, Доминиканской Республике, Египте, Сальвадоре, Эквадоре, Испании, Гватемале, Венгрии, Ямайке, Японии, Кении, Марокко, Мексике, Нигерии, Омане, Узбекистане, Пакистане, Палестине*, Парагвае, Перу, Корейской Народно-Демократической Республике, Румынии, Сомали, Суринаме, Тунисе и Уругвае полоса частот 10,4510,5 ГГц распределена также фиксированной и подвижной службам на первичной основе.     (ВКР-23)

5.482	В полосе 10,6–10,68 ГГц мощность, подводимая к антенне станций фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, служб, не должна превышать –3 дБВт. Этот предел может быть превышен при условии получения согласия в соответствии с п. 9.21. Однако в Алжире, Саудовской Аравии, Армении, Азербайджане, Бахрейне, Бангладеш, Беларуси, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Грузии, Индии, Индонезии, Исламской Республике Иран, Ираке, Иордании, Ливии, Казахстане, Кувейте, Ливане, Марокко, Мавритании, Молдове, Нигерии, Омане, Узбекистане, Пакистане, Филиппинах, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Кыргызстане, Сингапуре, Таджикистане, Тунисе, Туркменистане и Вьетнаме это ограничение, налагаемое на фиксированную и подвижную, за исключением воздушной подвижной, службы, не применяется.     (ВКР-07)

5.482А	В отношении совместного использования полосы 10,6–10,68 ГГц спутниковой службой исследования Земли (пассивной) и фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службами применяется Резолюция 751 (ВКР-07).     (ВКР-07)

5.483	Дополнительное распределение:  в Саудовской Аравии, Армении, Азербайджане, Бахрейне, Беларуси, Китае, Колумбии, Республике Корея, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Грузии, Исламской Республике Иран, Ираке, Израиле, Иордании, Казахстане, Кувейте, Ливане, Монголии, Катаре, Кыргызстане, Корейской Народно-Демократической Республике, Таджикистане, Туркменистане и Йемене полоса частот 10,68–10,7 ГГц распределена также фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе. Такое использование ограничено оборудованием, находившимся в эксплуатации на 1 января 1985 года.     (ВКР-19)

10,7–11,7 ГГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 10,7–10,95 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.441 (Земля-космос) 5.484 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 10,7–10,95 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.441 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |  |
| 10,95–11,2 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.484В (Земля-космос) 5.484 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 10,95–11,2 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.484В ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |  |
| 11,2–11,45 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.441 (Земля-космос) 5.484 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 11,2–11,45 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.441 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |  |
| 11,45–11,7 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.484В (Земля-космос) 5.484 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной | 11,45–11,7 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.484В ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |  |

5.484	В Районе 1 использование полосы 10,7–11,7 ГГц фиксированной спутниковой службой (Земля-космос) ограничивается фидерными линиями для радиовещательной спутниковой службы.

5.484A	Полосы частот 10,95–11,2 ГГц (космос-Земля), 11,45–11,7 ГГц (космос-Земля), 11,7−12,2 ГГц (космос-Земля) в Районе 2, 12,2–12,75 ГГц (космос-Земля) в Районе 3, 12,5–12,75 ГГц (космос-Земля) в Районе 1, 13,75−14,5 ГГц (Земля-космос), 17,3−17,7 ГГц (космос-Земля) в Районе 2, 17,8–18,6 ГГц (космос-Земля), 19,7–20,2 ГГц (космос-Земля), 27,528,6 ГГц (Земля-космос), 29,5−30 ГГц (Земля-космос) используются негеостационарной спутниковой системой фиксированной спутниковой службы при условии выполнения положений п. 9.12 для координации с другими негеостационарными спутниковыми системами фиксированной спутниковой службы. Негеостационарные спутниковые системы фиксированной спутниковой службы не должны требовать защиты от геостационарных спутниковых сетей фиксированной спутниковой службы, работающих в соответствии с Регламентом радиосвязи, независимо от даты поступления в Бюро полной информации для координации или заявления, в зависимости от случая, для негеостационарных спутниковых систем фиксированной спутниковой службы, а также полной информации для координации или заявления, в зависимости от случая, для геостационарных спутниковых сетей, при этом п. 5.43А не применяется. Негеостационарные спутниковые системы фиксированной спутниковой службы в вышеуказанных полосах частот должны работать при условии быстрого устранения любой неприемлемой помехи, которая может возникнуть во время их работы. В Районе 2 в полосе частот 17,3−17,7 ГГц должен и далее применяться п. 22.2.     (ВКР-23)

5.484В	Должна применяться Резолюция 155 (ВКР-15)*.     (ВКР-15)

11,7–13,4 ГГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 11,7–12,5 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.492 | 11,7–12,1 ФИКСИРОВАННАЯ 5.486 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.484В 5.488 Подвижная, за исключением воздушной подвижной 5.485 | 11,7–12,2 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.492 |
|  | 12,1–12,2 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.484В 5.488 |  |
|  | 5.485 5.489 | 5.487 5.487A |
|  | 12,2–12,7 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.492 | 12,2–12,5 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.484В ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ |
| 5.487 5.487A |  | 5.487 |
| 12,5–12,75 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.484В (Земля-космос) | 5.487A 5.488 5.490 | 12,5–12,75 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.484В ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.493 |
|  | 12,7–12,75 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной |  |
| 5.494 5.495 5.496 |  |  |
| 12,75–13,25 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.441 5.496A ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований (дальний космос) (космос-Земля) |  |
| 13,25–13,4 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.497 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.498A 5.499 |  |

5.485	В Районе 2 в полосе 11,7–12,2 ГГц ретрансляторы на космических станциях фиксированной спутниковой службы могут дополнительно использоваться для передач радиовещательной спутниковой службы, при условии что такие передачи не будут иметь максимальную э.и.и.м. больше 53 дБВт на один телевизионный канал и не будут причинять бóльших помех или требовать большей защиты, чем скоординированные частотные присвоения фиксированной спутниковой службы. Что касается космических служб, то эта полоса должна использоваться в основном для фиксированной спутниковой службы.

5.486	Другая категория службы:  в Соединенных Штатах Америки распределение фиксированной службе в полосе частот 11,7–12,1 ГГц произведено на вторичной основе (см. п. 5.32).     (ВКР-15)

5.487	В полосе 11,7–12,5 ГГц в Районах 1 и 3 фиксированная, фиксированная спутниковая, подвижная, за исключением воздушной подвижной, и радиовещательная службы в распределенных им соответствующих полосах частот не должны создавать вредных помех станциям радиовещательной спутниковой службы, работающим в соответствии с Планом для Районов 1 и 3, содержащимся в Приложении 30, или требовать защиты от них.     (ВКР-03)

5.487A	Дополнительное распределение:  полоса 11,7–12,5 ГГц в Районе 1, полоса 12,2–12,7 ГГц в Районе 2 и полоса 11,7–12,2 ГГц в Районе 3 распределены также фиксированной спутниковой службе (космос-Земля) на первичной основе; их использование ограничено негеостационарными системами, и к ним применяются положения п. 9.12 в отношении координации с другими негеостационарными спутниковыми системами фиксированной спутниковой службы. Негеостационарные спутниковые системы фиксированной спутниковой службы не должны требовать защиты от геостационарных спутниковых сетей радиовещательной спутниковой службы, работающих в соответствии с Регламентом радиосвязи, независимо от даты поступления в Бюро полной информации для координации или заявления, соответственно, для негеостационарных спутниковых систем фиксированной спутниковой службы и полной информации для координации или заявления, соответственно, для геостационарных спутниковых сетей, при этом п. 5.43А не применяется. Негеостационарные спутниковые системы фиксированной спутниковой службы в вышеуказанных полосах частот должны работать так, чтобы любые неприемлемые помехи, которые могут возникнуть во время их работы, быстро устранялись.     (ВКР-03)

5.488	Полоса 11,7–12,2 ГГц может использоваться геостационарными спутниковыми сетями фиксированной спутниковой службы в Районе 2 при условии применения положений п. 9.14 в отношении координации со станциями наземных служб в Районах 1, 2 и 3. В отношении использования полосы 12,2–12,7 ГГц радиовещательной спутниковой службой в Районе 2 см. Приложение 30.     (ВКР-03)

5.489	Дополнительное распределение:  в Перу полоса 12,1–12,2 ГГц распределена также фиксированной службе на первичной основе.

5.490	В Районе 2 в полосе 12,2–12,7 ГГц существующие и будущие наземные службы радиосвязи не должны причинять вредных помех космическим службам, работающим в соответствии с Планом спутникового радиовещания для Района 2, содержащимся в Приложении 30.

5.491	(SUP – ВКР-03)

5.492	Присвоения станциям радиовещательной спутниковой службы, соответствующие определенному региональному Плану или включенные в Список для Районов 1 и 3 в Приложении 30, могут также использоваться для передач в фиксированной спутниковой службе (космос-Земля), при условии что такие передачи не создают бóльших помех и не требуют большей защиты от помех, чем передачи радиовещательной спутниковой службы, работающей согласно этому Плану или Списку, соответственно.     (ВКР-2000)

5.493	Радиовещательная спутниковая служба в полосе 12,5–12,75 ГГц в Районе 3 ограничивается плотностью потока мощности, не превышающей –111 дБ(Вт/(м2  27 МГц)) на границе зоны обслуживания при всех условиях и методах модуляции.     (ВКР-97)

5.494	Дополнительное распределение:  в Алжире, Саудовской Аравии, Бахрейне, Камеруне, Центральноафриканской Республике, Республике Конго, Кот-д'Ивуаре, Джибути, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эритрее, Эфиопии, Габоне, Гане, Гвинее, Ираке, Израиле, Иордании, Кувейте, Ливане, Ливии, Мадагаскаре, Мали, Марокко, Монголии, Нигерии, Омане, Палестине*, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Демократической Республике Конго, Сомали, Судане, Южном Судане, Чаде, Того и Йемене полоса частот 12,5–12,75 ГГц распределена также фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе.     (ВКР-23)

5.495	Дополнительное распределение:  в Греции, Монако, Черногории, Уганде, и Тунисе полоса частот 12,5−12,75 ГГц распределена также фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на вторичной основе.     (ВКР-19)

5.496	Дополнительное распределение:  в Австрии, Азербайджане, Кыргызстане и Туркменистане полоса 12,5−12,75 ГГц распределена также фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе. Однако станции этих служб не должны создавать вредных помех земным станциям фиксированной спутниковой службы в странах Района 1, которые не указаны в настоящем примечании. Координация этих земных станций со станциями фиксированной и подвижной служб перечисленных в данном примечании стран не требуется. На территории упомянутых в данном примечании стран должны применяться ограничения плотности потока мощности у поверхности Земли, указанные в Таблице 21-4 Статьи 21 для фиксированной спутниковой службы.     (ВКР-2000)

5.496A	Полоса частот 12,75−13,25 ГГц (Земля-космос) может использоваться находящимися в движении земными станциями, взаимодействующими с геостационарными космическими станциями фиксированной спутниковой службы; такое использование ограничено земными станциями на воздушных и морских судах. Должна применяться Резолюция 121 (ВКР-23).     (ВКР-23)

5.497	Использование полосы 13,25–13,4 ГГц воздушной радионавигационной службой ограничивается навигационной аппаратурой, использующей эффект Допплера.

5.498	(SUP – ВКР-97)

5.498A	Спутниковая служба исследования Земли (активная) и служба космических исследований (активная), работающие в полосе 13,25–13,4 ГГц, не должны создавать вредных помех воздушной радионавигационной службе или ограничивать ее использование и развитие.     (ВКР-97)

5.499	Дополнительное распределение:  в Бангладеш и Индии полоса 13,25–14 ГГц распределена также фиксированной службе на первичной основе. В Пакистане полоса 13,25−13,75 ГГц распределена фиксированной службе на первичной основе.     (ВКР-12)

13,4–14 ГГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 13,4–13,65 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.499А 5.499В РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 5.499С 5.499D Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос) | 13,4–13,65 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 5.499С 5.499D Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос) |  |
| 5.499Е 5.500 5.501 5.501B | 5.499 5.500 5.501 5.501B |  |
| 13,65–13,75 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 5.501A Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос) 5.499 5.500 5.501 5.501B |  |
| 13,75–14 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.484A РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Спутниковая служба исследования Земли Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос) Служба космических исследований 5.499 5.500 5.501 5.502 5.503 |  |

5.499А	Использование полосы частот 13,4−13,65 ГГц фиксированной спутниковой службой (космос-Земля) ограничено геостационарными спутниковыми системами и зависит от получения согласия в соответствии с п. 9.21 в отношении спутниковых систем, работающих в службе космических исследований (космос-космос) и ретранслирующих данные от космических станций на геостационарной спутниковой орбите связанным с ними космическим станциям на негеостационарных спутниковых орбитах, по которым Бюро получило информацию для предварительной публикации к 27 ноября 2015 года‎.     (ВКР-15)

5.499В	Администрации не должны препятствовать развертыванию и эксплуатации передающих земных станций спутниковой службы стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос), имеющей распределение на вторичной основе в полосе частот 13,4−13,65 ГГц, на основании первичного распределения ФСС (космос-Земля).     (ВКР-15)

5.499С	Распределение полосы частот 13,4–13,65 ГГц службе космических исследований на первичной основе ограничено:

−	спутниковыми системами, работающими в службе космических исследований (космос-космос) и ретранслирующими данные от космических станций на геостационарной спутниковой орбите связанным с ними космическим станциям на негеостационарных спутниковых орбитах, по которым Бюро получило информацию для предварительной публикации к 27 ноября 2015 года;

−	активными датчиками на борту космических кораблей;

−	спутниковыми системами, работающими в службе космических исследований (космос-Земля) и ретранслирующими данные от космических станций на геостационарной спутниковой орбите связанным с ними земным станциям.

В других случаях эта полоса частот используется службой космических исследований на вторичной основе.     (ВКР-15)

5.499D	В полосе частот 13,4–13,65 ГГц спутниковые системы службы космических исследований (космос-Земля) и/или службы космических исследований (космос-космос) не должны создавать вредных помех станциям фиксированной, подвижной и радиолокационной служб и спутниковой службы исследования Земли (активной) или требовать защиты от них.     (ВКР-15)

5.499Е	В полосе частот 13,4−13,65 ГГц геостационарные спутниковые сети фиксированной спутниковой службы (космос-Земля) не должны требовать защиты от космических станций спутниковой службы исследования Земли (активной), работающих в соответствии с настоящим Регламентом. Пункт 5.43A в этом случае не применяется. Положения п. 22.2 не применяются к спутниковой службе исследования Земли (активной) по отношению к фиксированной спутниковой службе (космос-Земля) в этой полосе частот.     (ВКР-15)

5.500	Дополнительное распределение:  в Алжире, Саудовской Аравии, Бахрейне, Брунее-Даруссаламе, Камеруне, Джибути, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Габоне, Индонезии, Исламской Республике Иран, Ираке, Израиле, Иордании, Кувейте, Ливане, Мадагаскаре, Малайзии, Мали, Марокко, Мавритании, Нигере, Нигерии, Омане, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Сингапуре, Сомали, Судане, Южном Судане, Чаде и Тунисе полоса частот 13,4−14 ГГц распределена также фиксированной и подвижной службам на первичной основе. В Пакистане полоса частот 13,4−13,75 ГГц распределена также фиксированной и подвижной службам на первичной основе.     (ВКР-23)

5.501	Дополнительное распределение:  в Венгрии, Японии, Кыргызстане, Румынии и Туркменистане полоса частот 13,4–14 ГГц распределена также радионавигационной службе на первичной основе.     (ВКР-23)

5.501A	Распределение полосы частот 13,65–13,75 ГГц службе космических исследований на первичной основе ограничено активными датчиками на борту космических кораблей. В других случаях эта полоса частот используется службой космических исследований на вторичной основе.     (ВКР-15)

5.501B	В полосе 13,4–13,75 ГГц спутниковая служба исследования Земли (активная) и служба космических исследований (активная) не должны создавать вредных помех радиолокационной службе или ограничивать ее использование и развитие.     (ВКР-97)

5.502	В полосе 13,75–14 ГГц земная станция геостационарной сети фиксированной спутниковой службы должна иметь минимальный диаметр антенны 1,2 м, а земная станция негеостационарной системы фиксированной спутниковой службы – 4,5 м. Кроме того, усредненная за одну секунду э.и.и.м., излучаемая станцией радиолокационной или радионавигационной службы, не должна превышать 59 дБВт при углах места более 2° и 65 дБВт – при меньших углах. До введения в эксплуатацию в этой полосе земной станции геостационарной спутниковой сети фиксированной спутниковой службы с диаметром антенны менее 4,5 м администрация должна обеспечить, чтобы плотность потока мощности, создаваемого данной земной станцией, не превышала:

–	–115 дБ(Вт/(м2  10 МГц)) в течение более 1% времени на высоте 36 м над уровнем моря на отметке низшего уровня, как официально признано прибрежным государством;

–	–115 дБ(Вт/(м2  10 МГц)) в течение более 1% времени на высоте 3 м над уровнем земли на границе территории администрации, развертывающей или планирующей развернуть в этой полосе радары сухопутной подвижной службы, если только ранее не было получено соответствующее согласие.

Э.и.и.м. любого излучения земных станций фиксированной спутниковой службы при диаметре антенны больше или равном 4,5 м должна составлять не менее 68 дБВт и не должна превышать 85 дБВт.     (ВКР-03)

5.503	В полосе 13,75–14 ГГц геостационарные космические станции службы космических исследований, относительно которых Бюро получило информацию для предварительной публикации до 31 января 1992 г., должны работать на равной основе со станциями фиксированной спутниковой службы; после этой даты новые геостационарные космические станции службы космических исследований будут работать на вторичной основе. До тех пор пока геостационарные космические станции службы космических исследований, относительно которых информация для предварительной публикации была получена Бюро до 31 января 1992 года, не прекратят работу в этой полосе:

–	в полосе 13,77–13,78 ГГц плотность э.и.и.м. излучений любой земной станции фиксированной спутниковой службы, работающей с космической станцией на геостационарной спутниковой орбите, не должна превышать:

i)	4,7D + 28 дБ(Вт/40 кГц), где D – диаметр антенны земной станции фиксированной спутниковой службы, равный или больше 1,2 м и меньше 4,5 м;

ii)	49,2 + 20 log(D/4,5) дБ(Вт/40 кГц), где D – диаметр антенны земной станции фиксированной спутниковой службы, равный или больше 4,5 м и меньше 31,9 м;

iii)	66,2 дБ(Вт/40 кГц) для любой земной станции фиксированной спутниковой службы, диаметр антенны которой равен или больше 31,9 м;

iv)	56,2 дБ(Вт/4 кГц) для узкополосных (менее 40 кГц необходимой ширины полосы) излучений любой земной станции фиксированной спутниковой службы с диаметром антенны 4,5 м или более;

–	плотность э.и.и.м. излучений любой земной станции фиксированной спутниковой службы, работающей с космической станцией на негеостационарной спутниковой орбите, не должна превышать 51 дБВт в полосе шириной 6 МГц в диапазоне 13,772–13,778 ГГц.

В этих диапазонах частот в целях компенсации затухания в дожде может использоваться автоматическое регулирование мощности для увеличения плотности э.и.и.м. до такой степени, чтобы плотность потока мощности космической станции фиксированной спутниковой службы не превышала значения, которое получается при использовании земной станцией э.и.и.м., соответствующей вышеуказанным пределам в условиях ясного неба.     (ВКР-03)

5.503A	(SUP – ВКР-03)

14–14,5 ГГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 14–14,25 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.457A 5.457B 5.484A 5.484В 5.506 5.506B РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.504 Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.504В 5.504C 5.506A Служба космических исследований |  |
|  | 5.504A 5.505 |  |
| 14,25–14,3 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.457А 5.457B 5.484A 5.484В 5.506 5.506B РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.504 Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.504В 5.506А 5.508А Служба космических исследований |  |
|  | 5.504А 5.505 5.508 |  |
| 14,3–14,4 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.457А 5.457В 5.484A 5.484В 5.506 5.506В ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.504В 5.506А 5.509А Радионавигационная спутниковая | 14,3–14,4 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.457А 5.484A 5.484В 5.506 5.506В Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.506А Радионавигационная спутниковая | 14,3–14,4 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.457А 5.484A 5.484В 5.506 5.506В ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.504В 5.506А 5.509А Радионавигационная спутниковая |
| 5.504А | 5.504А | 5.504А |
| 14,4–14,47 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.457А 5.457В 5.484A 5.484В 5.506 5.506В ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.504В 5.506А 5.509А Служба космических исследований (космос-Земля) 5.504А |  |
| 14,47–14,5 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.457А 5.457В 5.484A 5.506 5.506В ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Подвижная спутниковая (Земля-космос) 5.504В 5.506А 5.509А Радиоастрономическая 5.149 5.504А |  |

5.504	Использование полосы 14–14,3 ГГц радионавигационной службой должно осуществляться таким образом, чтобы обеспечить достаточную защиту космическим станциям фиксированной спутниковой службы.

5.504A	В полосе 14–14,5 ГГц земные станции воздушных судов во вторичной воздушной подвижной спутниковой службе могут также осуществлять связь с космическими станциями фиксированной спутниковой службы. Применяются положения пп. 5.29, 5.30 и 5.31.     (ВКР-03)

5.504B	Земные станции воздушных судов, работающие в воздушной подвижной спутниковой службе в полосе частот 14–14,5 ГГц, должны соблюдать положения Части С Приложения 1 к Рекомендации МСЭ-R М.1643-0 в отношении любой ведущей наблюдения в полосе частот 14,47−14,5 ГГц радиоастрономической станции, которая расположена на территории Испании, Франции, Индии, Италии, Соединенного Королевства и Южно-Африканской Республики.     (ВКР-15)

5.504C	В полосе частот 14–14,25 ГГц плотность потока мощности, создаваемого любой земной станцией воздушного судна воздушной подвижной спутниковой службы на территории Саудовской Аравии, Бахрейна, Ботсваны, Кот-д'Ивуара, Египта, Гвинеи, Индии, Исламской Республики Иран, Кувейта, Нигерии, Омана, Сирийской Арабской Республики и Туниса, не должна превышать пределов, указанных в Части В Приложения 1 к Рекомендации МСЭ-R М.1643-0, если только не была достигнута конкретная договоренность об ином с затронутой администрацией (администрациями). Положения настоящего примечания никоим образом не ограничивают обязанность воздушной подвижной спутниковой службы действовать в качестве вторичной службы в соответствии с п. 5.29.     (ВКР-15)

5.505	Дополнительное распределение:  в Алжире, Саудовской Аравии, Бахрейне, Ботсване, Брунее-Даруссаламе, Камеруне, Китае, Республике Конго, Республике Корея, Джибути, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эсватини, Габоне, Гвинее, Индии, Индонезии, Исламской Республике Иран, Ираке, Израиле, Японии, Иордании, Кувейте, Ливане, Малайзии, Мали, Марокко, Мавритании, Омане, на Филиппинах, в Катаре, Сирийской Арабской Республике, Корейской Народно-Демократической Республике, Сингапуре, Сомали, Судане, Южном Судане, Чаде, во Вьетнаме и в Йемене полоса частот 14–14,3 ГГц распределена также фиксированной службе на первичной основе.     (ВКР-19)

5.506	Полоса 14–14,5 ГГц может использоваться в фиксированной спутниковой службе (Земля-космос) для фидерных линий радиовещательной спутниковой службы при условии проведения координации с другими сетями фиксированной спутниковой службы. Такое использование полосы для фидерных линий резервируется для стран, находящихся вне Европы.

5.506А	В полосе частот 14–14,5 ГГц судовые земные станции, величина эквивалентной изотропно излучаемой мощности (э.и.и.м). которых превышает 21 дБВт, должны работать при тех же условиях, что и земные станции на борту судов, как указано в Резолюции 902 (Пересм. ВКР-23). Настоящее примечание не применяется к судовым земным станциям, в отношении которых полная информация в соответствии с Приложением 4 была получена Бюро радиосвязи до 5 июля 2003 года.     (ВКР-23)

5.506В	Земные станции на борту судов, осуществляющие связь с космическими станциями фиксированной спутниковой службы, могут работать в полосе частот 14–14,5 ГГц без необходимости получения предварительного согласия со стороны Кипра и Мальты в пределах указанного в Резолюции 902 (Пересм. ВКР-23) минимального расстояния от этих стран.     (ВКР-23)

5.507	Не использован.

5.508	Дополнительное распределение:  в Германии, Италии, Ливии, Северной Македонии и Соединенном Королевстве полоса частот 14,25–14,3 ГГц распределена также фиксированной службе на первичной основе.     (ВКР-23)

5.508A	В полосе частот 14,25–14,3 ГГц плотность потока мощности, создаваемая любой земной станцией воздушного судна воздушной подвижной спутниковой службы на территории Саудовской Аравии, Бахрейна, Ботсваны, Китая, Кот-д'Ивуара, Египта, Гвинеи, Индии, Исламской Республики Иран, Италии, Кувейта, Нигерии, Омана, Сирийской Арабской Республики, Соединенного Королевства и Туниса, не должна превышать пределов, указанных в Части В Приложения 1 к Рекомендации МСЭ-R М.1643-0, если только не была достигнута конкретная договоренность об ином с затронутой администрацией(ями). Положения настоящего примечания никоим образом не ограничивают обязанность воздушной подвижной спутниковой службы действовать в качестве вторичной службы в соответствии с п. 5.29.     (ВКР-23)

5.509	(SUP – ВКР-07)

5.509A	В полосе частот 14,3–14,5 ГГц плотность потока мощности, создаваемая любой земной станцией воздушного судна воздушной подвижной спутниковой службы на территории Саудовской Аравии, Бахрейна, Ботсваны, Камеруна, Китая, Кот-д'Ивуара, Египта, Габона, Гвинеи, Индии, Исламской Республики Иран, Италии, Кувейта, Марокко, Нигерии, Омана, Сирийской Арабской Республики, Соединенного Королевства, Шри-Ланки, Туниса и Вьетнама, не должна превышать пределов, указанных в Части В Приложения 1 к Рекомендации МСЭ-R М.1643-0, если только не была достигнута конкретная договоренность об ином с затронутой администрацией (администрациями). Положения настоящего примечания никоим образом не ограничивают обязанность воздушной подвижной службы действовать в качестве вторичной службы в соответствии с п. 5.29.     (ВКР-23)

14,5–15,4 ГГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 14,5–14,75 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.509В 5.509С 5.509D 5.509E 5.509F 5.510 ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований 5.509G |  |
| 14,75–14,8 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.510 ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований 5.509G |  | 14,75–14,8 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.509В 5.509С 5.509D 5.509E 5.509F 5.510 ПОДВИЖНАЯ Служба космических исследований 5.509G |
| 14,8–15,35 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 5.510A 5.339 |  |
| 15,35–15,4 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 5.511 |  |

5.509В	Использование полос частот 14,5−14,75 ГГц в странах, перечисленных в Резолюции 163 (ВКР-15), и 14,5−14,8 ГГц в странах, перечисленных в Резолюции 164 (ВКР-15), фиксированной спутниковой службой (Земля-космос) не для фидерных линий радиовещательной спутниковой службы ограничено геостационарными спутниками.     (ВКР-15)

5.509С	Для использования полос частот 14,5−14,75 ГГц в странах, перечисленных в Резолюции 163 (ВКР-15), и 14,5–14,8 ГГц в странах, перечисленных в Резолюции 164 (ВКР-15), фиксированной спутниковой службой (Земля-космос) не для фидерных линий радиовещательной спутниковой службы земные станции фиксированной спутниковой службы должны иметь минимальный диаметр антенны 6 м и максимальную спектральную плотность мощности −44,5 дБВт/Гц на входе антенны. Земные станции должны быть заявлены в известном местоположении на суше.     (ВКР-15)

5.509D	Прежде чем администрация введет в действие земную станцию фиксированной спутниковой службы (Земля-космос) не для фидерных линий радиовещательной спутниковой службы в полосах частот 14,5−14,75 ГГц в странах, перечисленных в Резолюции 163 (ВКР-15), и 14,5−14,8 ГГц в странах, перечисленных в Резолюции 164 (ВКР-15), она должна обеспечить, чтобы плотность потока мощности, производимой этой земной станцией, не превышала −151,5 дБ(Вт/(м2 · 4 кГц) на всех высотах от 0 м до 19 000 м над уровнем моря на расстоянии 22 км в сторону моря от всех побережий, которое определяется как отметка нижнего уровня воды, официально признанная каждым прибрежным государством.     (ВКР-15)

5.509Е	В полосах частот 14,5−14,75 ГГц в странах, перечисленных в Резолюции 163 (ВКР-15), и 14,5–14,8 ГГц в странах, перечисленных в Резолюции 164 (ВКР-15), в отношении местоположения земных станций фиксированной спутниковой службы (Земля-космос) не для фидерных линий радиовещательной спутниковой службы должно соблюдаться расстояние разноса не менее 500 км от границы (границ) других стран, если только соответствующие администрации явным образом не договорились о меньшем расстоянии. Пункт 9.17 не применяется. При применении данного положения администрациям следует рассматривать надлежащие части этих нормативных положений и последние по времени соответствующие Рекомендации МСЭ-R.     (ВКР-15)

5.509F	В полосах частот 14,5−14,75 ГГц в странах, перечисленных в Резолюции 163 (ВКР-15), и 14,5–14,8 ГГц в странах, перечисленных в Резолюции 164 (ВКР-15), земные станции фиксированной спутниковой службы (Земля-космос) не для фидерных линий радиовещательной спутниковой службы не должны ограничивать будущее развертывание фиксированной и подвижной служб.     (ВКР-15)

5.509G	Полоса частот 14,5–14,8 ГГц распределена также службе космических исследований на первичной основе. Вместе с тем такое использование ограничено спутниковыми системами, работающими в службе космических исследований (Земля-космос) и передающими данные космическим станциям на геостационарной спутниковой орбите от связанных с ними земных станций. Станции службы космических исследований не должны создавать вредные помехи станциям фиксированной и подвижной служб и станциям фиксированной спутниковой службы, ограниченной фидерными линиями радиовещательной спутниковой службы и соответствующими функциями космической эксплуатации, использующими защитную полосу в соответствии с Приложением 30А, и фидерными линиями радиовещательной спутниковой службы в Районе 2, и не должны требовать защиты от них. Другие виды использования этой полосы частот службой космических исследований осуществляются на вторичной основе.     (ВКР-15)

5.510	За исключением использования в соответствии с Резолюцией 163 (ВКР-15) и Резолюцией 164 (ВКР-15), использование полосы частот 14,5–14,8 ГГц фиксированной спутниковой службой (Земля-космос) ограничено фидерными линиями радиовещательной спутниковой службы. Такое использование резервируется для стран, находящихся вне Европы. Использования, отличные от фидерных линий для радиовещательной спутниковой службы, не разрешены в Районах 1 и 2 в полосе частот 14,75−14,8 ГГц.     (ВКР-15)

5.510A	Распределение полосы частот 14,8−15,35 ГГц службе космических исследований на первичной основе ограничено спутниковыми системами, работающими в направлениях космос-космос, космос-Земля и Земля-космос на расстоянии от Земли менее 2 × 106 км в соответствии с Резолюцией 678 (ВКР-23). Другие виды использования полосы частот службой космических исследований осуществляются на вторичной основе. Использование полосы частот 14,8−15,35 ГГц службой космических исследований (космос-Земля) (Земля-космос) осуществляется на вторичной основе по отношению к наземным службам в Алжире, Саудовской Аравии, Бахрейне, Республике Корея, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Соединенных Штатах Америки, Индии, Ираке, Японии, Кувейте, Ливии, Марокко, Мавритании, Омане, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Тунисе и Йемене.     (ВКР-23)

5.511	Дополнительное распределение:  в Саудовской Аравии, Бахрейне, Камеруне, Джибути, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Гвинее, Исламской Республике Иран, Ираке, Израиле, Кувейте, Ливане, Омане, Пакистане, Катаре, Сирийской Арабской Республике и Сомали полоса частот 15,35−15,4 ГГц распределена также фиксированной и подвижной службам на вторичной основе.     (ВКР-23)

15,4–17,3 ГГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 15,4–15,41 | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.511E 5.511F ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ |  |
| 15,41–15,43 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.511E 5.511F ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Воздушная подвижная (OR) 5.511G | 15,41–15,43 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.511E 5.511F ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 15,41–15,43 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.511E 5.511F ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.511H |
| 15,43–15,63 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.511A РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.511E 5.511F ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Воздушная подвижная (OR) 5.511G 5.511C | 15,43–15,63 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.511A РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.511E 5.511F ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.511C | 15,43–15,63 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.511A РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.511E 5.511F ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.511C 5.511H |
| 15,63–15,7 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.511E 5.511F ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ Воздушная подвижная (OR) 5.511G | 15,63–15,7 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.511E 5.511F ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 15,63–15,7 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.511E 5.511F ВОЗДУШНАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.511H |
| 15,7–16,6 | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.512 5.513 |  |
| 16,6–17,1 | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Служба космических исследований (дальний космос) (Земля-космос) 5.512 5.513 |  |
| 17,1–17,2 | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.512 5.513 |  |
| 17,2–17,3 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.512 5.513 5.513A |  |

5.511A	Использование полосы частот 15,43–15,63 ГГц фиксированной спутниковой службой (Земля-космос) ограничено фидерными линиями негеостационарных систем подвижной спутниковой службы при условии координации в соответствии с п. 9.11A.     (ВКР-15)

5.511В	(SUP – ВКР-97)

5.511C	Станции, работающие в воздушной радионавигационной службе, должны ограничивать э.и.и.м. в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R S.1340-0. Минимальное координационное расстояние, необходимое для защиты станций воздушной радионавигационной службы (применим п. 4.10) от вредных помех со стороны земных станций фидерных линий, и максимальный уровень э.и.и.м., передаваемый в местной плоскости горизонта земной станцией фидерной линии, должны соответствовать Рекомендации МСЭ-R S.1340-0.     (ВКР-15)

5.511D	(SUP – ВКР-15)

5.511E	Станции, работающие в радиолокационной службе в полосе частот 15,4–15,7 ГГц, не должны причинять вредных помех станциям, работающим в воздушной радионавигационной службе, или требовать защиты от них.     (ВКР-12)

5.511F	В целях обеспечения защиты радиоастрономической службы в полосе частот 15,3515,4 ГГц передачи от радиолокационных станций, работающих в полосе частот 15,415,7 ГГц, не должны превышать уровень плотности потока мощности –156 дБ(Вт/м2) в полосе шириной 50 МГц в пределах полосы частот 15,3515,4 ГГц в любом местоположении радиоастрономической обсерватории в течение более 2% времени.     (ВКР-12)

5.511G	Станции воздушной подвижной (ОR) службы, работающие в полосе частот 15,41−15,7 ГГц, не должны создавать вредных помех радиоастрономической службе, работающей в полосе частот 15,35−15,4 ГГц. Суммарная плотность потока мощности (п.п.м.), принимаемая от станций воздушной подвижной (ОR) службы, работающих в полосе частот 15,41−15,7 ГГц, на любой радиоастрономической станции, работающей в полосе частот 15,35−15,4 ГГц, должна соответствовать критериям защиты, представленным в Рекомендациях МСЭ-R RA.769-2 и МСЭ-R RA.1513-2, если только не была достигнута конкретная договоренность об ином с затронутой(ыми) администрацией(ями).     (ВКР-23)

5.511H	Дополнительное распределение:  в Индонезии полоса частот 15,41−15,7 ГГц также распределена воздушной подвижной (OR) службе на вторичной основе. Станции воздушной подвижной (ОR) службы, работающие в полосе частот 15,41−15,7 ГГц, не должны создавать вредных помех радиоастрономической службе, работающей в полосе частот 15,35−15,4 ГГц. Суммарная плотность потока мощности (п.п.м.), принимаемая от станций воздушной подвижной (ОR) службы, работающих в полосе частот 15,41−15,7 ГГц, на любой радиоастрономической станции, работающей в полосе частот 15,35−15,4 ГГц, должна соответствовать критериям защиты, предусмотренным в Рекомендациях МСЭ-R RA.769-2 и МСЭ-R RA.1513-2, если только не была достигнута конкретная договоренность об ином с затронутой(ыми) администрацией(ями).     (ВКР-23)

5.512	Дополнительное распределение:  в Алжире, Саудовской Аравии, Австрии, Бахрейне, Бангладеш, Брунее-Даруссаламе, Камеруне, Республике Конго, Египте, Сальвадоре, Объединенных Арабских Эмиратах, Эритрее, Финляндии, Гватемале, Индии, Индонезии, Исламской Республике Иран, Иордании, Кении, Кувейте, Ливане, Ливии, Малайзии, Мали, Марокко, Мавритании, Черногории, Непале, Никарагуа, Нигере, Омане, Пакистане, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Демократической Республике Конго, Сингапуре, Сомали, Судане, Южном Судане, Чаде, Того и Йемене полоса частот 15,7–17,3 ГГц распределена также фиксированной и подвижной службам на первичной основе.     (ВКР-15)

5.513	Дополнительное распределение:  в Израиле полоса 15,7–17,3 ГГц распределена также фиксированной и подвижной службам на первичной основе. Эти службы не должны требовать защиты от вредных помех или создавать их службам, работающим в соответствии с Таблицей, в тех странах, которые не указаны в п. 5.512.

5.513A	Активные датчики на борту космических кораблей, работающие в полосе 17,2–17,3 ГГц, не должны создавать вредных помех радиолокационной и другим службам, распределенным на первичной основе, или ограничивать их развитие.     (ВКР-97)

17,3–18,4 ГГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 17,3–17,7 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.516 (космос-Земля) 5.516А 5.516В Радиолокационная | 17,3–17,7 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.516 (космос-Земля) 5.484A 5.515A 5.515B 5.517 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ Радиолокационная | 17,3–17,7 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.516 Радиолокационная |
| 5.514 | 5.514 5.515 | 5.514 |
| 17,7–18,1 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.517A 5.517B (Земля-космос) 5.516 ПОДВИЖНАЯ | 17,7–17,8 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.517 5.517A 5.517B (Земля-космос) 5.516 РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ Подвижная 5.515 | 17,7–18,1 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.517A 5.517B (Земля-космос) 5.516 ПОДВИЖНАЯ |
|  | 17,8–18,1 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.517A 5.517B (Земля-космос) 5.516 ПОДВИЖНАЯ 5.519 |  |
| 18,1–18,4 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.516В 5.517A 5.517B (Земля-космос) 5.520 МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.521A Подвижная 5.519 5.521 |  |

5.514	Дополнительное распределение:  в Алжире, Саудовской Аравии, Бахрейне, Бангладеш, Камеруне, Джибути, Сальвадоре, Объединенных Арабских Эмиратах, Гватемале, Индии, Исламской Республике Иран, Ираке, Израиле, Италии, Японии, Иордании, Кувейте, Ливии, Литве, Непале, Никарагуа, Нигерии, Омане, Узбекистане, Пакистане, Катаре, Кыргызстане, Сомали, Судане и Южном Судане полоса частот 17,3–17,7 ГГц распределена также фиксированной и подвижной службам на вторичной основе. Должны применяться ограничения мощности, указанные в пп. 21.3 и 21.5.     (ВКР-23)

5.515	Совместное использование полосы 17,3–17,8 ГГц фиксированной спутниковой службой (Земля-космос) и радиовещательной спутниковой службой должно осуществляться также в соответствии с положениями § 1 Дополнения 4 к Приложению 30A.

5.515A	Помимо необходимости соблюдения критериев координации, изложенных в Дополнении 4 к Приложению 30А, при предполагаемых условиях распространения в свободном пространстве плотность потока мощности присвоения геостационарной спутниковой сети фиксированной спутниковой службы (космос-Земля) в полосе частот 17,3−17,7 ГГц в Районе 2 не должна превышать значения −98 дБ(Вт/(м2 · 27 МГц)) в точках геостационарной спутниковой орбиты с углами геоцентрического орбитального разноса в интервале 152,6°−162,6°.     (ВКР-23)

5.515B	В полосе частот 17,3−17,7 ГГц использование фиксированной спутниковой службы (космос-Земля) геостационарными космическими станциями в Районе 2 не должно создавать вредных помех приемникам космических станций или требовать защиты от земных станций фидерных линий радиовещательной спутниковой службы, которые работают в соответствии с Приложением 30А во всех трех Районах, или налагать какие-либо ограничения на местоположение земных станций фидерных линий радиовещательной спутниковой службы где бы то ни было в пределах зоны обслуживания фидерной линии. Заявляющая администрация фиксированной спутниковой службы (космос-Земля) при представлении элементов данных Приложения 4 должна направить безусловное, предметное, доказуемое, поддающееся измерению и принудительному исполнению обязательство, согласно которому в случае получения донесений о вредных помехах приемникам космических станций Приложения 30А она незамедлительно устранит эти помехи или снизит их до приемлемого уровня.     (ВКР-23)

5.516	Использование полосы 17,3–18,1 ГГц геостационарными спутниковыми системами фиксированной спутниковой службы (Земля-космос) ограничивается фидерными линиями радиовещательной спутниковой службы. Использование полосы 17,3–17,8 ГГц в Районе 2 системами фиксированной спутниковой службы (Земля-космос) ограничивается геостационарными спутниками. Использование полосы 17,3–17,8 ГГц в Районе 2 фидерными линиями для радиовещательной спутниковой службы в полосе 12,2–12,7 ГГц см. Статью 11. Использование полос 17,3–18,1 ГГц (Земля-космос) в Районах 1 и 3 и 17,8–18,1 ГГц (Земля-космос) в Районе 2 негеостационарными спутниковыми системами фиксированной спутниковой службы производится в соответствии с положениями п. 9.12 в отношении координации с другими негеостационарными спутниковыми системами фиксированной спутниковой службы. Негеостационарные спутниковые системы фиксированной спутниковой службы не должны требовать защиты от геостационарных спутниковых сетей фиксированной спутниковой службы, работающих в соответствии с Регламентом радиосвязи, независимо от даты поступления в Бюро полной информации для координации или заявления, в зависимости от случая, для негеостационарных спутниковых систем фиксированной спутниковой службы и полной информации для координации или заявления, в зависимости от случая, для геостационарных спутниковых сетей, при этом п. 5.43А не применяется. Негеостационарные спутниковые системы фиксированной спутниковой службы в вышеуказанных полосах должны работать при условии быстрого устранения любой неприемлемой помехи, которая может возникнуть во время их работы.     (ВКР-2000).

5.516A	В полосе 17,3–17,7 ГГц земные станции фиксированной спутниковой службы (космос-Земля) в Районе 1 не должны требовать защиты от земных станций фидерных линий радиовещательной спутниковой службы, работающих в соответствии с Приложением 30А, или налагать какие-либо ограничения на местоположение земных станций фидерных линий радиовещательной спутниковой службы где бы то ни было в пределах зоны обслуживания фидерной линии.     (ВКР-03)

5.516B	Для применений высокой плотности фиксированной спутниковой службы определены следующие полосы частот:

17,3–17,7 ГГц		(космос-Земля) в Районе 1,

18,3–19,3 ГГц		(космос-Земля) в Районе 2,

19,7–20,2 ГГц		(космос-Земля) во всех Районах,

39,5–40 ГГц		(космос-Земля) в Районе 1,

40–40,5 ГГц		(космос-Земля) во всех Районах,

40,5–42 ГГц		(космос-Земля) в Районе 2,

47,5–47,9 ГГц		(космос-Земля) в Районе 1,

48,2–48,54 ГГц	(космос-Земля) в Районе 1,

49,44–50,2 ГГц	(космос-Земля) в Районе 1

и

27,5–27,82 ГГц	(Земля-космос) в Районе 1,

28,35–28,45 ГГц	(Земля-космос) в Районе 2,

28,45–28,94 ГГц	(Земля-космос) во всех Районах,

28,94–29,1 ГГц	(Земля-космос) в Районах 2 и 3,

29,25–29,46 ГГц	(Земля-космос) в Районе 2,

29,46–30 ГГц		(Земля-космос) во всех Районах,

48,2–50,2 ГГц		(Земля-космос) в Районе 2.

Такое определение не препятствует использованию этих полос частот другими системами фиксированной спутниковой службы или другими службами, которым данные полосы частот распределены на равной первичной основе, и не устанавливает в настоящем Регламенте приоритетов среди пользователей этих полос. Администрации должны принимать это во внимание при рассмотрении регламентарных положений в отношении этих полос частот. См. Резолюцию 143 (Пересм. ВКР-19).     (ВКР-19)

5.517	В Районе 2 использование фиксированной спутниковой службы (космос-Земля) в полосе частот 17,3−17,8 ГГц не должно причинять вредных помех присвоениям радиовещательной спутниковой службе, работающим в соответствии с Регламентом радиосвязи, или требовать от них защиты.     (ВКР-23)

5.517A	Эксплуатация земных станций, находящихся в движении и взаимодействующих с геостационарными космическими станциями фиксированной спутниковой службы в полосах частот 17,7−19,7 ГГц (космос-Земля) и 27,5−29,5 ГГц (Земля-космос), должна осуществляться в соответствии с Резолюцией 169 (Пересм. ВКР-23).     (ВКР-23)

5.517B	Эксплуатация воздушных и морских земных станций, находящихся в движении и взаимодействующих с негеостационарными космическими станциями фиксированной спутниковой службы в полосах частот 17,7–18,6 ГГц, 18,8–19,3 ГГц, 19,7–20,2 ГГц (космос-Земля) и 27,5–29,1 ГГц и 29,5–30 ГГц (Земля-космос), должна осуществляться в соответствии с Резолюцией 123 (ВКР-23).     (ВКР-23)

5.518	(SUP – ВКР-07)

5.519	Дополнительное распределение:  полосы 18–18,3 ГГц в Районе 2 и 18,1–18,4 ГГц в Районах 1 и 3 распределены также метеорологической спутниковой службе (космос-Земля) на первичной основе. Их использование ограничивается геостационарными спутниками.     (ВКР-07)

5.520	Использование полосы 18,1–18,4 ГГц фиксированной спутниковой службой (Земля-космос) ограничивается фидерными линиями геостационарных спутниковых систем радиовещательной спутниковой службы.     (ВКР-2000)

5.521	Заменяющее распределение:  в Объединенных Арабских Эмиратах полоса частот 18,1−18,4 ГГц распределена фиксированной, фиксированной спутниковой (космос-Земля) и подвижной службам на первичной основе (см. п. 5.33). Применимы также положения п. 5.519.     (ВКР-23)

5.521A	При использовании полос частот 18,1−18,6 ГГц, 18,8−20,2 ГГц и 27,5−30 ГГц или их частей космическими станциями межспутниковой службы должна применяться Резолюция 679 (ВКР-23). Такое использование ограничено применениями космических исследований, космической эксплуатации и/или спутникового исследования Земли, а также передачей данных, полученных в результате промышленной и медицинской деятельности в космосе. При использовании этих частот администрации должны принимать меры к тому, чтобы эта межспутниковая служба использовалась исключительно для упомянутых ранее целей и не подлежала координации по п. 9.11А. При использовании полос частот 18,1−18,6 ГГц, 18,8−20,2 ГГц, 27,5−29,1 ГГц и 29,5−30 ГГц космическими станциями распределение ограничено межспутниковыми линиями между негеостационарными спутниками или между негеостационарными спутниками и геостационарными спутниками. При использовании полосы частот 29,1−29,5 ГГц космическими станциями распределение ограничено межспутниковыми линиями между негеостационарными спутниками и геостационарными спутниками. Пункт 4.10 не применяется.     (ВКР-23)

18,4–22 ГГц

| Распределение по службам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Район 1 |  | Район 2 |  | Район 3 |
| 18,4–18,6 |  | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.516В 5.517A 5.517B МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.521A Подвижная |  |  |
| 18,6–18,8 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.517A 5.522B ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Служба космических исследований (пассивная) |  | 18,6–18,8 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.516B 5.517A 5.522B ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) |  | 18,6–18,8 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.517A 5.522B ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной Служба космических исследований (пассивная) |
| 5.522A 5.522C |  | 5.522A |  | 5.522A |
| 18,8–19,3 |  | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.516B 5.517A 5.517B 5.523A МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.521A ПОДВИЖНАЯ |  |  |
| 19,3–19,7 |  | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) (Земля-космос) 5.517A 5.523В 5.523C 5.523D 5.523E МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.521A 5.523DA ПОДВИЖНАЯ |  |  |
| 19,7–20,1 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.484В 5.516В 5.517В 5.527А МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.521A Подвижная спутниковая (космос-Земля) |  | 19,7–20,1 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.484В 5.516В 5.517В 5.527А МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.521A ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) |  | 19,7–20,1 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.484В 5.516В 5.517В 5.527А МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.521A Подвижная спутниковая (космос-Земля) |
| 5.524 |  | 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 5.529 |  | 5.524 |
| 20,1–20,2 |  | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.484A 5.484В 5.516В 5.517В 5.527А МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.521A ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.524 5.525 5.526 5.527 5.528 |  |  |
| 20,2–21,2 |  | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (космос-Земля) 5.524 5.529A |  |  |
| 21,2–21,4 |  | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) |  |  |
| 21,4–22 ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.208B | 21,4–22 ФИКСИРОВАННАЯ 5.530E Подвижная |  | 21,4–22 ФИКСИРОВАННАЯ Подвижная РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.208B |  |
| 5.530A 5.530B | 5.530A |  | 5.530A 5.530B 5.531 |  |

5.522	(SUP – ВКР-2000)

5.522А	Излучения фиксированной службы и фиксированной спутниковой службы в полосе 18,618,8 ГГц ограничены значениями, указанными в пп. 21.5А и 21.16.2, соответственно.     (ВКР-2000)

5.522В	Использование полосы 18,6–18,8 ГГц фиксированной спутниковой службой ограничено геостационарными системами и системами с апогеем орбиты более 20 000 км.      (ВКР-2000)

5.522С	В полосе 18,6–18,8 ГГц в Алжире, Саудовской Аравии, Бахрейне, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Ливии, Иордании, Ливане, Марокко, Омане, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Тунисе и Йемене ограничения, указанные в п. 21.5А, не распространяются на системы фиксированной службы, находящиеся в эксплуатации на дату вступления в силу Заключительных актов ВКР-2000.     (ВКР-2000)

5.523	(SUP – ВКР-2000)

5.523A	При использовании полос 18,8–19,3 ГГц (космос-Земля) и 28,6–29,1 ГГц (Земля-космос) геостационарными и негеостационарными сетями фиксированной спутниковой службы должны применяться положения п. 9.11A, а положения п. 22.2 не применяются. Негеостационарные спутниковые сети не должны создавать неприемлемых помех геостационарным сетям фиксированной спутниковой службы, полная информация о заявлении которых, требуемая согласно Приложению 4, считается полученной Бюро до 18 ноября 1995 года.     (ВКР-23)

5.523B	Использование полосы 19,3–19,6 ГГц (Земля-космос) фиксированной спутниковой службой ограничено фидерными линиями негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы. При таком использовании должны применяться положения п. 9.11A, но не должны применяться положения п. 22.2.

5.523C	В полосах 19,3–19,6 ГГц и 29,1–29,4 ГГц должны продолжать применяться положения п. 22.2 для фидерных линий негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы и тех сетей фиксированной спутниковой службы, полная информация для координации которых, необходимая в соответствии с Приложением 4, или информация о заявлении считается полученной Бюро до 18 ноября 1995 года.     (ВКР-97)

5.523D	При использовании полосы 19,3–19,7 ГГц (космос-Земля) геостационарными системами фиксированной спутниковой службы и фидерными линиями негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы должны применяться положения п. 9.11A, но не должны применяться положения п. 22.2. При использовании этой полосы другими негеостационарными системами фиксированной спутниковой службы или в случаях, указанных в пп. 5.523C и 5.523E, не должны применяться положения п. 9.11A, а должны продолжать применяться процедуры Статей 9 (за исключением п. 9.11A) и 11 и положения п. 22.2.     (ВКР-97)

5.523DA	В целях защиты фидерных линий негеостационарных спутниковых сетей подвижной спутниковой службы в полосе частот 19,3−19,7 ГГц значения плотности потока мощности, которую создает на поверхности Земли для всех углов прихода космическая станция межспутниковой службы, работающая в этой полосе в соответствии с Резолюцией 679 (ВКР-23), не должны превышать −140 дБ (Вт/м2) в любой полосе шириной 1 МГц в пределах расстояния 150 км от любой вышеуказанной земной станции фидерной линии, занесенной в Международный справочный регистр частот.     (ВКР-23)

5.523E	В полосах 19,6–19,7 ГГц и 29,4–29,5 ГГц должны продолжать применяться положения п. 22.2 для фидерных линий негеостационарных сетей подвижной спутниковой службы и тех сетей фиксированной спутниковой службы, полная информация для координации которых, необходимая в соответствии с Приложением 4, или информация о заявлении считается полученной Бюро до 21 ноября 1997 года.     (ВКР-97)

5.524	Дополнительное распределение:  в Афганистане, Алжире, Саудовской Аравии, Бахрейне, Брунее-Даруссаламе, Камеруне, Китае, Республике Конго, Коста-Рике, Джибути, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Габоне, Гватемале, Гвинее, Индии, Исламской Республике Иран, Ираке, Израиле, Японии, Иордании, Кувейте, Ливане, Малайзии, Мали, Марокко, Мавритании, Непале, Нигерии, Омане, Пакистане, Палестине*, на Филиппинах, в Катаре, Сирийской Арабской Республике, Демократической Республике Конго, Корейской Народно-Демократической Республике, Сингапуре, Сомали, Судане, Южном Судане, Чаде, Того и Тунисе полоса частот 19,7–21,2 ГГц распределена также фиксированной и подвижной службам на первичной основе. Такое дополнительное использование не должно налагать ограничений на плотность потока мощности космических станций фиксированной спутниковой службы в полосе частот 19,7–21,2 ГГц и космических станций подвижной спутниковой службы в полосе частот 19,7−20,2 ГГц, в том случае когда такое распределение подвижной спутниковой службе в последней из упомянутых полос частот произведено на первичной основе.     (ВКР-23)

5.525	В целях упрощения межрайонной координации сетей подвижной спутниковой и фиксированной спутниковой служб несущие в подвижной спутниковой службе, наиболее восприимчивые к помехам, должны, по возможности, располагаться в верхних частях полос 19,720,2 ГГц и 29,5–30 ГГц.

5.526	В полосах 19,7–20,2 ГГц и 29,5–30 ГГц в Районе 2 и в полосах 20,1–20,2 ГГц и 29,930 ГГц в Районах 1 и 3 сети, принадлежащие одновременно фиксированной спутниковой и подвижной спутниковой службам, могут включать линии связи между земными станциями, находящимися в определенных или неопределенных пунктах или же находящимися в движении, через один или несколько спутников для осуществления связи между двумя станциями или связи одной станции с несколькими.

5.527	В полосах 19,7–20,2 ГГц и 29,5–30 ГГц положения п. 4.10 в отношении подвижной спутниковой службы не применяются.

5.527А	Работа земных станций, находящихся в движении и взаимодействующих с ФСС, должна осуществляться в соответствии с Резолюцией 156 (Пересм. ВКР-23).     (ВКР-23)

5.528	Распределение подвижной спутниковой службе предназначено для использования сетями, применяющими узконаправленные антенны и другую современную технологию на космических станциях. Администрации, эксплуатирующие системы подвижной спутниковой службы в полосе 19,7–20,1 ГГц в Районе 2 и в полосе 20,1–20,2 ГГц, должны принимать все практически возможные меры для обеспечения постоянной готовности этих полос для администраций, эксплуатирующих фиксированные и подвижные системы в соответствии с положениями п. 5.524.

5.529	Использование полос 19,7–20,1 ГГц и 29,5–29,9 ГГц подвижной спутниковой службой в Районе 2 ограничивается спутниковыми сетями, принадлежащими одновременной фиксированной спутниковой службе и подвижной спутниковой службе, как указано в п. 5.526.

5.529A	В полосах частот 20,2–21,2 ГГц и 30–31 ГГц негеостационарные спутниковые системы, по которым полная информация для координации или заявления, в зависимости от случая, получена Бюро начиная с 1 января 2025 года, не должны создавать неприемлемых помех геостационарным спутниковым сетям подвижной спутниковой службы, работающим в соответствии с настоящим Регламентом, а также требовать защиты от них. Пункт 5.43A не применяется.     (ВКР-23)

5.530	(SUP – ВКР-12)

5.530A	Если иное не согласовано заинтересованными администрациями, любая станция фиксированной или подвижной службы какой-либо администрации не должна создавать плотность потока мощности, превышающую −120,4 дБ(Вт/(м2 · МГц)) на высоте 3 м над поверхностью земли в любой точке территории любой другой администрации в Районах 1 и 3 более чем для 20% времени. При проведении расчетов администрациям следует использовать последнюю по времени версию Рекомендации МСЭ-R P.452 (см. также последнюю по времени версию Рекомендации МСЭ-R BO.1898).     (ВКР-15)

5.530B	В полосе 21,4−22 ГГц, в целях содействия развитию радиовещательной спутниковой службы, администрациям в Районах 1 и 3 рекомендуется не развертывать станции подвижной службы и рекомендуется ограничивать развертывание станций фиксированной службы линиями связи пункта с пунктом.     (ВКР-12)

5.530C	(SUP – ВКР-15)

5.530D	(SUP – ВКР-19)

5.530E	Распределение фиксированной службе в полосе частот 21,4−22 ГГц определено для использования в Районе 2 станциями на высотной платформе (HAPS). Такое определение не препятствует использованию этой полосы частот другими применениями фиксированной службы или другими службами, которым данная полоса распределена на равной первичной основе, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Такое использование распределения фиксированной службе станциями HAPS ограничено работой в направлении HAPS-Земля и должно осуществляться в соответствии с положениями Резолюции 165 (Пересм. ВКР-23).     (ВКР-23)

5.531	Дополнительное распределение:  в Японии полоса 21,4–22 ГГц распределена также радиовещательной службе на первичной основе.

22–24,45 ГГц

| Распределение по службам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Район 1 |  | Район 2 | Район 3 |
| 22–22,2 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R) 5.531A 5.531B 5.531C 5.531D 5.531F 5.149 |  | 22–22,2 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.149 | 22–22,2 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.531E 5.149 |
| 22,2–22,21 |  | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.149 |  |
| 22,21–22,5 |  | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.149 5.532 |  |
| 22,5–22,55 |  | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ |  |
| 22,5523,15 |  | ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.338A ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос) 5.532A 5.149 |  |
| 23,1523,55 |  | ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.338A ПОДВИЖНАЯ |  |
| 23,55–23,6 |  | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ |  |
| 23,6–24 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 |  |  |
| 24–24,05 |  | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.150 |  |
| 24,05–24,25 |  | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская Спутниковая служба исследования Земли (активная) 5.150 |  |
| 24,25–24,45 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.338A 5.532AB |  | 24,25–24,45 ФИКСИРОВАННАЯ 5.532AA ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.338A 5.532AB РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 24,25–24,45 ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.338A 5.532AB РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ |

5.531A	Использование воздушной подвижной (OR) службы в полосе частот 22−22,2 ГГц ограничено применениями, не связанными с обеспечением безопасности.     (ВКР-23)

5.531B	Работа станций воздушных судов воздушной подвижной (OR) службы в полосе частот 22−22,2 ГГц обусловлена получением согласия в соответствии с п. 9.21 в отношении фиксированной службы, и эти станции не должны создавать вредных помех фиксированной службе или требовать защиты от нее. Следующие значения плотности потока мощности (п.п.м.) должны использоваться в качестве пороговых для координации согласно п. 9.21:

‒110 дБ (Вт/(м2 · МГц))	при	0°	≤ θ ≤ 12,6°

2,86 θ − 146 дБ (Вт/(м2 · МГц))	при	12,6°	< θ ≤ 15°

0,87 θ − 116 дБ (Вт/(м2 · МГц))	при	15°	< θ ≤ 30°

0,067 θ − 92 дБ (Вт/(м2 · МГц))	при	30°	< θ ≤ 90°,

где θ – угол прихода падающей волны над горизонтальной плоскостью, в градусах.

Этот критерий следует применять на границе территории другой администрации для любой станции воздушного судна, находящейся на высоте вплоть до 15 км над уровнем земли. При проведении расчетов следует использовать последнюю версию Рекомендации МСЭ-R P.525.     (ВКР-23)

5.531C	Станции воздушной подвижной (ОR) службы, работающие в полосе частот 22−22,2 ГГц, не должны создавать вредных помех радиоастрономической службе, работающей в полосе частот 22,21−22,5 ГГц. Суммарная плотность потока мощности (п.п.м.), принимаемая от этих станций на любой радиоастрономической станции, работающей в полосе частот 22,21−22,5 ГГц, должна соответствовать критериям защиты, предусмотренным в Рекомендациях МСЭ-R RA.769-2 и МСЭ-R RA.1513-2, если только не была достигнута конкретная договоренность об ином с затронутой(ыми) администрацией(ями).     (ВКР-23)

5.531D	Использование воздушной подвижной (OR) службы в полосе частот 22−22,2 ГГц за пределами национальных границ не должно создавать вредных помех службам в других странах, работающим в соответствии с Таблицей распределения частот, или требовать защиты от них.     (ВКР-23)

5.531E	Заменяющее распределение: в Брунее-Даруссаламе, Иране (Исламской Республике), Малайзии, Сингапуре и Таиланде полоса частот 22−22,2 ГГц распределена подвижной, за исключением воздушной подвижной (R), службе на первичной основе в национальных границах. Использование этой службы ограничено применениями, не связанными с обеспечением безопасности, в пределах национальных границ. Использование воздушной подвижной (OR) службы в полосе частот 22−22,2 ГГц не должно создавать вредных помех службам в других странах, работающим в соответствии с Таблицей распределения частот, или требовать защиты от них. Кроме того, станции воздушной подвижной (OR) службы, работающие в полосе частот 22−22,2 ГГц, не должны создавать вредных помех радиоастрономической службе, работающей в полосе частот 22,21−22,5 ГГц в других странах в соответствии с Таблицей распределения частот. Суммарная плотность потока мощности (п.п.м.), принимаемая от этих станций на любой радиоастрономической станции, работающей в полосе частот 22,21−22,5 ГГц, должна соответствовать критериям защиты, предусмотренным в Рекомендациях МСЭ-R RA.769-2 и МСЭ-R RA.1513-2, если только с затронутой(ыми) администрацией(ями) не была достигнута конкретная договоренность об ином. Для защиты станций спутниковой службы исследования Земли (пассивной), работающих в полосе частот 22,21−22,5 ГГц, нежелательная эквивалентная изотропно излучаемая мощность (э.и.и.м.) станций, работающих в воздушной подвижной (OR) службе, не должна превышать –23 дБВт в любом участке 100 МГц в полосе частот 22,21−22,5 ГГц.

Работа станций воздушных судов воздушной подвижной (OR) службы в полосе частот 22−22,2 ГГц обусловлена получением согласия в соответствии с п. 9.21 в отношении фиксированной службы, и эти станции не должны создавать вредных помех фиксированной службе или требовать защиты от нее. Следующие значения п.п.м. должны использоваться в качестве пороговых для координации согласно п. 9.21:

‒110 дБ (Вт/(м2 · МГц))	при	0°	≤ θ ≤ 12,6°

2,86 θ − 146 дБ (Вт/(м2 · МГц))	при	12,6°	< θ ≤ 15°

0,87 θ − 116 дБ (Вт/(м2 · МГц))	при	15°	< θ ≤ 30°

0,067 θ − 92 дБ (Вт/(м2 · МГц))	при	30°	< θ ≤ 90°,

где θ – угол прихода падающей волны над горизонтальной плоскостью, в градусах.

Этот критерий следует применять на границе территории другой администрации для любой станции воздушного судна, находящейся на высоте вплоть до 15 км над уровнем земли. При проведении расчетов следует использовать последнюю версию Рекомендации МСЭ-R P.525.     (ВКР-23)

5.531F	Для защиты станций спутниковой службы исследования Земли (пассивной), работающих в полосе частот 22,21−22,5 ГГц, нежелательная эквивалентная изотропно излучаемая мощность (э.и.и.м.) станций, работающих в воздушной подвижной (OR) службе, не должна превышать −23 дБВт в любом участке 100 МГц в полосе частот 22,21−22,5 ГГц.     (ВКР-23)

5.532	Использование полосы 22,21–22,5 ГГц спутниковой службой исследования Земли (пассивной) и службой космических исследований (пассивной) не должно налагать ограничений на фиксированную и подвижную, за исключением воздушной подвижной, службы.

5.532A	В отношении местоположения земных станций службы космических исследований должно соблюдаться расстояние разноса не менее 54 км от соответствующей(их) границы (границ) соседних стран для защиты существующего и будущего развертывания фиксированной и подвижной служб, если соответствующие администрации не договорились о меньшем расстоянии. Пункты 9.17 и 9.18 не применяются.     (ВКР-12)

5.532AA	Распределение фиксированной службе в полосе частот 24,25–25,25 ГГц определено для использования в Районе 2 станциями на высотной платформе (HAPS). Такое определение не препятствует использованию этой полосы частот другими применениями фиксированной службы или другими службами, которым данная полоса частот распределена на равной первичной основе, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Такое использование распределения фиксированной службе станциями HAPS ограничено работой в направлении HAPS-Земля и должно осуществляться в соответствии с положениями Резолюции 166 (Пересм. ВКР-23).     (ВКР-23)

5.532AB	Полоса частот 24,25−27,5 ГГц определена для использования администрациями, желающими внедрить наземный сегмент Международной подвижной электросвязи (IMT). Данное определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Применяется Резолюция 242 (Пересм. ВКР-23).     (ВКР-23)

24,45–24,75 ГГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 24,45–24,65 ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.338A 5.532AB | 24,45–24,65 ФИКСИРОВАННАЯ 5.532AA МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.338A 5.532AB РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ | 24,45–24,65 ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.338A 5.532AB РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ |
|  | 5.533 | 5.533 |
| 24,65–24,75 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.532B МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.338A 5.532AB | 24,65–24,75 ФИКСИРОВАННАЯ 5.532AA МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.338A 5.532AB РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) | 24,65–24,75 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.532B МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.338A 5.532AB |

5.532В	Использование фиксированной спутниковой службой (Земля-космос) полосы 24,6525,25 ГГц в Районе 1 и полосы 24,65–24,75 ГГц в Районе 3 ограничено земными станциями с минимальным диаметром антенны 4,5 м.     (ВКР-12)

5.533	Межспутниковая служба не должна требовать защиты от вредных помех со стороны аэродромных наземных станций оборудования обнаружения радионавигационной службы.

5.534	(SUP – ВКР-03)

24,75–29,9 ГГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 24,75–25,25 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.532B ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.338A 5.532AB | 24,75–25,25 ФИКСИРОВАННАЯ 5.532AA ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.535 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.338A 5.532AB | 24,75–25,25 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.535 ПОДВИЖНАЯ 5.338A 5.532AB |
| 25,25–25,5 | ФИКСИРОВАННАЯ 5.534A МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.536 ПОДВИЖНАЯ 5.338A 5.532AB Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос) |  |
| 25,5–27 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (космос-Земля) 5.536B ФИКСИРОВАННАЯ 5.534A МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.536 ПОДВИЖНАЯ 5.338A 5.532AB СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) 5.536C Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (Земля-космос) 5.536A |  |
| 27–27,5 ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.536 ПОДВИЖНАЯ 5.338A 5.532AB | 27–27,5 ФИКСИРОВАННАЯ 5.534A ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.536 5.537 ПОДВИЖНАЯ 5.338A 5.532AB |  |
| 27,5–28,5 | ФИКСИРОВАННАЯ 5.537А ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.484A 5.516В 5.517A 5.517B 5.539 МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.521A ПОДВИЖНАЯ 5.538 5.540 |  |
| 28,5–29,1 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.484A 5.516В 5.517A 5.517B 5.523A 5.539 МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.521A ПОДВИЖНАЯ Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) 5.541 5.540 |  |
| 29,1–29,5 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.516В 5.517A 5.523С 5.523E 5.535А 5.539 5.541A МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.521A ПОДВИЖНАЯ Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) 5.541 5.540 |  |
| 29,5–29,9 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.484A 5.484В 5.516В 5.517B 5.527А 5.539 МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.521A Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) 5.541 Подвижная спутниковая (Земля-космос) | 29,5–29,9 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.484A 5.484В 5.516В 5.517B 5.527А 5.539 МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.521A ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) 5.541 | 29,5–29,9 ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.484A 5.484В 5.516В 5.517B 5.527А 5.539 МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.521A Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) 5.541 Подвижная спутниковая (Земля-космос) |
| 5.540 5.542 | 5.525 5.526 5.527 5.529 5.540 | 5.540 5.542 |

5.534A	Распределение фиксированной службе в полосе частот 25,25−27,5 ГГц определено в Районе 2 для использования станциями на высотной платформе (HAPS) в соответствии с положениями Резолюции 166 (Пересм. ВКР-23). Такое использование распределения фиксированной службе станциями HAPS должно быть ограничено работой в направлении Земля-HAPS в полосе частот 25,25−27,0 ГГц и в направлении HAPS-Земля в полосе частот 27,0−27,5 ГГц. Кроме того, использование полосы частот 25,5−27,0 ГГц станциями HAPS должно быть ограничено линиями станций сопряжения. Такое определение не препятствует использованию этой полосы частот другими применениями фиксированной службы или другими службами, которым эта полоса распределена на равной первичной основе, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи.     (ВКР-23)

5.535	В полосе 24,75–25,25 ГГц фидерные линии к станциям радиовещательной спутниковой службы должны иметь приоритет перед другими видами использования в фиксированной спутниковой службе (Земля-космос). Эти другие виды использования должны защищать существующие и планируемые для работы в будущем сети фидерных линий к таким радиовещательным спутниковым станциям и не должны требовать защиты от них.

5.535A	Использование полосы 29,1–29,5 ГГц (Земля-космос) в фиксированной спутниковой службе ограничивается геостационарными спутниковыми системами и фидерными линиями негеостационарных спутниковых систем подвижной спутниковой службы. При таком использовании должны применяться положения п. 9.11A, но не должны применяться положения п. 22.2, за исключением случаев, указанных в п. 5.523C и 5.523E, в которых при таком использовании не должны применяться положения п. 9.11A, а должны продолжать применяться процедуры Статей 9 (за исключением п. 9.11A) и 11 и положения п. 22.2.     (ВКР-97)

5.536	Использование полосы 25,25–27,5 ГГц межспутниковой службой ограничивается применениями для космических исследований и спутниковых исследований Земли, а также для передачи данных, относящихся к промышленной и медицинской деятельности в космосе.

5.536A	Администрации, эксплуатирующие земные станции спутниковой службы исследования Земли или службы космических исследований, не должны требовать защиты этих станций от станций фиксированной и подвижной служб, эксплуатируемых другими администрациями. Кроме того, земные станции спутниковой службы исследования Земли или службы космических исследований следует эксплуатировать с учетом последней версии Рекомендации МСЭ-R SA.1862. Применяется Резолюция 242 (Пересм. ВКР-23).     (ВКР-23)

5.536B	В Алжире, Саудовской Аравии, Австрии, Бахрейне, Бельгии, Бразилии, Китае, Республике Корея, Дании, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Индии, Исламской Республике Иран, Ираке, Ирландии, Израиле, Италии, Иордании, Кении, Кувейте, Ливане, Ливии, Литве, Молдове, Норвегии, Омане, Уганде, Пакистане, на Филиппинах, в Польше, Португалии, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Турции, Корейской Народно-Демократической Республике, Словакии, Чешской Республике, Румынии, Соединенном Королевстве, Сингапуре, Словении, Сомали, Судане, Швеции, Танзании, во Вьетнаме и в Зимбабве земные станции, работающие в спутниковой службе исследования Земли в полосе частот 25,5–27 ГГц, не должны требовать защиты от станций фиксированной и подвижной служб или ограничивать их использование и развертывание. Применяется Резолюция 242 (Пересм. ВКР-23).     (ВКР-23)

5.536C	В Алжире, Саудовской Аравии, Бахрейне, Ботсване, Бразилии, Камеруне, Коморских Островах, Кубе, Джибути, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эстонии, Финляндии, Исламской Республике Иран, Израиле, Иордании, Кении, Кувейте, Литве, Малайзии, Марокко, Нигерии, Омане, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Сомали, Судане, Южном Судане, Танзании, Тунисе, Уругвае, Замбии и Зимбабве земные станции, работающие в службе космических исследований в полосе 25,5–27 ГГц, не должны требовать защиты от станций фиксированной и подвижной служб или ограничивать их использование и развертывание.     (ВКР-12)

5.537	К космическим службам, использующим негеостационарные спутники, работающие в межспутниковой службе в полосе 27–27,5 ГГц, требования положений п. 22.2 не применяются.

5.537A	В Бутане, Камеруне, Китае, Республике Корея, Российской Федерации, Индии, Индонезии, Исламской Республике Иран, Ираке, Японии, Казахстане, Малайзии, Мальдивских Островах, Монголии, Мьянме, Узбекистане, Пакистане, Филиппинах, Кыргызстане, Корейской Народно-Демократической Республике, Судане, Шри-Ланке, Таиланде и Вьетнаме распределение фиксированной службе в полосе частот 27,9–28,2 ГГц может также использоваться станциями на высотной платформе (HAPS) в пределах территории этих стран. Такое использование станциями HAPS 300 МГц распределенной фиксированной службе полосы в перечисленных выше странах ограничено далее работой в направлении HAPS-Земля, при этом они не должны создавать вредных помех другим типам систем фиксированной службы или другим службам, которым данная полоса распределена на равной первичной основе, или требовать защиты от них. Кроме того, станции HAPS не должны ограничивать развитие этих других служб. См. Резолюцию 145 (Пересм. ВКР-19).     (ВКР-19)

5.538	Дополнительное распределение:  полосы 27,500–27,501 ГГц и 29,999–30,000 ГГц распределены также фиксированной спутниковой службе (космос-Земля) на первичной основе для передач радиомаяков, предназначенных для управления мощностью на линиях Земля-космос. Такие передачи в направлении космос-Земля не должны превышать эквивалентной изотропно излучаемой мощности (э.и.и.м.) +10 дБВт в направлении соседних спутников на геостационарной орбите.     (ВКР-07)

5.539	Полоса 27,5–30 ГГц может использоваться фиксированной спутниковой службой (Земля-космос) для обеспечения фидерных линий радиовещательной спутниковой службы.

5.540	Дополнительное распределение:  полоса 27,501–29,999 ГГц распределена также фиксированной спутниковой службе (космос-Земля) на вторичной основе для передач радиомаяков, предназначенных для регулирования мощности на линии Земля-космос.

5.541	В полосе 28,5–30 ГГц спутниковая служба исследования Земли ограничена передачей данных между станциями, а не первичным сбором информации с помощью активных и пассивных датчиков.

5.541A	Фидерные линии негеостационарных сетей подвижной спутниковой службы и геостационарные сети фиксированной спутниковой службы, работающие в полосе 29,1–29,5 ГГц (Земля-космос), должны использовать адаптивное управление мощностью на линии Земля-космос или другие методы компенсации замираний, с тем чтобы передачи земных станций производились на уровне мощности, необходимой для достижения желаемых качественных характеристик линии при снижении уровня взаимных помех между обеими сетями. Эти методы должны применяться к сетям, информация для координации которых, необходимая в соответствии с Приложением 4, считается полученной Бюро после 17 мая 1996 года, до тех пор пока это не будет изменено будущей компетентной всемирной конференцией радиосвязи. Администрации, представляющие информацию для координации согласно Приложению 4 ранее указанной даты, могут использовать эти методы в той степени, в какой это практически возможно.     (ВКР-2000)

5.542	Дополнительное распределение:  в Алжире, Саудовской Аравии, Бахрейне, Бруней-Даруссаламе, Камеруне, Китае, Республике Конго, Джибути, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эритрее, Эфиопии, Гвинее, Индии, Исламской Республике Иран, Ираке, Японии, Иордании, Кувейте, Ливане, Малайзии, Мали, Марокко, Мавритании, Непале, Омане, Пакистане, Палестине*, на Филиппинах, в Катаре, Сирийской Арабской Республике, Корейской Народно-Демократической Республике, Сомали, Судане, Южном Судане, Шри-Ланке и Чаде полоса частот 29,5–31 ГГц распределена также фиксированной и подвижной службам на вторичной основе. Должны применяться ограничения мощности, указанные в пп. 21.3 и 21.5.     (ВКР-23)

29,9–34,2 ГГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 29,9–30 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.484A 5.484В 5.516В 5.517B 5.527А 5.539 МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.521A ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) Спутниковая служба исследования Земли (Земля-космос) 5.541 5.543 5.525 5.526 5.527 5.538 5.540 5.542 |  |
| 30–31 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.338A ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (космос-Земля) 5.529A 5.542 |  |
| 31–31,3 | ФИКСИРОВАННАЯ 5.338A 5.543B ПОДВИЖНАЯ Спутниковая служба стандартных частот и сигналов времени (космос-Земля) Служба космических исследований 5.544 5.545 5.149 |  |
| 31,3–31,5 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 |  |
| 31,5–31,8 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОHОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной | 31,5–31,8 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) | 31,5–31,8 СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) Фиксированная Подвижная, за исключением воздушной подвижной |
| 5.149 5.546 | 5.340 | 5.149 5.546 |
| 31,8–32 | ФИКСИРОВАННАЯ 5.547A РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (космос-Земля) 5.547 5.547B 5.548 |  |
| 32–32,3 | ФИКСИРОВАННАЯ 5.547A РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (космос-Земля) 5.547 5.547C 5.548 |  |
| 32,3–33 | ФИКСИРОВАННАЯ 5.547A МЕЖСПУТНИКОВАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.547 5.547D 5.548 |  |
| 33–33,4 | ФИКСИРОВАННАЯ 5.547A РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.547 5.547E |  |
| 33,4–34,2 | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.549 |  |

5.543	Полоса 29,95–30 ГГц может использоваться на линиях космос-космос спутниковой службы исследования Земли для телеметрии, слежения и управления на вторичной основе.

5.543A	(SUP – ВКР-19)

5.543B	Распределение фиксированной службе в полосе частот 31−31,3 ГГц определено для использования на всемирной основе станциями на высотной платформе (HAPS). Такое определение не препятствует использованию этой полосы частот другими применениями фиксированной службы или другими службами, которым данная полоса частот распределена на равной первичной основе, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Такое использование распределения фиксированной службе станциями HAPS должно осуществляться в соответствии с положениями Резолюции 167 (Пересм. ВКР-23).     (ВКР-23)

5.544	В полосе 31–31,3 ГГц в службе космических исследований должны применяться ограничения плотности потока мощности, указанные в Таблице 21-4 Статьи 21.

5.545	Другая категория службы:  в Армении, Грузии, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане распределение полосы 31–31,3 ГГц службе космических исследований произведено на первичной основе (см. п. 5.33).     (ВКР-12)

5.546	Другая категория службы:  в Саудовской Аравии, Армении, Азербайджане, Бахрейне, Беларуси, Джибути, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Испании, Эстонии, Российской Федерации, Грузии, Венгрии, Исламской Республике Иран, Израиле, Иордании, Ливане, Молдове, Монголии, Омане, Узбекистане, Польше, Сирийской Арабской Республике, Турции, Кыргызстане, Румынии, Соединенном Королевстве, Сомали, Южно-Африканской Республике, Таджикистане и Туркменистане распределение полосы частот 31,5–31,8 ГГц фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам произведено на первичной основе (см. п. 5.33).     (ВКР-23)

5.547	Полосы частот 31,8–33,4 ГГц, 37–40 ГГц, 40,5–43,5 ГГц, 51,4–52,6 ГГц, 55,78–59 ГГц и 6466 ГГц могут использоваться для применений высокой плотности фиксированной службы. Администрациям следует учитывать это при рассмотрении регламентарных положений в отношении данных полос. Ввиду возможности развертывания применений высокой плотности фиксированной спутниковой службы в полосах частот 39,5–40 ГГц и 40,542 ГГц (см. п. 5.516В), администрациям следует в дальнейшем учитывать возможные ограничения применений высокой плотности фиксированной службы, в зависимости от случая.     (ВКР-23)

5.547А	Администрации должны принимать практические меры для минимизации возможных помех между станциями фиксированной службы и станциями, находящимися на воздушных судах, радионавигационной службы в полосе 31,8–33,4 ГГц, учитывая при этом эксплуатационные потребности находящихся на воздушных судах радарных систем.     (ВКР-2000)

5.547B	Заменяющее распределение:  в Соединенных Штатах Америки полоса 31,8–32 ГГц распределена радионавигационной службе и службе космических исследований (дальний космос) (космос-Земля) на первичной основе.     (ВКР-97)

5.547C	Заменяющее распределение:  в Соединенных Штатах Америки полоса 32–32,3 ГГц распределена радионавигационной службе и службе космических исследований (дальний космос) (космос-Земля) на первичной основе.     (ВКР-03)

5.547D	Заменяющее распределение:  в Соединенных Штатах Америки полоса 32,3–33 ГГц распределена межспутниковой и радионавигационной службам на первичной основе.     (ВКР-97)

5.547E	Заменяющее распределение:  в Соединенных Штатах Америки полоса 33–33,4 ГГц распределена радионавигационной службе на первичной основе.     (ВКР-97)

5.548	При проектировании систем межспутниковой службы в полосе частот 32,3–33 ГГц, радионавигационной службы в полосе частот 32–33 ГГц и службы космических исследований (дальний космос) в полосе частот 31,8−32,3 ГГц администрации должны принимать все необходимые меры для предотвращения вредных помех между этими службами с учетом аспектов безопасности радионавигационной службы (см. Рекомендацию 707 (Пересм. ВКР-23)).     (ВКР-23)

5.549	Дополнительное распределение:  в Саудовской Аравии, Бахрейне, Бангладеш, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Габоне, Индонезии, Исламской Республике Иран, Ираке, Израиле, Иордании, Кувейте, Ливане, Ливии, Малайзии, Мали, Марокко, Мавритании, Непале, Нигерии, Омане, Пакистане, Филиппинах, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Демократической Республике Конго, Сингапуре, Сомали, Судане, Южном Судане, Шри-Ланке, Того, Тунисе и Йемене полоса 33,4–36 ГГц распределена также фиксированной и подвижной службам на первичной основе.     (ВКР-12)

34,2–40 ГГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 34,2–34,7 | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (дальний космос) (Земля-космос) 5.549 |  |
| 34,7–35,2 | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Служба космических исследований 5.550 5.549 |  |
| 35,2–35,5 | ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.549 |  |
| 35,5–36 | ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА МЕТЕОРОЛОГИИ СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) 5.549 5.549A |  |
| 36–37 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.149 5.550A |  |
| 37–37,5 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.550B СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) 5.547 |  |
| 37,5–38 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.550C 5.550CA ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.550B СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (космос-Земля) Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля) 5.547 |  |
| 38–39,5 | ФИКСИРОВАННАЯ 5.550D ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.550C ПОДВИЖНАЯ 5.550B Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля) 5.547 |  |
| 39,5–40 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.516В 5.550C ПОДВИЖНАЯ 5.550B ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля) 5.547 5.550E |  |

5.549A	В полосе 35,5–36,0 ГГц средняя плотность потока мощности, создаваемого у поверхности Земли любым космическим датчиком спутниковой службы исследования Земли (активной) или службы космических исследований (активной), при любом угле больше 0,8° от центра луча не должна превышать –73,3 дБ(Вт/м2).     (ВКР-03)

5.550	Другая категория службы:  в Армении, Азербайджане, Беларуси, Российской Федерации, Грузии, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане распределение полосы 34,735,2  ГГц службе космических исследований произведено на первичной основе (см. п. 5.33).     (ВКР-12)

5.550А	В отношении совместного использования частот в полосе 36–37 ГГц спутниковой службой исследования Земли (пассивной) и фиксированной и подвижной службами применяется Резолюция 752 (ВКР-07).     (ВКР-07)

5.550B	Полоса частот 37−43,5 ГГц или ее участки определены для использования администрациями, желающими внедрить наземный сегмент Международной подвижной электросвязи (IMT). Данное определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Ввиду возможного развертывания земных станций ФСС в диапазоне частот 37,5−42,5 ГГц и применений высокой плотности фиксированной спутниковой службы в полосах частот 39,5−40 ГГц в Районе 1, 40−40,5 ГГц во всех Районах и 40,5−42 ГГц в Районе 2 (см. п. 5.516B) администрациям следует в дальнейшем учитывать потенциальные ограничения для IMT в этих полосах частот, в зависимости от случая. Применяется Резолюция 243 (Пересм. ВКР-23).     (ВКР-23)

5.550C	При использовании полос частот 37,5−39,5 ГГц (космос-Земля), 39,5−42,5 ГГц (космос-Земля), 47,2−50,2 ГГц (Земля-космос) и 50,4−51,4 ГГц (Земля-космос) негеостационарной спутниковой системой фиксированной спутниковой службы должны выполняться положения п. 9.12 в части координации с другими негеостационарными спутниковыми системами фиксированной спутниковой службы, но не с негеостационарными спутниковыми системами других служб. Должна применяться также Резолюция 770 (ВКР-19)* и по-прежнему должен применяться п. 22.2.     (ВКР-19)

5.550CA	Плотность э.и.и.м. нежелательных излучений негеостационарных спутниковых систем фиксированной спутниковой службы, работающих с высотой апогея более 407 км и менее 2000 км в полосе частот 37,5−38 ГГц, не должна превышать −21 дБ(Вт/100 МГц) для каждой космической станции для углов более 65 градусов по отношению к надиру космической станции фиксированной спутниковой службы в полосе частот 36−37 ГГц в целях защиты спутниковой службы исследования Земли (пассивной), работающей в полосе частот 36−37 ГГц.     (ВКР-23)

5.550D	Распределение фиксированной службе в полосе частот 38−39,5 ГГц определено для использования на всемирной основе администрациями, желающими внедрить станции на высотной платформе (HAPS). В направлении HAPS-Земля наземная станция HAPS не должна требовать защиты от станций фиксированной, подвижной и фиксированной спутниковой служб; п. 5.43A не применяется. Такое определение не препятствует использованию этой полосы частот другими применениями фиксированной службы или другими службами, которым эта полоса частот распределена на равной первичной основе, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Кроме того, станции HAPS не должны чрезмерно ограничивать развитие фиксированной спутниковой, фиксированной и подвижной служб. Такое использование распределения фиксированной службе станциями HAPS должно осуществляться в соответствии с положениями Резолюции 168 (Пересм. ВКР-23).     (ВКР-23)

5.550E	При использовании полос частот 39,5−40 и 40−40,5 ГГц негеостационарными спутниковыми системами подвижной спутниковой службы (космос-Земля) и негеостационарными спутниковыми системами фиксированной спутниковой службы (космос-Земля) должны выполняться положения п. 9.12 в части координации с другими негеостационарными спутниковыми системами фиксированной спутниковой и подвижной спутниковой служб, но не с негеостационарными спутниковыми системами других служб. В отношении негеостационарных спутниковых систем по-прежнему должен применяться п. 22.2.     (ВКР-19).

5.551	(SUP – ВКР-97)

5.551А	(SUP – ВКР-03)

5.551АА	(SUP – ВКР-03)

40–47,5 ГГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 40–40,5 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (Земля-космос) ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.516В 5.550C ПОДВИЖНАЯ 5.550B ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (Земля-космос) Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля) 5.550E |  |
| 40,5–41 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.550C СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.550B РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ Воздушная подвижная Морская подвижная | 40,5–41 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.516B 5.550C СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.550B РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ Воздушная подвижная Морская подвижная Подвижная спутниковая (космос-Земля) | 40,5–41 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.550C СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.550B РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ Воздушная подвижная Морская подвижная |
| 5.547 | 5.547 | 5.547 |
| 41–42,5 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) 5.516B 5.550C СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.550B РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ Воздушная подвижная Морская подвижная 5.547 5.551F 5.551H 5.551I |  |
| 42,5–43,5 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.552 ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.550B РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149 5.547 |  |
| 43,5–47 | ПОДВИЖНАЯ 5.553 5.553A ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.554 |  |
| 47–47,2 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ |  |
| 47,2–47,5 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.550C 5.552 ПОДВИЖНАЯ 5.553B 5.552A |  |

5.551B	(SUP – ВКР-2000)

5.551C	(SUP – ВКР-2000)

5.551D	(SUP – ВКР-2000)

5.551E	(SUP – ВКР-2000)

5.551F	Другая категория службы:  в Японии распределение полосы 41,5–42,5 ГГц подвижной службе произведено на первичной основе (см. п. 5.33).     (ВКР-97)

5.551G	(SUP – ВКР-03)

5.551H	Эквивалентная плотность потока мощности (э.п.п.м.), создаваемого в полосе частот 42,543,5 ГГц всеми космическими станциями любой негеостационарной спутниковой системы фиксированной спутниковой службы (космос-Земля) или радиовещательной спутниковой службы, работающей в полосе частот 42–42,5 ГГц, не должна превышать следующих значений в месте расположения любой радиоастрономической станции в течение более 2% времени:

–230 дБ(Вт/м2) в полосе шириной 1 ГГц и –246 дБ(Вт/м2) в любой полосе шириной 500 кГц в диапазоне 42,5–43,5 ГГц в месте расположения любой радиоастрономической станции, зарегистрированной как однозеркальный телескоп; и

–209 дБ(Вт/м2) в любой полосе шириной 500 кГц в диапазоне 42,5–43,5 ГГц в месте расположения любой радиоастрономической станции, зарегистрированной как интерферометр со сверхдлинной базой.

Эти значения э.п.п.м. должны вычисляться с использованием методики, указанной в Рекомендации МСЭ-R S.1586-1, а также эталонной диаграммы направленности антенны и максимального усиления антенны радиоастрономической службы, приведенных в Рекомендации МСЭ-R RA.1631-0, и применяются ко всему небу для углов места выше минимального рабочего угла θmin радиотелескопа (для которого в отсутствие заявленной информации должно быть принято значение по умолчанию 5°).

Эти значения применяются для любой радиоастрономической станции, которая:

–	находилась в эксплуатации до 5 июля 2003 года и была заявлена в Бюро до 4 января 2004 года; или

–	была заявлена до даты получения полной информации для координации или заявления в соответствии с Приложением 4, в зависимости от обстоятельств, в отношении космической станции, к которой применяются эти пределы.

В отношении других радиоастрономических станций, заявленных после указанных дат, могут предприниматься попытки получить согласие администраций, давших разрешение на работу космических станций. В Районе 2 применяется Резолюция 743 (ВКР-03). Предельные значения, указанные в данном примечании, могут быть превышены в месте расположения радиоастрономической станции любой страны, администрация которой дала на это согласие.     (ВКР-15)

5.551I	Плотность потока мощности в полосе 42,5–43,5 ГГц, создаваемая любой геостационарной космической станцией фиксированной спутниковой службы (космос-Земля) или радиовещательной спутниковой службы, работающей в полосе 42–42,5 ГГц, не должна превышать следующих значений в месте расположения любой радиоастрономической станции:

–137 дБ(Вт/м2) в полосе шириной 1 ГГц и –153 дБ(Вт/м2) в любой полосе шириной 500 кГц в диапазоне 42,5–43,5 ГГц в месте расположения любой радиоастрономической станции, зарегистрированной как однозеркальный телескоп; и

–116 дБ(Вт/м2) в любой полосе шириной 500 кГц в диапазоне 42,5–43,5 ГГц в месте расположения любой радиоастрономической станции, зарегистрированной как интерферометр со сверхдлинной базой.

Эти значения должны применяться в месте расположения любой радиоастрономической станции, которая:

–	находилась в эксплуатации до 5 июля 2003 года и была заявлена в Бюро до 4 января 2004 года; или

–	была заявлена до даты получения полной информации для координации или заявления в соответствии с Приложением 4, в зависимости от обстоятельств, в отношении космической станции, к которой применяются эти пределы.

В отношении других радиоастрономических станций, заявленных после указанных дат, могут предприниматься попытки получить согласие администраций, давших разрешение на работу космических станций. В Районе 2 применяется Резолюция 743 (ВКР-03). Предельные значения, указанные в настоящем примечании, могут быть превышены в месте расположения радиоастрономической станции любой страны, администрация которой дала на это согласие.     (ВКР-03)

5.552	Суммарная ширина полос 42,5–43,5 ГГц и 47,2–50,2 ГГц, распределенных фиксированной спутниковой службе для передач в направлении Земля-космос, больше, чем полоса 37,5–39,5 ГГц для передач космос-Земля, чтобы обеспечить фидерные линии к радиовещательным спутникам. Администрации должны принимать все практически возможные меры для резервирования полосы 47,2–49,2 ГГц для фидерных линий радиовещательной спутниковой службы, работающей в полосе 40,5–42,5 ГГц.

5.552A	Распределение фиксированной службе в полосах частот 47,2–47,5 ГГц и 47,948,2 ГГц определено для использования станциями на высотной платформе (HAPS). Такое определение не препятствует использованию этой полосы частот любым применением служб, которым она распределена на равной первичной основе, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Такое использование распределения фиксированной службе в полосах частот 47,247,5 ГГц и 47,948,2 ГГц станциями HAPS должно осуществляться в соответствии с положениями Резолюции 122 (Пересм. ВКР-19).     (ВКР-19)

5.553	В полосах 43,5–47 ГГц и 66–71 ГГц могут работать станции сухопутной подвижной службы, при условии что они не будут причинять вредных помех службам космической радиосвязи, которым распределены эти полосы (см. п. 5.43).     (ВКР-2000)

5.553A	В Алжире, Анголе, Бахрейне, Беларуси, Бенине, Ботсване, Бразилии, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Республике Корея, Кот-д'Ивуаре, Хорватии, Джибути, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эстонии, Эсватини, Габоне, Гамбии, Гане, Греции, Гвинее, Гвинее-Бисау, Венгрии, Иране Исламской Республике Иран, Ираке, Иордании, Кувейте, Лесото, Латвии, Либерии, Литве, на Мадагаскаре, в Малави, Мали, Марокко, на Маврикии, в Мавритании, Мозамбике, Намибии, Нигере, Нигерии, Омане, Катаре, Сенегале, на Сейшельских Островах, в Сьерра-Леоне, Словении, Сомали, Судане, Южно-Африканской Республике, Швеции, Танзании, Того, Тунисе, Замбии и Зимбабве полоса частот 45,5−47 ГГц определена для использования администрациями, желающими внедрить наземный сегмент Международной подвижной электросвязи (IMT), учитывая п. 5.553. Применительно к воздушной подвижной службе и радионавигационной службе использование этой полосы для внедрения IMT осуществляется при условии получения согласия заинтересованных администраций в соответствии с п. 9.21, а также оно не должно создавать вредных помех этим службам или требовать защиты от них. Данное определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Применяется Резолюция 244 (Пересм. ВКР-23).     (ВКР-23)

5.553B	В Районе 2 и в Алжире, Анголе, Саудовской Аравии, Австралии, Бахрейне, Бенине, Ботсване, Буркина-Фасо, Бурунди, Камеруне, Центральноафриканской Республике, на Коморских Островах, в Республике Конго, Республике Корея, Кот-д’Ивуаре, Джибути, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Эсватини, Эфиопии, Габоне, Гамбии, Гане, Гвинее, Гвинее-Бисау, Экваториальной Гвинее, Индии, Исламской Республике Иран, Ираке, Японии, Иордании, Кении, Кувейте, Лесото, Либерии, Ливии, Литве, на Мадагаскаре, в Малайзии, Малави, Мали, Марокко, на Маврикии, в Мавритании, Мозамбике, Намибии, Нигере, Нигерии, Омане, Уганде, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Демократической Республике Конго, Руанде, Сан-Томе и Принсипи, Сенегале, на Сейшельских Островах, в Сьерра-Леоне, Сингапуре, Словении, Сомали, Судане, Южном Судане, Южно-Африканской Республике, Швеции, Танзании, Чаде, Того, Тунисе, Замбии и Зимбабве полоса частот 47,2−48,2 ГГц определена для использования администрациями, желающими внедрить Международную подвижную электросвязь (IMT). Данное определение не препятствует использованию этой полосы частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает какого бы то ни было приоритета в Регламенте радиосвязи. Применяется Резолюция 243 (Пересм. ВКР-23).     (ВКР-23)

5.554	В полосах 43,5–47 ГГц, 66–71 ГГц, 95–100 ГГц, 123–130 ГГц, 191,8–200 ГГц и 252265 ГГц разрешена также работа спутниковых линий, соединяющих находящиеся в фиксированных пунктах сухопутные станции, если эти линии используются совместно с подвижной спутниковой службой или радионавигационной спутниковой службой.     (ВКР-2000)

47,5–51,4 ГГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 47,5–47,9 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.550С 5.552 (космос-Земля) 5.516B 5.554A ПОДВИЖНАЯ 5.553B | 47,5–47,9 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.550C 5.552 ПОДВИЖНАЯ 5.553B |  |
| 47,9–48,2 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.550C 5.552 ПОДВИЖНАЯ 5.553B 5.552A |  |
| 48,2–48,54 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.550C 5.552 (космос-Земля) 5.516B 5.554A 5.555В ПОДВИЖНАЯ | 48,2–50,2 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.338А 5.516B 5.550C 5.552 ПОДВИЖНАЯ |  |
| 48,54–49,44 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.550C 5.552 ПОДВИЖНАЯ 5.149 5.340 5.555 |  |  |
| 49,44–50,2 ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.338А 5.550C 5.552 (космос-Земля) 5.516B 5.554A 5.555В ПОДВИЖНАЯ |  |  |
|  | 5.149 5.340 5.555 |  |
| 50,2–50,4 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 |  |
| 50,4–51,4 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.338А 5.550C ПОДВИЖНАЯ Подвижная спутниковая (Земля-космос) |  |

5.554A	Использование полос 47,5–47,9 ГГц, 48,2–48,54 ГГц и 49,44–50,2 ГГц фиксированной спутниковой службой (космос-Земля) ограничено геостационарными спутниками.     (ВКР-03)

5.555	Дополнительное распределение: полоса 48,94–49,04 ГГц распределена также радиоастрономической службе на первичной основе.     (ВКР-2000)

5.555A	(SUP – ВКР-03)

5.555B	Плотность потока мощности в полосе 48,94–49,04 ГГц, создаваемого любой геостационарной космической станцией фиксированной спутниковой службы (космос-Земля), работающей в полосах 48,2–48,54 ГГц и 49,44–50,2 ГГц, не должна превышать –151,8 дБ(Вт/м2) в любой полосе шириной 500 кГц в месте расположения любой радиоастрономической станции.     (ВКР-03)

51,4–55,78 ГГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 51,4–52,4 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.555C ПОДВИЖНАЯ 5.338A 5.547 5.556 |  |
| 52,4–52,6 | ФИКСИРОВАННАЯ 5.338А ПОДВИЖНАЯ 5.547 5.556 |  |
| 52,6–54,25 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 5.556 |  |
| 54,25–55,78 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.556A СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.556B |  |

5.555C	Использование полосы частот 51,4−52,4 ГГц фиксированной спутниковой службой (Земля-космос) ограничено геостационарными спутниковыми сетями. Земные станции должны быть ограничены земными станциями сопряжения с минимальным диаметром антенны 2,4 метра.     (ВКР-19)

5.556	В полосах 51,4–54,25 ГГц, 58,2–59 ГГц и 64–65 ГГц в соответствии с национальными планами могут проводиться радиоастрономические наблюдения.     (ВКР-2000)

5.556A	Использование полос 54,25–56,9 ГГц, 57–58,2 ГГц и 59–59,3 ГГц межспутниковой службой ограничено спутниками на геостационарной орбите. Плотность потока мощности единичной помехи на всех высотах от 0 до 1000 км над поверхностью Земли, создаваемого станциями межспутниковой службы, для всех условий и всех методов модуляции не должна превышать 147 дБ(Вт/(м2  100 МГц)) при всех углах прихода.     (ВКР-97)

5.556В	Дополнительное распределение:  в Японии полоса 54,25–55,78 ГГц распределена также подвижной службе на первичной основе для использования с малой плотностью.     (ВКР-97)

55,78–66 ГГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 55,78–56,9 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ 5.557А МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.556A ПОДВИЖНАЯ 5.558 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.547 5.557 |  |
| 56,9–57 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.558А ПОДВИЖНАЯ 5.558 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.547 5.557 |  |
| 57–58,2 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.556A ПОДВИЖНАЯ 5.558 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.547 5.557 |  |
| 58,2–59 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.547 5.556 |  |
| 59–59,3 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.556A ПОДВИЖНАЯ 5.558 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.559 СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) |  |
| 59,3–64 | ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.558 РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.559 5.138 |  |
| 64–65 | ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.547 5.556 |  |
| 65–66 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной CЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 5.547 |  |

5.557	Дополнительное распределение:  в Японии полоса 55,78–58,2 ГГц распределена также радиолокационной службе на первичной основе.     (ВКР-97)

5.557А	В полосе 55,78–56,26 ГГц с целью защиты станций спутниковой службы исследования Земли (пассивной) максимальная плотность мощности, создаваемая передатчиком на входе антенны станции фиксированной службы, ограничивается –26 дБ(Вт/МГц).     (ВКР-2000)

5.558	В полосах 55,78–58,2 ГГц, 59–64 ГГц, 66–71 ГГц, 122,25–123 ГГц, 130–134 ГГц, 167174,8 ГГц и 191,8−200 ГГц станции воздушной подвижной службы могут работать, при условии что они не будут создавать вредных помех межспутниковой службе (см. п. 5.43).     (ВКР-2000)

5.558A	Использование полосы 56,9–57 ГГц системами межспутниковой службы ограничено линиями между спутниками на геостационарной спутниковой орбите и передачами от негеостационарных спутников на высокой околоземной орбите спутникам на низкой околоземной орбите. Для межспутниковых линий на геостационарной орбите плотность потока мощности единичной помехи на всех высотах от 0 до 1000 км над поверхностью Земли для всех условий и всех методов модуляции не должна превышать –147 дБ(Вт/(м2  100 МГц)) при всех углах прихода.     (ВКР-97)

5.559	В полосе 59–64 ГГц могут работать находящиеся на воздушных судах радары радиолокационной службы, при условии что они не будут создавать вредных помех межспутниковой службе (см. п. 5.43).     (ВКР-2000).

66–81 ГГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 66–71 | МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.553 5.558 5.559AA ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.554 |  |
| 71–74 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) |  |
| 74–76 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ Служба космических исследований (космос-Земля) 5.561 |  |
| 76–77,5 | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская Любительская спутниковая Служба космических исследований (космос-Земля) 5.149 |  |
| 77,5–78 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.559В Радиоастрономическая Служба космических исследований (космос-Земля) 5.149 |  |
| 78–79 | РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская Любительская спутниковая Радиоастрономическая Служба космических исследований (космос-Земля) 5.149 5.560 |  |
| 79–81 | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская Любительская спутниковая Служба космических исследований (космос-Земля) 5.149 |  |

5.559A	(SUP – ВКР-07)

5.559AA	Полоса частот 66−71 ГГц определена для использования администрациями, желающими внедрить наземный сегмент Международной подвижной электросвязи (IMT). Это определение не препятствует использованию данной полосы частот каким-либо применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи. Применяется Резолюция 241 (Пересм. ВКР-23).     (ВКР-23)

5.559В	Использование полосы частот 77,5−78 ГГц радиолокационной службой должно быть ограничено радарами малого радиуса действия для применений наземного базирования, включая автомобильные радары. Технические характеристики этих радаров приведены в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R M.2057. Положения п. 4.10 не применяются.     (ВКР-15)

5.560	Находящиеся на космических станциях радары спутниковой службы исследования Земли и службы космических исследований могут работать в полосе 78–79 ГГц на первичной основе.

5.561	В полосе 74–76 ГГц станции фиксированной, подвижной и радиовещательной служб не должны причинять вредные помехи станциям радиовещательной спутниковой службы, работающим в соответствии с решениями соответствующей конференции по планированию частотных присвоений радиовещательной спутниковой службе.     (ВКР-2000)

81–86 ГГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 81–84 | ФИКСИРОВАННАЯ 5.338A ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ Служба космических исследований (космос-Земля) 5.149 5.561A |  |
| 84–86 | ФИКСИРОВАННАЯ 5.338A ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) 5.561B ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149 |  |

5.561А	Полоса 81–81,5 ГГц распределена также любительской и любительской спутниковой службам на вторичной основе.     (ВКР-2000)

5.561В	В Японии использование полосы 84–86 ГГц фиксированной спутниковой службой (Земля-космос) ограничено фидерными линиями радиовещательной спутниковой службы, использующими геостационарную спутниковую орбиту.     (ВКР-2000)

86–111,8 ГГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 86–92 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 |  |
| 92–94 | ФИКСИРОВАННАЯ 5.338A ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.149 |  |
| 94–94,1 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (активная) Радиоастрономическая 5.562 5.562А |  |
| 94,1–95 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.149 |  |
| 95–100 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.149 5.554 |  |
| 100–102 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 5.341 |  |
| 102–105 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149 5.341 |  |
| 105–109,5 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.562В 5.149 5.341 |  |
| 109,5–111,8 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 5.341 |  |

5.562	Использование полосы 94–94,1 ГГц спутниковой службой исследования Земли (активной) и службой космических исследований (активной) ограничено размещенными на борту космических кораблей радарами изучения облачного покрова.     (ВКР-97)

5.562A	В полосах 94–94,1 ГГц и 130–134 ГГц передачи космических станций спутниковой службы исследования Земли (активной), направленные в главный луч антенны радиоастрономической станции, могут повредить некоторые радиоастрономические приемники. Космические агентства, эксплуатирующие такие передатчики и соответствующие радиоастрономические станции, должны взаимно планировать свою работу, с тем чтобы в максимально возможной степени исключить такие случаи.     (ВКР-2000)

5.562B	В полосах частот 105–109,5 ГГц, 111,8–114,25 ГГц и 217–226 ГГц использование данного распределения ограничено исключительно радиоастрономией космического базирования.     (ВКР-19)

111,8–119,98 ГГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 111,8–114,25 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.562B 5.149 5.341 |  |
| 114,25–116 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 5.341 |  |
| 116–119,98 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.562C СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.341 |  |

5.562С	Использование полосы 116–122,25 ГГц межспутниковой службой ограничено спутниками на геостационарной орбите. Плотность потока мощности единичной помехи, создаваемого станцией межспутниковой службы, при всех условиях и для всех методов модуляции на всех высотах от 0 км до 1000 км над поверхностью Земли и вблизи всех геостационарных орбитальных позиций, занимаемых пассивными датчиками, не должна превышать 148 дБ(Вт/(м2  МГц)) для всех углов прихода.     (ВКР-2000)

119,98–151,5 ГГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 119,98–122,25 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.562С СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.138 5.341 |  |
| 122,25–123 | ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.558 Любительская 5.138 |  |
| 123–130 | ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ Радиоастрономическая 5.562D 5.149 5.554 |  |
| 130–134 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (активная) 5.562Е ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.558 РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149 5.562А |  |
| 134–136 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ Радиоастрономическая |  |
| 136–141 | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская Любительская спутниковая 5.149 |  |
| 141–148,5 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.149 |  |
| 148,5–151,5 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 |  |

5.562D	Дополнительное распределение:  в Республике Корея полосы частот 128–130 ГГц, 171171,6 ГГц, 172,2−172,8 ГГц и 173,3–174 ГГц распределены также радиоастрономической службе на первичной основе. Радиоастрономические станции в Республике Корея, работающие в полосах частот, указанных в настоящем примечании, не должны требовать защиты от служб в других странах, работающих в соответствии с Регламентом радиосвязи, и ограничивать их использование и развитие.     (ВКР-15)

5.562E	Данное распределение спутниковой службе исследования Земли (активной) ограничено полосой 133,5−134 ГГц.     (ВКР-2000)

151,5–158,5 ГГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 151,5–155,5 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.149 |  |
| 155,5–158,5 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149 |  |

5.562F	(SUP – ВКР-19)

5.562G	(SUP – ВКР-19)

158,5–200 ГГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 158,5–164 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) |  |
| 164–167 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 |  |
| 167–174,5 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.558 5.149 5.562D |  |
| 174,5–174,8 | ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.558 |  |
| 174,8–182 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.562H СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) |  |
| 182–185 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 |  |
| 185–190 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) МЕЖСПУТНИКОВАЯ 5.562H СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) |  |
| 190–191,8 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 |  |
| 191,8–200 | ФИКСИРОВАННАЯ МЕЖСПУТНИКОВАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.558 ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.149 5.341 5.554 |  |

5.562H	Использование полос 174,8–182 ГГц и 185–190 ГГц межспутниковой службой ограничено спутниками на геостационарной орбите. Плотность потока мощности единичной помехи, создаваемого станцией межспутниковой службы, при всех условиях и для всех методов модуляции на всех высотах от 0 км до 1000 км над поверхностью Земли и вблизи всех геостационарных орбитальных позиций, занимаемых пассивными датчиками, не должна превышать 144 дБ(Вт/(м2   МГц)) для всех углов прихода.     (ВКР-2000)

5.563	(SUP – ВКР-03)

200–241 ГГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 200–209 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 5.341 5.563A |  |
| 209–217 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149 5.341 |  |
| 217–226 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.562B 5.149 5.341 |  |
| 226–231,5 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 |  |
| 231,5–232 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная |  |
| 232–235 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ Радиолокационная |  |
| 235–238 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) 5.563AA ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.563А 5.563В |  |
| 238–239,2 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) ПОДВИЖНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ |  |
| 239,2–240 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (космос-Земля) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ |  |
| 240–241 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОЛОКАЦИОННАЯ |  |

5.563А	В полосах 200–209 ГГц, 235–238 ГГц, 250–252 ГГц и 265–275 ГГц осуществляется пассивное зондирование атмосферы аппаратурой наземного базирования с целью контроля состава атмосферы.     (ВКР-2000)

5.563AA	В полосе частот 235−238 ГГц станции спутниковой службы исследования Земли (пассивной) не должны требовать защиты от станций фиксированной и подвижной служб.     (ВКР-23)

5.563B	Полоса 237,9–238 ГГц распределена также спутниковой службе исследования Земли (активной) и службе космических исследований (активной) исключительно для размещенных на борту космических кораблей радаров изучения облачного покрова.     (ВКР-2000)

241–3000 ГГц

| Распределение по службам |  |  |
| --- | --- | --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 241–242,2 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская Любительская спутниковая 5.149 |  |
| 242,2–244,2 | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская Любительская спутниковая 5.138 5.149 |  |
| 244,2–247,2 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская Любительская спутниковая 5.138 5.149 |  |
| 247,2–248 | РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ Любительская Любительская спутниковая 5.149 |  |
| 248–250 | ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ СПУТНИКОВАЯ Радиоастрономическая 5.149 |  |
| 250–252 | СПУТНИКОВАЯ СЛУЖБА ИССЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЛИ (пассивная) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (пассивная) 5.340 5.563А |  |
| 252–265 | ФИКСИРОВАННАЯ ПОДВИЖНАЯ ПОДВИЖНАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ 5.149 5.554 |  |
| 265–275 | ФИКСИРОВАННАЯ ФИКСИРОВАННАЯ СПУТНИКОВАЯ (Земля-космос) ПОДВИЖНАЯ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ 5.149 5.563А |  |
| 275–3 000 | (Не распределена) 5.564A 5.565 |  |

5.564	(SUP – ВКР-2000)

5.564A	Для работы применений фиксированной и сухопутной подвижной служб в полосах частот диапазона 275−450 ГГц:

Полосы частот 275−296 ГГц, 306−313 ГГц, 318−333 ГГц и 356−450 ГГц определены для использования администрациями, внедряющими применения сухопутной подвижной и фиксированной служб, когда не требуется каких-либо особых условий для защиты применений спутниковой службы исследования Земли (пассивной).

Полосы частот 296−306 ГГц, 313−318 ГГц и 333−356 ГГц могут использоваться только применениями фиксированной и сухопутной подвижной служб, когда определены конкретные условия для обеспечения защиты применений спутниковой службы исследования Земли (пассивной) согласно Резолюции 731 (Пересм. ВКР-23).

В тех участках диапазона частот 275−450 ГГц, в которых используются применения радиоастрономической службы, могут потребоваться особые условия (например, минимальные расстояния разноса и/или углы уклонения) для обеспечения защиты радиоастрономических станций от применений сухопутной подвижной и/или фиксированной служб, определяемые в каждом конкретном случае, согласно Резолюции 731 (Пересм. ВКР-23).

Использование вышеуказанных полос частот применениями сухопутной подвижной и фиксированной служб не препятствует использованию этой полосы частот какими-либо иными применениями радиослужб в диапазоне 275−450 ГГц и не устанавливает приоритета перед такими применениями в Регламенте радиосвязи.     (ВКР-23)

5.565	Следующие полосы частот в диапазоне 2751000 ГГц определены для использования администрациями для применений пассивных служб:

–	радиоастрономическая служба: 275−323 ГГц, 327−371 ГГц, 388−424 ГГц, 426−442 ГГц, 453−510 ГГц, 623−711 ГГц, 795−909 ГГц и 926−945 ГГц;

–	спутниковая служба исследования Земли (пассивная) и служба космических исследований (пассивная): 275–286 ГГц, 296–306 ГГц, 313–356 ГГц, 361–365 ГГц, 369–392 ГГц, 397−399 ГГц, 409–411 ГГц, 416–434 ГГц, 439–467 ГГц, 477−502 ГГц, 523–527 ГГц, 538581 ГГц, 611−630 ГГц, 634–654 ГГц, 657−692 ГГц, 713718 ГГц, 729733 ГГц, 750−754 ГГц, 771−776 ГГц, 823846 ГГц, 850854 ГГц, 857862 ГГц, 866–882 ГГц, 905−928 ГГц, 951−956 ГГц, 968–973 ГГц и 985990 ГГц.

Использование диапазона 2751000 ГГц пассивными службами не исключает использование этого диапазона активными службами. Администрациям, желающим предоставить частоты в диапазоне 275–1000 ГГц для применений активных служб, настоятельно предлагается принимать все практически возможные меры для защиты этих пассивных служб от вредных помех до даты принятия Таблицы распределения частот в вышеупомянутом диапазоне частот 2751000 ГГц.

Все частоты в диапазоне 1000−3000 ГГц могут использоваться как активными, так и пассивными службами.     (ВКР-12)

СТАТЬЯ 6

Специальные соглашения

6.1	§ 1	Два или несколько Государств-Членов могут, в соответствии с положениями Устава о специальных соглашениях, заключать специальные соглашения в отношении дальнейшего распределения полос частот соответствующим службам стран, участвующих в этих соглашениях.

6.2	§ 2	Два или несколько Государств-Членов могут, в соответствии с положениями Устава о специальных соглашениях, заключать на основе результатов конференции, на которую были приглашены все заинтересованные Государства-Члены, специальные соглашения в отношении присвоения частот тем из своих станций, которые участвуют в одной или нескольких определенных службах в пределах полос частот, распределенных этим службам согласно Статье 5, либо ниже 5060 кГц, либо выше 27 500 кГц, но не в этих пределах.

6.3	§ 3	Государства-Члены могут, в соответствии с положениями Устава о специальных соглашениях, заключать на всемирной основе и на основе результатов конференции, на которую были приглашены все Государства-Члены, специальные соглашения в отношении присвоения частот тем из своих станций, которые участвуют в определенной службе, при условии что эти присвоения производятся в пределах полос частот, распределенных согласно Статье 5 исключительно данной службе.

6.4	§ 4	Специальные соглашения, заключенные в соответствии с положениями пп. 6.16.3, не должны противоречить какому-либо из положений настоящего Регламента.

6.5	§ 5	Генеральный секретарь должен быть заранее извещен о любой конференции, которая созывается для заключения такого соглашения; его также должны ставить в известность об условиях этого соглашения, когда оно заключено; и он должен информировать Государства-Члены о существовании таких соглашений.

6.6	§ 6	Директору Бюро радиосвязи и Председателю Радиорегламентарного комитета может быть послано предложение направить своих представителей для участия в качестве консультантов при составлении этих соглашений и в работе конференций. Признано, что такое участие в большинстве случаев желательно.

6.7	§ 7	Если два или несколько Государств-Членов, помимо действий, которые они могут предпринять в соответствии с п. 6.2, координируют использование отдельных частот в любой из полос частот, содержащихся в Статье 5, до представления заявки на рассматриваемое частотное присвоение, то они должны во всех соответствующих случаях информировать Бюро о такой координации.

ГЛАВА  III

Координация, заявление и регистрация частотных присвоений 
и модификация Планов

СТАТЬЯ 7

Применение процедур

7.1		Процедуры данной Главы должны использоваться администрациями, Радиорегламентарным комитетом (Комитетом) и Бюро радиосвязи (Бюро) с целью:

7.2	a)	достижения координации или получения согласия других администраций, если такое требование указано в одном или в нескольких положениях настоящего Регламента (см. Статью 9);

7.3		Не использован.

7.4	b)	заявления в Бюро частотных присвоений с целью их рассмотрения и регистрации в Справочном регистре (см. Статью 11).

7.4A		Если иного не указано в каком-либо применимом регламентарном положении настоящего Регламента или в той или иной Резолюции, относящейся к применению положений Статей 9 или 11, Бюро применяет следующий порядок:

–	при применении положений пп. 9.35 или 9.36, в зависимости от случая, Бюро применяет положения, действующие на дату получения информации, представленной согласно п. 9.34;

–	при применении положений п. 11.31 Бюро применяет положения, действующие на дату получения полной заявки, представленной согласно п. 11.15;

–	при применении положений п. 11.32 Бюро применяет положения, действующие на дату получения полной информации, представленной согласно п. 9.34. В случае, если на дату получения заявления согласно Статье 11 существует новая форма координации, а на стадии координации такая форма не существовала, Бюро применяет формы координации, действующие на дату получения полных данных Приложения 4 согласно Статье 11;

–	в случае, если та или иная форма координации или требования к координации существовали на дату получения полных данных по координации согласно Статье 9, а на дату получения полных данных о заявлении согласно Статье 11 такой формы или требований к координации не существуют, Бюро не принимает во внимание такие формы координации или требования к координации.     (ВКР-03)

7.5		Любая администрация может запросить помощь Комитета или Бюро в применении любой части процедур данной Главы (см. Статьи 13 и 14).

7.5A		Если частотное присвоение введено в действие до начала процедуры координации по Статье 9, когда координация требуется, или до заявления, когда координация не требуется, то такое его использование до применения этой процедуры ни в коем случае не должно обеспечивать какого-либо приоритета.

7.6		По запросу любой администрации, в особенности администрации страны, нуждающейся в специальной помощи, Бюро и, при необходимости, Комитет должны оказывать запрашиваемую помощь по применению процедур данной Главы, используя такие имеющиеся в их распоряжении средства, которые соответствуют обстоятельствам.

7.7		Комитет должен согласно соответствующим положениям Устава, Конвенции и настоящего Регламента одобрить Правила процедуры, которые должны применяться Бюро (см. раздел III Статьи 13).

7.8		В случае вредных помех, требующих применения положений раздела VI Статьи 15, за исключением тех случаев, когда в соответствии с положениями настоящей Главы имеется обязательство устранить вредные помехи, администрациям настоятельно рекомендуется проявить максимум доброй воли и взаимного сотрудничества с учетом всех соответствующих технических и эксплуатационных факторов такого случая.

СТАТЬЯ 8

Статус частотных присвоений, занесенных 
в Международный справочный регистр частот

8.1		Международные права и обязательства администраций в отношении своих частотных присвоений и присвоений других администраций1 должны вытекать из записи этих присвоений в Международном справочном регистре частот (Справочном регистре) или там, где это уместно, из их соответствия какому-либо плану. Такие права должны определяться положениями настоящего Регламента и положениями любого соответствующего плана частотных выделений или частотных присвоений.

8.2		Не использован.

8.3		Любое частотное присвоение, занесенное в Справочный регистр с благоприятным заключением в соответствии с п. 11.31, должно иметь право на международное признание. Для такого присвоения данное право означает, что другие администрации должны учитывать его при осуществлении своих собственных присвоений, с тем чтобы избежать вредных помех. Кроме того, частотные присвоения в полосах частот, подлежащих координации или принадлежащих плану, должны иметь статус, вытекающий из применения процедур, касающихся координации или связанных с планом.

8.4		Частотное присвоение должно считаться несоответствующим присвоением, если оно не соответствует Таблице распределения частот или другим положениям2 настоящего Регламента. Такое присвоение следует записывать для целей информации только тогда, когда заявляющая администрация сообщает, что оно будет использоваться в соответствии с п. 4.4 (см. также п. 8.5).

8.5		Если приему какой-либо станции, присвоение которой соответствует п. 11.31, действительно создаются вредные помехи, обусловленные использованием частотного присвоения, которое не соответствует п. 11.31, то станция, использующая это последнее частотное присвоение, должна по получении уведомления об этом немедленно устранить указанные вредные помехи.

СТАТЬЯ 9

Процедура проведения координации с другими администрациями 
или получения их согласия1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8     (ВКР-19)

Раздел I  –  Предварительная публикация информации 
о спутниковых сетях или спутниковых системах

Общие положения

9.1		Прежде чем начать какие-либо действия согласно Статье 11 в отношении частотных присвоений для спутниковой сети или системы, не подлежащей процедуре координации, описанной в разделе II Статьи 9, ниже, отдельная администрация или администрация9, действующая от имени группы поименованных администраций, должна не ранее чем за семь лет и предпочтительно не позднее чем за два года до планируемой даты ввода в эксплуатацию этой сети или системы (см. также п. 11.44) направить в Бюро общее описание сети или системы для предварительной публикации в Международном информационном циркуляре по частотам (ИФИК БР). Характеристики, подлежащие представлению для этой цели, указаны в Приложении 4. Одновременно в Бюро можно также передавать информацию, необходимую для заявления, но она должна рассматриваться как полученная Бюро не ранее чем через четыре месяца после даты опубликования предварительной информации.     (ВКР-19)

9.1А	(SUP – ВКР-23)

9.2		Изменения к информации, направленной согласно положениям п. 9.1, также должны посылаться в Бюро по мере их появления. Использование дополнительной полосы частот, изменение орбитальной позиции космической станции на геостационарной спутниковой орбите, изменение эталонного тела или изменение направления передачи для космической станции на негеостационарной спутниковой орбите, а также использование межспутниковых линий связи геостационарной космической станции, взаимодействующей с негеостационарной космической станцией, которые не подлежат процедуре координации согласно разделу II Статьи 9, потребуют применения процедуры предварительной публикации информации10.     (ВКР-19)

9.2A		Если установлено, что информация неполная, Бюро должно незамедлительно обратиться к заинтересованной администрации за необходимым разъяснением и недостающей информацией.

9.2B		По получении полной информации, направляемой согласно пп. 9.1 и 9.2, Бюро должно опубликовать11 ее в течение двух месяцев в Специальном разделе своего Еженедельного циркуляра. Если Бюро не в состоянии выдержать указанный выше срок, ему следует периодически извещать об этом администрации с указанием причин.     (ВКР-19)

9.2С	(SUP – ВКР-23)

Подраздел IA  –  Предварительная публикация информации о спутниковых сетях или спутниковых системах, которые не подлежат процедуре координации согласно разделу II

9.3		Если по получении Еженедельного циркуляра, содержащего информацию, опубликованную согласно п. 9.2B, какая-либо администрация сочтет, что ее существующим или планируемым спутниковым сетям или системам могут быть созданы помехи, которые могут оказаться неприемлемыми, она должна в течение четырех месяцев с даты опубликования Еженедельного циркуляра направить публикующей администрации свои замечания12 с подробным описанием предполагаемых помех ее существующим или планируемым системам. Копия этих замечаний также должна быть направлена в Бюро. Затем обе администрации должны предпринять совместные усилия по устранению любых трудностей при содействии Бюро, если его помощь будет запрошена любой из сторон, и обменяться любой дополнительной соответствующей информацией, которой они могут располагать. Если в течение вышеуказанного периода такие замечания от какой-либо администрации не поступят, то следует считать, что эта затронутая администрация не имеет возражений по планируемой спутниковой сети(ям) системы, подробные характеристики которой были опубликованы.     (ВКР-19)

9.4	При возникновении трудностей администрация, ответственная за планируемую спутниковую сеть, должна рассмотреть все возможные средства для их устранения, не рассматривая возможность изменения сетей других администраций. Если она не сможет найти такие средства, то она может попросить другие администрации рассмотреть все возможные средства для удовлетворения ее потребностей. Затронутые администрации должны принять все возможные меры для устранения трудностей путем взаимоприемлемого изменения своих сетей. Администрация, от имени которой, согласно положениям п. 9.2B, опубликованы подробные данные о планируемых спутниковых сетях, может по истечении четырех месяцев информировать Бюро о ходе преодоления любых трудностей.     (ВКР-19)

9.5		Бюро должно информировать все администрации, перечисленные в списке администраций, приславших замечания согласно п. 9.3, и произвести обобщение присланных замечаний.

9.5A		Процедура подраздела IA должна рассматриваться главным образом как имеющая целью информирование всех администраций о намерениях в области использования космической радиосвязи.

Подраздел IB     (SUP − ВКР-15)

9.5B		(SUP − ВКР-15)

9.5C		(SUP − ВКР-15)

9.5D		(SUP − ВКР-15)

Раздел II  –  Процедура координации13, 14

Подраздел IIA  –  Потребность в координации и запрос о координации

9.6		Прежде чем заявить в Бюро или ввести в действие частотное присвоение в любом из перечисленных ниже случаев, администрация15, 16, 17 должна провести, если это необходимо, координацию с другими администрациями, определяемыми в соответствии с п. 9.27:     (ВКР-03)

9.7	a)	для любой станции спутниковой сети, использующей геостационарную орбиту, в любой службе космической радиосвязи в полосе частот и в Районе, где эта служба не подчинена плану, в отношении любой другой спутниковой сети, использующей ту же орбиту, в любой службе космической радиосвязи в полосе частот и в Районе, где эта служба не подчинена плану, за исключением координации между земными станциями, работающими в противоположном направлении передачи;

9.7А	b)18, 19 	для конкретной земной станции геостационарной спутниковой сети фиксированной спутниковой службы в определенных полосах частот в отношении негеостационарной спутниковой системы фиксированной спутниковой службы;     (ВКР-2000)

9.7В	с)18, 19	для негеостационарной спутниковой системы фиксированной спутниковой службы в определенных полосах частот в отношении конкретной земной станции геостационарной спутниковой сети фиксированной спутниковой службы.     (ВКР-2000)

9.8	(SUP – ВКР-2000)

9.9	(SUP – ВКР-2000)

9.10		Не использован.

9.11	d)	для любой космической станции радиовещательной спутниковой службы в любой полосе частот, используемой на равной первичной основе совместно с наземными службами, и в тех случаях, когда радиовещательная спутниковая служба не подчинена плану, в отношении наземных служб;

9.11A	e)	для станции, необходимость координации которой включена в примечание к Таблице распределения частот со ссылкой на настоящее положение, применяются положения пп. 9.12–9.16;     (ВКР-2000)

9.12	f)	для станции спутниковой сети, использующей негеостационарную орбиту, необходимость координации которой включена в примечание к Таблице распределения частот со ссылкой на настоящее положение или на п. 9.11А, в отношении любой другой спутниковой сети, использующей негеостационарную орбиту, за исключением координации между земными станциями, работающими в противоположном направлении передачи;     (ВКР-2000)

9.12А	g)	для станции спутниковой сети, использующей негеостационарную орбиту, необходимость координации которой включена в примечание к Таблице распределения частот со ссылкой на настоящее положение или на п. 9.11А, в отношении любой другой спутниковой сети, использующей геостационарную орбиту, за исключением координации между земными станциями, работающими в противоположном направлении передачи;    (ВКР-2000)

9.13	h)	для станции спутниковой сети, использующей геостационарную орбиту, необходимость координации которой включена в примечание к Таблице распределения частот со ссылкой на настоящее положение или на п. 9.11А, в отношении любой другой спутниковой сети, использующей негеостационарную орбиту, за исключением координации между земными станциями, работающими в противоположном направлении передачи;     (ВКР-2000)

9.14	i)	для передающей космической станции спутниковой сети, необходимость координации которой указана в примечании к Таблице распределения частот со ссылкой на настоящее положение или на п. 9.11А, в отношении приемных станций наземных служб, если превышается пороговое значение;     (ВКР-07)

9.15	j)	для конкретной земной станции либо типовой земной станции негеостационарной спутниковой сети, необходимость координации которой включена в примечание к Таблице распределения частот со ссылкой на настоящее положение или на п. 9.11А, в отношении наземных станций в полосах частот, распределенных на равной основе космическим и наземным службам, если координационная зона земной станции захватывает территорию другой страны;     (ВКР-2000)

9.16	k)	для передающей станции наземной службы, необходимость координации которой включена в примечание к Таблице распределения частот со ссылкой на настоящее положение или на п. 9.11А и которая находится в пределах координационной зоны земной станции негеостационарной спутниковой сети;     (ВКР-2000)

9.17	l) 	для любой конкретной земной станции или для типовой подвижной земной станции в полосах частот выше 100 МГц, распределенных на равной основе космическим и наземным службам, в отношении наземных станций, в тех случаях, когда координационная зона земной станции захватывает территорию другой страны, за исключением координации согласно п. 9.15;     (ВКР-2000)

9.17A	m)	для любой конкретной земной станции в отношении других земных станций, работающих в противоположном направлении передачи, или для любой типовой подвижной земной станции в отношении конкретных земных станций, работающих в противоположном направлении передачи, в полосах частот, распределенных на равной основе службам космической радиосвязи в обоих направлениях передачи, и в тех случаях, когда координационная зона земной станции охватывает территорию другой страны или земная станция находится в пределах координационной зоны другой земной станции, за исключением координации согласно п. 9.19;     (ВКР-03)

9.18	n)	для любой передающей станции наземной службы в полосах частот, указанных в п. 9.17, в пределах координационной зоны земной станции в отношении данной земной станции, за исключением координации по пп. 9.16 и 9.19;     (ВКР-2000)

9.19	о)	для любой передающей станции наземной службы или любой передающей земной станции фиксированной спутниковой службы (Земля-космос) в полосе частот, используемой совместно на равной первичной основе с радиовещательной спутниковой службой, в отношении типовых земных станций, попадающих в зону обслуживания космической радиовещательной станции спутниковой службы;     (ВКР-2000)

9.20		Не использован.

9.21	p)	для любой станции службы, в отношении которой требование о достижении согласия с другими администрациями включено в примечание к Таблице распределения частот со ссылками на данное положение.     (ВКР-2000)

9.22		Не использован.

9.23		При наличии требований о проведении более чем одного вида координации запросы о координации согласно п. 9.30 надлежит обозначать соответствующей ссылкой на пп. 9.79.14 и 9.21; по возможности их следует направить в Бюро и, если целесообразно, опубликовать одновременно.

‎9.24  и  9.25		Не использованы.‎

9.26		Координация спутниковой сети может проводиться с использованием информации, относящейся к космической станции, включая ее зону обслуживания, и параметров одной или нескольких типовых земных станций, расположенных во всей зоне обслуживания космической станции или в ее части. Координация наземных станций может также проводиться с использованием информации, относящейся к типовым наземным станциям, за исключением тех, которые упомянуты в пп. 11.18–11.23.

9.27		Частотные присвоения, которые следует учитывать при проведении координации, определяются с помощью Приложения 5.

9.28		В случае запросов о координации согласно п. 9.29 запрашивающая администрация должна, используя метод и критерии расчетов, приведенные в Приложении 5 для этих частотных присвоений, определить, насколько это возможно, администрации, с которыми необходимо проводить координацию.

9.29		Запросы о координации, сделанные согласно пп. 9.15–9.19, запрашивающая администрация должна направить определенным ею администрациям вместе с соответствующей информацией, перечисленной в Приложении 4 к настоящему Регламенту.

9.30		Запросы о координации, сделанные согласно пп. 9.7–9.14 и 9.21, запрашивающая администрация должна направить Бюро вместе с соответствующей информацией, перечисленной в Приложении 4 к настоящему Регламенту. Любым дополнительным полосам частот, которые впоследствии добавляются к запросу о координации, или любому изменению запроса о координации, включающему изменение орбитальной позиции космической станции, использующей геостационарную спутниковую орбиту, должна быть присвоена новая дата получения в отношении применения пп. 11.44, 11.44.1 и 11.48.     (ВКР-23)

9.31		Информация, направляемая согласно п. 9.29, в случаях, относящихся к пп. 9.15, 9.17 или 9.17А, должна также включать экземпляр диаграмм, представленных в соответствующем масштабе, показывающих как для приема, так и для передачи расположение земной станции и связанной с ней координационной зоны или координационной зоны, связанной с зоной обслуживания, в которой предполагается использовать подвижную земную станцию, и данные, на которых основаны эти диаграммы. В отношении наземных станций в случаях, охватываемых пп. 9.16, 9.18 и 9.19, эта информация должна включать расположение наземных станций в пределах координационной зоны соответствующей земной станции.

9.32		Если администрация, ответственная за координацию, придет к заключению, что координация в соответствии с пп. 9.7–9.7В не требуется, она должна направить Бюро необходимую информацию согласно Приложению 4 для принятия им действий согласно п. 9.34.     (ВКР-2000)

9.32A		Если администрация, ответственная за координацию, в результате применения пп. 9.15–9.19 придет к заключению, что координация не требуется, она может направить Бюро необходимую информацию согласно Приложению 4 для принятия им действий в соответствии с разделом I Статьи 11.

9.33		Если по какой-либо причине администрация не может действовать в соответствии с п. 9.29, она должна запросить помощь Бюро. В этом случае Бюро должно направить запрос о координации соответствующей администрации и предпринять любые необходимые дальнейшие действия в соответствии с пп. 9.45 и 9.46.

9.34		По получении полной информации, направленной в соответствии c п. 9.30 или п. 9.32, Бюро должно незамедлительно:

9.35	a)	рассмотреть эту информацию на предмет ее соответствия п. 11.3120;     (ВКР-19)

9.36	b)	в соответствии с п. 9.27 определить те администрации, с которыми может потребоваться проведение координации21, 22,     (ВКР-19)

9.37	c)	включить их названия в публикацию в соответствии c п. 9.38;

9.38	d)	опубликовать23, если это целесообразно, полную информацию в Международном информационном циркуляре по частотам (ИФИК БР) в течение четырех месяцев. Если Бюро не может уложиться в указанный выше период, оно должно периодически информировать об этом администрации с указанием причин задержки;     (ВКР-2000)

9.39		Не использован.

9.40	e)	информировать затронутые администрации о своих действиях и сообщить результаты своих расчетов, указывая на соответствующий ИФИК БР.

9.40A		Если установлено, что информация неполная, Бюро должно незамедлительно обратиться к соответствующей администрации за необходимым разъяснением и недостающей информацией.

9.41		По получении ИФИК БР, относящегося к запросам о координации согласно пп. 9.7–9.7В, администрация, полагающая, что она или любая из ее спутниковых сетей, не определенная по п. 9.36.2, должна быть включена в запрос, или администрация, инициирующая процесс координации, полагающая, что администрацию или любую из спутниковых сетей, определенную по п. 9.36.2 в соответствии с положениями п. 9.7 (ГСО/ГСО) (пункты 1)–8) в графе полосы частот), п. 9.7А (земная станция ГСО/система НГСО) или п. 9.7В (система НГСО/земная станция ГСО) Таблицы 5-1 Приложения 5, не следует включать в запрос, должна в течение четырех месяцев с даты опубликования соответствующего ИФИК БР уведомить об этом администрацию, инициирующую процесс координации или определенную как затронутая администрация, в зависимости от случая, и Бюро, приведя техническое обоснование, а также обратиться с просьбой о включении ее названия или названия любой из ее спутниковых сетей, не определенной по п. 9.36.2, в запрос или исключении названия определенной администрации или названия любой из ее спутниковых сетей, определенной по п. 9.36.2, из него, в зависимости от случая.     (ВКР-12)

9.42		Бюро должно изучить данную информацию на основе Приложения 5 и проинформировать обе администрации о своих выводах. Если Бюро согласится включить администрацию и/или спутниковую сеть в запрос или исключить из него, в зависимости от случая, оно должно опубликовать Специальную секцию, указав список администраций и относящихся к ним спутниковых сетей, с которыми требуется проведение координации24.     (ВКР-12)

9.43		Администрации, которые не присылают ответа в соответствии с п. 9.41 в пределах установленного в нем срока, должны рассматриваться как незатронутые, и в этом случае должны применяться положения пп. 9.48 и 9.49.

9.44		Администрация, запрашивающая координацию, и администрации, координация с которыми запрашивается, или Бюро, действуя согласно п. 7.6, могут запросить любую дополнительную информацию, которую они сочтут необходимой.

Подраздел IIB  –  Подтверждение получения запроса о координации

9.45		Администрация, получившая запрос о координации в соответствии с п. 9.29, должна в течение 30 дней, считая с даты запроса, подтвердить его получение телеграммой в адрес запрашивающей администрации. При отсутствии подтверждения получения запроса в течение 30 дней запрашивающая администрация должна послать телеграмму с просьбой о подтверждении.

9.46		Если в течение 15 дней после второго запроса, направленного согласно п. 9.45, подтверждение не будет получено, то запрашивающая администрация может обратиться за помощью в Бюро. В этом случае Бюро должно послать телеграмму администрации, которая не дала ответ, с запросом немедленного подтверждения.

9.47		Если в течение 30 дней после действий, предпринятых Бюро в соответствии с п. 9.46, подтверждение не будет получено, то Бюро должно незамедлительно направить напоминание, предоставляя дополнительный 15-дневный период для ответа. В случае отсутствия такого подтверждения в течение 15 дней следует полагать, что администрация, не ответившая на запрос, обязуется:     (ВКР-15)

9.48	a)	что не будет подано никаких жалоб в отношении вредных помех ее собственным присвоениям, которые могут создаваться присвоением, для которого запрашивается координация; и

9.49	b)	что использование ее собственных присвоений не будет создавать вредных помех присвоению, для которого запрашивается координация.

Подраздел IIC  –  Действия по запросу о координации

9.50		Администрация, получившая запрос о координации согласно пп. 9.7–9.21 или включенная в этот процесс после действий по п. 9.41, должна незамедлительно рассмотреть вопрос в отношении помех, которые могут создаваться ее присвоениям или, в некоторых случаях, ее присвоениями25, определяемыми в соответствии с Приложением 526, 27.      (ВКР-15)

9.51		После своих действий согласно п. 9.50 администрация, у которой запрашивается координация по пп. 9.7–9.7В, должна в течение четырех месяцев, считая с даты опубликования ИФИК БР согласно п. 9.38, либо проинформировать запрашивающую администрацию и Бюро о своем согласии, либо действовать в соответствии с п. 9.52.     (ВКР-2000)

9.51A		После своих действий согласно п. 9.50 администрация, у которой запрашивается координация по пп. 9.15–9.19, должна в течение четырех месяцев, считая с даты отправки координационных данных в соответствии с п. 9.29, либо проинформировать запрашивающую администрацию и Бюро о своем согласии, либо действовать в соответствии с п. 9.52.

9.52		Если после своих действий в соответствии с п. 9.50 администрация не согласна на запрашиваемую координацию, то она должна в четырехмесячный срок, считая с даты опубликования ИФИК БР согласно п. 9.38 или даты отправки координационных данных согласно п. 9.29, проинформировать запрашивающую администрацию о своем несогласии28 и представить информацию по своим присвоениям, на которой основано это несогласие. Она должна также представить свои предложения по приемлемому решению этого вопроса. Копия этой информации должна быть направлена в Бюро. Если информация относится к наземным станциям или земным станциям, работающим в противоположном направлении передачи в координационной зоне земной станции, то в качестве заявления согласно п. 11.2 или п. 11.9 должна рассматриваться только та информация, которая касается действующих станций радиосвязи или станций, вводимых в действие в ближайшие три месяца в случае наземных станций или три года – в случае земных станций.      (ВКР-15)

9.52A		В случае запроса о координации в соответствии с п. 9.14, по получении Специального раздела ИФИК БР, упомянутого в п. 9.38, и в течение тех же четырех месяцев после публикации этого Специального раздела, администрация, нуждающаяся в помощи, может информировать Бюро о том, что у нее есть действующие или планируемые наземные станции, которые могут быть затронуты планируемой спутниковой сетью, и может просить Бюро определить необходимость координации на основе применения критериев Приложения 5. Бюро должно информировать администрацию, запрашивающую координацию, относительно этого запроса, указав дату, к которой оно сможет представить результаты своего анализа. Когда результаты будут готовы, Бюро должно информировать обе администрации. Этот запрос следует рассматривать как несогласие до получения результатов анализа Бюро в отношении необходимости координации.

9.52B		Если согласие о координации достигнуто, то администрация, ответственная за наземные станции или земную станцию, работающую в противоположном направлении передачи, может направить Бюро информацию, касающуюся тех станций, охватываемых этим соглашением, которые предполагается заявить в соответствии с п. 11.2 или п. 11.9. Бюро должно рассматривать в качестве заявки только ту информацию, которая относится к существующим наземным или земным станциям, работающим в противоположном направлении передачи, или к станциям, которые будут вводиться в действие в течение последующих трех лет.

9.52C		В случаях запросов о координации в соответствии с пп. 9.11–9.14 и 9.21, если администрация не отвечает в соответствии с п. 9.52 в течение тех же четырех месяцев, она должна рассматриваться как незатронутая, и в случаях пп. 9.11–9.14 применяются положения пп. 9.48 и 9.49. Кроме того, для координации согласно пп. 9.12, 9.12A и 9.13 любые спутниковые сети или системы, определенные в соответствии с п. 9.36.1, но не подтвержденные в ответе, представленном администрацией в соответствии с п. 9.52 в течение тех же четырех месяцев, должны рассматриваться как незатронутые, и должны применяться также положения пп. 9.48 и 9.49.     (ВКР-19)

9.52D		В случаях запросов о координации в соответствии с пп. 9.12–9.14 за 45 дней до истечения того же периода в четыре месяца Бюро должно разослать циркулярную телеграмму всем администрациям для привлечения их внимания к этому вопросу. По получении вышеуказанной циркулярной телеграммы администрация должна немедленно телеграммой подтвердить ее получение. Если подтверждение не получено в течение 30 дней, Бюро должно направить телеграмму с запросом подтверждения, на которую получившая администрация должна ответить в течение следующих 15 дней.

9.53		После этого запрашивающая и отвечающая администрации должны совместно принять все возможные меры по преодолению трудностей приемлемым для обеих сторон способом.

9.53А		По истечении предельного срока для представления замечаний в отношении запроса о координации по пп. 9.11–9.14 и 9.21 Бюро должно в соответствии со своими записями опубликовать Специальную секцию с указанием списка администраций, представивших уведомление о своем несогласии, и списка спутниковых сетей или систем, в зависимости от случая, в отношении которых имеется это несогласие, или другие замечания в течение установленного регламентом предельного срока.     (ВКР-19)

9.54		Как запрашивающая администрация, так и администрация, присвоения которой могут быть затронуты, могут запросить дополнительную информацию, которая может потребоваться для оценки помех их присвоениям или для содействия в разрешении вопроса.

9.55		Все администрации могут использовать переписку, любые подходящие средства электросвязи или, при необходимости, встречи для содействия в разрешении вопроса. Результаты этих действий следует сообщить в Бюро, которое должно, в случае необходимости, опубликовать их в ИФИК БР.

‎9.56 и 9.57		Не использованы.

9.58		Администрация, начавшая координацию, а также любая другая администрация, координации с которой добиваются, должны сообщать в Бюро о любых изменениях в опубликованных характеристиках своих соответствующих сетей, которые требуются для достижения согласия в отношении координации. Бюро должно опубликовать эту информацию согласно п. 9.38, отмечая, что эти изменения произведены в результате совместных усилий заинтересованных администраций по достижении соглашения о координации и что по этой причине им следует уделить особое внимание. Эти изменения могут включать применение подраздела IIA Статьи 9 в отношении других администраций.

9.59		Если между администрацией, добивающейся координации, и администрацией, координации с которой добиваются, имеются разногласия относительно уровня приемлемых помех, каждая из них может обратиться в Бюро за помощью. В таком случае она должна представить необходимую информацию, позволяющую Бюро попытаться осуществить подобную координацию.

Подраздел IID  –  Действия в случаях отсутствия ответа, отсутствия решения 
или несогласия на запрос о координации

9.60		Если в течение того же четырехмесячного срока, установленного в п. 9.51 или п. 9.51A, администрация, у которой запрашивается координация по пп. 9.7–9.7В и 9.15–9.19, не даст ответа или не примет решения согласно п. 9.51 или п. 9.51A, или в случае своего несогласия по п. 9.52 не представит информацию относительно своих присвоений, на которой основано ее несогласие, то запрашивающая администрация может обратиться за помощью в Бюро.     (ВКР-2000)

9.61		Бюро, действуя по запросу о помощи в соответствии с п. 9.60, должно затем обратиться к затронутой администрации с просьбой незамедлительно сообщить решение по данному вопросу или представить соответствующую информацию.

9.62		Если заинтересованная администрация в течение 30 дней после действий, предпринятых Бюро в соответствии с п. 9.61, не дает ответа, то Бюро должно незамедлительно направить напоминание, предоставляя дополнительный 15-дневный период для ответа. Если администрация все еще не дает ответа после напоминания Бюро в течение 15 дней, должны применяться положения пп. 9.48 и 9.49.     (ВКР-15)

9.63		Если разногласия сохраняются или если любая из заинтересованных администраций обратилась в Бюро за помощью, то Бюро должно запросить любую необходимую информацию, позволяющую ему оценить помехи. Оно должно сообщить свои выводы заинтересованным администрациям.

9.64		Если разногласия остаются неразрешенными и после того, как Бюро разослало свои выводы заинтересованным администрациям, администрация, добивающаяся координации, должна, с учетом других положений данного раздела, отложить представление в Бюро своей заявки на частотные присвоения в соответствии со Статьей 11 на шесть месяцев от даты запроса или даты опубликования ИФИК БР, содержащего запрос о координации, в зависимости от случая.

9.65		Если на дату получения заявки, представляемой в соответствии с п. 9.64, выше, Бюро извещено о сохранении разногласий, то оно должно рассмотреть заявку в соответствии с п. 11.32A или п. 11.3329 и должно действовать в соответствии с п. 11.38.

СТАТЬЯ 10  (Номер не использован)

СТАТЬЯ 11

Заявление и регистрация частотных 
присвоений1, 2, 3, 4, 5, 6, 7      (ВКР-19)

Раздел I  –  Заявление

11.1	Выражение "частотное присвоение" повсюду, где оно встречается в настоящей Статье, следует понимать как относящееся либо к новому частотному присвоению, либо к изменению присвоения, уже занесенного в Международный справочный регистр частот (именуемый далее Справочный регистр).

11.2		О любом частотном присвоении передающей станции и связанным с нею приемным станциям, за исключением указанных в пп. 11.13 и 11.14, должно быть заявлено Бюро:

11.3	a)	если использование данного присвоения может создать вредные помехи какой-либо службе другой администрации; или

11.3А	(SUP – ВКР-07)

11.4	b)	если данное присвоение должно использоваться для международной радиосвязи; или

11.5	c)	если данное присвоение относится к какому-либо всемирному или региональному плану выделения или присвоения частот, в котором не предусмотрена собственная процедура заявления; или

11.6	d)	если для данного присвоения необходимо проведение процедуры координации согласно Статье 9 или если оно вовлечено в такую координацию; или

11.7	e)	если желательно получение международного признания для такого присвоения; или

11.8	f)	если данное присвоение является несоответствующим согласно п. 8.4 и если администрация желает зарегистрировать его для информации.

11.9		Аналогичное заявление должно осуществляться в отношении частотного присвоения приемной земной или космической станции или приемной станции на высотной платформе фиксированной службы, использующей полосы частот, упомянутые в пп. 5.457, 5.534A, 5.543B, 5.550D и 5.552А, либо сухопутной станции для приема излучений от подвижных станций, если:     (ВКР-19)

11.10	a)	к этой приемной станции применимо любое из условий, указанных в пп. 11.4, 11.5 или 11.7; или

11.11	b)	к соответствующей передающей станции применимо любое из условий, указанных в п. 11.2.

11.12		Может быть заявлена любая частота, которая должна использоваться конкретной радиоастрономической станцией для приема, если желательно, чтобы такие данные были включены в Справочный регистр.

11.13		Присвоения, касающиеся конкретных частот, которые предписаны настоящим Регламентом для общего использования наземными станциями данной службы, не заявляются. Они должны быть занесены в Справочный регистр, а в Предисловии к Международному информационному циркуляру по частотам (ИФИК БР) должна быть опубликована сводная таблица.     (ВКР-19)

11.14		Частотные присвоения судовым станциям и подвижным станциям других служб, станциям любительской службы, земным станциям любительской спутниковой службы и частотные присвоения радиовещательным станциям в ВЧ полосах между 5900 кГц и 26 100 кГц, распределенных радиовещательной службе, к которой применяется Статья 12, не должны заявляться в соответствии с настоящей Статьей.

11.15		При заявлении частотного присвоения администрация8 должна представить соответствующие характеристики, перечисленные в Приложении 4.     (ВКР-07)

11.16		Не использован.

11.17		Заявка на частотные присвоения, относящиеся к нескольким станциям или земным станциям, может быть оформлена в виде характеристик типовой станции или типовой земной станции с указанием предполагаемой географической зоны их работы. Однако в следующих случаях, за исключением подвижных земных станций, необходимо представлять отдельные заявки на частотные присвоения (см. также п. 11.14):

11.18	a)	станциям, охватываемым Планом выделения частот Приложений 25, 26 и 27;

11.19	b)	радиовещательным станциям;

11.20	c)	наземным станциям в пределах координационной зоны земной станции99;

11.21	d)	любым наземным станциям в полосах частот, используемых совместно с космическими службами, которые превышают ограничения, установленные в Таблицах 8а, 8b, 8c и 8d Приложения 7 и в п. 21.39;

11.21A	e)	любым наземным станциям в полосах частот, перечисленных в Таблице 21-29;

11.21B	f)	любой наземной станции в полосах частот, которые упоминаются в примечании, ссылающемся на п. 9.21, если она относится к службе, в отношении которой применяется процедура достижения согласия в соответствии с п. 9.21;     (ВКР-03)

11.22	g)	земным станциям, координационные зоны которых охватывают территорию другой администрации, или когда земная станция находится в пределах координационной зоны земной станции, работающей в противоположном направлении передачи9, 10;     (ВКР-03)

11.23	h)	земным станциям, уровень возможных помех которых больше, чем тот, что был скоординирован для типовой земной станции9.     (ВКР-03)

11.24		Заявки, касающиеся присвоений станциям наземных служб, за исключением станций, указанных в пп. 11.25, 11.26 или 11.26А, должны поступить в Бюро не ранее чем за три месяца до ввода в действие этих присвоений.     (ВКР-03)

11.25		Заявки, касающиеся присвоений станциям космических служб и наземным станциям, вовлеченным в координацию спутниковой сети, должны поступить в Бюро не ранее чем за три года до ввода в действие этих присвоений.

11.26		Заявки, касающиеся присвоений станциям на высотной платформе фиксированной службы в полосах частот, которые определены в пп. 5.457, 5.537А, 5.530E, 5.532AA, 5.534A, 5.543B, 5.550D и 5.552А, должны поступить в Бюро не ранее чем за пять лет до ввода в действие этих присвоений.     (ВКР-19)

11.26A		Заявки, касающиеся присвоений станции на высотной платформе в качестве базовой станции Международной подвижной электросвязи в полосах частот, указанных в пп. 5.312B, 5.314A, 5.388А и 5.409A, должны поступить в Бюро не ранее чем за три года до ввода в действие этих присвоений.     (ВКР-23)

Раздел II  –  Рассмотрение заявок и регистрация частотных присвоений 
в Справочном регистре

11.27		Заявки, не содержащие характеристик, определенных в Приложении 4 как обязательные или необходимые, возвращаются заявляющей администрации с замечаниями для содействия в их заполнении и повторном представлении, если только эта информация не представляется немедленно по запросу Бюро.

11.28		Бюро должно ставить на полных заявках дату получения и должно рассматривать их в порядке поступления. По получении полной заявки Бюро должно в течение не более двух месяцев опубликовать в ИФИК БР содержащиеся в ней сведения с любыми диаграммами и картами и с указанием даты получения, что для заявляющей администрации должно служить подтверждением получения ее заявки11. Если Бюро не может уложиться в сроки, указанные выше, оно должно периодически информировать об этом администрации с указанием причин задержки.     (ВКР-12)

11.29		Бюро не должно задерживать формулирование своего заключения по полной заявке, за исключением случаев, когда оно не располагает данными, достаточными для подготовки заключения по ней. Кроме того, Бюро не должно предпринимать каких-либо действий в отношении любой заявки, имеющей техническую связь с ранее поданной заявкой, находящейся на рассмотрении Бюро, пока оно не вынесет заключения по этой ранее поданной заявке.

11.30		Каждая заявка должна рассматриваться:

11.31	a)	в отношении ее соответствия Таблице распределения частот12 и другим положениям13 настоящего Регламента, за исключением тех положений, которые относятся к соответствию процедурам координации или вероятности вредных помех либо к соответствию какому-либо плану, в зависимости от обстоятельств, и которые определяются в следующих подпунктах14;

11.32	b)	в отношении ее соответствия процедурам координации с другими администрациями, применимым к рассматриваемой службе радиосвязи и полосе частот; или

11.32A	c)	в отношении вероятности вредных помех, которые могут создаваться другим присвоениям или присвоениями, зарегистрированными с благоприятным заключением согласно пп. 11.36 и 11.37 или 11.38, либо зарегистрированными в соответствии с п. 11.41, либо опубликованными согласно п. 9.38 или п. 9.58, но еще не заявленными, в зависимости от обстоятельств, в тех случаях, когда заявляющая администрация утверждает, что процедура координации согласно пп. 9.7, 9.7А, 9.7В, 9.11, 9.12, 9.12А, 9.13 или 9.14 не может быть завершена успешно (см. также п. 9.65)15, 16; или     (ВКР-15)

11.33	d)	в отношении вероятности вредных помех, которые могут создаваться другим присвоениям или присвоениями, зарегистрированными с благоприятным заключением согласно пп. 11.36 и 11.37 или 11.38 либо согласно п. 11.41, в зависимости от обстоятельств, в тех случаях, когда заявляющая администрация утверждает, что процедура координации или достижения предварительного согласия по пп. 9.1517, 9.1617, 9.1717, 9.17A или 9.1817 не может быть завершена успешно (см. также п. 9.65)18; или     (ВКР-2000)

11.34	e)	там, где это целесообразно, в отношении соответствия всемирным или региональным планам выделений или присвоений и связанным с ними положениями.

11.35		В случаях, когда Бюро не может провести рассмотрение заявки в соответствии с п. 11.32А или п. 11.33, оно должно немедленно информировать об этом заявляющую администрацию, которая затем может вновь представить свою заявку в соответствии с п. 11.41, предполагая, что заключение согласно п. 11.32А или п. 11.33 является неблагоприятным.     (ВКР-2000)

11.36		Если рассмотрение в отношении п. 11.31 приводит к благоприятному заключению, то присвоение должно быть занесено в Справочный регистр или рассматриваться далее в отношении пп. 11.32–11.34, в зависимости от случая. При неблагоприятном заключении в отношении п. 11.31 присвоение должно быть занесено в Справочный регистр для целей информации, и к нему должен применяться п. 8.5 лишь в том случае, если администрация заявит, что оно будет использоваться в соответствии с п. 4.4; в противном случае заявка подлежит возврату с указанием соответствующих действий.

11.37		Если рассмотрение в отношении п. 11.32 приводит к благоприятному заключению, то присвоение должно быть внесено в Справочный регистр с указанием администраций, с которыми осуществлена процедура координации19, 20. При неблагоприятном заключении заявка подлежит возврату заявляющей администрации с указанием соответствующих действий, если не применяются п. 11.32A или п. 11.33.     (ВКР-12)

11.38		Если рассмотрение в отношении п. 11.32A или п. 11.33 приводит к благоприятному заключению, то присвоение должно быть внесено в Справочный регистр с указанием тех администраций, с которыми координация завершена, и тех, с которыми она еще не завершена, но в отношении которых имеется благоприятное заключение. При неблагоприятном заключении заявка подлежит возврату с указанием соответствующих действий.

11.39		Если рассмотрение в отношении п. 11.34 приводит к благоприятному заключению, то присвоение должно быть внесено в Справочный регистр. При неблагоприятном заключении заявка подлежит возврату заявляющей администрации с указанием соответствующих действий. Однако в отношении заявок, поданных согласно Приложениям 25, 26 или 27, которые соответствуют техническим принципам надлежащего Приложения, но не соответствуют связанному с ним плану выделения частот, надлежит поступать следующим образом:     (ВКР-03)

11.39A		Если заявка соответствует техническим принципам Приложения 27, но не соответствует Плану выделения, то Бюро должно рассмотреть, обеспечивается ли определенная Приложением 27 защита выделениям частот в Плане и частотным присвоениям, уже внесенным в Справочный регистр с благоприятным заключением.

11.39B		Если рассмотрение в отношении п. 11.39A приводит к благоприятному заключению, то присвоение должно быть внесено в Справочный регистр. При неблагоприятном заключении присвоение должно быть внесено в Справочный регистр с условным обозначением, указывающим на то, что оно не будет создавать вредных помех любому частотному присвоению, которое либо соответствует Плану выделения частот, либо внесено в Справочный регистр с благоприятным заключением в отношении п. 11.39A.

11.39C		Заявка, соответствующая техническим принципам Приложения 26, но не соответствующая Плану выделения, подлежит рассмотрению в отношении выделений в Части III Приложения 26.

11.39D		Если рассмотрение в отношении п. 11.39C приводит к благоприятному заключению, то присвоение должно быть внесено в Справочный регистр. При неблагоприятном заключении присвоение должно быть внесено в Справочный регистр с условным обозначением, указывающим на то, что оно не будет создавать вредных помех любому частотному присвоению, которое либо соответствует Плану выделения частот, либо внесено в Справочный регистр с благоприятным заключением в отношении п. 11.39C.

11.39E		В случае если заявка не соответствует Плану выделения частот Приложения 25, присвоение может быть временно внесено в Справочный регистр, при условии что администрация начала процедуру Приложения 25 в соответствии с § 25/1.23 раздела I Приложения 25.

11.39F		Заявка, не соответствующая техническим принципам Приложений 25, 26 или 27, в зависимости от случая, возвращается заявляющей администрации, если только последняя не заявит, что присвоение будет использоваться в соответствии с п. 4.4; в таком случае присвоение должно быть занесено в Справочный регистр для целей информации и к нему должен применяться п. 8.5.     (ВКР-03)

11.40		Не использован.

11.41		Если после возврата заявки согласно п. 11.38 заявляющая администрация повторно представит эту заявку21 и будет настаивать на ее повторном рассмотрении, Бюро должно внести данное присвоение в Справочный регистр с указанием администраций, частотные присвоения которых послужили основанием для неблагоприятного заключения (см. также п. 11.42, ниже).     (ВКР-12)

11.41A		Если присвоения, которые послужили основанием для неблагоприятного заключения по п. 11.32A или п. 11.33, не введены в действие в срок, указанный в пп. 11.24, 11.25 или 11.44, в зависимости от случая, то следует, соответственно, пересмотреть заключения по присвоениям, представленным повторно в соответствии с п. 11.41.

11.41B		В случае завершения процедуры координации, указанной в п. 11.32, с администрацией, присвоения которой служили основанием для регистрации согласно п. 11.41, на основе обновленной информации, присланной заявляющей администрацией, должны быть удалены соответствующие замечания или указания в отношении присвоений, для которых неблагоприятное заключение привело к их регистрации в соответствии с п. 11.41.     (ВКР-12)

11.42		В случае фактического создания вредных помех любому зарегистрированному присвоению, которое послужило основанием для неблагоприятного заключения, присвоением, зарегистрированным в соответствии с п. 11.41, администрация, которая несет ответственность за станцию, использующую частотное присвоение, зарегистрированное в соответствии с п. 11.41, по получении сообщения, содержащего сведения, относящиеся к вредным помехам22, должна немедленно исключить эти вредные помехи.     (ВКР-12)

11.42A		При применении п. 11.42 в отношении спутниковых сетей участвующие администрации должны сотрудничать в устранении вредных помех, могут запрашивать помощь Бюро и должны обмениваться соответствующей технической и эксплуатационной информацией, необходимой для решения данного вопроса. Если какая-либо участвующая администрация уведомит Бюро, что все усилия по решению вопроса вредных помех не дали результатов, Бюро должно незамедлительно уведомить другие участвующие администрации и подготовить отчет со всеми необходимыми сопроводительными документами (включая замечания участвующих администраций) к следующему собранию Комитета для его рассмотрения и принятия любых требуемых мер (включая возможное аннулирование присвоения, зарегистрированного в соответствии с п. 11.41), в зависимости от случая. Затем Бюро должно выполнить решение Комитета и уведомить заинтересованные администрации.     (ВКР-12)

11.43		В каждом случае при внесении нового присвоения в Справочный регистр необходимо, согласно Статье 8 данной Главы, сделать отметку о заключении, отражающую статус этого присвоения. Данная информация также должна быть опубликована в ИФИК БР.

11.43A		Заявка об изменении характеристик уже зарегистрированного частотного присвоения, как предусмотрено в Приложении 4, рассматривается Бюро согласно пп. 11.31–11.34, в зависимости от случая. Любое изменение характеристик присвоения, которое было зарегистрировано и подтверждено как введенное в действие, должно быть введено в действие в течение пяти лет, считая с даты заявления об изменении. Любое изменение характеристик присвоения, которое было зарегистрировано, но еще не введено в действие, должно быть введено в действие в течение периода, предусмотренного в п. 11.44.     (ВКР-07)

11.43B		При изменении характеристик присвоения, соответствующего п. 11.31, если Бюро дает благоприятное заключение согласно пп. 11.32–11.34, в зависимости от случая, либо решает, что данные изменения не повышают вероятность вредных помех уже зарегистрированным присвоениям, скорректированное присвоение сохраняет первоначальную дату внесения в Справочный регистр. Дата получения Бюро извещения об изменениях должна быть внесена в Справочный регистр.

11.43C		Если заявляющая администрация повторно представляет заявку и Бюро находит, что процедуры координации, определенные в п. 11.32, успешно выполнены со всеми администрациями, станции наземной или космической радиосвязи которых могут быть затронуты, то это присвоение должно быть внесено в Справочный регистр. Дата получения Бюро первоначальной заявки должна быть внесена в соответствующую графу Справочного регистра. Дата получения Бюро повторно представленной заявки должна быть внесена в графу "Примечания".

11.43D		Если заявляющая администрация повторно представляет заявку с просьбой, чтобы Бюро провело необходимую координацию в соответствии с пп. 9.7–9.19, то Бюро должно принять необходимые меры согласно соответствующим положениям Статей 9 и 11, в зависимости от обстоятельств. Однако при любой последующей регистрации присвоения в графу "Примечания" должна быть внесена дата получения Бюро повторно представленной заявки.

11.44		Заявленная дата23, 24, 25 ввода в действие любого частотного присвоения космической станции спутниковой сети или системы должна отстоять от даты получения Бюро соответствующей полной информации согласно п. 9.1 или п. 9.2 в случае спутниковых сетей или систем, не подпадающих под действие раздела II Статьи 9, или согласно п. 9.30 в случае спутниковых сетей или систем, подпадающих под действие раздела II Статьи 9, не более чем на семь лет. Любое частотное присвоение, не введенное в действие в требуемые сроки, должно быть аннулировано Бюро после информирования администрации по крайней мере за три месяца до истечения этого срока.     (ВКР-23)

11.44A		Заявка, не соответствующая п. 11.44, должна быть возвращена заявляющей администрации с рекомендацией о возобновлении процедуры предварительной публикации или процедуры координации, в зависимости от случая.     (ВКР-23)

11.44B		Частотное присвоение космической станции на геостационарной спутниковой орбите должно рассматриваться как введенное в действие, если космическая станция на геостационарной спутниковой орбите, имеющая возможность осуществлять передачу или прием в рамках данного частотного присвоения, развернута и удерживается в заявленной орбитальной позиции непрерывно в течение периода в 90 дней. Заявляющая администрация должна уведомить Бюро об этом в течение 30 дней после окончания периода в 90 дней дней25, 26, 26bis. По получении информации, направляемой согласно этому положению, Бюро должно как можно скорее разместить эту информацию на веб-сайте МСЭ и опубликовать ее в ИФИК БР. Должна применяться Резолюция 40 (Пересм. ВКР-19).     (ВКР-23)

11.44C		Частотное присвоение космической станции негеостационарной спутниковой сети или системы фиксированной спутниковой службы, подвижной спутниковой службы или радиовещательной спутниковой службы должно рассматриваться как введенное в действие, если космическая станция, имеющая возможность осуществлять передачу или прием в рамках данного частотного присвоения, развернута и удерживается в одной из заявленных орбитальных плоскостей27 негеостационарной спутниковой сети или системы в течение непрерывного периода в 90 дней, независимо от заявленного числа орбитальных плоскостей и спутников в орбитальной плоскости в сети или системе. Заявляющая администрация должна уведомить Бюро об этом в течение 30 дней после окончания периода в 90 25, 26bis, 28, 29. По получении информации, направляемой согласно настоящему положению, Бюро должно как можно скорее разместить эту информацию на веб-сайте МСЭ и далее опубликовать ее в ИФИК БР.     (ВКР-23)

11.44D	Частотное присвоение космической станции негеостационарной спутниковой сети или системы, эталонным телом которой является тело "Земля", за исключением частотного присвоения, к которому применяется п. 11.44C, должно рассматриваться как введенное в действие, если космическая станция, имеющая возможность осуществлять передачу или прием в рамках данного частотного присвоения, развернута и удерживается в одной из заявленных орбитальных плоскостей27 негеостационарной спутниковой сети или системы, независимо от заявленного числа орбитальных плоскостей и спутников в орбитальной плоскости в сети или системе. Заявляющая администрация должна уведомить Бюро об этом как можно скорее, но не позднее чем через 30 дней после окончания периода, указанного в п. 11.4425, 29. По получении информации, направляемой согласно настоящему положению, Бюро должно как можно скорее разместить эту информацию на веб-сайте МСЭ и далее опубликовать ее в ИФИК БР.     (ВКР-19)

11.44E	Частотное присвоение космической станции, эталонным телом которой не является тело "Земля", должно рассматриваться как введенное в действие, если заявляющая администрация информирует Бюро, что космическая станция, имеющая возможность осуществлять передачу или прием в рамках данного частотного присвоения, развернута в соответствии с информацией для заявления. Заявляющая администрация должна уведомить Бюро об этом как можно скорее, но не позднее чем через 30 дней после окончания периода, указанного в п. 11.4425. По получении информации, направляемой согласно настоящему положению, Бюро должно как можно скорее разместить эту информацию на веб-сайте МСЭ и далее опубликовать ее в ИФИК БР.     (ВКР-19)

11.44F	(SUP – ВКР-03)

11.44G	(SUP – ВКР-03)

11.44H	(SUP – ВКР-03)

11.44I	(SUP – ВКР-03)

11.45		Заявленная дата ввода в действие присвоения наземной станции может быть перенесена по запросу заявляющей администрации на более поздний срок, но не более чем на шесть месяцев.

11.46		При применении положений настоящей Статьи любая повторно представляемая заявка рассматривается как новое заявление с новой датой получения, если она поступила в Бюро более чем через шесть месяцев, считая с даты возвращения им первоначальной заявки30. Для частотных присвоений космической станции, если новая дата получения такой заявки не соответствует срокам, определенным в п. 11.44.1 или п. 11.43А, в зависимости от случая, эта заявка подлежит возврату заявляющей администрации в случае применения п. 11.44.1, и эта заявка подлежит рассмотрению в качестве новой заявки на изменение характеристик присвоения, уже зарегистрированного с новой датой получения, в случае применения п. 11.43А. Бюро должно соответствующим образом отразить повторное представление на веб-сайте МСЭ в течение 30 дней с момента его получения.     (ВКР-19)

11.47		Все частотные присвоения, которые были заявлены до их ввода в действие, вносятся в Справочный регистр временно. Любое временно зарегистрированное согласно этому положению частотное присвоение космической станции должно быть введено в действие не позднее конца периода, предусмотренного в п. 11.44. Любое другое частотное присвоение, временно зарегистрированное согласно данному положению, должно быть введено в действие с даты, определенной в заявке, или до окончания дополнительного периода, предоставленного в соответствии с п. 11.45, в зависимости от случая. Если Бюро не было уведомлено заявляющей администрацией о введении присвоения в действие, оно не позднее чем за пятнадцать дней либо до заявленной даты ввода в действие присвоения, в случае земной станции, либо до окончания регламентарного периода, установленного в соответствии с п. 11.44 или п. 11.45, в зависимости от случая, посылает напоминание с просьбой направить подтверждение того, что соответствующее присвоение было введено в действие в течение этого регламентарного периода. Если Бюро не получает такого подтверждения в течение тридцати дней после заявленной даты ввода в действие присвоения, в случае земной станции, или периода, предоставленного в соответствии с п. 11.44 или п. 11.45, в зависимости от случая, оно аннулирует запись в Справочном регистре. Однако перед выполнением такого действия Бюро должно известить об этом заинтересованную администрацию.     (ВКР-07)

11.48		Если по истечении семи лет с даты получения соответствующей полной информации, указанной в п. 9.1 или п. 9.2 в случае спутниковых сетей или систем, не подпадающих под действие раздела II Статьи 9, или согласно п. 9.30 в случае спутниковых сетей или систем, подпадающих под действие раздела II Статьи 9, администрация, ответственная за спутниковую сеть, не введет в действие частотные присвоения станциям этой сети, или не предоставит первое заявление на регистрацию частотных присвоений согласно п. 11.15, или, в случае необходимости, не предоставит информацию по процедуре надлежащего исполнения согласно Резолюции 49 (Пересм. ВКР-23), в зависимости от случая, то соответствующая информация, опубликованная согласно пп. 9.2B и 9.38, в зависимости от случая, должна быть аннулирована, но только после того, как затронутая администрация будет проинформирована об этом по крайней мере за шесть месяцев до истечения срока, указанного в пп. 11.44, 11.44.1 и, в случае необходимости, пункте 10 Дополнения 1 к Резолюции 49 (Пересм. ВКР-23)31.     (ВКР-23)

11.49		В тех случаях когда использование зарегистрированного частотного присвоения космической станции спутниковой сети или всем космическим станциям негеостационарной спутниковой системы приостанавливается на срок, превышающий шесть месяцев, заявляющая администрация должна сообщить Бюро дату приостановки использования. Когда зарегистрированное частотное присвоение вновь вводится в действие, заявляющая администрация должна в соответствии с положениями пп. 11.49.1, 11.49.2, 11.49.3 или 11.49.4, в зависимости от случая, как можно скорее уведомить об этом Бюро. По получении информации, направляемой согласно этому положению, Бюро должно как можно скорее разместить эту информацию на веб-сайте МСЭ и опубликовать ее в ИФИК БР. Дата повторного ввода в действие32, 32bis, 33, 34, 35, 36 зарегистрированного присвоения не должна превышать трех лет с даты, когда использование этого частотного присвоения было приостановлено, при условии, что заявляющая администрация сообщает Бюро о приостановке в течение шести месяцев с даты, когда использование присвоения было приостановлено. Если заявляющая администрация сообщает Бюро о приостановке более чем через шесть месяцев после даты, когда использование частотного присвоения было приостановлено, то этот трехлетний период должен быть сокращен. В этом случае срок, на который должен быть сокращен этот трехлетний период, должен быть равен сроку, прошедшему с момента окончания шестимесячного периода до даты, когда Бюро было уведомлено о приостановке использования. Если заявляющая администрация сообщает Бюро о приостановке более чем через 21 месяц после даты, когда использование частотного присвоения было приостановлено, это частотное присвоение должно быть аннулировано. Бюро должно направить заявляющей администрации напоминание за девяносто дней до истечения периода приостановки использования. Если Бюро не получает заявления о начале периода повторного ввода в действие в течение тридцати дней после наступления предельной даты окончания периода приостановки, установленной в соответствии с настоящим положением, оно должно аннулировать соответствующую запись в Справочном регистре. Однако перед выполнением такого действия Бюро должно известить об этом заинтересованную администрацию.     (ВКР-23)

11.50		Бюро должно периодически пересматривать Справочный регистр с целью поддержания или повышения его точности, придавая особое значение пересмотру заключений, с тем чтобы корректировать их в соответствии с изменяющейся ситуацией распределения частот после каждой конференции.     (ВКР-03)

Раздел III – Ведение записей частотных присвоений негеостационарным спутниковым системам в Справочном регистре     (ВКР-19)

11.51		В отношении частотных присвоений некоторым негеостационарным спутниковым системам в конкретных полосах частот и службах должны применяться Резолюция 35 (Пересм. ВКР-23) и Резолюция 8 (ВКР-23).     (ВКР-23)

СТАТЬЯ 12

Сезонное планирование ВЧ полос частот между 5900 и 26 100 кГц, 
распределенных радиовещательной службе

Раздел I  –  Введение

12.1		Использование полос частот между 5900 кГц и 26 100 кГц, распределенных радиовещательной службе на высоких частотах (ВЧРВ), должно быть основано на указанных ниже принципах и должно соответствовать сезонному планированию, основанному на процедуре координации между администрациями (именуемой в настоящей Статье "Процедура"). Эти принципы и Процедура описаны в пп. 12.2–12.45. Администрация может, помимо прочего, дать разрешение какой-либо радиовещательной организации (именуемой в данной Статье "радиовещатель") действовать от ее имени при проведении координации.

Раздел II  –  Принципы

12.2	§ 1	Процедура должна быть основана на принципе равенства прав всех стран, больших и малых, на справедливый доступ к этим полосам. Кроме того, при планировании необходимо стремиться к эффективному использованию этих полос частот с учетом технических и экономических ограничений, которые могут существовать в ряде случаев. Исходя из вышеизложенного должны применяться следующие принципы.

12.3	§ 2	Все составленные администрациями радиовещательные заявки должны учитываться и рассматриваться на справедливой основе, с тем чтобы гарантировать равенство прав, о котором идет речь в п. 12.2, и предоставить каждой администрации возможность осуществлять удовлетворительную службу.

12.4	§ 3	Процедура должна быть основана исключительно на радиовещательных заявках, которые, как предполагается, вступят в силу в период действия расписания. Кроме того, она должна быть гибкой, чтобы учитывать новые радиовещательные заявки и изменения имеющихся радиовещательных заявок.

12.5	§ 4	Все заявки на радиовещание, национальное1 и международное, должны рассматриваться на равной основе с надлежащим учетом различий между этими двумя видами радиовещательных заявок.

12.6	§ 5	При применении Процедуры необходимо, насколько это практически возможно, стремиться к тому, чтобы обеспечить непрерывность использования частоты или полосы частот.

12.7	§ 6	Процедура должна быть основана на двухполосных или однополосных излучениях. Вместо двухполосных или однополосных излучений могут быть разрешены другие рекомендованные МСЭ-R методы модуляции, при условии что не увеличится уровень помех, создаваемых существующим излучениям.

12.8	§ 7	В целях эффективного использования спектра должно использоваться минимально необходимое для обеспечения удовлетворительного качества приема количество частот. По возможности следует использовать только одну частоту.

12.9	§ 8	Процедура должна включать технический анализ, как указано в Правилах процедуры Радиорегламентарного комитета.

12.10	§ 9	Процедура должна поощрять администрации или радиовещателей, которым предоставлено право производить изменения, осуществлять непрерывный процесс координации для устранения несовместимостей на собраниях (региональных2 или всемирных, двусторонних или многосторонних) или по переписке.

12.11	§ 10	Региональные координационные группы, которые облегчат двустороннюю и многостороннюю координацию между администрациями и радиовещателями в различных регионах мира, должны представить данные о себе в Бюро. Администрациям и радиовещателям настоятельно рекомендуется принимать участие в соответствующих региональных координационных группах. Однако такое участие будет осуществляться на добровольной основе.

12.12	§ 11	Если какая-либо администрация, в особенности администрация развивающейся страны, просит оказать ей помощь в применении Процедуры, то Бюро должно предпринять соответствующие действия, включая, при необходимости, координацию заявок, представленных запрашивающей администрацией.

12.13	§ 12	Региональные координационные группы должны соблюдать процедуры координации, описанные в разделе III. В процессе координации радиовещательных заявок следует стремиться к достижению согласия по максимальному числу представленных заявок с уровнем качества, приемлемым для администраций или радиовещателей.

12.14	§ 13	Для наиболее успешного применения данной Процедуры администрации и радиовещатели должны проявлять максимум доброй воли и стремление к взаимному сотрудничеству, а также надлежащим образом учитывать совокупность всех соответствующих технических и эксплуатационных факторов.

Раздел III  –  Процедура

12.15		Как указано в настоящей Статье, Бюро должно облегчать и координировать применение данной Процедуры.

12.16		Дважды в год администрации должны представлять в Бюро проекты сезонных расписаний своих радиовещательных станций в соответствующих полосах частот. Эти расписания должны охватывать следующие сезонные периоды:

12.17	Расписание A:	с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября.

12.18	Расписание B:	с последнего воскресенья октября по последнее воскресенье марта.

12.19		Эти расписания вводятся в действие в 0100 UTC.

12.20		Если какая-либо администрация считает необходимым учитывать изменения характеристик распространения радиоволн в период действия расписания, то в целях эффективности использования спектра рекомендуется вводить такие заявки в действие в следующие сроки:

12.21		в первое воскресенье мая;

12.22		в первое воскресенье сентября.

12.23		Эти изменения вводятся в действие в 0100 UTC в указанные дни.

12.24		В рамках периода действия расписания могут использоваться другие даты начала и окончания каких-либо событий с целью удовлетворения заявок, связанных с другими периодами действия расписания, например особые события, перевод часов в другие сроки, не совпадающие с периодом действия расписания, и т. д.

12.25		Администрации могут включать присвоения в свои расписания заранее, но не более чем за один год до начала их использования.

12.26		В тех случаях когда администрация не сообщает о своих заявках для нового сезонного расписания, Бюро должно использовать присвоения из соответствующего предыдущего сезонного расписания для этой администрации на период действия нового расписания. Для указания таких заявок в расписании должны использоваться примечания. Бюро должно следовать такой практике в течение двух последовательных периодов действия расписания.

12.27		После действий, предпринятых в соответствии с п. 12.26, Бюро должно уведомить заинтересованную администрацию о том, что ее радиовещательные заявки не будут включены в расписания, если только эта администрация не даст иных указаний.

12.28		Если администрация принимает решение о прекращении работы своей радиовещательной службы в ВЧ полосах частот, она должна уведомить Бюро о таком решении.

12.29		Частоты, приводимые в расписаниях, должны быть теми частотами, которые будут использоваться в течение соответствующего сезона, и их количество должно быть минимально необходимым для обеспечения удовлетворительного приема программ в каждой из зон и для каждого из периодов времени, для которых они предназначены. В каждом расписании частоты, которые будут использоваться в каждой зоне приема, должны в максимально возможной степени оставаться неизменными от сезона к сезону.

12.30		Поощряется проведение администрациями координации своих расписаний с другими администрациями, по возможности до представления расписаний. Администрация может представить от имени группы администраций согласованные расписания, частоты в которых не будут, однако, иметь приоритета в использовании по сравнению с частотами в расписаниях, представленных другими администрациями.

12.31		Предельные сроки получения Бюро расписаний, относящихся к двумя сезонам, упомянутым в пп. 12.17 и 12.18, должны устанавливаться и публиковаться Бюро.

12.32		Расписания должны представляться вместе с соответствующими данными, указанными в Приложении 4.

12.33		По получении расписаний Бюро должно, в соответствии с Правилами процедуры, при необходимости проверить данные, провести анализ совместимости и подготовить временные расписания радиовещания на высоких частотах (Временные расписания). Эти Расписания должны включать все присвоения, для которых администрации не указали альтернативных вариантов, присвоения, выбранные Бюро из приведенных альтернативных вариантов, а также частоты, выбранные Бюро в случаях, когда путем их преднамеренного пропуска в отдельных расписаниях указывалась необходимость в помощи со стороны Бюро.     (ВКР-03)

12.34		Временные расписания должны публиковаться за два месяца и за один месяц до начала каждого из двух сезонных периодов, указанных в пп. 12.17 и 12.18.     (ВКР-03)

12.35		Администрации должны изучить Временное расписание и скоординировать свои частотные расписания для устранения или сведения к минимуму, насколько это возможно, любых несовместимостей, определенных при анализе совместимости или по результатам радиоконтроля аналогичных присвоений, или путем сочетания обоих способов.

12.36		Координация должна осуществляться путем проведения двусторонних или многосторонних собраний администраций или радиовещателей или же другими способами, приемлемыми для заинтересованных сторон.

12.37		Администрации, либо совместно, либо по отдельности, должны как можно скорее, но не позднее чем за две недели до начала периода действия расписания сообщить Бюро о всех изменениях в своих заявках в результате процесса координации. Бюро должно подготовить новое сводное расписание радиовещания на высоких частотах (Расписание) и провести новый анализ совместимости. Бюро должно опубликовать Расписание и результаты анализа совместимости в начале соответствующего радиовещательного сезона.

12.38		Администрации должны по возможности оперативно сообщать Бюро об изменениях в своих расписаниях, а Бюро должно ежемесячно обновлять и представлять Расписание. Бюро должно проводить новые анализы совместимости и публиковать обновленное Расписание и результаты их анализов через регулярные интервалы времени в течение сезона.     (ВКР-03)

12.39		Для облегчения процесса координации Бюро должно также направить расписания региональным координационным группам.

12.40		Региональные координационные группы должны рассмотреть возможности взаимодействия с администрациями и радиовещателями путем применения любых соответствующих взаимно согласованных средств связи, таких как электронная почта, компьютерная система передачи новостей (news-groups), доска объявлений и другие виды электронной передачи данных.

12.41		Каждая региональная координационная группа должна рассмотреть вопрос о назначении руководящего комитета для обеспечения плавного прохождения процесса координации.

12.42		В ходе процесса координации и по его завершении региональные координационные группы должны обмениваться данными расписаний с целью дальнейшего повышения эффективности координации.

12.43		Через месяц после окончания сезона Бюро должно опубликовать окончательное расписание радиовещания на высоких частотах (Окончательное расписание). Если в Бюро было заявлено о каких-либо изменениях относительно предыдущего сводного расписания, то Бюро должно также провести анализ совместимости и опубликовать его результаты вместе с Окончательным расписанием.

12.44		Бюро должно, по мере необходимости, проводить объединенные собрания представителей всех региональных координационных групп для выработки стратегии по дальнейшему сокращению количества несовместимостей и для обсуждения связанных с этим проблем. Результаты этих собраний должны распространяться среди региональных групп и администраций.

12.45		В случае возникновения вредных помех, требующих применения положений Статьи 15, администрации должны проявлять максимум доброй воли и стремление к взаимному сотрудничеству и надлежащим образом учитывать все соответствующие технические и эксплуатационные факторы, относящиеся к данному случаю.

СТАТЬЯ 13

Инструкции для Бюро

Раздел 0  –  Разработка Правил процедуры и предложений по устранению 
несовместимостей, встречающихся при применении 
Регламента радиосвязи     (ВКР-03)

13.0.1		Комитет разрабатывает то или иное новое Правило процедуры только в случаях, когда существует явная потребность в таком Правиле при наличии надлежащего обоснования. В отношении всех этих Правил Комитет должен представить на рассмотрение предстоящей всемирной конференции радиосвязи необходимые изменения к Регламенту радиосвязи с целью облегчения устранения таких затруднений или несовместимостей, а также должен включить свои предложения в Отчет директора на следующей всемирной конференции радиосвязи.     (ВКР-03)

13.0.2		Если указанная потребность согласно п. 13.0.1 не определена, Комитет также должен представить на рассмотрение предстоящей всемирной конференции радиосвязи необходимые изменения к Регламенту радиосвязи с целью облегчения устранения таких затруднений или несовместимостей.     (ВКР-03)

Раздел I  –  Оказание помощи администрациям со стороны Бюро

13.1		Если какая-либо администрация испытывает трудности в применении процедур Статей 9 и 11, а также Приложений 30, 30A и 30B, то Бюро должно, по запросу, постараться оказать ей помощь в таких случаях.

13.2		Если какая-либо администрация испытывает трудности в отношении разрешения случая вредных помех и запрашивает помощь Бюро, то оно должно соответствующим образом содействовать в определении источника помех и добиваться сотрудничества с ответственной администрацией для разрешения данного вопроса, а также подготовить для рассмотрения Комитетом отчет, включающий проекты рекомендаций для заинтересованных администраций.

13.3		При такой просьбе администрации Бюро должно, используя все средства, которыми оно располагает и которые пригодны для данных обстоятельств, провести изучение сообщенных случаев предполагаемого нарушения или невыполнения настоящего Регламента и подготовить для рассмотрения Комитетом отчет, включающий проекты рекомендаций для заинтересованных администраций.

Раздел II  –  Ведение Бюро Справочного регистра и всемирных планов

13.4		Бюро должно быть единственным органом, ответственным за ведение Справочного регистра в соответствии с Правилами процедуры, и обязано:

13.5	a)	после консультаций с администрациями время от времени вносить любые необходимые поправки в форму, структуру и представление данных в Справочном регистре;

13.6	b)	всякий раз, когда на основании имеющейся надежной информации становится известно, что зарегистрированное присвоение не было введено в действие или более не используется, или продолжает использоваться, но не в соответствии с необходимыми заявленными характеристиками1, как это определено в Приложении 4, Бюро должно обратиться к заявляющей администрации и запросить разъяснение по поводу того, было ли присвоение введено в действие в соответствии с заявленными характеристиками или продолжает использоваться в соответствии с заявленными характеристиками. Такой запрос должен включать его обоснование. В случае ответа и при условии согласия заявляющей администрации Бюро должно либо аннулировать, либо соответствующим образом изменить, либо сохранить основные характеристики записи. Если заявляющая администрация не отвечает в течение трех месяцев, Бюро должно направить напоминание. В том случае если заявляющая администрация не представит ответ в течение одного месяца с даты первого напоминания, Бюро должно направить второе напоминание. В случае отсутствия ответа от заявляющей администрации в течение одного месяца после второго напоминания действие Бюро по аннулированию записи должно быть подтверждено решением Комитета. В случае отсутствия ответа от заявляющей администрации или ее несогласия такая запись продолжает приниматься во внимание Бюро при рассмотрении заявок до принятия Комитетом решения об аннулировании или изменении записи. В случае ответа Бюро должно в течение трех месяцев с даты получения ответа от заявляющей администрации проинформировать эту администрацию о выводе, к которому оно пришло. Если Бюро не в состоянии выдержать трехмесячный предельный срок, указанный выше, то оно должно проинформировать об этом заявляющую администрацию, представив соответствующие обоснования. В случае разногласий между заявляющей администрацией и Бюро Комитет должен внимательно исследовать этот вопрос, принимая во внимание представленные администрациями через Бюро дополнительные вспомогательные материалы, с соблюдением предельных сроков, установленных Комитетом. Применение этого положения не должно препятствовать применению других положений Регламента радиосвязи.     (ВКР-23)

13.7	c)	вносить в Справочный регистр и публиковать в Предисловии к Международному информационному циркуляру по частотам (ИФИК БР) все частоты, предписанные настоящим Регламентом радиосвязи для общего пользования;     (ВКР-19)

13.8	d)	производить в Справочном регистре соответствующие записи, являющиеся результатом рассмотрения заявок на частотные присвоения согласно Статье 11;

13.9	e)	вести и периодически корректировать Предисловие к ИФИК БР.     (ВКР-19)

13.10		Бюро также должно составлять для публикации Генеральным секретарем в форме ИФИК БР исчерпывающие перечни записей, извлеченных из Справочного регистра, и любые другие выборки, которые могут время от времени требоваться.     (ВКР-19)

13.11		Бюро должно вести главные экземпляры всех всемирных планов выделения или присвоения частот, содержащихся в приложениях к настоящему Регламенту или принятых всемирными конференциями МСЭ, включая, если это целесообразно, соответственно отношения несущая–помеха или запасы, связанные с каждым присвоением или выделением, и внося любые изменения, вытекающие из успешного применения соответствующей процедуры модификации планов, и должно представлять такие экземпляры в соответствующей форме для их публикации Генеральным секретарем, когда этого требуют обстоятельства.

Раздел III  –  Ведение Бюро Правил процедуры

13.12		Комитет должен утверждать свод Правил процедуры для управления собственной работой и действиями Бюро по применению Регламента радиосвязи с целью обеспечения беспристрастной, точной и полной обработки заявок на частотные присвоения и оказания помощи в применении настоящего Регламента.

13.12A		При подготовке и разработке Правил процедуры Комитет, Бюро и администрации должны предпринимать следующие шаги:

a)	Бюро должно также опубликовать согласно п. 13.17 на веб-сайте МСЭ список предлагаемых будущих Правил и временные рамки для их рассмотрения Комитетом и для получения замечаний от администраций по списку предлагаемых будущих Правил;

b)	должны быть определены и предложены для включения в Правила процедуры в соответствии с процедурами настоящего раздела любые методы, используемые Бюро для применения положений Регламента радиосвязи;

c)	все подготовленные Бюро проекты Правил должны быть доступны администрациям на веб-сайте МСЭ и посредством циркулярного письма по крайней мере за десять недель до начала собрания Комитета;

d)	все полученные от администраций замечания по этим проектам Правил процедуры должны быть представлены в Бюро по крайней мере за четыре недели до начала собрания Комитета;

e)	при представлении замечаний администрации должны по возможности предлагать фактический текст предлагаемых ими Правил;

f)	все замечания от администраций должны быть помещены на веб-сайте МСЭ. Однако замечания, полученные позже указанных выше предельных сроков, не должны рассматриваться Комитетом;

g)	любые Правила процедуры должны соответствовать духу и принципам Устава, Конвенции и Регламента радиосвязи и должны избегать какого-либо смягчения в отношении применения соответствующих положений Регламента радиосвязи, на которые ссылаются Правила.     (ВКР-03)

13.13		Правила процедуры должны, среди прочего, включать методы расчета и другие данные, необходимые для применения настоящего Регламента. Они должны основываться на решениях всемирных конференций радиосвязи и Рекомендациях Сектора радиосвязи. При возникновении необходимости в новых данных, в отношении которых нет таких решений или Рекомендаций, Бюро должно разработать такие данные согласно п. 13.14 и должно пересматривать их по мере появления соответствующих решений или Рекомендаций.

13.14		Бюро должно представлять Комитету окончательные проекты всех предлагаемых изменений к Правилам процедуры. Правила процедуры, одобренные Комитетом, должны публиковаться и должны быть открыты для замечаний со стороны администраций. В случае сохранения разногласий вопрос должен быть представлен Директором, с согласия заинтересованной администрации, в его отчете на очередную всемирную конференцию радиосвязи. Директор Бюро должен также известить об этом соответствующие исследовательские комиссии. До принятия решения по данному вопросу Комитет и Бюро должны продолжать использовать конкретное Правило процедуры, являющееся предметом разногласий, однако после решения вопроса всемирной конференцией радиосвязи Комитет должен незамедлительно рассмотреть и при необходимости изменить Правила процедуры, а Бюро должно пересмотреть все соответствующие заключения.

13.15		Если какая-либо администрация, или Комитет, или Бюро определит необходимость специального изучения в связи с Правилами процедуры любого положения настоящего Регламента или какого-либо регионального соглашения с соответствующим планом выделения или присвоения частот, то этот случай должен рассматриваться в соответствии с п. 13.14. Таким же образом следует поступать, если в результате пересмотра заключения или другого действия Комитета будет необходимо пересмотреть Правила процедуры.

13.16		Правила процедуры должны вестись и публиковаться в форме, которая облегчает их быстрое изменение и максимально увеличивает их ценность для администраций и других пользователей.

Раздел IV  –  Документы Комитета

13.17		Бюро должно, при необходимости, готовить проекты изменений или дополнений к Правилам процедуры, которые до их представления Комитету на рассмотрение должны быть доступны для представления замечаний. За неделю до каждого заседания Комитета проект его повестки дня должен быть направлен всем администрациям в виде факсимильного сообщения или по почте, а также должен быть доступен в электронной форме. Одновременно запросившим этого администрациям должны быть направлены с помощью факсимильной связи или по почте все документы, как указанные в этом проекте повестки дня, так и имеющиеся на тот момент времени, которые также должны быть доступны в электронной форме.

13.18		В течение одной недели после собрания Комитета краткое изложение всех принятых на нем решений, включая причины принятия каждого решения, должно быть размещено на веб-сайте МСЭ. После каждого собрания Комитета утвержденный протокол этого собрания должен быть, как правило, разослан администрациям посредством циркулярного письма по крайней мере за месяц до начала следующего собрания, и эти утвержденные протоколы должны быть также доступны на веб-сайте МСЭ.     (ВКР-03)

13.19		Копии всех документов, рассмотренных на заседаниях Комитета, включая протоколы, должны быть доступны администрациям для общего ознакомления в офисах Бюро и должны быть доступны в электронной форме как можно скорее.     (ВКР-2000)

СТАТЬЯ 14

Процедура пересмотра заключения или какого-либо 
другого решения Бюро

14.1		Любая администрация может запросить пересмотр заключения, результатов специального изучения, проведенного в соответствии с настоящим Регламентом или региональным соглашением и планом, или пересмотр любого другого решения Бюро. Пересмотр заключения может также быть предпринят по инициативе самого Бюро, если оно посчитает это обоснованным.

14.2		С этой целью заинтересованная администрация должна представить в Бюро запрос о пересмотре; она должна также сослаться на соответствующие положения Регламента радиосвязи и другие материалы и указать, какого решения она добивается.

14.3		Бюро должно незамедлительно подтвердить получение запроса и затем рассмотреть вопрос. После этого совместно с заинтересованной администрацией должны быть предприняты все усилия для разрешения вопроса без неблагоприятных последствий для интересов других администраций.

14.4		Если в результате пересмотра вопрос запрашивающей администрации успешно решается без неблагоприятных последствий для интересов других администраций, то Бюро в целях информирования всех Членов Союза должно опубликовать описание пересмотра, соответствующие аргументы, принятое решение и любые последствия для других администраций. Если в результате пересмотра вносится изменение в заключение, ранее сформулированное Бюро, то Бюро должно повторно применить соответствующие этапы процедуры, согласно которой было сформулировано предыдущее заключение, в том числе, при необходимости, исключить соответствующие записи из Справочного регистра или устранить любое соответствующее влияние на заявки, полученные Бюро впоследствии.

14.5		Если результаты пересмотра не позволяют успешно решить вопрос или они могут отрицательно повлиять на интересы других администраций, Бюро должно подготовить отчет и заблаговременно направить его администрации, запросившей пересмотр, и всем другим затронутым администрациям, чтобы предоставить им возможность при желании обратиться в Комитет. Затем Бюро должно направить Комитету отчет со всеми необходимыми документами.

14.6		Решение Комитета по данному пересмотру, принимаемое в соответствии с Конвенцией, должно считаться окончательным для Бюро и Комитета. Это решение вместе с необходимой информацией подлежит публикации согласно п. 14.4. Если в результате пересмотра вносится изменение в заключение, ранее сформулированное Бюро, то Бюро должно повторно применить соответствующие этапы процедуры, согласно которой было подготовлено предыдущее заключение, в том числе при необходимости исключить соответствующие записи из Справочного регистра или устранить любое соответствующее влияние на заявки, полученные впоследствии Бюро. Однако, если администрация, которая запросила пересмотр, не согласится с решением Комитета, она может поднять этот вопрос на всемирной конференции радиосвязи.     (ВКР-2000)

14.7		После этого Бюро должно приступить к выполнению всех прочих необходимых действий, предусмотренных решением Комитета.

14.8		После решения вопроса на всемирной конференции радиосвязи Бюро должно незамедлительно предпринять соответствующие действия, включая, при необходимости, запрос в адрес Комитета в отношении пересмотра всех соответствующих заключений.

ГЛАВА  IV

Помехи

СТАТЬЯ 15

Помехи

Раздел I  –  Помехи от радиостанций

15.1	§ 1	Всем станциям запрещается вести ненужные передачи, или передачу излишних сигналов, или передачу неправильных или вводящих в заблуждение сигналов, или передачу сигналов без опознавания (за исключением случаев, предусмотренных в Статье 19).

15.2	§ 2	Передающие станции должны излучать только такую мощность, которая необходима для обеспечения удовлетворительной службы.

15.3	§ 3	Во избежание помех (см. также Статью 3 и п. 22.1):

15.4	a)	расположение передающих станций, а также, если характер службы это позволяет, расположение приемных станций должно выбираться с особой тщательностью;

15.5	b)	излучение в ненужных направлениях и прием с ненужных направлений должны быть сведены к минимуму, если характер службы это позволяет, путем максимального использования свойств направленных антенн;

15.6	c)	выбор и использование передатчиков и приемников должны удовлетворять положениям Статьи 3;

15.7	d)	должны выполняться условия, указанные в п. 22.1.

15.8	§ 4	Особое внимание должно быть уделено исключению помех на частотах бедствия и безопасности, на тех частотах, относящихся к бедствию и безопасности, которые указаны в Статье 31, и на тех частотах, относящихся к безопасности и регулярности полетов, которые указаны в Приложении 27.     (ВКР-07)

15.9	§ 5	Класс излучения, используемый станцией, должен быть таким, чтобы достичь минимальных помех и обеспечить эффективное использование спектра. В общем это требует, чтобы при выборе класса излучения, отвечающего этим требованиям, были бы приняты все меры по возможно большему сужению ширины занимаемой полосы частот, учитывая эксплуатационные и технические соображения, относящиеся к осуществляемой службе.

15.10	§ 6	Внеполосные излучения передающих станций не должны создавать вредных помех службам, которые работают в соседних полосах частот в соответствии с настоящим Регламентом и используют приемники, удовлетворяющие пп. 3.3, 3.11, 3.12, 3.13 и соответствующим Рекомендациям МСЭ-R.

15.11	§ 7	Если станция, хотя и удовлетворяющая положениям Статьи 3, причиняет своими побочными излучениями вредные помехи, то для устранения этих помех должны быть приняты специальные меры.

Раздел II  –  Помехи от электрической аппаратуры и установок любого типа, 
за исключением оборудования, используемого для промышленного, 
научного и медицинского применения

15.12	§ 8	Администрации должны предпринимать все практически осуществимые и необходимые меры для того, чтобы работа всевозможной электрической аппаратуры и установок, включая сеть линий электропередач и распределительную сеть электросвязи, но исключая оборудование для промышленного, научного и медицинского применения, не создавала вредных помех какой-либо службе радиосвязи и, в особенности, радионавигационной или любой другой службе безопасности, работающей в соответствии с положениями настоящего Регламента1.

Раздел III  –  Помехи от оборудования, используемого для промышленного, 
научного и медицинского применения

15.13	§ 9	Администрации должны предпринимать все практически осуществимые и необходимые меры для того, чтобы радиация от промышленного, научного и медицинского оборудования была минимальной и чтобы радиация от такого оборудования вне полос, предназначенных для такого оборудования, была на уровне, не создающем вредных помех какой-либо службе радиосвязи и, в особенности, радионавигационной службе или любой другой службе безопасности, работающей в соответствии с положениями настоящего Регламента1.

Раздел IV  –  Испытания

15.14	§ 10	1)	Прежде чем разрешить какой-либо станции производить испытания и опыты, каждая администрация во избежание вредных помех должна дать указания принять все возможные меры предосторожности, как-то: соответствующий выбор частоты и времени, уменьшение или, в тех случаях, где это возможно, подавление радиации. Любые вредные помехи, появляющиеся вследствие производимых испытаний и опытов, должны быть устранены в кратчайший срок.

15.15		2)	Об опознавании передач, производимых во время испытаний, регулировок или опытов см. Статью 19.

15.16		3)	Из соображений безопасности нежелательно, чтобы в воздушной радионавигационной службе нормальное опознавание передавалось во время излучений, производимых при проверке или регулировке оборудования, уже обеспечивающего службу. Однако излучения без опознавания должны быть сведены к минимуму.

15.17		4)	Сигналы для испытания и регулировки должны выбираться таким образом, чтобы их нельзя было принять за другие сигналы, сокращения и т. п., имеющие специальное значение, определенное настоящим Регламентом или Международным сводом сигналов.

15.18		5)	В отношении испытаний станций подвижной службы см. п. 57.9.

Раздел V  –  Донесения о нарушениях

15.19	§ 11	О нарушениях Устава, Конвенции или Регламента радиосвязи контрольные организации, станции или инспектора, обнаружившие их, должны сообщать своим администрациям. Для этой цели они должны применять формы, подобные образцу, приведенному в Приложении 9.

15.20	§ 12	В случае если какая-либо станция совершает серьезное нарушение, обнаружившие его администрации должны сделать соответствующее представление администрации, под юрисдикцией которой находится эта станция.

15.21	§ 13	Если какая-либо администрация имеет сведения о нарушении Устава, Конвенции или Регламента радиосвязи (в частности, Статьи 45 Устава и п. 15.1 Регламента радиосвязи), совершенном одной из станций, находящихся под ее юрисдикцией, эта администрация должна удостовериться в фактах и принять необходимые меры.     (ВКР-12)

Раздел VI  –  Процедура в случае вредных помех

15.22	§ 14	Для урегулирования вопросов вредных помех существенно важно, чтобы Государства-Члены проявляли наибольшую степень доброй воли и взаимопомощи при применении положений Статьи 45 Устава и настоящего раздела.

15.23	§ 15	При урегулировании этих вопросов должное внимание следует обращать на все имеющие к ним отношение факторы, в том числе соответствующие технические и эксплуатационные факторы, как-то: выбор частот, характеристики передающих и приемных антенн, распределение во времени и замена каналов в многоканальных системах передачи.

15.24	§ 16	Для целей настоящего раздела термин "администрация" может включать централизующее учреждение, назначаемое администрацией в соответствии с п. 16.3.

15.25	§ 17	Администрации должны сотрудничать между собой в выявлении и устранении вредных помех, применяя, в случае необходимости, средства, указанные в Статье 16, и процедуры, описанные в настоящем разделе.

15.26	§ 18	Если это практически осуществимо и при условии достижения соглашения между заинтересованными администрациями, случай вредных помех может быть рассмотрен непосредственно их специально назначенными станциями контроля излучений или путем непосредственной координации между их эксплуатирующими организациями.

15.27	§ 19	Если это возможно, подробные сведения, касающиеся вредных помех, должны представляться в форме, указанной в Приложении 10.

15.28	§ 20	Учитывая, что передачи на частотах бедствия и безопасности, а также на частотах, используемых для обеспечения безопасности и регулярности полетов (см. Статью 31 и Приложение 27), требуют абсолютной международной защиты и что устранение вредных помех таким передачам является обязательным, администрации должны немедленно принять меры в случаях, когда их внимание обращается на такие вредные помехи.     (ВКР-07)

15.29	§ 21	В случаях, когда для устранения вредных помех требуются срочные меры, администрации должны общаться между собой наиболее быстрым способом и, при условии предварительного разрешения заинтересованных администраций, обмен сведениями может осуществляться непосредственно между специально назначенными станциями международной системы контроля излучений.

15.30	§ 22	В тех случаях, когда приемная станция сообщает о таких вредных помехах, она должна предоставить передающей станции, служба которой подвергается помехам, все возможные сведения, могущие способствовать опознаванию источника и определению характеристик помех.

15.31	§ 23	Если случай вредных помех оправдывает подобный шаг, администрация, под юрисдикцией которой находится приемная станция, испытывающая помехи, должна информировать об этом администрацию, под юрисдикцией которой находится передающая станция, служба которой подвергается помехам, сообщая ей все возможные сведения.

15.32	§ 24	Если для опознавания источника, определения характеристик и для определения ответственности за вредные помехи необходимы дополнительные наблюдения и измерения, администрация, под юрисдикцией которой находится передающая станция, служба которой подвергается помехам, может обратиться с просьбой о сотрудничестве к другим администрациям, в частности к администрации, под юрисдикцией которой находится приемная станция, испытывающая помехи, или к другим организациям.

15.33	§ 25	В случаях, когда вредные помехи возникают в результате излучений от космических станций, администрации, под юрисдикцией которых находятся эти мешающие станции, должны по запросу от администрации, под юрисдикцией которой находится станция, подвергающаяся помехам, предоставить текущие орбитальные данные, необходимые для определения положений космической станции, если они не известны из других источников.

15.34	§ 26	Определив источник и характеристики вредных помех, администрация, под юрисдикцией которой находится передающая станция, служба которой подвергается помехам, должна информировать администрацию, под юрисдикцией которой находится передающая станция, создающая помехи, предоставляя ей все полезные сведения для того, чтобы эта администрация могла принять все необходимые меры для устранения помех.

15.35	§ 27	Получив сведения о том, что станция, находящаяся под ее юрисдикцией, считается причиной возникновения вредных помех, администрация должна как можно скорее подтвердить получение этой информации с использованием наиболее оперативных из имеющихся средств. Такое подтверждение не означает принятия на себя ответственности.

15.36	§ 28	В тех случаях, когда вредные помехи причиняются службе безопасности, администрация, под юрисдикцией которой находится приемная станция, испытывающая помехи, может также обратиться непосредственно к администрации, под юрисдикцией которой находится станция, создающая помехи. Такая же процедура может иметь место в других случаях, при условии предварительного согласия администрации, под юрисдикцией которой находится передающая станция, служба которой подвергается помехе.

15.37	§ 29	Администрация, получившая сообщение о том, что одна из ее станций создает вредные помехи службе безопасности, должна безотлагательно расследовать этот вопрос и принять все необходимые меры по устранению помех и своевременно сообщить об этом.     (ВКР-2000)

15.38	§ 30	Если службе, осуществляемой земной станцией, причиняются вредные помехи, то администрация, под юрисдикцией которой находится приемная станция, испытывающая такие помехи, может также обратиться непосредственно к администрации, под юрисдикцией которой находится мешающая станция.

15.39	§ 31	Если, несмотря на принятие мер согласно описанной выше процедуре, вредные помехи не прекращаются, администрация, под юрисдикцией которой находится передающая станция, служба которой подвергается помехам, может обратиться к администрации, под юрисдикцией которой находится мешающая станция, с сообщением о неправильных действиях или нарушениях в соответствии с положениями раздела V.

15.40	§ 32	При наличии специализированной международной организации для какой-либо определенной службы сообщения о неправильных действиях или нарушениях, касающиеся вредных помех, создаваемых или испытываемых станциями этой службы, могут направляться одновременно как в такую организацию, так и соответствующей администрации.

15.41	§ 33	1)	Если признается необходимым и, в частности, если меры, принятые согласно описанной выше процедуре, не дали удовлетворительных результатов, заинтересованная администрация должна сообщить подробности о данном случае Бюро для его сведения.

15.42		2)	В таком случае заинтересованная администрация может также просить Бюро действовать в соответствии с положениями раздела I Статьи 13; однако при этом администрация должна сообщить Бюро всю необходимую информацию, включая все технические и эксплуатационные сведения и копию переписки.

15.43	§ 34	1)	В том случае, если администрация испытывает трудности в опознавании источника вредных помех в полосах ВЧ диапазона и желает срочно получить помощь Бюро, она должна незамедлительно проинформировать об этом Бюро.

15.44		2)	По получении такой информации Бюро должно незамедлительно запросить о сотрудничестве соответствующие администрации или специально назначенные станции международной системы контроля излучений, которые могут оказать помощь в опознавании источника вредных помех.

15.45		3)	Бюро должно обобщить все сообщения, полученные в ответ на запрос в соответствии с п. 15.44, и, пользуясь прочей имеющейся в его распоряжении информацией, должно попытаться незамедлительно опознать источник вредных помех.

15.46		4)	Затем Бюро должно направить свои выводы и рекомендации администрации, сообщившей о случае вредных помех. Они также должны быть направлены администрации, которая считается ответственной за источник вредных помех, совместно с просьбой о незамедлительных действиях.

СТАТЬЯ 16

Международный контроль излучений

16.1		Для максимально возможного облегчения применения положений настоящего Регламента, в частности в целях эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра и быстрого устранения вредных помех администрации согласились продолжать развивать средства контроля излучений и сотрудничать, по мере возможности, в дальнейшем усовершенствовании международной системы контроля излучений с учетом соответствующих Рекомендаций МСЭ-R1.

16.2		Международная система контроля излучений включает только те станции контроля излучений, которые были назначены для этого администрациями в информации, переданной Генеральному секретарю в соответствии с Резолюцией МСЭ-R 23 и последней по времени версией Рекомендации МСЭ-R SM.1139. Эти станции могут эксплуатироваться администрацией или, в соответствии с разрешением, выдаваемым соответствующей администрацией, государственным или частным предприятием, а также совместной службой контроля, созданной двумя или несколькими странами, или международной организацией.     (ВКР-15)

16.3		Каждая администрация или совместная служба контроля, созданная двумя или несколькими странами, или международная организация, принимающая участие в международной системе контроля излучений, назначает централизующее учреждение, которому следует адресовать все запросы по контролю и посредством которого данные контроля передаются Бюро или в централизующие учреждения других администраций.

16.4		Однако данные положения не касаются частных мероприятий по контролю, проводимых со специальными целями администрациями, международными организациями либо государственными или частными предприятиями.

16.5		Администрации в той мере, в какой они считают это практически возможным, должны проводить такой контроль излучений, который могут запросить у них другие администрации или Бюро.

16.6		Следует, чтобы административные и процедурные требования в отношении использования и эксплуатации международной системы контроля излучений соответствовали положениям самой последней версии Рекомендации МСЭ-R SM.1139.      (ВКР-12)

16.7		Бюро должно вести регистрацию результатов, которые сообщаются ему станциями контроля излучений, принимающими участие в международной системе контроля излучений, и должно периодически готовить для издания Генеральным секретарем сводки полученных полезных данных контроля с указанием списка станций, приславших эти данные.

16.8		Если администрация, представляя результаты наблюдений, проводимых одной из ее станций контроля излучений, участвующих в международной системе контроля, заявляет Бюро, что она точно опознала излучение, которое не соответствует настоящему Регламенту, Бюро должно обратить внимание соответствующей администрации на эти наблюдения.

ГЛАВА  V

Административные положения

СТАТЬЯ 17

Тайна радиосвязи

17.1		При применении соответствующих положений Устава и Конвенции администрации обязуются принимать необходимые меры для запрещения и предотвращения:

17.2	a)	перехвата без разрешения радиосообщений, не предназначенных для общего использования населением;

17.3	b)	разглашения содержания, просто разглашения факта существования, опубликования или какого-либо использования без разрешения любого рода сведений, полученных посредством перехвата радиосообщений, упомянутого в п. 17.2.

СТАТЬЯ 18

Лицензии

18.1	§ 1	1)	Ни одна передающая станция не может устанавливаться или эксплуатироваться частным лицом или каким-либо предприятием без лицензии, выдаваемой в соответствующей форме и в соответствии с положениями настоящего Регламента правительством страны, которому подчинена данная станция, или от имени этого правительства (см., однако, пп. 18.2, 18.8 и 18.11).

18.2		2)	Однако правительство страны может заключать с правительствами одной или нескольких соседних стран специальное соглашение, касающееся одной или нескольких станций его радиовещательной службы или его сухопутных подвижных служб, работающих на частотах выше 41 МГц, расположенных на территории соседней страны и предназначенных для улучшения национального обслуживания. Это соглашение, которое должно соответствовать как положениям настоящего Регламента, так и региональным соглашениям, которые подписаны заинтересованными странами, может допустить исключения в отношении положений п. 18.1, и о нем следует сообщить Генеральному секретарю, для того чтобы он мог затем довести это соглашение до сведения администраций.

18.3		3)	В отношении выдачи лицензий подвижные станции, зарегистрированные на территории или группе территорий, которые не несут полной ответственности за свои международные отношения, можно рассматривать как подчиняющиеся властям этой территории или группы территорий.

18.4	§ 2		Владелец лицензии обязан сохранять тайну электросвязи, как это предусмотрено соответствующими положениями Устава и Конвенции. Кроме того, лицензия должна предусматривать, непосредственно или в виде ссылки, что если станция имеет приемник, то ей воспрещается перехватывать корреспонденцию радиосвязи, кроме той, которую станции разрешено принимать, а в случае если такая корреспонденция принята случайно, ее не следует воспроизводить, передавать третьему лицу или использовать для каких-либо целей и не следует даже сообщать о существовании такой корреспонденции.

18.5	§ 3		Для облегчения проверки лицензий, выданных подвижным станциям и подвижным земным станциям, к тексту на национальном языке при необходимости надо добавлять его перевод на одном из рабочих языков Союза.

18.6	§ 4	1)	Правительство, которое выдает лицензию подвижной станции или подвижной земной станции, должно в ней ясно указать сведения о станции, включая ее название, позывной сигнал и, если это целесообразно, категорию общественной корреспонденции, а также общие характеристики установки.

18.7		2)	В лицензии сухопутных подвижных станций, включая станции, состоящие только из одного или нескольких приемников, следует включить пункт, непосредственно или в виде ссылки, содержащий указание, что работа этих станций запрещена за пределами страны, которая выдала лицензию, за исключением случаев, которые могут быть предусмотрены специальным соглашением между правительствами заинтересованных стран.

18.8	§ 5	1)	В случае новой регистрации морского или воздушного судна, когда вероятна задержка с выдачей лицензий той страной, в которой судно должно быть зарегистрировано, администрация страны, из которой подвижная станция или подвижная земная станция намеревается отправиться в плавание или в авиарейс, по просьбе эксплуатирующей компании выдает удостоверение в том, что указанная станция соответствует положениям настоящего Регламента. Это удостоверение, составленное по форме, которая определяется выдающей его администрацией, должно содержать сведения, указанные в п. 18.6, и имеет силу только в период плавания или авиарейса в страну, в которой будет проведена регистрация морского или воздушного судна, или в течение трех месяцев со дня выдачи, в зависимости от того, какой из этих периодов меньше.

18.9		2)	Администрация, выдающая такое удостоверение, должна информировать администрацию, ответственную за выдачу лицензии, о своих действиях.

18.10		3)	Владелец такого удостоверения должен соблюдать положения настоящего Регламента, относящиеся к владельцам лицензий.

18.11	§ 6		В случае найма, аренды или обмена воздушных судов администрация, которой подчинена авиакомпания, получающая воздушное судно, в этих условиях может по соглашению с администрацией страны, в которой зарегистрировано воздушное судно, выдать лицензию, соответствующую требованиям п. 18.6, в качестве временной замены первоначальной лицензии.

СТАТЬЯ 19

Опознавание станций

Раздел I  –  Общие положения

19.1	§ 1	Все передачи должны обладать способностью быть опознанными либо с помощью опознавательных сигналов, либо другими средствами1.

19.2	§ 2	1)	Передачи с ложным или вводящим в заблуждение опознаванием запрещены.

19.3		2)	В тех случаях и в тех службах, где это практически возможно, сигналы опознавания должны передаваться автоматически согласно соответствующим Рекомендациям МСЭ-R.

19.4		3)	Все передачи в следующих службах, за исключением случаев, указанных в пп. 19.13–19.15, должны иметь опознавательные сигналы.

19.5	a)	любительская служба;

19.6	b)	радиовещательная служба;

19.7	c)	фиксированная служба в полосах частот ниже 28 000 кГц;

19.8	d)	подвижная служба;

19.9	e)	служба стандартных частот и сигналов времени.

19.10		4)	Все эксплуатационные передачи радиомаяков должны иметь опознавательные сигналы. Признано, однако, что для радиомаяков и для некоторых других радионавигационных служб, которые обычно имеют опознавательные сигналы, преднамеренное исключение опознавательных сигналов в периоды неисправностей или других неэксплуатационных работ является признанным средством предупреждения пользователей о том, что этими передачами нельзя надежно пользоваться для целей навигации.

19.11		5)	Все передачи спутниковых радиомаяков – указателей места бедствия (EPIRB), работающих в полосе частот 406–406,1 МГц, должны иметь опознавательные сигналы.     (ВКР-23)

19.12		6)	Передача сигналов опознавания должна соответствовать положениям настоящей Статьи.

19.13		7)	Однако требование о передаче сигналов опознавания нет надобности применять к некоторым передачам:

19.14	a)	станций спасательных средств при автоматической передаче сигналов бедствия;

19.15	b)	радиомаяков – указателей места бедствия (за исключением тех, которые указаны в п. 19.11).

19.16	§ 3	При передачах, имеющих опознавательные сигналы, станции следует опознавать по позывному сигналу, по опознавателю морской подвижной службы или по другим признанным средствам опознавания, которые могут включать одно или несколько из следующих средств: название станции, местоположение станции, эксплуатирующая организация, официальный регистрационный знак, опознавательный номер рейса, номер или сигнал избирательного вызова, опознавательный номер или опознавательный сигнал избирательного вызова, характерный сигнал, характеристики излучения или другие явно отличительные особенности, легко распознаваемые в международном масштабе.

19.17	§ 4	Для облегчения опознавания станций, передающих сигналы опознавания, каждая станция должна передавать свои опознавательные сигналы как можно чаще во время передачи, в том числе при передачах для испытаний, настройки или опытов. Однако во время таких передач опознавательный сигнал следует передавать по крайней мере ежечасно, предпочтительно в течение периода, начинающегося за 5 минут до начала часа и оканчивающегося через 5 минут после начала часа (UTC), если это не повлечет за собой нежелательного перерыва связи, в этом последнем случае опознавательный сигнал должен передаваться в начале и в конце передачи.

19.18	§ 5	Опознавательные сигналы, там где это практически возможно, должны иметь одну из следующих форм:

19.19	a)	речь, передаваемая с помощью простой амплитудной или частотной модуляции;

19.20	b)	сигналы международного кода Морзе, передаваемые со скоростью ручной передачи;

19.21	c)	сигналы телеграфного кода, совместимые с обычной буквопечатающей аппаратурой;

19.22	d)	любые другие формы, рекомендованные Сектором радиосвязи.

19.23	§ 6	По мере возможности сигналы опознавания должны передаваться согласно соответствующим Рекомендациям МСЭ-R.

19.24	§ 7	Администрации должны следить за тем, чтобы там, где это практически возможно, используемые методы опознавания соответствовали Рекомендациям МСЭ-R.

19.25	§ 8	Когда несколько станций работает одновременно в общей цепи или в качестве релейных станций, или параллельно на различных частотах, каждая станция должна, насколько это практически возможно, передавать свои собственные опознавательные сигналы или опознавательный сигнал всех указанных станций.

19.26	§ 9	За исключением случаев, указанных в пп. 19.13–19.15, администрации должны обеспечивать, чтобы все передачи, не имеющие опознавательных сигналов, могли быть опознаны другими средствами, если они способны создавать вредные помехи службам других администраций, работающим в соответствии с настоящим Регламентом.

19.27	§ 10	Администрации, имея в виду положения настоящего Регламента относительно заявления частотных присвоений для регистрации их в Справочном регистре, должны принять собственные меры по обеспечению удовлетворения требований п. 19.26.

19.28	§ 11	Каждое Государство-Член сохраняет за собой право устанавливать собственные способы опознавания своих станций, используемых для потребностей национальной обороны. Однако, насколько это возможно, следует использовать позывные сигналы, различаемые в качестве таковых и содержащие отличительные знаки для опознавания национальной принадлежности.

Раздел II  –  Распределение международных серий и присвоение позывных сигналов

19.28A	§ 11А	1)	Для целей предоставления позывных сигналов термин территория или географическая зона означает территорию, в пределах которой расположена станция. Для подвижных станций этот термин понимается как территория, в пределах которой располагается ответственная администрация. Для этой же цели территория, не имеющая полной ответственности в своих международных отношениях, должна также рассматриваться как географическая зона.

19.28B		2)	Во всех документах Союза термины распределение серий позывных сигналов и присвоение позывных сигналов должны использоваться в следующих значениях:

| Средство опознавания | Термины, используемые в настоящем Регламенте |
| --- | --- |
| Международные серии позывных сигналов (включая цифры морского опознавания (MID) и номера избирательного вызова) | Распределение администрациям Государств-Членов (см. определение в п. 1002 Устава) |
| Позывные сигналы (включая цифры морского опознавания (MID) и номера избирательного вызова) | Присвоение администрациями станциям, работающим в пределах территории или географической зоны (см. п. 19.28A) |

19.29	§ 12	1)	Все станции, открытые для международной службы общественной корреспонденции, все любительские станции и другие станции, способные создавать вредные помехи за пределами территории или географической зоны, в которой они расположены, должны иметь позывные сигналы из международных серий, распределенных их администрации, как указано в Таблице распределения международных серий позывных сигналов в Приложении 42.

19.30		2)	В случае необходимости судовым станциям и судовым земным станциям, в отношении которых применимы положения Главы IX, и береговым станциям, береговым земным станциям, или другим станциям, не размещенным на борту морского судна, способным осуществлять связь с такими судовыми станциями, присваивается опознаватель морской подвижной службы в соответствии с разделом VI настоящей Статьи.     (ВКР-07)

19.31		3)	Позывные сигналы из международных серий не обязательно присваивать станциям, опознаваемым с помощью опознавателя морской подвижной службы, или станциям, которые могут быть легко опознаны другими способами (см. п. 19.16) и сигналы опознавания или характеристики излучений которых опубликованы в международных документах.

19.31A		4)	Должны быть предоставлены средства для однозначного опознавания подвижных станций, работающих в автоматизированных наземных или спутниковых системах связи, для целей ответа на вызовы в случае бедствия, избежания помех и выставления счетов. Опознавание подвижной станции посредством доступа к регистрационной базе данных вполне приемлемо, при условии что система в состоянии связать вызывающий номер подвижной станции с конкретным пользователем подвижной станции.     (ВКР-03)

19.32	§ 13	Если имеющиеся серии позывных сигналов в Приложении 42 будут исчерпаны, то новые серии позывных сигналов могут быть распределены в соответствии с изложенными в Резолюции 13 (Пересм. ВКР-97) принципами образования позывных сигналов и распределения новых международных серий.

19.33	§ 14	В период между конференциями радиосвязи Генеральный секретарь уполномочен рассматривать на временной основе вопросы, касающиеся изменений в распределение серий позывных сигналов и подлежащие утверждению следующей конференцией (см. также п. 19.32).

19.34	§ 15	Генеральный секретарь несет ответственность за распределение цифр морского опознавания (MID) администрациям и должен регулярно публиковать информацию относительно распределенных цифр морского опознавания.

19.35	§ 16	Генеральный секретарь несет ответственность за распределение администрациям дополнительных цифр морского опознавания (MID) в пределах установленных ограничений, если установлено, что возможности, предоставленные той или иной администрации распределенными ей цифрами морского опознавания, будут в ближайшее время исчерпаны, несмотря на рациональное присвоение сигналов опознавания судовым станциям, как это описано в разделе VI.     (ВКР-03)

19.36	§ 17	Каждой администрации для использования распределена одна или более цифр морского опознавания (MID). Вторую или последующие MID следует запрашивать2, только в том случае, если предыдущая распределенная MID будет исчерпана более чем на 80% и темп присвоений будет таков, что прогнозируется ее расходование на 90%.     (ВКР-19)

19.37	§ 18	Генеральный секретарь несет ответственность за предоставление серий номеров или сигналов избирательного вызова (см. пп. 19.92–19.95) по запросам заинтересованных администраций.

19.38	§ 19	1)	Каждая администрация должна выбрать для своих станций позывные сигналы из распределенных или предоставленных ей международных серий; она должна сообщить эти сведения Генеральному секретарю вместе с информацией, предназначенной для публикации в Списках I, IV и V. В сообщаемые сведения не включаются позывные сигналы, присвоенные любительским и экспериментальным станциям.     (ВКР-07)

19.39		2)	Каждая администрация должна выбрать для своих станций опознаватели морской подвижной службы из распределенных ей цифр морского опознавания и сообщить эти сведения Генеральному секретарю для включения их в соответствующие списки, как это предусмотрено Статьей 20.

19.40		3)	Генеральный секретарь должен следить за тем, чтобы один и тот же позывной сигнал, одно и то же средство опознавания морской подвижной службы, один и тот же номер избирательного вызова или опознавательный номер не присваивался более одного раза и чтобы не присваивались позывные сигналы, которые можно было бы принять за сигналы бедствия или за другие сигналы такого же рода.

19.41	§ 20	1)	Если фиксированная станция пользуется в международной службе более чем одной частотой, то каждую частоту можно опознавать по отдельному позывному сигналу, применяемому только для этой частоты.

19.42		2)	Если радиовещательная станция пользуется в международной службе более чем одной частотой, то каждую частоту можно опознавать либо по отдельному позывному сигналу, применяемому исключительно для этой частоты, либо другими соответствующими способами, как, например, сообщением названия местонахождения станции и используемой частоты.

19.43		3)	Если сухопутная станция пользуется более чем одной частотой, то каждую частоту можно при желании опознавать отдельными позывными сигналами.

19.44		4)	Там, где практически возможно, береговые станции должны использовать общий позывной сигнал для каждой серии частот3.

Раздел III  –  Образование позывных сигналов

19.45	§ 21	1)	В указанных ниже случаях для образования позывных сигналов можно пользоваться как двадцатью шестью буквами алфавита, так и цифрами. Причем исключаются все акцентные буквы.

19.46		2)	Однако указанные ниже сочетания не должны применяться в качестве позывных сигналов:

19.47	a)	сочетания, которые можно принять за сигналы бедствия или за другие сигналы такого же рода;

19.48	b)	сочетания согласно Рекомендации МСЭ-R М.1172-0, резервируемые для сокращений, которые применяются в службах радиосвязи.     (ВКР-15)

19.49	(SUP – ВКР-03)

19.50	§ 22	Позывные сигналы международных серий образуются, как указано в пп. 19.5119.71. Первыми двумя знаками должны быть две буквы или буква, сопровождаемая цифрой, или цифра, сопровождаемая буквой. Первые два знака или в некоторых случаях первый знак позывного сигнала служат для опознавания национальной принадлежности4.

19.51		Сухопутные и фиксированные станции

19.52	§ 23	1)

–	два знака и одна буква; или

–	два знака и одна буква, сопровождаемые не более чем тремя цифрами (кроме цифр 0 и 1, когда они непосредственно следуют за буквой).

19.53		2)	Однако рекомендуется, чтобы по мере возможности позывные сигналы фиксированных станций состояли из:

– 	двух знаков и одной буквы, сопровождаемой двумя цифрами (кроме цифр 0 и 1, когда они непосредственно следуют за буквой).

19.54		Судовые станции

19.55	§ 24

–	два знака и две буквы; или

–	два знака, две буквы и одна цифра (кроме цифр 0 или 1); или

–	два знака (при условии, что второй знак является буквой), за которыми следуют четыре цифры (кроме цифр 0 или 1 в случаях, если они следуют сразу после буквы); или

–	два знака и одна буква, за которыми следуют четыре цифры (кроме цифр 0 или 1 в случаях, если они следуют сразу после буквы).     (ВКР-07)

19.56	(SUP – ВКР-07)

19.57		Станции воздушных судов

19.58	§ 25

–	два знака и три буквы.

19.59		Станции судовых спасательных средств

19.60	§ 26

–	позывной сигнал базового судна, за которым следуют две цифры (кроме цифр 0 или 1, когда они непосредственно следуют за буквой).

19.61		Станции радиомаяков – указателей места бедствия

19.62	§ 27

–	латинская буква B по коду Морзе и/или позывной сигнал базового судна, которому принадлежит радиомаяк.

19.63		Станции спасательных средств воздушных судов

19.64	§ 28

–	полный позывной сигнал базового воздушного судна (см. п. 19.58), за которым следует одна цифра, кроме 0 или 1.

19.65		Сухопутные подвижные станции

19.66	§ 29

–	два знака (при условии что второй знак – буква), сопровождаемых четырьмя цифрами (кроме цифр 0 или 1, когда они непосредственно следуют за буквой); или

–	два знака и одна или две буквы, сопровождаемые четырьмя цифрами (кроме цифр 0 или 1, когда они непосредственно следуют за буквой).

19.67		Любительские и экспериментальные станции

19.68	§ 30 	1)

–	один знак (при условии что это буква B, F, G, I, K, M, N, R или W) и одна цифра (кроме 0 или 1), за которыми следует группа не более чем из четырех знаков, последним из которых должна быть буква; или

–	два знака и одна цифра (кроме 0 или 1), за которыми следует группа не более чем из четырех знаков, последним из которых должна быть буква5.     (ВКР-03)

19.68A		1A)  В особых случаях для временного использования администрации могут разрешать применение позывных сигналов с более чем четырьмя знаками, указанными в п. 19.68.     (ВКР-03)

19.69		2)	Однако запрещение использования цифр 0 и 1 не распространяется на любительские станции.

19.70		Станции космической службы

19.71	§ 31	Если используются позывные сигналы для станций космической службы, то рекомендуется, чтобы они состояли из:

–	двух знаков, за которыми следуют две или три цифры (кроме цифр 0 и 1, когда они непосредственно следуют за буквой).

Раздел IV  –  Опознавание станций, применяющих радиотелефонию

19.72	§ 32	Станции, применяющие радиотелефонию, следует опознавать, как указано в пп. 19.73–19.82А.     (ВКР-03)

19.73	§ 33	1)	Береговые станции

–	позывным сигналом (см. п. 19.52); или

–	географическим названием места, как оно дано в Списке береговых станций и станций специальных служб, за которым предпочтительно следует слово "РАДИО" или какое-либо другое соответствующее указание.     (ВКР-07)

19.74		2)	Судовые станции

–	позывным сигналом (см. п. 19.55); или

–	официальным названием судна, которому, если необходимо, предшествует имя владельца, при условии что его нельзя принять за сигналы бедствия, срочности и безопасности; или

–	их номером или сигналом избирательного вызова.

19.75		3)	Станции судовых спасательных средств

–	позывным сигналом (см. п. 19.60); или

–	сигналом опознавания, состоящим из названия базового судна, за которым следуют две цифры.

19.76		4)	Станции радиомаяков – указателей места бедствия

При передаче речи используется:

–	название и/или позывной сигнал базового судна, которому принадлежит радиомаяк.     (ВКР-07)

19.77	§ 34	1)	Стационарные станции воздушной подвижной службы

–	названием аэропорта или географическим названием места, за которым следует, если необходимо, соответствующее слово, указывающее назначение станции.

19.78		2)	Станции воздушных судов

–	позывным сигналом (см. п. 19.58), перед которым может стоять слово, обозначающее владельца или тип воздушного судна; или

–	сочетанием знаков, соответствующим реестровой марке, официально присвоенной воздушному судну; или

–	словом, обозначающим авиалинию, за которым следует опознавательный номер рейса.

19.79		3)	В исключительных полосах частот воздушной подвижной службы станции воздушных судов, применяющие радиотелефонию, могут после заключения специального соглашения между правительствами использовать другие методы опознавания, при условии что они известны в международном масштабе.

19.80		4)	Станции спасательных средств воздушных судов

–	позывным сигналом (см. п. 19.64).

19.81	§ 35	1)	Базовые станции

–	позывным сигналом (см. п. 19.52); или

–	географическим названием места, за которым следует, если необходимо, любое другое соответствующее указание.

19.82		2)	Сухопутные подвижные станции

–	позывным сигналом (см. п. 19.66); или

–	указанием подвижного средства или любым другим соответствующим указанием.

19.82A	§ 35A	Любительские станции и экспериментальные станции

–	позывным сигналом (см. п. 19.68).     (ВКР-03)

Раздел V  –  Номера избирательного вызова в морской подвижной службе

19.83	§ 36	Если станции морской подвижной службы используют устройства избирательного вызова в соответствии с последними версиями Рекомендаций МСЭ-R M.476 и МСЭ-R M.625, то ответственным администрациям следует присваивать им номера вызова в соответствии с приведенными ниже положениями.     (ВКР-23)

19.84		Образование номеров избирательного вызова судовых станций и номеров опознавания береговых станций

19.85	§ 37	1)	Для образования номеров избирательного вызова должны использоваться десять цифр от 0 до 9 включительно.

19.86		2)	Однако сочетания, начинающиеся цифрами 00 (ноль, ноль), не следует использовать для образования номеров опознавания береговых станций.

19.87		3)	Номера избирательного вызова судовых станций и номера опознавания береговых станций в сериях должны соответствовать положениям пп. 19.88, 19.89 и 19.90.

19.88		4)	Номера опознавания береговых станций

–	четыре цифры (см. п. 19.86).

19.89		5)	Номера избирательного вызова судовых станций

–	пять цифр.

19.90		6)	Заранее определенные группы судовых станций

–	пять цифр, состоящих из:

–	одной и той же цифры, повторяемой 5 раз; или

–	двух разных цифр, повторяемых поочередно.

19.91		Присвоение номеров избирательного вызова судовым станциям и номеров опознавания береговым станциям

19.92	§ 38	1)	В случаях, когда номера избирательного вызова судовых станций и номера опознавания береговых станций требуются для использования в морской подвижной службе, номера избирательного вызова и номера опознавания предоставляются по запросу Генеральным секретарем. Если какая-либо администрация заявит о введении избирательного вызова в морской подвижной службе, то:     (ВКР-07)

19.93	a)	номера избирательного вызова для судовых станций будут предоставляться по требованию в виде отдельных номеров или группами, не превышающими 100 (сто) номеров;     (ВКР-12)

19.94	b)	номера опознавания береговых станций будут предоставляться группами по 10 (десятки) для удовлетворения фактических потребностей;

19.95	c)	номера избирательного вызова для заранее определенных групп судовых станций в соответствии с положениями п. 19.90 будут предоставляться по требованию в виде отдельных номеров.

19.96		2)	Каждая администрация должна выбрать из групп предоставленных ей серий номера избирательного вызова, которые должны быть присвоены ее судовым станциям. О произведенных ими присвоениях номеров избирательного вызова судовым станциям администрации должны немедленно завить в Бюро в соответствии с п. 20.16.

19.96A	(SUP – ВКР-23)

19.97		3)	Каждая администрация должна выбирать номера опознавания для присвоения ее береговым станциям из групп серий, которые ей предоставлены.     (ВКР-23)

Раздел VI  –  Опознаватели в морской подвижной службе     (ВКР-12)

19.98	A  –  Общие положения

19.99	§ 39	Если необходимо, чтобы станция6, работающая в морской подвижной или морской подвижной спутниковой службе, использовала опознаватели морской подвижной службы, то ответственная администрация должна присвоить этой станции сигнал опознавания в соответствии с положениями, описанными в Приложении 1 к Рекомендации МСЭ-R M.585-9. Согласно п. 20.16 администрации должны немедленно заявить в Бюро радиосвязи о произведенном присвоении опознавателей морской подвижной службы.     (ВКР-23)

19.100	§ 40	1)	Опознаватели морской подвижной службы представляют собой серию из девяти цифр, которые передаются по радио с целью однозначного опознавания судовых станций, судовых земных станций, береговых станций, береговых земных станций и других не размещенных на борту морского судна станций, работающих в морской подвижной или морской подвижной спутниковой службе, а также групповых вызовов.     (ВКР-07)

19.101		2)	Эти опознаватели образуются таким образом, чтобы опознаватель или его часть можно было использовать телефонным или телексным абонентам, подключенным к сети электросвязи общего пользования, в основном с целью автоматического вызова судов в направлении берег-судно. Доступ к сетям общего пользования можно также обеспечить посредством планов нумерации в свободной форме при условии, что судно может быть однозначно опознано с использованием регистрационной базы данных системы (см. п. 19.31А) для получения опознавателя судовой станции, позывного сигнала или названия судна и его национальной принадлежности.     (ВКР-03)

19.102		3)	Типы опознавателей морской подвижной службы должны соответствовать описанным в Приложении 1 к Рекомендации МСЭ-R М.585-9.     (ВКР-23)

19.103	(SUP – ВКР-07)

19.104	(SUP – ВКР-07)

19.105	(SUP – ВКР-07)

19.106	(SUP – ВКР-07)

19.107	(SUP – ВКР-07)

19.108	B  –  Цифры морского опознавания (MID)

19.108A	§ 41	Цифры морского опознавания M1I2D3 являются неотъемлемой частью опознавателя морской подвижной службы и обозначают, как правило, администрацию, ответственную за опознаваемую таким образом станцию. В некоторых случаях цифры M1I2D3 могут обозначать географическую зону, находящуюся под ответственностью конкретной администрации. Кроме того, как указано в последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R M.585, некоторые цифры морского опознавания резервируются для морских устройств и не соответствуют ни администрации, ни географической зоне.     (ВКР-15)

19.109	(SUP – ВКР-03)

19.110	C  –  Опознаватели морской подвижной службы     (ВКР-07)

19.111	§ 43	1)	Администрации должны следовать положениям, содержащимся в Приложении 1 к Рекомендации МСЭ-R М.585-9, которые касаются присвоения и использования опознавателей морской подвижной службы.     (ВКР-23)

19.112		2)	Администрациям следует:     (ВКР-07)

19.113	a)	оптимально использовать возможности формирования опознавателей из одной распределенной им MID;     (ВКР-07)

19.114	(SUP – ВКР-19)

19.115	(SUP – ВКР-03)

19.116	(SUP – ВКР-03)

19.117–19.126	(SUP – ВКР-07)

Раздел VII  –  Специальные положения

19.127	§ 47	1)	В воздушной подвижной службе, после установления связи посредством полного позывного сигнала, станция воздушного судна может, если исключена возможность ошибки, пользоваться сокращенным позывным сигналом или сигналом опознавания, состоящим:

19.128	a)	в радиотелеграфии – из первого знака и двух последних букв полного позывного сигнала (см. п. 19.58);

19.129	b)	в радиотелефонии:

–	из первого знака полного позывного сигнала; или

–	сокращенного имени владельца воздушного судна (компания или отдельное лицо); или

–	типа воздушного судна;

за которым следуют последние две буквы полного позывного сигнала (см. п. 19.58) или последние два знака реестровой марки.

19.130		2)	Положения пп. 19.127, 19.128 и 19.129 могут быть дополнены или изменены путем соглашения между заинтересованными администрациями.

19.131	§ 48	Различительные сигналы, выделенные судам для оптической и звуковой сигнализации, должны быть в общем согласованы с позывными сигналами судовых станций.

СТАТЬЯ 20

Служебные публикации и онлайновые информационные системы     (ВКР-07)

Раздел I  –  Наименования и содержание служебных публикаций     (ВКР-03)

20.1	§ 1	Указанные ниже публикации должны издаваться Генеральным секретарем. В зависимости от обстоятельств и в ответ на отдельные запросы администраций опубликованная информация должна также иметься в различных форматах и предоставляться с помощью соответствующих средств.     (ВКР-07)

20.2	§ 2	ИФИК БР  –  Международный информационный циркуляр по частотам.     (ВКР-19)

20.3		ИФИК БР должен содержать:      (ВКР-19)

20.4	a)	сведения о частотных присвоениях, внесенных в Международный справочный регистр частот;

20.5	b)	частоты, предусматриваемые настоящим Регламентом для совместного использования некоторыми службами;     (ВКР-07)

20.6	c)	выделения согласно Планам выделения, содержащимся в Приложениях 25, 26 и 27.

20.7	§ 3	Список IV  –  Список береговых станций и станций специальных служб.     (ВКР-07)

20.8	§ 4	Список V  –  Список судовых станций и присвоений опознавателей морской подвижной службы.     (ВКР-07)

20.9	(SUP – ВКР-07)

20.10	(SUP – ВКР-07)

20.11	(SUP – ВКР-2000)

20.12	§ 8	Список VIII  –  Список станций международного радиоконтроля.

20.13	§ 9	Список VIII A  –  Список станций космических служб радиосвязи и радиоастрономической службы.

20.14	§ 10	Руководство для использования в морской подвижной и морской подвижной спутниковой службах.

Раздел II  –  Онлайновые информационные системы     (ВКР-07)

20.14A	§ 10А	Бюро радиосвязи предоставляет в распоряжение следующую(ие) онлайновую(ые) информационную(ые) систему(ы):

Система доступа и поиска морской подвижной службы (MARS) МСЭ.     (ВКР-07)

Раздел III  –  Подготовка служебных публикаций и внесение в них изменений и онлайновые информационные системы     (ВКР-07)

20.15	§ 11	Форма, содержание и периодичность каждой публикации определяются Бюро радиосвязи при консультациях с администрациями и заинтересованными международными организациями. Аналогичные консультации проводятся в отношении морских онлайновых информационных систем.     (ВКР-07)

20.16	§ 12	1)	Администрации принимают все соответствующие меры, чтобы незамедлительно извещать Бюро радиосвязи обо всех изменениях в эксплуатационной информации, содержащейся в Списках IV и V, имея в виду важность этой информации, в особенности в отношении безопасности. Что касается данных, опубликованных в Списке V, который также предоставляется в распоряжение в онлайновом режиме посредством MARS, то администрации сообщают об этих изменениях не реже одного раза в месяц. Что касается прочих публикаций, то администрации по возможности оперативно сообщают об изменениях в содержащейся в них информации.     (ВКР-07)

20.16A		2)	Названия администраций, которые не уведомили Бюро радиосвязи об изменениях в оперативной информации, содержащейся в Списках IV и V, публикуются в этих Списках.     (ВКР-07)

20.16В		3)	Бюро радиосвязи будет периодически просить администрации вновь подтвердить информацию, опубликованную в Списках IV и V. Если Бюро радиосвязи не получает никакой информации для двух последовательных изданий Списков IV и V, то неподтвержденная информация исключается. Однако перед принятием такой меры Бюро проинформирует об этом заинтересованную администрацию.     (ВКР-07)

20.17	§ 13	В служебных публикациях под словом "страна" понимается территория, в пределах которой находится станция; территория, не несущая полной ответственности за свои международные отношения, в этих целях должна также считаться страной.     (ВКР-03)

ГЛАВА  VI

Положения, касающиеся служб и станций

СТАТЬЯ 21

Наземные и космические службы, совместно использующие 
полосы частот выше 1 ГГц

Раздел I  – Выбор местоположения и частот

21.1	§ 1	Для наземных станций и земных станций, работающих в полосах частот, используемых совместно на равных правах наземными и космическими службами радиосвязи, местоположения и частоты должны выбираться с учетом соответствующих Рекомендаций МСЭ-R в отношении географического разноса между земными и наземными станциями.

21.2	§ 2	1)	Местоположения передающих станций1, 3 фиксированной или подвижной служб, максимальные эквивалентные изотропно излучаемые мощности (э.и.и.м.) которых превышают значения, приведенные в Таблице 21-1 в указанных полосах частот, должны по мере возможности выбираться так, чтобы направление максимального излучения любой антенны отстояло по крайней мере на угол в градусах, указанный в Таблице, от направления на геостационарную спутниковую орбиту с учетом влияния атмосферной рефракции2:     (ВКР-12)

ТАБЛИЦА  21-1

| Полоса частот (ГГц) | Значение э.и.и.м. (дБВт) (см. также пп. 21.2 и 21.4) | Минимальный угол разноса по отношению к геостационарной орбите (градусы) |
| --- | --- | --- |
| 1–10 | +35 | 2 |
| 10–15 | +45 | 1,5 |
| 25,25–27,5 | +24 (в любой полосе шириной 1 МГц) | 1,5 |
| Другие полосы выше 15 ГГц | +55 | Не ограничено3 |

Раздел II  –  Ограничения мощности наземных станций

21.3	§ 3	1)	Максимальная эквивалентная изотропно излучаемая мощность (э.и.и.м.) станции фиксированной или подвижной службы не должна превышать +55 дБВт.

21.4		2)	В тех случаях, когда для полос частот между 1 ГГц и 10 ГГц не представляется возможным удовлетворить требования п. 21.2, максимальная эквивалентная изотропно излучаемая мощность (э.и.и.м.) станции фиксированной или подвижной службы не должна превышать:

+47 дБВт в любом направлении, отстоящем не более чем на 0,5° от направления на геостационарную орбиту; или

от +47 дБВт до +55 дБВт при линейном изменении по децибельной шкале (8 дБ на градус) в любом направлении между 0,5° и 1,5° относительно направления на геостационарную орбиту, с учетом влияния атмосферной рефракции4.

21.5		3)	Мощность, подводимая передатчиком к антенне станции фиксированной или подвижной службы, не должна превышать +13 дБВт в полосах частот между 1 и 10 ГГц или +10 дБВт в полосах частот выше 10 ГГц, за исключением указанного в п. 21.5А.     (ВКР-2000)

21.5А		В виде исключения к уровням мощности, указанным в п. 21.5, условия совместного использования частот, при которых спутниковая служба исследования Земли (пассивная) и служба космических исследований (пассивная) должны работать в полосе частот 18,618,8 ГГц, определяются следующими ограничениями на работу фиксированной службы: мощность каждой ВЧ несущей на входе каждой антенны фиксированной службы в полосе 18,618,8 ГГц не должна превышать −3 дБВт.     (ВКР-2000)

21.6		4)	Пределы, указанные в пп. 21.2, 21.3, 21.4, 21.5 и 21.5А, применяются в соответствующем случае к службам и полосам частот, приведенным в Таблице 21-2, для приема космическими станциями, когда эти полосы используются совместно на равных правах с фиксированной или подвижной службой:     (ВКР-2000)

ТАБЛИЦА  21-2     (Пересм. ВКР-23)

| Полоса частот | Служба | Предел, как указано в пп. |
| --- | --- | --- |
| 1 427–1 429 МГц 1 610–1 645,5 МГц (п. 5.359) 1 646,5–1 660 МГц (п. 5.359) 1 980–2 010 МГц 2 010–2 025 МГц (Район 2) 2 025–2 110 МГц 2 200–2 290 МГц 2 655–2 670 МГц5 (Районы 2 и 3) 2 670–2 690 МГц5 (Районы 2 и 3) 5 670–5 725 МГц (пп. 5.453 и 5.455) 5 725–5 755 МГц5 (страны Района 1, перечисленные в пп. 5.453 и 5.455) 5 755–5 850 МГц5 (страны Района 1, перечисленные в пп. 5.453 и 5.455) 5 850–7 075 МГц 7 145–7 235 МГц* 7 900–8 400 МГц | Фиксированная спутниковая служба Метеорологическая спутниковая служба Служба космических исследований Служба космической эксплуатации Спутниковая служба исследования Земли Подвижная спутниковая служба | 21.2, 21.3, 21.4 и 21.5 |
| 10,7–11,7 ГГц5 (Район 1) 12,5–12,75 ГГц5 (пп. 5.494 и 5.496) 12,7–12,75 ГГц5 (Район 2) 12,75–13,25 ГГц 13,75–14 ГГц (пп. 5.499 и 5.500) 14,0–14,25 ГГц (п. 5.505) 14,25–14,3 ГГц (пп. 5.505 и 5.508) 14,3–14,4 ГГц5 (Районы 1 и 3) 14,4–14,5 ГГц 14,5–14,8 ГГц 51,4−52,4 ГГц | Фиксированная спутниковая служба | 21.2, 21.3 и 21.5 |
| 17,7–18,4 ГГц 18,6–18,8 ГГц 19,3–19,7 ГГц 22,55–23,55 ГГц 24,45–24,75 ГГц | Фиксированная спутниковая служба Спутниковая служба исследования Земли Служба космических исследований Межспутниковая служба | 21.2, 21.3, 21.5 и 21.5A |
| ПРИМЕЧАНИЕ. − Вопрос о включении в Таблицу 21-2 дополнительных полос частот выше 29,5 ГГц может быть рассмотрен на будущей компетентной Конференции. |  |  |

21.7		5)	В загоризонтных системах в полосах 1700–1710 МГц, 1980–2010 МГц, 20252110 МГц и 2200–2290 МГц пределы, указанные в пп. 21.3 и 21.5, могут превышаться, но при этом должны соблюдаться положения пп. 21.2 и 21.4. Учитывая трудности совместного использования частот с другими службами, администрациям настоятельно рекомендуется использовать минимальное число загоризонтных систем в этих полосах.     (ВКР-2000)

Раздел III  –  Ограничения мощности земных станций

21.8	§ 4	1)	Эквивалентная изотропно излучаемая мощность (э.и.и.м.) земной станции в любом направлении к горизонту не должна превышать следующих пределов, за исключением случаев, предусматриваемых п. 21.10 или 21.11:

a)	в полосах между 1 и 15 ГГц

+40 дБВт в любой полосе шириной 4 кГц при θ  0;

+40 + 3 θ дБВт в любой полосе шириной 4 кГц при 0 < θ  5; и

b)	в полосах частот выше 15 ГГц

+64 дБВт в любой полосе шириной 1 МГц при θ  0;

+64 + 3 θ дБВт в любой полосе шириной 1 МГц при 0 < θ  5,

где θ – угол места горизонта, наблюдаемый из центра излучения антенны земной станции. Этот угол измеряется в градусах и имеет положительные значения над горизонтальной плоскостью и отрицательные значения под нею.

21.9		2)	При углах места горизонта, превышающих 5°, величина эквивалентной изотропно излучаемой мощности (э.и.и.м.) земной станции в направлении к горизонту не ограничивается.

21.10		3)	В виде исключения в отношении пределов, указанных в п. 21.8, эквивалентная изотропно излучаемая мощность (э.и.и.м.) земной станции службы космических исследований (дальний космос) в направлении к горизонту не должна превышать +55 дБВт в любой полосе шириной 4 кГц в полосах между 1 и 15 ГГц или +79 дБВт в любой полосе шириной 1 МГц в полосах выше 15 ГГц.

21.11		4)	Пределы, указанные в пп. 21.8 и 21.10, в зависимости от случая, могут превышаться не более чем на 10 дБ. Однако если при этом координационная зона захватывает территорию другой страны, такое превышение должно быть согласовано с администрацией этой страны.

21.12		5)	Пределы, указанные в п. 21.8, применяются, в зависимости от случая, для служб и полос частот, указанных в Таблице 21-3, ниже, для передач земных станций, когда эти полосы используются совместно на равных правах с фиксированной или подвижной службой:

ТАБЛИЦА  21-3     (Пересм. ВКР-19)

| Полоса частот |  | Службы |
| --- | --- | --- |
| 2 025–2 110 МГц |  |  |
| 5 670–5 725 МГц | (для стран, перечисленных в п. 5.454, по отношению к странам, перечисленным в пп. 5.453 и 5.455) | Спутниковая служба исследования Земли Фиксированная спутниковая служба Метеорологическая спутниковая служба |
| 5 725–5 755 МГц6 | (для Района 1 по отношению к странам, перечисленным в пп. 5.453 и 5.455) | Подвижная спутниковая служба Служба космической эксплуатации |
| 5 755–5 850 МГц6 | (для Района 1 по отношению к странам, перечисленным в пп. 5.453 и 5.455) | Служба космических исследований |
| 5 850–7 075 МГц |  |  |
| 7 190–7 250 МГц |  |  |
| 7 900–8 400 МГц |  |  |
| 10,7–11,7 ГГц6 | (для Района 1) |  |
| 12,5–12,75 ГГц6 | (для Района 1 по отношению к странам, перечисленным в п. 5.494) |  |
| 12,7–12,75 ГГц6 | (для Района 2) |  |
| 12,75–13,25 ГГц |  |  |
| 14,0–14,25 ГГц | (по отношению к странам, перечисленным в п. 5.505) |  |
| 14,25–14,3 ГГц | (по отношению к странам, перечисленным в пп. 5.505 и 5.508) |  |
| 14,3–14,4 ГГц6 | (для Районов 1 и 3) |  |
| 14,4–14,8 ГГц |  |  |
| 17,718,1 ГГц |  | Фиксированная спутниковая служба |
| 22,5523,15 ГГц |  | Спутниковая служба исследования Земли |
| 27,027,5 ГГц6 | (для Районов 2 и 3) | Подвижная спутниковая служба |
| 27,529,5 ГГц |  | Служба космических исследований |
| 31,031,3 ГГц | (для стран, перечисленных в п. 5.545) |  |
| 34,235,2 ГГц | (для стран, перечисленных в п. 5.550, по отношению к странам, перечисленным в п. 5.549) |  |
| 51,4−52,4 ГГц |  | Фиксированная спутниковая служба |

21.13		6)	Эквивалентная изотропно излучаемая мощность (э.и.и.м.), передаваемая в любом направлении земной станцией спутниковой службы радиоопределения в полосе частот 16101626,5 МГц, не должна превышать –3 дБВт в любой полосе шириной 4 кГц.

21.13A		7)	В полосе 13,75–14 ГГц внеосевая э.и.и.м., излучаемая земной станцией геостационарной сети фиксированной спутниковой службы с антенной диаметром менее 4,5 м, не должна превышать следующих значений:

| Внеосевой угол (градусы) | Максимальный уровень э.и.и.м. в любой полосе шириной 1 МГц (дБВт) |
| --- | --- |
| 2 ≤ φ ≤ 7 7 < φ ≤ 9,2 9,2 < φ ≤ 48 φ > 48 | 43 – 25 log φ 22 46 − 25 log φ 4 (ВКР-03) |

Раздел IV  –  Минимальный угол места земных станций

21.14	§ 5	1)	Антенны земных станций не должны использоваться для передачи при углах меcта менее 3°, измеренных между горизонтальной плоскостью и направлением максимального излучения, за исключением тех случаев, когда это согласовано с заинтересованными администрациями и администрациями, чьи службы могут быть затронуты. В случае приема земной станцией вышеуказанная величина должна использоваться для целей координации, если рабочий угол места меньше этой величины.

21.15		2)	В виде исключения в отношении положений п. 21.14 антенны земных станций службы космических исследований (околоземной) не должны использоваться для передачи при углах места менее 5°, а антенны земных станций службы космических исследований (дальний космос) не должны использоваться для передачи при углах места менее 10°, причем оба эти угла измеряются между горизонтальной плоскостью и направлением максимального излучения. В случае приема земной станцией вышеуказанные величины должны использоваться для целей координации, если рабочий угол места меньше этих величин.

Раздел V  –  Ограничения плотности потока мощности, создаваемой 
космическими станциями

21.16	§ 6	1)	Плотность потока мощности, создаваемого у поверхности Земли излучениями космической станции, включая излучения от отражающего спутника, в любых условиях и при любых методах модуляции не должна превышать предел, приведенный в Таблице 21-4. Данный предел относится к плотности потока мощности, получаемой в предполагаемых условиях распространения в свободном пространстве, и применяется к излучениям космической станции указанной службы в тех случаях, когда полосы частот используются на равноправной основе совместно с фиксированной или подвижной службой, если не указано иное.

ТАБЛИЦА  21-4     (Пересм. ВКР-23)

| Полоса частот | Служба* | Предел, в дБ(Вт/м2), при угле прихода (δ) относительно горизонтальной плоскости |  |  |  | Эталонная ширина полосы частот |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°–5° | 5°–25° |  | 25°–90° |  |  |
| 1 670–1 700 МГц | Спутниковая служба исследования Земли Метеорологическая спутниковая служба | –133 (величина, основанная на совместном использовании со вспомогательной службой метеорологии) |  |  |  | 1,5 МГц |  |
| 1 518–1 525 МГц (Применима к территории Соединенных Штатов в Районе 2 между долготами 71° з. д. и 125° з. д.) | Подвижная спутниковая служба (космос-Земля) | 0° ≤ δ ≤ 4° | 4° < δ ≤ 20° | 20° < δ ≤ 60° | 60° < δ ≤ 90° | 4 кГц |  |
|  |  | –181,0 | –193,0 + 20 log δ | –213,3 + 35,6 log δ | –150,0 |  |  |
| 1 518–1 525 МГц (Применима ко всей остальной территории Соединенных Штатов в Районе 2) | Подвижная спутниковая служба (космос-Земля) | 0° ≤ δ ≤ 43,4° | 43,4° < δ ≤ 60° |  | 60° < δ ≤ 90° | 4 кГц |  |
|  |  | –155,0 | 213,3 + 35,6 log δ |  | –150,0 |  |  |
| 1 525–1 530 МГц 7 (Район 1, Район 3) 1 670–1 690 МГц 12 1 690–1 700 МГц (пп. 5.381 и 5.382) 1 700–1 710 МГц 2 025–2 110 МГц 2 200–2 300 МГц | Метеорологическая спутниковая служба (космос-Земля) Служба космических исследований (космос-Земля) (космос-космос) Служба космической эксплуатации (космос-Земля) (космос-космос) Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля) (космос-космос) | 0°–5° | 5°–25° |  | 25°–90° | 4 кГц |  |
|  |  | –154 9 | –154 + 0,5(δ – 5) 9 |  | –144 9 |  |  |
| 2 500–2 690 МГц 2 520–2 670 МГц 2 500–2 516,5 МГц (п. 5.404) 2 500–2 520 МГц 2 520–2 535 МГц (п. 5.403) | Фиксированная спутниковая служба Радиовещательная спутниковая служба Спутниковая служба радиоопределения Подвижная спутниковая служба Подвижная спутниковая (за исключением воздушной подвижной спутниковой) служба | –136 10 | –136 + 11/20( − 5) 10 |  | –125 10 | 1 МГц |
| 3 400–4 200 МГц | Фиксированная спутниковая служба (космос-Земля) (геостационарная спутниковая орбита) | –152 | –152 + 0,5(δ – 5) |  | –142 | 4 кГц |
| 3 400–4 200 МГц | Фиксированная спутниковая служба (космос-Земля) (негеостационарная спутниковая орбита) | –138 – Y 22, 23 | –138 – Y + (12 + Y )(δ – 5)/20 22, 23 |  | –126 23 | 1 МГц |

ТАБЛИЦА  21-4  (продолжение)     (Пересм. ВКР-23)

| Полоса частот | Служба* | Предел, в дБ(Вт/м2), при угле прихода (δ) относительно горизонтальной плоскости |  |  | Эталонная ширина полосы частот |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°–5° | 5°–25° | 25°–90° |  |
| 4 500–4 800 МГц 5 670–5 725 МГц (пп. 5.453 и 5.455) 7 250–7 900 МГц | Фиксированная спутниковая служба (космос-Земля) Метеорологическая спутниковая служба (космос-Земля) Подвижная спутниковая служба Служба космических исследований | –152 | –152 + 0,5(δ – 5) | –142 | 4 кГц |
| 5 150–5 216 МГц | Фиксированная спутниковая служба (космос-Земля) | –164 |  |  | 4 кГц |
| 6 700–6 825 МГц | Фиксированная спутниковая служба (космос-Земля) | –137 17 | –137 + 0,5(δ – 5) | –127 | 1 МГц |
| 6 825–7 075 МГц | Фиксированная спутниковая служба (космос-Земля) | –154 и –134 | –154 + 0,5(δ – 5) и –134 + 0,5(δ – 5) | –144 и –124 | 4 кГц 1 МГц |
| 8 025–8 500 МГц | Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля) Служба космических исследований (космос-Земля) | –150 | –150 + 0,5(δ – 5) | –140 | 4 кГц |
| 9 900–10 400 МГц | Спутниковая служба исследования Земли (активная) | 0°−5,7° | 5,7°−53° | 53−90 | 1 МГц |
|  |  | −113 18 | −109 + 25 log(δ − 5) 18 | −66,6 18 |  |
| 10,7–11,7 ГГц | Фиксированная спутниковая служба (космос-Земля) (геостационарная спутниковая орбита) | 0°–5° | 5°–25° | 25°–90° | 4 кГц |
|  |  | –150 | –150 + 0,5(δ – 5) | –140 |  |
| 10,7–11,7 ГГц | Фиксированная спутниковая служба (космос-Земля) (негеостационарная спутниковая орбита) 25 | –126 | –126 + 0,5(δ – 5) | –116 | 1 МГц |
| 10,7–11,7 ГГц 11,7–12,5 ГГц (Район 1) 12,5–12,75 ГГц (страны Района 1, перечисленные в пп. 5.494 и 5.496 11,7–12,7 ГГц (Район 2) 11,7–12,75 ГГц (Район 3) | Фиксированная спутниковая служба (космос-Земля) (негеостационарная спутниковая орбита) 24 | –129 23 | –129 + 0,75(δ – 5) 23 | –114 23 | 1 МГц |

ТАБЛИЦА  21-4  (продолжение)     (Пересм. ВКР-23)

| Полоса частот | Служба* | Предел, в дБ(Вт/м2), при угле прихода (δ) относительно горизонтальной плоскости |  |  |  | Эталонная ширина полосы частот |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°–5° | 5°–25° |  | 25°–90° |  |
| 11,7–12,5 ГГц (Район 1) 12,5–12,75 ГГц (страны Района 1, перечисленные в пп. 5.494 и 5.496) 11,7–12,7 ГГц (Район 2) 11,7–12,75 ГГц (Район 3) | Фиксированная спутниковая служба (космос-Земля) (негеостационарная спутниковая орбита) 25 | –124 | –124 + 0,5(δ – 5) |  | –114 | 1 МГц |
| 12,2–12,75 ГГц 7 (Район 3) 12,5–12,75 ГГц 7 (страны Района 1, перечисленные в пп. 5.494 и 5.496) | Фиксированная спутниковая служба (космос-Земля) (геостационарная спутниковая орбита) | –148 | –148 + 0,5(δ – 5) |  | –138 | 4 кГц |
| 13,4−13,65 ГГц (Район 1) | Фиксированная спутниковая служба (космос-Земля) (геостационарная спутниковая орбита) | 0°–25° | 25°–80° | 80°–84° | 84°–90° | 4 кГц |
|  |  | −159 + 0,4δ 19 | −149 19 | −149 − 0,5 (δ − 80) 19 | −151 19 |  |
| 17,719,3 ГГц 7, 8 | Фиксированная спутниковая служба (космос-Земля) Межспутниковая Метеорологическая спутниковая служба (космос-Земля) | 0°–5° | 5°–25° |  | 25°–90° | 1 МГц |
|  |  | –115 14, 15 или –115 – Х 13 | –115 + 0,5(δ – 5) 14, 15 или –115 – Х + ((10 + Х)/20) (δ – 5) 13 |  | –105 14, 15 или –105 13 |  |
| 17,719,3 ГГц 7, 8 | Фиксированная спутниковая служба (космос-Земля) Межспутниковая | 0°–3° | 3°–12° | 12°–25° | –105 16 | 1 МГц |
|  |  | 120 16 | 120 + (8/9) (δ – 3) 16 | 112 + (7/13) (δ – 12) 16 |  |  |
| 19,319,7 ГГц | Фиксированная спутниковая служба (космос-Земля) Межспутниковая | 0°–3° | 3°–12° | 12°–25° | –105 16 | 1 МГц |
|  |  | 120 16 | 120 + (8/9) (δ – 3) 16 | 112 + (7/13) (δ – 12) 16 |  |  |

ТАБЛИЦА  21-4  (продолжение)     (Пересм. ВКР-23)

| Полоса частот | Служба* | Предел, в дБ(Вт/м2), при угле прихода (δ) относительно горизонтальной плоскости |  |  |  | Эталонная ширина полосы частот |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°–5° | 5°–25° |  | 25°–90° |  |
| 19,3–19,7 ГГц 21,4−22 ГГц (Районы 1 и 3) 22,55–23,55 ГГц 24,45–24,75 ГГц 25,25–27,5 ГГц | Фиксированная спутниковая служба (космос-Земля) Радиовещательная спутниковая Спутниковая служба исследования Земли (космос-Земля) Межспутниковая служба Служба космических исследований (космос-Земля) | –115 15 | –115 + 0,5(δ – 5) 15 |  | –105 15 | 1 МГц |
| 27,500− 27,501 ГГц | Фиксированная спутниковая служба (космос-Земля) | −115 | −115 + 0,5(δ − 5) |  | −105 | 1 МГц |
| 27,5−30,0 ГГц | Межспутниковая служба (негеостационарная спутниковая орбита)26 | −120 | −120 + 0,5(δ – 5) |  | −110 | 1 МГц |
| 31,0–31,3 ГГц 34,7–35,2 ГГц (передачи в направлении космос-Земля, упомянутые в п. 5.550, на территории стран, перечисленных в п. 5.549) | Служба космических исследований | –115 | –115 + 0,5(δ – 5) |  | –105 | 1 МГц |
| 31,8–32,3 ГГц | Служба космических исследований | –120 20 | –120 + 0,75(δ – 5) 20 |  | –105 | 1 МГц |
| 32,3–33 ГГц | Межспутниковая служба | –135 | –135 + (δ – 5) |  | –115 | 1 МГц |
| 37–38 ГГц | Служба космических исследований (негеостационарная спутниковая орбита) | –120 20 | –120 + 0,75(δ – 5) 20 |  | –105 | 1 МГц |
| 37–38 ГГц | Служба космических исследований (геостационарная спутниковая орбита) | –125 | –125 + (δ – 5) |  | –105 | 1 МГц |
| 37,5–40 ГГц | Фиксированная спутниковая служба (негеостационарная спутниковая орбита) Подвижная спутниковая служба (негеостационарная спутниковая орбита) | –120 11, 21 | –120 + 0,75( – 5) 11, 21 |  | –105 11, 21 | 1 МГц |
| 37,5–40 ГГц | Фиксированная спутниковая служба (геостационарная спутниковая орбита) Подвижная спутниковая служба (геостационарная спутниковая орбита) | 0°–5° | 5°–20° | 20°–25° | 25°–90° | 1 МГц |
|  |  | –127 21 | –127 + (4/3) ( – 5) 21 | –107 + 0,4 ( – 20) 21 | –105 21 |  |
| 40–40,5 ГГц | Фиксированная спутниковая служба Подвижная спутниковая | –115 | –115 + 0,5( – 5) |  | –105 | 1 МГц |
| 40,5–42 ГГц | Фиксированная спутниковая служба (негеостационарная спутниковая орбита) Радиовещательная спутниковая служба (негеостационарная спутниковая орбита) | –115 11, 21 | –115 + 0,5( – 5) 11, 21 |  | –105 11, 21 | 1 МГц |

ТАБЛИЦА  21-4  (окончание)     (Пересм. ВКР-23)

| Полоса частот | Служба* | Предел, в дБ(Вт/м2), при угле прихода (δ) относительно горизонтальной плоскости |  |  |  | Эталонная ширина полосы частот |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0°–5° | 5°–25° |  | 25°–90° |  |
| 40,5–42 ГГц | Фиксированная спутниковая служба (геостационарная спутниковая орбита) Радиовещательная спутниковая служба (геостационарная спутниковая орбита) | –120 21 | 5°–15° | 15°–25° | –105 21 | 1 МГц |
|  |  |  | –120 + ( – 5) 21 | –110 + 0,5 (δ – 15) 21 |  |  |
| 42–42,5 ГГц | Фиксированная спутниковая служба (негеостационарная спутниковая орбита) Радиовещательная спутниковая служба (негеостационарная спутниковая орбита) | –120 11, 21 | 5°–25° |  | –105 11, 21 | 1 МГц |
|  |  |  | –120 + 0,75( – 5) 11, 21 |  |  |  |
| 42–42,5 ГГц | Фиксированная спутниковая служба (геостационарная спутниковая орбита) Радиовещательная спутниковая служба (геостационарная спутниковая орбита) | –127 21 | 5°–20° | 20°–25° | –105 21 | 1 МГц |
|  |  |  | –127 + (4/3) ( – 5) 21 | –107 + 0,4 ( – 20) 21 |  |  |
| В Районе 1: 47,5–47,9 ГГц 48,2–48,54 ГГц 49,44–50,2 ГГц | Фиксированная спутниковая служба (геостационарная спутниковая орбита) | –115 | 5°–25° |  | –105 | 1 МГц |
|  |  |  | –115 + 0,5( – 5) |  |  |  |

_______________

*	Ссылки даются на те службы, которые имеют распределения в Статье 5.

7	21.16.1	Равенство права на эксплуатацию, когда одна и та же полоса частот в разных Районах распределена различным службам одной и той же категории, установлено в п. 4.8. Поэтому администрациям надлежит соблюдать, насколько это практически возможно, любые ограничения в отношении межрайонных помех, которые могут появиться в Рекомендациях МСЭ-R.

8	21.16.2	В дополнение к пределам, указанным в Таблице 21-4, условия совместного использования частот в полосе 18,6–18,8 ГГц, при которых должны работать спутниковая служба исследования Земли (пассивная) и служба космических исследований (пассивная), определяются следующими ограничениями на работу фиксированной спутниковой службы: плотность потока мощности в полосе шириной 200 МГц в диапазоне 18,6–18,8 ГГц, создаваемого на поверхности Земли излучениями космической станции в предполагаемых условиях распространения в свободном пространстве, не должна превышать –95 дБ(Вт/м2), за исключением менее 5% времени, когда данный предел может превышаться на величину до 3 дБ. В данной полосе положения п. 21.17 не применяются.     (ВКР-2000)

9	21.16.3	Данные значения плотности потока мощности рассчитаны исходя из защиты фиксированной службы, работающей в пределах прямой видимости. Если фиксированная служба, использующая тропосферное рассеяние, работает в полосах частот, перечисленных в первой колонке, и если разнос частот недостаточен, необходимо предусматривать достаточный угловой разнос между направлением на космическую станцию и направлением максимального усиления антенн приемной станции фиксированной службы, использующей тропосферное рассеяние, чтобы мощность помехи на входе приемника станции фиксированной службы не превышала –168 дБВт в любой полосе шириной 4 кГц.

10	21.16.3A	Применяется Резолюция 903 (Пересм. ВКР-19).     (ВКР-19)

_______________

11	21.16.4	Значения, приведенные в данной ячейке таблицы, должны применяться к излучениям космических станций на негеостационарных спутниках в системах, работающих с 99 или меньшим числом спутников. Необходимы дальнейшие исследования в отношении приемлемости данных значений для применения их к системам, работающим со 100 или бóльшим числом спутников.     (ВКР-2000)

12	21.16.5	Данные значения применимы, когда эта полоса используется на равноправной основе совместно с вспомогательной службой метеорологии.

13	21.16.6	Функция Х определяется как функция числа N спутников в группировке негеостационарных спутников фиксированной спутниковой службы и Nv следующим образом:

дБ	при	               N  ≤    50

дБ	при	     50  <  N  ≤   288

дБ	при	   288  <  N  ≤   999

X = max{20,3; 10 × log10(Nv)}		дБ	при	1000  ≤  N  ≤  6000

X = 10 × log10(Nv) + 1 			дБ	при	              N  >  6000,

где:

Nv*:	максимальное количество видимых – с учетом минимального угла места, равного 0 градусов – космических станций из любого места на поверхности Земли и в зоне обслуживания системы НГСО. Nv не зависит от широты; оно охватывает максимальное количество видимых спутников на всех широтах в зоне обслуживания соответствующей системы НГСО.

В полосе частот 18,8–19,3 ГГц данные пределы применяются к излучениям любой космической станции негеостационарной спутниковой системы:

−	фиксированной спутниковой службы, в отношении которой полная информация для координации или заявления, соответственно, была получена Бюро радиосвязи после 17 ноября 1995 года и которая не находилась в эксплуатации к указанной дате, а также

−	межспутниковой службы.

*	Где Nv определяется следующим образом: Nv = Max(Nv(j = 0,1,2...)) при Nv(j) = Max(Nv(j(t)), Nv(j(t − 1))), где Nv(j(t)) представляет все видимые спутники (при угле места ≥ 0 градусов) на каждом временном шаге (t) в любой точке на поверхности Земли (j).

(ВКР-23)

14	21.16.6A	Данные пределы применяются к излучениям космической станции метеорологической спутниковой службы и геостационарного спутника фиксированной спутниковой и межспутниковой служб. Они применяются также к излучениям любой космической станции негеостационарной спутниковой системы фиксированной спутниковой службы в полосе 18,819,3 ГГц, в отношении которой полная информация для координации или заявления была получена Бюро радиосвязи к 17 ноября 1995 года или которая находилась в эксплуатации к указанной дате.     (ВКР-23)

15	21.16.6B	Эти пределы также применяются в полосе 17,7–19,7 ГГц к космическим станциям фиксированной спутниковой службы, использующим орбиты с большим углом наклонения с высотой в апогее более 18 000 км и наклонением орбиты 35°–145°, к которым применяется Резолюция 147 (ВКР-07).     (ВКР-07)

16	21.16.6C	Эти пределы применяются в полосе 17,7−19,7 ГГц ко всем космическим станциям фиксированной спутниковой службы, которые используют орбиты с большим углом наклонения с высотой в апогее более 18 000 км и наклонением орбиты 35°–145°, не охватываемым Резолюцией 147 (ВКР-07), и по которым полная информация для координации и заявления, в зависимости от случая, была получена Бюро радиосвязи после 16 ноября 2007 года, а также межспутниковой службы.     (ВКР-23)

_______________

17	21.16.7	Данные пределы плотности потока мощности могут пересматриваться МСЭ-R и должны применяться до тех пор, пока они не будут пересмотрены компетентной всемирной конференцией радиосвязи.

18	21.16.8	Значения п.п.м., заданные для ССИЗ (активной), являются средними значениями п.п.м., которые определяются следующим образом:

,

где:

P: 	пиковая РЧ мощность на входе антенны спутника SAR (дБВт);

:	длительность импульса SAR (мкс);

PRF:	частота следования импульсов SAR (кГц);

δ: 	угол места спутника SAR ССИЗ над поверхностью земли в вертикальной плоскости (перпендикулярной к спутниковой орбите) (°);

Bc: 	ширина полосы излучений SAR (МГц);

Gt(δ):	усиление передающей антенны спутника SAR в вертикальной плоскости (перпендикулярной к спутниковой орбите) при рассматриваемом угле места  (дБи);

d(δ):	расстояние между спутником SAR и поверхностью земли при рассматриваемом угле места  (м).     (ВКР-15)

19	21.16.9	Эти величины также основываются на совместном использовании частот со спутниковой службой исследования Земли (активной) и службами космических исследований.     (ВКР-15)

20	21.16.10	На этапах запуска и работы в околоземном пространстве аппаратов для дальнего космоса негеостационарные спутниковые системы службы космических исследований не должны превышать следующих значений плотности потока мощности:

–115			дБ(Вт/м2)	при	  	    5°

–115 + 0,5 (δ – 5)	дБ(Вт/м2)	при  5°  ≤		≤  25°

–105			дБ(Вт/м2)	при	  	  25°

в любой полосе 1 МГц, где δ – угол прихода над горизонтальной плоскостью.     (ВКР-2000)

21.16.11	(SUP – ВКР-03)

21.16.12	(SUP – ВКР-03)

21.16.13	(SUP – ВКР-03)

21	21.16.14	При рассмотрении условий совместного использования частот фиксированной и фиксированной спутниковой службами в полосах 37,5–40 ГГц и 40,5–42,5 ГГц плотность потока мощности, создаваемого у поверхности Земли любым спутником ФСС, не должна превышать уровня (уровней), необходимого для обеспечения соответствия показателей линии связи ФСС показателям готовности и качества рассматриваемых применений, с учетом технических и эксплуатационных требований общей схемы спутниковой сети. В любом случае эти уровни не должны превышать применимых предельных значений плотности потока мощности, приведенных в Таблице 21-4.     (ВКР-03)

22	21.16.15	Значение Y определяется как Y = 0 для max(NN, NS) ≤ 2; Y = 5 log(max(NN, NS)) для max(NN, NS) > 2, где NN – максимальное число космических станций в какой-либо системе, осуществляющих одновременную передачу на одной частоте в фиксированной спутниковой службе в Северном полушарии, а NS – максимальное число космических станций в той же системе, осуществляющих одновременную передачу на одной частоте в фиксированной спутниковой службе в Южном полушарии. При определении NN и NS  две космические станции, осуществляющие одновременную передачу в периоды кратковременного перехода связи, должны рассматриваться как один спутник.     (ВКР-03)

_______________

23	21.16.16	Применимость этих предельных значений, возможно, необходимо будет пересмотреть на какой-либо будущей компетентной конференции, если число негеостационарных систем, введенных в эксплуатацию и одновременно работающих на одной частоте в одном и том же полушарии, превысит пять.      (ВКР-03)

24 	21.16.17	Эти предельные значения относятся к космическим станциям негеостационарных спутниковых систем фиксированной спутниковой службы, работающим на орбите с углом наклонения от 35 до 145 и высотой в апогее, превышающей 18 000 км.     (ВКР-03)

25	21.16.18	Эти предельные значения относятся к космическим станциям негеостационарных спутниковых систем фиксированной спутниковой службы, не охватываемых п. 21.16.17.     (ВКР-03)

26	21.16.19	Методика, приведенная в Дополнении 2 к Резолюции 679 (ВКР-23), должна применяться для расчета плотности потока мощности (п.п.м.), создаваемой на поверхности Земли излучениями негеостационарной космической станции, которая осуществляет передачу в полосе частот 27,5−30,0 ГГц.     (ВКР-23)

21.17		2)	Пределы, приведенные в Таблице 21-4, могут быть превышены на территории любой страны, администрация которой дала на это свое согласие.

Раздел VI  –  Защита систем воздушной радионавигационной службы от 
суммарных излучений космических станций систем радионавигационной 
спутниковой службы в полосе 1164–1215 МГц     (ВКР-03)

21.18	§ 7	Администрации, эксплуатирующие или планирующие ввести в эксплуатацию системы или сети радионавигационной спутниковой службы в полосе частот 1164–1215 МГц, полная информация для координации или заявления которых, в зависимости от случая, была получена Бюро после 2 июня 2000 года, должны принять все необходимые меры в соответствии с пунктом 2 раздела решает Резолюции 609 (ВКР-03) для обеспечения того, чтобы фактические суммарные помехи, создаваемые системам воздушной радионавигационной службы такими системами или сетями радионавигационной спутниковой службы, работающими на одной и той же частоте в этих полосах частот, не превышали уровня эквивалентной плотности потока мощности, указанной в пункте 1 раздела решает Резолюции 609 (ВКР-03)*.     (ВКР-03)

СТАТЬЯ 22

Космические службы1

Раздел I  –  Прекращение излучений

22.1	§ 1	Космические станции должны быть оснащены устройствами, обеспечивающими немедленное прекращение их радиоизлучений по телекоманде, если подобное прекращение требуется положениями настоящего Регламента.

Раздел II  –  Регулирование помех геостационарным спутниковым системам

22.2	§ 2	1)	Негеостационарные спутниковые системы не должны создавать неприемлемых помех геостационарным спутниковым сетям фиксированной спутниковой и радиовещательной спутниковой служб, работающим в соответствии с положениями настоящего Регламента, и, если иное не указано в настоящем Регламенте, не должны требовать защиты от них. В данном случае п. 5.43А не применяется.     (ВКР-07)

22.3		2)	Если излучения со стороны геостационарных спутников в межспутниковой службе направляются в сторону космических станций, находящихся на удалении от Земли, превышающем высоту геостационарной орбиты, то ось основного луча антенны такого геостационарного спутника не должна проходить под углом менее 15° относительно любой точки на геостационарной орбите.

22.4	§ 3	В полосе частот 29,95–30 ГГц космические станции спутниковой службы исследований Земли, установленные на борту геостационарных спутников и работающие с космическими станциями этой же службы, установленными на борту негеостационарных спутников, должны соблюдать следующие ограничения:

Если излучения от геостационарных спутников направлены в сторону геостационарной орбиты и создают неприемлемую помеху любой геостационарной спутниковой космической системе в фиксированной спутниковой службе, то эти излучения должны быть уменьшены до уровня, при котором обеспечивается приемлемая помеха, или до еще более меньшего уровня.

22.5	§ 4	В полосе частот 8025–8400 МГц, которую спутниковая служба исследований Земли с негеостационарными спутниками использует совместно с фиксированной спутниковой службой (Земля-космос) или с метеорологической спутниковой службой (Земля-космос), максимальная плотность потока мощности на геостационарной орбите, создаваемого любой космической станцией спутниковой службы исследования Земли, не должна превышать −174 дБ(Вт/м2) в любой полосе шириной 4 кГц.

22.5A	§ 5	В полосе частот 6700–7075 МГц максимальная суммарная плотность потока мощности, создаваемого негеостационарной спутниковой системой фиксированной спутниковой службы на геостационарной орбите и в пределах углов отклонения ±5° от геостационарной орбиты, не должна превышать −168 дБ(Вт/м2) в любой полосе шириной 4 кГц. Максимальная суммарная плотность потока мощности должна рассчитываться в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R S.1256-0.     (ВКР-15)

22.5B	(SUP – ВКР-2000)

22.5C	§ 6	1)	Эквивалентная плотность потока мощности2, э.п.п.м., в любой точке на поверхности Земли, видимой с геостационарной спутниковой орбиты, которая создается излучениями всех космических станций негеостационарной спутниковой системы фиксированной спутниковой службы в полосах частот, указанных в Таблицах 22-1A–22-1E, включая излучения отражающего спутника, при всех условиях и методах модуляции не должна превышать пределов, приведенных в Таблицах 22-1A–22-1E, в течение заданных процентов времени. Эти пределы относятся к принимаемой эталонной антенной эквивалентной плотности потока мощности, которую можно получить в условиях распространения в свободном пространстве, в эталонной ширине полосы, указанной в Таблицах 22-1A–22-1E, для всех направлений ориентации на геостационарную орбиту.     (ВКР-03)

22.5CA		2)	Пределы, приведенные в Таблицах 22-1A–22-1E, могут быть превышены на территории любой страны, администрация которой дала на это согласие (см. также Резолюцию 140 (Пересм. ВКР-23)).     (ВКР-23)

ТАБЛИЦА  22-1A     (ВКР-03)

Пределы э.п.п.м., излучаемой негеостационарными спутниковыми системами фиксированной 
спутниковой службы в определенных полосах частот3, 4, 5, 6

| Полоса частот (ГГц) | э.п.п.м. (дБ(Вт/м2)) | Процент времени, в течение которого уровень э.п.п.м. не может быть превышен | Эталонная ширина полосы частот (кГц) | Диаметр эталонной антенны и эталонная диаграмма направленности7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,7–11,7 во всех Районах; 11,7–12,2 в Районе 2; 12,2–12,5 в Районе 3 и 12,5–12,75 в Районах 1 и 3 | −175,4 −174 −170,8 −165,3 −160,4 −160 −160 | 0 90 99 99,73 99,991 99,997 100 | 40 | 60 см Рекомендация МСЭ-R S.1428-1 |
|  | −181,9 −178,4 −173,4 −173 −164 −161,6 −161,4 −160,8 −160,5 −160 −160 | 0 99,5 99,74 99,857 99,954 99,984 99,991 99,997 99,997 99,9993 100 | 40 | 1,2 м Рекомендация МСЭ-R S.1428-1 |

ТАБЛИЦА  22-1A (окончание)     (ВКР-03)

| Полоса частот (ГГц) | э.п.п.м. (дБ(Вт/м2)) | Процент времени, в течение которого уровень э.п.п.м. не может быть превышен | Эталонная ширина полосы частот (кГц) | Диаметр эталонной антенны и эталонная диаграмма направленности7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | −190,45 −189,45 −187,45 −182,4 −182 −168 −164 −162 −160 −160 | 0 90 99,5 99,7 99,855 99,971 99,988 99,995 99,999 100 | 40 | 3 м Рекомендация МСЭ-R S.1428-1 |
|  | −195,45 −195,45 −190 −190 −172,5 −160 −160 | 0 99 99,65 99,71 99,99 99,998 100 | 40 | 10 м Рекомендация МСЭ-R S.1428-1 |

ТАБЛИЦА 22-1B     (Пересм. ВКР-23)

Пределы э.п.п.м., излучаемой негеостационарными спутниковыми системами
фиксированной спутниковой службы в определенных полосах частот3, 6, 8, 8bis

| Полоса частот (ГГц) | э.п.п.м. (дБ(Вт/м2)) | Процент времени, в течение которого уровень э.п.п.м. не может быть превышен | Эталонная ширина полосы частот (кГц) | Диаметр эталонной антенны и эталонная диаграмма направленности7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17,3−17,7 в Районе 2; 17,8–18,6 | –175,4 –175,4 –172,5 –167 –164 –164 | 0 90 99 99,714 99,971 100 | 40 | 1 м Рекомендация МСЭ-R S.1428-1 |
|  | –161,4 –161,4 –158,5 –153 –150 –150 | 0 90 99 99,714 99,971 100 | 1 000 |  |
|  | –178,4 –178,4 –171,4 –170,5 –166 –164 –164 | 0 99,4 99,9 99,913 99,971 99,977 100 | 40 | 2 м Рекомендация МСЭ-R S.1428-1 |
|  | –164,4 –164,4 –157,4 –156,5 –152 –150 –150 | 0 99,4 99,9 99,913 99,971 99,977 100 | 1 000 |  |
|  | –185,4 –185,4 –180 –180 –172 –164 –164 | 0 99,8 99,8 99,943 99,943 99,998 100 | 40 | 5 м Рекомендация МСЭ-R S.1428-1 |
|  | –171,4 –171,4 –166 –166 –158 –150 –150 | 0 99,8 99,8 99,943 99,943 99,998 100 | 1 000 |  |

ТАБЛИЦА  22-1C     (ВКР-03)

Пределы э.п.п.м., излучаемой негеостационарными спутниковыми системами
фиксированной спутниковой службы в определенных полосах3, 6, 8

| Полоса частот (ГГц) | э.п.п.м. (дБ(Вт/м2)) | Процент времени, в течение которого уровень э.п.п.м. не может быть превышен | Эталонная ширина полосы частот (кГц) | Диаметр эталонной антенны и эталонная диаграмма направленности7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19,7–20,2 | –187,4 –182 –172 –154 –154 | 0 71,429 97,143 99,983 100 | 40 | 70 см Рекомендация МСЭ-R S.1428-1 |
|  | –173,4 –168 –158 –140 –140 | 0 71,429 97,143 99,983 100 | 1 000 |  |
|  | –190,4 –181,4 –170,4 –168,6 –165 –160 –154 –154 | 0 91 99,8 99,8 99,943 99,943 99,997 100 | 40 | 90 см Рекомендация МСЭ-R S.1428-1 |
|  | –176,4 –167,4 –156,4 –154,6 –151 –146 –140 –140 | 0 91 99,8 99,8 99,943 99,943 99,997 100 | 1 000 |  |
|  | –196,4 –162 –154 –154 | 0 99,98 99,99943 100 | 40 | 2,5 м Рекомендация МСЭ-R S.1428-1 |
|  | –182,4 –148 –140 –140 | 0 99,98 99,99943 100 | 1 000 |  |
|  | –200,4 –189,4 –187,8 –184 –175 –164,2 –154,6 –154 –154 | 0 90 94 97,143 99,886 99,99 99,999 99,9992 100 | 40 | 5 м Рекомендация МСЭ-R S.1428-1 |
|  | –186,4 –175,4 –173,8 –170 –161 –150,2 –140,6 –140 –140 | 0 90 94 97,143 99,886 99,99 99,999 99,9992 100 | 1 000 |  |

ТАБЛИЦА  22-1D     (Пересм. ВКР-15)

Пределы э.п.п.м., излучаемой негеостационарными спутниковыми системами фиксированной спутниковой службы в определенных полосах частот в направлении антенн радиовещательной спутниковой службы
диаметром 30 см, 45 см, 60 см, 90 см, 120 см, 180 см, 240 см и 300 см6, 9, 10, 11

| Полоса частот (ГГц) | э.п.п.м. (дБ(Вт/м2)) | Процент времени, в течение которого уровень э.п.п.м. не может быть превышен | Эталонная ширина полосы (кГц) | Диаметр эталонной антенны и эталонная диаграмма направленности12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,7–12,5 в Районе 1; 11,7–12,2 и 12,5–12,75 в Районе 3; 12,2–12,7 в Районе 2 | –165,841 –165,541 –164,041 –158,6 –158,6 –158,33 –158,33 | 0 25 96 98,857 99,429 99,429 100 | 40 | 30 см Рекомендация МСЭ-R BO.1443-3, Приложение 1 |
|  | –175,441 –172,441 –169,441 –164 –160,75 –160 –160 | 0 66 97,75 99,357 99,809 99,986 100 | 40 | 45 см Рекомендация МСЭ-R BO.1443-3, Приложение 1 |
|  | –176,441 –173,191 –167,75 –162 –161 –160,2 –160 –160 | 0 97,8 99,371 99,886 99,943 99,971 99,997 100 | 40 | 60 см Рекомендация МСЭ-R BO.1443-3, Приложение 1 |

ТАБЛИЦА  22-1D (окончание)     (Пересм. ВКР-15)

| Полоса частот (ГГц) | э.п.п.м. (дБ(Вт/м2)) | Процент времени, в течение которого уровень э.п.п.м. не может быть превышен | Эталонная ширина полосы (кГц) | Диаметр эталонной антенны и эталонная диаграмма направленности12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11,7–12,5 в Районе 1; 11,7–12,2 и 12,5–12,75 в Районе 3; 12,2–12,7 в Районе 2 | –178,94 –178,44 –176,44 –171 –165,5 –163 –161 –160 –160 | 0 33 98 99,429 99,714 99,857 99,943 99,991 100 | 40 | 90 см Рекомендация МСЭ-R BO.1443-3, Приложение 1 |
|  | –182,44 –180,69 –179,19 –178,44 –174,94 –173,75 –173 –169,5 –167,8 –164 –161,9 –161 –160,4 –160 | 0 90 98,9 98,9 99,5 99,68 99,68 99,85 99,915 99,94 99,97 99,99 99,998 100 | 40 | 120 см Рекомендация МСЭ-R BO.1443-3, Приложение 1 |
|  | –184,941 –184,101 –181,691 –176,25 –163,25 –161,5 –160,35 –160 –160 | 0 33 98,5 99,571 99,946 99,974 99,993 99,999 100 | 40 | 180 см Рекомендация МСЭ-R BO.1443-3, Приложение 1 |
|  | –187,441 –186,341 –183,441 –178 –164,4 –161,9 –160,5 –160 –160 | 0 33 99,25 99,786 99,957 99,983 99,994 99,999 100 | 40 | 240 см Рекомендация МСЭ-R BO.1443-3, Приложение 1 |
|  | –191,941 –189,441 –185,941 –180,5 –173 –167 –162 –160 –160 | 0 33 99,5 99,857 99,914 99,951 99,983 99,991 100 | 40 | 300 см Рекомендация МСЭ-R BO.1443-3, Приложение 1 |

ТАБЛИЦА 22-1E     (ВКР-03)

Пределы э.п.п.м., излучаемой негеостационарными спутниковыми системами 
фиксированной спутниковой службы в определенных полосах частот

| Полоса частот (МГц) | э.п.п.м. (дБ(Вт/м2)) | Процент времени, в течение которого уровень э.п.п.м. не может быть превышен | Эталонная ширина полосы частот (кГц) | Диаметр эталонной антенны и эталонная диаграмма направленности (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 700–4 200 | –195,4 | 100 | 4 | 1,8 13 |
|  | –197,9 | 100 | 4 | 2,4 13 |
|  | –201,6 | 100 | 4 | 3,7 13 |
|  | –203,3 | 100 | 4 | 4,5 13 |
|  | –204,5 | 100 | 4 | 5,5 13 |
|  | –207,5 | 100 | 4 | 8 13 |
|  | –208,5 | 100 | 4 | 10 13 |
|  | –212,0 | 100 | 4 | 15 13 |

22.5D		3)	Эквивалентная плотность потока мощности14, э.п.п.м., создаваемая в любой точке геостационарной спутниковой орбиты излучениями всех земных станций негеостационарной спутниковой системы фиксированной спутниковой службы, в полосах частот, указанных в Таблице 22-2, при всех условиях и методах модуляции не должна превышать пределов, приведенных в Таблице 22-2 для заданных процентов времени. Данные пределы относятся к эквивалентной плотности потока мощности, которую можно получить в условиях распространения в свободном пространстве в эталонной ширине полосы частот, указанной в Таблице 22-2 для всех направлений ориентации на поверхность Земли, видимую с любой заданной позиции на геостационарной орбите.     (ВКР-2000)

ТАБЛИЦА  22-2     (ВКР-03)

Пределы э.п.п.м., излучаемой негеостационарными спутниковыми системами
фиксированной спутниковой службы в определенных полосах частот 15

| Полоса частот | э.п.п.м. (дБ(Вт/м2)) | Процент времени, в течение которого уровень э.п.п.м. не может быть превышен | Эталонная ширина полосы частот (кГц) | Ширина луча эталонной антенны и эталонная диаграмма направленности 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 925–6 725 МГц | –183,0 | 100 | 4 | 1,5° Рекомендация МСЭ-R S.672-4, Ls = –20 |
| 12,50–12,75 ГГц 12,75–13,25 ГГц 13,75–14,5 ГГц | –160 | 100 | 40 | 4° Рекомендация МСЭ-R S.672-4, Ls = –20 |
| 17,3–18,1 ГГц (Районы 1 и 3) 17,8–18,1 ГГц (Район 2) 17 | –160 | 100 | 40 | 4° Рекомендация МСЭ-R S.672-4, Ls = –20 |
| 27,5–28,6 ГГц | –162 | 100 | 40 | 1,55° Рекомендация МСЭ-R S.672-4, Ls = –10 |
| 29,5–30 ГГц | –162 | 100 | 40 | 1,55° Рекомендация МСЭ-R S.672-4, Ls = –10 |

22.5Е	(SUP – ВКР-2000)

22.5F		4)	Эквивалентная плотность потока мощности18, э.п.п.м.ис, создаваемая в любой точке геостационарной спутниковой орбиты излучениями всех космических станций негеостационарной спутниковой системы фиксированной спутниковой службы в полосах частот, указанных в Таблице 22-3, включая излучения отражающего спутника, при всех условиях и методах модуляции не должна превышать пределов, приведенных в Таблице 22-3, для заданных процентов времени. Данные пределы относятся к эквивалентной плотности потока мощности, принимаемого эталонной антенны, которую можно получить в условиях распространения в свободном пространстве в эталонной ширине полосы, указанной в Таблице 22-3, для всех направлений ориентации на поверхность Земли, видимую с любой заданной позиции на геостационарной орбите.     (ВКР-2000)

ТАБЛИЦА 22-3     (Пересм. ВКР-23)

Пределы э.п.п.м.ис, излучаемой негеостационарными спутниковыми системами
фиксированной спутниковой службы в определенных полосах частот19, 19bis

| Полоса частот (ГГц) | э.п.п.м.ис (дБ(Вт/м2)) | Процент времени, в течение которого уровень э.п.п.м.ис не может быть превышен | Эталонная ширина полосы частот (кГц) | Ширина луча эталонной антенны и эталонная диаграмма направленности 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,7–11,7 (Район 1) 12,5–12,75 (Район 1) 12,7–12,75 (Район 2) | –160 | 100 | 40 | 4° Рекомендация МСЭ-R S.672-4, Ls = –20 |
| 17,3−17,7 (Районы 1 и 2) 17,8–18,4 | –160 | 100 | 40 | 4° Рекомендация МСЭ-R S.672-4, Ls = –20 |

22.5G	(SUP – ВКР-2000)

22.5H		5)	Пределы, указанные в пп. 22.5C (за исключением Таблицы 22-1E) – 22.5D (за исключением Таблицы 22-2 для полосы частот 5925–6725 МГц) и 22.5F, применяются к негеостационарным спутниковым системам фиксированной спутниковой службы, в отношении которых полная информация для координации или заявления, соответственно, была получена Бюро после 22 ноября 1997 года. Пределы, указанные в Таблице 22-1E и Таблице 22-2 (для полосы частот 5925–6725 МГц), применяются к негеостационарным спутниковым системам фиксированной спутниковой службы, в отношении которых полная информация для заявления была получена Бюро после 5 июля 2003 года. Пределы, указанные в Таблицах 22-4A, 22-4A1 и 22-4B, не применяются к негеостационарным спутниковым системам фиксированной спутниковой службы, в отношении которых полная информация для координации или заявления, в зависимости от случая, была получена Бюро до 22 ноября 1997 года.     (ВКР-19)

22.5I		6)	Администрация, эксплуатирующая негеостационарную спутниковую систему фиксированной спутниковой службы, которая соответствует пределам, указанным в пп. 22.5C, 22.5D и 22.5F, должна рассматриваться как выполнившая свои обязательства по п. 22.2 в отношении любой геостационарной спутниковой сети, независимо от сроков получения Бюро полной информации для координации или заявления, в зависимости от случая, негеостационарной спутниковой системы и геостационарной спутниковой сети, при условии что э.п.п.м., излучаемая негеостационарной спутниковой системой фиксированной спутниковой службы в направлении любой действующей земной станции геостационарной сети фиксированной спутниковой службы, не превышает эксплуатационных и дополнительных эксплуатационных пределов, приведенных в Таблицах 22-4A, 22-4A1 и 22-4B, когда диаметр антенны земной станции равен значениям, приведенным в Таблицах 22-4A или 22-4A1, или усиление антенны земной станции равно или больше значений, указанных в Таблице 22-4B для соответствующего наклонения орбиты геостационарного спутника фиксированной спутниковой службы. За исключением случаев, когда затронутые администрации договорились об ином, администрация, эксплуатирующая негеостационарную спутниковую систему фиксированной спутниковой службы, к которой применяются пределы, приведенные в пп. 22.5C, 22.5D и 22.5F, и уровни э.п.п.м.↓ которой, излучаемые в направлении любой действующей земной станции геостационарной сети фиксированной спутниковой службы, превышают эксплуатационные или дополнительные эксплуатационные пределы, указанные в Таблицах 22-4A, 22-4A1 и 22-4B, когда диаметр антенны земной станции равен значениям, представленным в Таблицах 22-4A или 22-4A1, или усиление антенны земной станции равно или больше значений, приведенных в Таблице 22-4B для соответствующего наклонения орбиты геостационарного спутника фиксированной спутниковой службы, должна рассматриваться как нарушающая свои обязательства по п. 22.2, при этом применяются положения Статьи 15 (раздел V). Для определения того, произошло ли такое нарушение обязательств, администрациям также предлагается пользоваться соответствующими Рекомендациями МСЭ-R.     (ВКР-19)

ТАБЛИЦА 22-4А     (Пересм. ВКР-07)

Эксплуатационные пределы э.п.п.м., излучаемой негеостационарными спутниковыми системами 
фиксированной спутниковой службы в определенных полосах частот21, 22, 23

| Полоса частот (ГГц) | э.п.п.м. (дБ(Вт/м2)) | Процент времени, в течение которого уровень э.п.п.м. не может быть превышен | Эталонная ширина полосы частот (кГц) | Диаметр антенны приемной земной станции геостационарной спутниковой системы24 (м) | Наклонение орбиты геостационарного спутника (градусы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,7–11,7 во всех Районах 11,7–12,2 в Районе 2 12,2–12,5 в Районе 3, и 12,5–12,75 в Районах 1 и 3 (до 31 декабря 2005 г.) | –163 –166 –167,5 –169,5 | 100 | 40 | 3 6 9 18 | 2,5 |
|  | –160 –163 –164,5 –166,5 | 100 | 40 | 3 6 9 18 | > 2,5 и 4,5 |
| 10,7–11,7 во всех Районах 11,7–12,2 в Районе 2 12,2–12,5 в Районе 3, и 12,5–12,75 в Районах 1 и 3 (с 31 декабря 2005 г.) | –161,25 –164 –165,5 –167,5 | 100 | 40 | 3 6 9 18 | 2,5 |
|  | –158,25 –161 –162,5 –164,5 | 100 | 40 | 3 6 9 18 | > 2,5 и 4,5 |

ТАБЛИЦА  22-4А1     (ВКР-2000)

Дополнительные эксплуатационные пределы э.п.п.м., излучаемой негеостационарными спутниковыми системами фиксированной спутниковой службы в направлении антенн земных станций геостационарных спутниковых систем фиксированной спутниковой службы диаметром 3 м и 10 м

| э.п.п.м. (дБ(Вт/(м2 · 40 кГц))) | Процент времени, в течение которого уровень э.п.п.м. не может быть превышен | Диаметр антенны приемной земной станции геостационарной спутниковой системы (м) |
| --- | --- | --- |
| –182 –179 –176 –171 –168 –165 –163 –161,25 –161,25 | 99,9 99,94 99,97 99,98 99,984 99,993 99,999 99,99975 100 | 3 |
| –185 –183 –179 –175 –171 –168 –166 –166 | 99,97 99,98 99,99 99,996 99,998 99,999 99,9998 100 | 10 |

ТАБЛИЦА 22-4В     (Пересм. ВКР-23)

Эксплуатационные пределы э.п.п.м., излучаемой негеостационарными спутниковыми системами 
фиксированной спутниковой службы в определенных полосах частот21, 25

| Полоса частот (ГГц) | э.п.п.м. (дБ(Вт/м2)) | Процент времени, в течение которого уровень э.п.п.м. не может быть превышен | Эталонная ширина полосы частот (кГц) | Усиление антенны приемной земной станции геостационарной спутниковой системы (дБи) | Наклонение орбиты геостационарного спутника (градусы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19,7–20,2 | –157 –157 –155 | 100 100 100 | 40 40 40 | 49 4325 49 | 2,5 2,5 > 2,5 и 4,5 |
| 19,7–20,2 | –143 –143 –141 | 100 100 100 | 1 000 1 000 1 000 | 49 4325 49 | 2,5 2,5 > 2,5 и 4,5 |
| 17,3−17,7 в Районе 2 17,8–18,6 | –164 –162 | 100 100 | 40 40 | 49 49 | 2,5 > 2,5 и 4,5 |
| 17,3−17,7 в Районе 2 17,8–18,6 | –150 –148 | 100 100 | 1 000 1 000 | 49 49 | 2,5 > 2,5 и 4,5 |

22.5J		7)	В случае форс-мажорных обстоятельств несущие телеуправления и измерения дальности, передаваемые на негеостационарные спутники фиксированной спутниковой службы, могут не соответствовать пределам, указанным в Таблице 22-2.     (ВКР-2000)

22.5K		8)	Администрации, эксплуатирующие или планирующие эксплуатировать негеостационарные спутниковые системы фиксированной спутниковой службы в полосах частот, указанных в Таблицах 22-1А–22-1D в п. 22.5С, должны применять положения Резолюции 76 (Пересм. ВКР-15)* для обеспечения того, чтобы фактические суммарные помехи, создаваемые геостационарным сетям фиксированной спутниковой и радиовещательной спутниковой служб такими системами, работающими на одной частоте в указанных полосах частот, не превышали суммарных уровней мощности, приведенных в Таблицах 1А–1D Резолюции 76 (Пересм. ВКР-15)*. В случае когда администрация, эксплуатирующая геостационарную спутниковую сеть в соответствии с Регламентом радиосвязи, выявляет уровни эквивалентной плотности потока мощности, создаваемой негеостационарными спутниковыми системами фиксированной спутниковой службы, которые могут превышать суммарные пределы, приведенные в Таблицах 1А–1D Резолюции 76 (Пересм. ВКР-15)*, администрации, ответственные за эти негеостационарные спутниковые системы фиксированной спутниковой службы, должны применять положения п. 2 решает Резолюции 76 (Пересм. ВКР-15)*.     (ВКР-19)

22.5L		9)	Негеостационарная спутниковая система фиксированной спутниковой службы в полосах частот 37,5−39,5 ГГц (космос-Земля), 39,5−42,5 ГГц (космос-Земля), 47,2−50,2 ГГц (Земля-космос) и 50,4−51,4 ГГц (Земля-космос) не должна превышать:

−	допуск по времени на увеличение единичной помехи, составляющий 3%, для значения C/N, которое соответствует наименьшей процентной доле времени, определенной в кратковременном показателе качества общих26 эталонных линий ГСО;

−	разрешенный допуск для единичной помехи на снижение не более чем на 3% средневзвешенной по времени спектральной эффективности, рассчитанной на годичной основе для общих эталонных линий ГСО, в которых используются адаптивное кодирование и модуляция.     (ВКР-19)

22.5M		10)	Администрации, эксплуатирующие или планирующие эксплуатировать негеостационарные спутниковые системы фиксированной спутниковой службы в полосах частот 37,5−39,5 ГГц (космос-Земля), 39,5−42,5 ГГц (космос-Земля), 47,2−50,2 ГГц (Земля-космос) и 50,4−51,4 ГГц (Земля-космос), должны обеспечивать, чтобы суммарные помехи, создаваемые геостационарным спутниковым сетям ФСС, ПСС, и РСС всеми негеостационарными спутниковыми системами ФСС, работающими в этих полосах частот, не превышали:

−	допуск по времени на увеличение, составляющий 10%, для значения C/N, которое соответствует наименьшей процентной доле времени, определенной в кратковременном показателе качества общих эталонных линий ГСО; и

−	снижение не более чем на 8% средневзвешенной по времени спектральной эффективности, рассчитанной на годичной основе, для общих эталонных линий ГСО, в которых используется адаптивное кодирование и модуляция, с учетом того, что эти методы позволяют обеспечить, что уровень снижения средневзвешенной по времени спектральной эффективности для каждой линии остается ниже максимально допустимого уровня снижения,

для каждой общей эталонной линии ГСО в Дополнении 1 к Резолюции 770 (ВКР-19)*.

А также:

−	допуск по времени на увеличение, составляющий 10%, для значений C/N, которые соответствуют кратковременным показателям качества дополнительных линий ГСО;

−	снижение не более чем на 8% средневзвешенной по времени спектральной эффективности, рассчитанной на годичной основе, для дополнительных линий ГСО, связанных с заявленными и введенными в действие частотными присвоениями, в которых используется адаптивное кодирование и модуляция, с учетом того, что эти методы позволяют обеспечить, чтобы уровень снижения средневзвешенной по времени спектральной эффективности для каждой линии оставался ниже максимально допустимого уровня снижения,

Должна применяться также Резолюция 769 (ВКР-19).     (ВКР-19)

Раздел III  –  Поддержание положения космических станций27

22.6	§ 6	1) Космические станции на борту геостационарных спутников, которые используют любую из полос частот, распределенных фиксированной спутниковой службе или радиовещательной спутниковой службе28:

22.7	а)	должны иметь возможность поддерживать свое положение в пределах ±0,1° относительно долготы своего номинального положения;

22.8	b)	должны поддерживать свое положение в пределах ±0,1° относительно долготы своего номинального положения; однако

22.9	с)	экспериментальные станции на борту геостационарных спутников могут не соблюдать пп. 22.7 и 22.8, но должны поддерживать свое положение в пределах ±0,5° относительно долготы своего номинального положения;

22.10	d)	однако космические станции могут не соблюдать пп. 22.8 и 22.9, если спутниковая сеть, к которой принадлежит космическая станция, не создает неприемлемых помех любой другой спутниковой сети, космические станции которой соблюдают ограничения, указанные в пп. 22.8 и 22.9.

22.11		2)	 Космические станции на борту геостационарных спутников, которые не используют каких-либо полос частот, распределенных фиксированной спутниковой службе или радиовещательной спутниковой службе:

22.12	а)	должны иметь возможность поддерживать свое положение в пределах ±0,5° относительно долготы своего номинального положения;

22.13	b)	должны поддерживать свое положение в пределах ±0,5° относительно долготы своего номинального положения; однако

22.14	с)	могут не соблюдать положений п. 22.13, если спутниковая сеть, к которой принадлежит космическая станция, не создает неприемлемых помех любой другой спутниковой сети, космические станции которой соблюдают ограничения, указанные в п. 22.13.

22.15		3)	 Вводимые в действие до 1 января 1987 г. космические станции29 на борту геостационарных спутников, соответствующая предварительная информация о сети которых была опубликована до 1 января 1982 г., освобождаются от соблюдения положения пп. 22.622.14 включительно; однако они

22.16	а)	должны иметь возможность поддерживать свое положение в пределах ±1° относительно долготы своего номинального положения, однако должны быть предприняты усилия для достижения возможности поддержания положения, по крайней мере в пределах ±0,5° относительно долготы своего номинального положения;

22.17	b)	должны поддерживать свое положение в пределах ±1° относительно долготы своего номинального положения; однако

22.18	с)	могут не соблюдать положений п. 22.17, если спутниковая сеть, к которой принадлежит космическая станция, не создает неприемлемых помех любой другой спутниковой сети, космические станции которой соблюдают ограничения, указанные в п. 22.17.

Раздел IV  –  Точность наведения антенн геостационарных спутников

22.19	§ 7	1)	Должна быть обеспечена возможность поддерживать направление максимального излучения любого луча антенны геостационарных спутников30, направленного на Землю, в пределах:

а)	10% ширины луча по половинной мощности относительно номинального направления наведения; или

b)	0,3° относительно номинального направления наведения, в зависимости от того, какая величина больше. Это положение применимо лишь в том случае, если этот луч предназначен для менее чем глобального покрытия.

22.20		2)	В случае, когда луч не имеет симметрии вращения относительно оси максимального излучения, допустимое отклонение в любой плоскости, содержащей эту ось, должно относиться к ширине луча по половинной мощности в этой плоскости.

22.21		3)	Такая точность должна поддерживаться только в том случае, если это необходимо во избежание неприемлемых помех другим системам.

Раздел V  –  Радиоастрономия в экранированной зоне Луны

22.22	§ 8	1)	В экранированной зоне Луны31 излучения, создающие вредные помехи радиоастрономическим наблюдениям32 и другим пользователям пассивных служб, запрещаются во всем радиочастотном спектре, за исключением следующих полос частот:

22.23	а)	полос частот, распределенных службе космических исследований, использующей активные датчики;

22.24	b)	полос частот, распределенных службе космической эксплуатации, спутниковой службе исследования Земли, использующей активные датчики, и радиолокационной службе, использующей станции на космических платформах, которые необходимы для обеспечения космических исследований, а также для радиосвязи и передач космических исследований в пределах экранированной зоны Луны.

22.25		2)	В полосах частот, в которых излучения не запрещены в соответствии с пп. 22.22–22.24, радиоастрономические наблюдения и пассивные космические исследования в экранированной зоне Луны могут быть защищены от вредных помех по соглашению между заинтересованными администрациями.

Раздел VI  –  Пределы внеосевой мощности земных станций геостационарной спутниковой сети фиксированной спутниковой службы33, 34     (ВКР-2000)

22.26	§ 9	Уровень эквивалентной изотропно излучаемой мощности (э.и.и.м.) земной станции геостационарной спутниковой сети при любом внеосевом угле , который имеет отклонение от оси главного лепестка антенны земной станции на 3° или более, не должен превышать следующих значений:

| Внеосевой угол | Максимальная э.и.и.м. |  |
| --- | --- | --- |
| 3° 7° | 42 – 25 log дБ(Вт/40 кГц) |  |
| 7° < 9,2° | 21 дБ(Вт/40 кГц) |  |
| 9,2°< 48° | 45 – 25 log дБ(Вт/40 кГц) |  |
| 48° < 180° | 3 дБ(Вт/40 кГц) | (ВКР-2000) |

22.27		Для частотно-модулированных телевизионных (ЧМ-ТВ) излучений с дисперсией энергии пределы, указанные в п. 22.26, выше, могут быть превышены на величину до 3 дБ, при условии что суммарная внеосевая э.и.и.м. при передаче частотно-модулированной телевизионной несущей не превышает следующих значений:

| Внеосевой угол | Максимальная э.и.и.м. |  |
| --- | --- | --- |
| 3° 7° | 56 – 25 log дБВт |  |
| 7° < 9,2° | 35 дБВт |  |
| 9,2°< 48° | 59 – 25 log дБВт |  |
| 48° < 180° | 17 дБВт | (ВКР-2000) |

22.28		Частотно-модулированные телевизионные несущие, которые работают без дисперсии энергии, должны непрерывно модулироваться программными материалами или соответствующими испытательными таблицами. В этом случае суммарная внеосевая э.и.и.м. излучаемой частотно-модулированной телевизионной несущей не должна превышать следующих значений:

| Внеосевой угол | Максимальная э.и.и.м. |  |
| --- | --- | --- |
| 3° 7° | 56 – 25 log дБВт |  |
| 7° < 9,2° | 35 дБВт |  |
| 9,2°< 48° | 59 – 25 log дБВт |  |
| 48° < 180° | 17 дБВт | (ВКР-2000) |

22.29		Пределы э.и.и.м., указанные в пп. 22.26, 22.27 и 22.28, применимы в следующих полосах частот, распределенных фиксированной спутниковой службе (Земля-космос):

12,75–13,25 ГГц

13,75–14 ГГц

14–14,5 ГГц		(ВКР-97)

22.30		Пределы э.и.и.м., указанные в пп. 22.26, 22.27, 22.28 и 22.32, не применяются к антеннам земных станций, находящимся в эксплуатации или готовым к эксплуатации35 до 2 июня 2000 года, а также к земным станциям, относящимся к спутниковой сети фиксированной спутниковой службы, для которых полная информация для координации или регистрации была получена Бюро до 2 июня 2000 года.     (ВКР-2000)

22.31		Несущие телеуправления и измерения дальности36, передаваемые на геостационарные спутники фиксированной спутниковой службы в нормальном режиме работы (т. е. земная станция, передающая несущие телеуправления и измерения дальности на направленную приемную антенну космической станции), могут превышать уровни, представленные в п. 22.26, не более чем на 16 дБ в полосах частот 12,75–13,25 ГГц и 13,75–14,5 ГГц. При всех других режимах работы, а также в случае форс-мажорных обстоятельств несущие телеуправления и измерения расстояния, передаваемые на геостационарные спутники фиксированной спутниковой службы, могут не соответствовать уровням, указанным в п. 22.26.     (ВКР-2000)

22.32	§ 10	Уровень плотности эквивалентной изотропно излучаемой мощности (э.и.и.м.) земной станции геостационарной спутниковой сети в полосе частот 29,5–30 ГГц при любом внеосевом угле φ, который имеет отклонение от главного лепестка антенны земной станции на 3° или более, не должен превышать следующих значений:

| Внеосевой угол | Максимальная э.и.и.м. |  |
| --- | --- | --- |
| 3° 7° | 28 – 25 log дБВт(Вт/40 кГц) |  |
| 7° < 9,2° | 7 дБВт(Вт/40 кГц) |  |
| 9,2°< 48° | 31 – 25 log дБВт(Вт/40 кГц) |  |
| 48° < 180° | –1 дБВт(Вт/40 кГц) | (ВКР-2000) |

22.33		Не используется.     (ВКР-2000)

22.34		Несущие телеуправления и измерения дальности, передаваемые на геостационарные спутники фиксированной спутниковой службы в нормальном режиме работы (т. е. земная станция, передающая несущие телеуправления и измерения дальности на направленную приемную антенну космической станции), могут превышать уровни, представленные в п. 22.32, не более чем на 10 дБ в полосе частот 29,5–30 ГГц. При всех других режимах работы, а также в случае форс-мажорных обстоятельств несущие телеуправления и измерения расстояния, передаваемые на геостационарные спутники фиксированной спутниковой службы, могут не соответствовать уровням, указанным в п. 22.32.     (ВКР-2000)

22.35		Для геостационарных спутниковых систем, в которых, как ожидается, земные станции будут осуществлять передачу одновременно в одной полосе шириной 40 кГц, например для геостационарных спутниковых систем с использованием многостанционного доступа с кодовым разделением, максимальные значения э.и.и.м., приведенные в п. 22.32, должны быть уменьшены на 10 1оg(N) дБ, где N – число земных станций, которые попадают в луч приемной антенны спутника, с которым они осуществляют связь, и которые, как ожидается, будут осуществлять передачу одновременно на одной частоте.     (ВКР-2000)

22.36		Земные станции, работающие в полосе частот 29,5–30 ГГц, следует проектировать таким образом, чтобы 90% уровней плотности их пиковой внеосевой э.и.и.м. не превышали значений, указанных в п. 22.32. Необходимы дальнейшие исследования для определения диапазона углов отклонения от оси (внеосевое отклонение), при которых были бы допустимы данные превышения с учетом уровня помех, создаваемых соседним спутникам. Статистическую обработку пиковых значений плотности внеосевой э.и.и.м. следует осуществлять с использованием метода, описанного в последней версии Рекомендации МСЭ-R S.732.     (ВКР-07)

22.37		Пределы, указанные в пп. 22.26–22.28 и 22.32, применяются в условиях ясного неба. В условиях замирания в дожде данные пределы могут превышаться земными станциями при использовании регулировки мощности на линии вверх.     (ВКР-2000)

22.38		Для земных станций фиксированной спутниковой службы, работающих в полосе 29,5–30 ГГц при меньших углах места в направлении геостационарной спутниковой орбиты, для получения той же плотности потока мощности на геостационарной спутниковой орбите требуются более высокие уровни э.и.и.м. по сравнению с такими же терминалами, работающими при больших углах места, вследствие суммарного влияния увеличения расстояния и поглощения в атмосфере. Земные станции с малыми углами места могут превышать уровни, указанные в п. 22.32, на следующие величины:

| Угол места в направлении геостационарнойспутниковой орбиты (ε) | Увеличение плотности э.и.и.м. (дБ) |  |
| --- | --- | --- |
| ε 5° | 2,5 |  |
| 5° ε 30 | 0,1(25 – ε) + 0,5 | (ВКР-2000) |

22.39		Значения, приведенные в п. 22.32 применительно к внеосевым углам в пределах 48°–180°, предназначены для учета эффектов утечки энергии за края антенны.     (ВКР-2000)

Раздел VII  –  Пределы помех в полосе частот 14,5−14,8 ГГц, создаваемых 
фиксированной спутниковой службой (Земля-космос) не для фидерных линий радиовещательной спутниковой службы     (ВКР-15)

22.40		При принимаемых условиях распространения радиоволн в свободном пространстве плотность потока мощности, излучаемой земной станцией геостационарной спутниковой сети не для фидерных линий радиовещательной спутниковой службы в полосах частот 14,5–14,75 ГГц в странах, перечисленных в Резолюции 163 (ВКР-15), и 14,5−14,8 ГГц в странах, перечисленных в Резолюции 164 (ВКР-15), не должна превышать значение −76 дБ(Вт/(м2 · 27 МГц)) в любой точке геостационарной спутниковой орбиты.     (ВКР-15)

СТАТЬЯ 23

Радиовещательные службы

Раздел I  –  Радиовещательная служба

23.1	А  –  Общие положения

23.2	§ 1	1)	 Запрещается устанавливать и использовать радиовещательные станции (станции звукового и телевизионного радиовещания) на борту морских и воздушных судов или на любых других объектах, плавающих или летающих за пределами национальных территорий.

23.3		2) 	Мощность радиовещательных станций, использующих частоты ниже 5060 кГц (за исключением полосы частот 3900–4000 кГц) или выше 41 МГц, в принципе не должна превышать величины, необходимой для экономичного и эффективного обеспечения национальной службы хорошего качества в границах данной страны.

23.4	В  –  Радиовещание в Тропической зоне

23.5	§ 2	1)	В настоящем Регламенте выражение "радиовещание в Тропической зоне" означает вид радиовещания для внутреннего национального использования в странах, находящихся в зоне, определенной в пп. 5.16–5.21, в отношении которых может быть показано, что ввиду затруднений, связанных с высоким уровнем атмосферных шумов и с условиями распространения радиоволн, с экономической точки зрения невозможно обеспечить более удовлетворительно работающую службу путем использования низких, средних или очень высоких частот.

23.6		2)	Использование радиовещательной службой приведенных ниже полос частот ограничивается Тропической зоной:

2300–2498 кГц		(Район 1)
2300–2495 кГц		(Районы 2 и 3)
3200–3400 кГц		(все Районы)
4750–4995 кГц		(все Районы)
5005–5060 кГц 		(все Районы).

23.7		3)	Мощность несущей передатчиков, работающих в этой службе в полосах частот, перечисленных в п. 23.6, не должна превышать 50 кВт.

23.8		4)	В пределах Тропической зоны радиовещательная служба имеет приоритет перед другими службами, с которыми она совместно использует полосы частот, перечисленные в п. 23.6.

23.9		5)	Однако в части Ливии, расположенной к северу от параллели 30° северной широты, радиовещательная служба в полосах частот, перечисленных в п. 23.6, пользуется равными правами с другими службами в Тропической зоне, с которыми она совместно использует эти полосы частот.

23.10		6)	Радиовещательная служба в Тропической зоне и другие службы, действующие вне этой зоны, должны работать в соответствии с положениями п. 4.8.

23.11	С  –  ВЧ полосы частот, распределенные исключительно радиовещательной 
	службе, за исключением полос, упомянутых в п. 23.6     (ВКР-03)

23.12	§ 3	Передающие станции радиовещательной службы, которые работают в ВЧ полосах частот, распределенных данной службе, за исключением полос, упомянутых в п. 23.6, должны соответствовать характеристикам систем, указанным в Приложении 11.     (ВКР-03)

Раздел II  –  Радиовещательная спутниковая служба

23.13	§ 4	При определении характеристик космической станции радиовещательной спутниковой службы должны использоваться все имеющиеся технические средства, позволяющие максимально уменьшить излучение на территории других стран, если предварительно не заключено соглашение с этими странами.

23.13А		Если Бюро получает уведомление о письменном соглашении в соответствии с п. 23.13, оно должно включить ссылку на данное соглашение при регистрации присвоений системе со ссылкой на п. 23.13 в графу "Примечания" Международного справочного регистра частот или при включении присвоений в Список для Районов 1 и 3.     (ВКР-2000)

23.13В		Если в течение 4 месяцев после публикации Специального раздела для сети радиовещательной спутниковой службы (за исключением звукового радиовещания), представленной для координации согласно Статье 9 или Приложению 30, какая-либо администрация сообщит в Бюро о том, что для снижения уровня излучений над ее территорией были использованы не все технические средства, Бюро должно обратить внимание ответственной администрации на полученные им замечания. Бюро должно обратиться к обеим администрациям с просьбой принять все возможные меры для решения данного вопроса. Любая из этих администраций может запросить Бюро изучить данный вопрос и представить отчет заинтересованным администрациям. Если соглашение не может быть достигнуто, Бюро должно исключить территорию возражающей администрации из зоны обслуживания без отрицательного воздействия на остальную часть зоны обслуживания и проинформировать об этом ответственную администрацию.     (ВКР-2000)

23.13С		Если по истечении четырехмесячного периода, указанного выше, какая-либо администрация не желает оставаться в зоне обслуживания, Бюро должно исключить территорию возражающей администрации из зоны обслуживания рассматриваемой сети радиовещательной спутниковой службы (за исключением звукового радиовещания) без отрицательного воздействия на остальную часть зоны обслуживания и проинформировать об этом ответственную администрацию.     (ВКР-2000)

СТАТЬЯ 24

Фиксированная служба

24.1		Администрациям настоятельно рекомендуется прекратить использование в фиксированной службе двухполосных радиотелефонных передач (класс А3Е).

24.2		Излучения класса F3E или G3E в фиксированной службе в полосах частот ниже 30 МГц запрещены.

24.3	(SUP – ВКР-03)

24.4	(SUP – ВКР-03)

24.5	(SUP – ВКР-03)

24.6	(SUP – ВКР-03)

СТАТЬЯ 25

Любительские службы

Раздел I  –  Любительская служба

25.1	§ 1	Радиосвязь между любительскими станциями разных стран разрешается, если только администрация одной из затронутых стран не заявила, что она возражает против такой радиосвязи.     (ВКР-03)

25.2	§ 2	1)	Передачи между любительскими станциями разных стран должны ограничиваться сообщениями, характерными для целей любительской службы, как определено в п. 1.56, и замечаниями личного характера.     (ВКР-03)

25.2A		1А) Передачи между любительскими станциями разных стран не должны кодироваться с целью утаивания их смысла, за исключением сигналов управления, которыми обмениваются земные станции управления и космические станции в любительской спутниковой службе.     (ВКР-03)

25.3		2)	Любительские станции могут использоваться для передачи международных сообщений от имени третьих лиц только в случае чрезвычайных обстоятельств или для оказания помощи при бедствиях. Администрация может определить применимость этого положения к любительским станциям, находящимся под ее юрисдикцией.     (ВКР-03)

25.4	(SUP – ВКР-03)

25.5	§ 3	1)	Администрации должны определить, следует ли лицу, желающему получить лицензию на использование аппаратуры любительской станции, доказывать свою способность передавать и принимать тексты сигналами кода Морзе.     (ВКР-03)

25.6		2)	Администрации должны проверять эксплуатационную и техническую квалификацию любого лица, желающего использовать аппаратуру любительской станции. Руководство по стандартам компетентности можно найти в последней версии Рекомендации МСЭ-R M.1544.     (ВКР-03)

25.7	§ 4	Максимальная мощность любительских станций устанавливается заинтересованными администрациями.     (ВКР-03)

25.8	§ 5	1)	Все соответствующие Статьи и положения Устава, Конвенции и настоящего Регламента применимы к любительским станциям.     (ВКР-03)

25.9		2)	Во время своих передач любительские станции должны через короткие промежутки времени передавать свой позывной сигнал.

25.9A	§ 5A	Администрациям рекомендуется принять необходимые меры, с тем чтобы дать любительским станциям возможность провести подготовительные работы с целью удовлетворения потребностей в связи для оказания помощи при бедствиях.     (ВКР-03)

25.9B	§ 5B	Администрация может определить, разрешить ли лицу, которому лицензия на использование аппаратуры любительской станции была выдана другой администрацией, использовать такую аппаратуру в период временного нахождения этого лица на ее территории при соблюдении устанавливаемых ею условий и ограничений.     (ВКР-03)

Раздел II  –  Любительская спутниковая служба

25.10	§ 6	Положения раздела I настоящей Статьи должны, если они уместны, в равной мере применяться к любительской спутниковой службе.

25.11	§ 7	Администрации, разрешающие использование космических станций в любительской спутниковой службе, должны гарантировать, что перед запуском космической станции будет установлено достаточное количество земных станций управления, для того чтобы могли быть незамедлительно устранены любые вредные помехи, создаваемые излучениями станции любительской спутниковой службы (см. п. 22.1).     (ВКР-03)

СТАТЬЯ 26

Служба стандартных частот и сигналов времени

26.1	§ 1	1)	Для облегчения более эффективного использования радиочастотного спектра и содействия другой технической и научной деятельности администрации, обеспечивающие или намеревающиеся обеспечивать службу стандартных частот и сигналов времени, должны координировать в соответствии с положениями настоящей Статьи установление и эксплуатацию такой службы на всемирной основе. Следует обратить внимание на распространение этой службы на те районы мира, которые не обслуживаются должным образом.

26.2		2)	С этой целью каждая администрация должна принять меры для координирования с помощью Бюро любой новой передачи стандартной частоты или сигнала времени или любого изменения в существующих передачах в полосах стандартных частот. Для этого администрации должны обмениваться между собой и представлять в Бюро всю соответствующую информацию. По этому вопросу Бюро необходимо консультироваться с другими международными организациями, которые имеют непосредственную и большую заинтересованность в данном предмете.

26.3		3)	Насколько это возможно, никаких новых частотных присвоений в полосах стандартных частот не должно производиться и заявки на них не должны направляться в Бюро до тех пор, пока не будет завершена соответствующая координация.

26.4	§ 2	Администрации должны сотрудничать между собой в целях уменьшения помех в полосах частот, которые распределены службе стандартных частот и сигналов времени.

26.5	§ 3	Администрации, которые обеспечивают эту службу, должны сотрудничать при посредстве Бюро в сравнении и распространении результатов измерений стандартных частот и сигналов времени, а также в отношении изменений характеристик сигналов частот и времени.

26.6	§ 4	При выборе технических характеристик передач стандартных частот и сигналов времени администрации должны руководствоваться соответствующими Рекомендациями МСЭ-R.

СТАТЬЯ 27

Экспериментальные станции

27.1	§ 1	1)	Экспериментальная станция может вступать в связь с экспериментальной станцией другой страны только с разрешения своей администрации. Каждая администрация должна извещать другие заинтересованные администрации о выданных ею разрешениях такого рода.

27.2		2)	Заинтересованные администрации определяют при помощи специальных соглашений условия, при которых может устанавливаться связь.

27.3	§ 2	Администрации должны принимать такие меры, какие они сочтут необходимыми, для проверки технической и эксплуатационной квалификации любого лица, желающего работать на аппаратуре экспериментальной станции.

27.4	§ 3	Максимальная мощность экспериментальных станций устанавливается заинтересованными администрациями с учетом целей, для которых разрешено их создание, и условий, в которых должны работать эти станции.

27.5	§ 4	1)	Все общие правила, определенные в Уставе, Конвенции и в настоящем Регламенте, применимы к экспериментальным станциям. В частности, эти станции должны удовлетворять техническим требованиям, предъявляемым к передатчикам, работающим в тех же полосах частот, за исключением тех случаев, когда технические принципы экспериментов препятствуют этому. В таком случае администрации, разрешающие работу этих станций, могут дать специальное разрешение в соответствующей форме.

27.6		2)	Во время работы экспериментальные станции должны передавать через короткие промежутки времени свой позывной сигнал или использовать любой другой признанный способ опознавания (см. Статью 19).

27.7	§ 5	К экспериментальной станции, не способной создавать вредные помехи службе другой страны, заинтересованная администрация может, если она сочтет это желательным, применить положения, отличающиеся от положений, содержащихся в настоящей Статье.

СТАТЬЯ 28

Службы радиоопределения

Раздел I  –  Общие положения

28.1	§ 1	Администрации, установившие службу радиоопределения, должны принимать необходимые меры для обеспечения эффективности и регулярности этой службы. Однако они не несут ответственности за возможные последствия вследствие неточности сообщенных сведений, недостаточного качества работы или неисправности своих станций.

28.2	§ 2	В случае сомнительного или ненадежного измерения станция, берущая пеленг или определяющая местонахождение, должна, если это возможно, уведомить о недостаточной достоверности или ненадежности этих сведений ту станцию, которой они предназначаются.

28.3	§ 3	Администрации сообщают Бюро радиосвязи характеристики каждой станции радиоопределения, обеспечивающей международное обслуживание, важное для морской подвижной службы, и, если это считается необходимым, для каждой станции или группы станций – те сектора, в пределах которых сообщаемые сведения обычно достоверны. Эта информация публикуется в Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV), и о всяком изменении, имеющем постоянный характер, сообщается Бюро.     (ВКР-07)

28.4	§ 4	Методы опознавания станций радиоопределения должны быть выбраны так, чтобы избежать каких-либо сомнений при их опознавании.

28.5	§ 5	Сигналы, передаваемые станциями радиоопределения, должны давать возможность производить точные и правильные измерения.

28.6	§ 6	Все сведения относительно изменения или нерегулярности работы станции радиоопределения должны без промедления передаваться следующим образом:

28.7	а)	сухопутные станции стран, осуществляющих службу радиоопределения, должны передавать ежедневно, в случае необходимости, извещения об изменении или нерегулярности в работе, до тех пор пока не будет восстановлено нормальное действие, или, если было произведено изменение постоянного характера, до тех пор пока нельзя будет с достаточной уверенностью предположить, что все заинтересованные штурманы об этом извещены;

28.8	b)	о постоянных изменениях или продолжительных нарушениях регулярности в работе следует сообщать в возможно кратчайший срок в соответствующих извещениях для штурманов.

Раздел II  –  Положения в отношении спутниковой службы радиоопределения

28.9	§ 7	1)	Положения пп. 28.1–28.8, за исключением п. 28.2, должны применяться к морской радионавигационной спутниковой службе.

28.10		2)	Положения пп. 28.1–28.8, за исключением пп. 28.2 и 28.3, должны применяться к воздушной радионавигационной спутниковой службе.

28.11		3)	Положения пп. 28.1–28.8, за исключением пп. 28.2 и 28.3, должны применяться к спутниковой службе радиоопределения.

Раздел III  –  Радиопеленгаторные станции

28.12	§ 8	1)	В морской радионавигационной службе для радиопеленгации обычно используется радиотелеграфная частота 410 кГц. Все радиопеленгаторные станции морской радионавигационной службы, использующие радиотелеграфию, должны иметь возможность пользоваться этой частотой. Кроме того, они должны иметь возможность осуществлять пеленгацию на частоте 500 кГц, особенно для определения местоположения станций, передающих сигналы бедствия, тревоги и срочности.

28.13		2)	Если радиопеленгаторная служба обеспечивается в разрешенных полосах частот между 1605,5 и 2850 кГц, радиопеленгаторные станции должны иметь возможность осуществлять пеленгацию на радиотелефонной частоте бедствия и вызова 2182 кГц.     (ВКР-03)

28.14		3)	Если радиопеленгаторная станция, определенная в п. 1.12, работает в полосах частот между 156 и 174 МГц, она должна иметь возможность осуществлять пеленгацию на ОВЧ частоте бедствия и вызова 156,8 МГц и на ОВЧ частоте цифрового избирательного вызова 156,525 МГц.

28.15	Не использован.

28.16	§ 9	Если отсутствует предварительное соглашение, то станция воздушного судна, вызывающая радиопеленгаторную станцию для получения пеленга, должна пользоваться для этой цели частотой, на которой обычно ведет дежурство вызываемая станция.

28.17	§ 10	Порядок, предусмотренный в настоящем разделе для радиопеленгации, применяется к воздушной радионавигационной службе, за исключением тех случаев, когда действуют специальные правила, определяемые соглашениями между заинтересованными администрациями.

Раздел IV  –  Радиомаячные станции

28.18	§ 11	Если администрация считает желательным в интересах навигации организовать службу радиомаячных станций, то она может использовать для этой цели:

28.19	а)	радиомаяки в собственном смысле слова, установленные на суше или на судах, стоящих постоянно на якоре, или, в исключительных случаях, на судах, плавающих в ограниченной зоне, пределы которой известны и опубликованы. Излучения радиомаяков могут быть направленными или ненаправленными;

28.20	b)	фиксированные станции, береговые станции или стационарные станции воздушной подвижной службы, предназначенные для работы в качестве радиомаяков по запросу подвижных станций.

28.21	§ 12	1)	Радиомаяки в собственном смысле слова должны использовать полосы частот, которые предоставлены им согласно Главе II.

28.22		2)	Прочие станции, заявляемые как радиомаяки, должны использовать для этой цели свою обычную рабочую частоту и свой обычный класс излучения.

28.23		3)	Излучаемая мощность каждого радиомаяка в собственном смысле слова должна быть доведена до величины, необходимой для создания предписанной напряженности поля на границе, определяемой требуемой дальностью (см. Приложение 12).

28.24	§ 13	Специальные правила, применимые к воздушным радиомаякам, работающим в полосах частот между 160 и 535 кГц, и к морским радиомаякам, работающим в полосах частот между 283,5 кГц и 335 кГц, приведены в Приложении 12.

СТАТЬЯ 29

Радиоастрономическая служба

Раздел I  –  Общие положения

29.1	§ 1	Администрации должны сотрудничать в защите радиоастрономической службы от помех, имея в виду:

29.2	а)	исключительно высокую чувствительность радиоастрономических станций;

29.3	b)	частую необходимость в длительных периодах наблюдений без вредных помех; и

29.4	с)	что небольшое количество радиоастрономических станций в каждой стране и известное их расположение зачастую дают возможность уделить особое внимание борьбе с помехами.

29.5	§ 2	Местоположения защищаемых радиоастрономических станций и частоты, на которых они ведут наблюдения, должны заявляться Бюро в соответствии с п. 11.12 и публиковаться в соответствии с п. 20.16 для извещения Государств-Членов.

Раздел II  –  Меры, принимаемые радиоастрономической службой

29.6	§ 3	Расположение радиоастрономических станций должно выбираться с должным учетом возможных вредных помех этим станциям.

29.7	§ 4	На радиоастрономических станциях должны быть приняты все практически возможные технические меры для уменьшения их восприимчивости к помехам. Должны проводиться разработки более совершенных методов уменьшения восприимчивости к помехам, включая участие в совместных исследованиях в рамках Сектора радиосвязи.

Раздел III  –  Защита радиоастрономической службы

29.8	§ 5	Статус радиоастрономической службы в различных полосах частот определяется Таблицей распределения частот (Статья 5). Администрации должны обеспечивать защиту станций радиоастрономической службы от помех в соответствии с ее статусом в этих полосах частот (см. также пп. 4.6, 22.22–22.24 и 22.25).

29.9	§ 6	Обеспечивая защиту от помех радиоастрономической службе на постоянной или временной основе, администрации должны использовать соответствующие средства, такие как географический разнос, экранирование местностью, направленность антенны, использование разноса по времени и минимально возможной мощности передатчика.

29.10	§ 7	В полосах частот, смежных с теми, в которых ведутся наблюдения в радиоастрономической службе, работающей в соответствии с настоящим Регламентом, администрациям следует при присвоении частот станциям других служб принимать все практически возможные меры по защите радиоастрономической службы от вредных помех в соответствии с п. 4.5. В дополнение к мерам, упомянутым в п. 29.9, следует обратить особое внимание на технические средства уменьшения излучаемой мощности на частотах в пределах полосы, используемой для радиоастрономии (см. также п. 4.6).

29.11	§ 8	При присвоении частот станциям в других полосах частот администрациям следует, насколько это практически возможно, обращать внимание на необходимость избежания побочных излучений, которые могут создать вредную помеху радиоастрономической службе, работающей в соответствии с настоящим Регламентом (см. также п. 4.6).

29.12	§ 9	При принятии мер, описанных в данном разделе, администрациям следует иметь в виду, что радиоастрономическая служба чрезвычайно восприимчива к помехам от космических передатчиков и передатчиков воздушных судов (более подробную информацию см. в последней версии Рекомендации МСЭ-R RA.769).     (ВКР-03)

29.13	§ 10	Администрации должны принимать во внимание соответствующие Рекомендации МСЭ-R с целью ограничения помех радиоастрономической службе от других служб.

СТАТЬЯ 29А

Радиослужбы, связанные с наблюдением Земли

29А.1	§ 1	Радиослужбы, связанные с наблюдением Земли, включают спутниковую службу исследования Земли (ССИЗ), метеорологическую спутниковую службу (МетСат), вспомогательную службу метеорологии (ВСМ) и конкретные применения радиолокационной службы (например, метеорологические или океанографические радары, радары для измерения профиля ветра). В связи с этим см. Резолюцию 673 (Пересм. ВКР-12)*.     (ВКР-12)

СТАТЬЯ 29B

Радиослужба, связанная с наблюдениями за космической погодой

29B.1	§ 1	Датчики космической погоды могут работать во вспомогательной службе метеорологии в рамках распределений подкласса ВСМ (космическая погода).     (ВКР-23)

29B.2	§ 2	Важность наблюдений за космической погодой и назначение их службы отмечены в Резолюции 675 (ВКР-23).     (ВКР-23)

ГЛАВА  VII

Связь в случаях бедствия и для обеспечения безопасности1

СТАТЬЯ 30

Общие положения

Раздел I  –  Введение

30.1	§ 1	В настоящей Главе содержатся положения, касающиеся эксплуатации Глобальной морской системы для случаев бедствия и обеспечения безопасности (ГМСББ), в отношении которой функциональные требования, системные элементы и требования, предъявляемые к оснащению оборудованием, изложены в Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС), 1974 года, с поправками. Настоящая Глава содержит также положения, касающиеся установления связи в случае бедствия, срочности и обеспечения безопасности посредством радиотелефонии на частоте 156,8 МГц (ОВЧ канал 16).     (ВКР-07)

30.2	§ 2	Ни одно из положений настоящего Регламента не препятствует тому, чтобы подвижная станция или подвижная земная станция, терпящая бедствие, использовали любые средства, находящиеся в их распоряжении, для привлечения внимания, сообщения о своем местоположении и получения помощи (см. также п. 4.9).

30.3	§ 3	Ни одно из положений настоящего Регламента не препятствует тому, чтобы станции на борту воздушных или морских судов, участвующих в операциях по поиску и спасанию, сухопутные или береговые земные станции при исключительных обстоятельствах использовали любые средства, находящиеся в их распоряжении, для оказания помощи подвижной станции или подвижной земной станции, терпящей бедствие (см. также пп. 4.9 и 4.16).

Раздел II  –  Положения, касающиеся морских служб

30.4	§ 4	Положения, изложенные в настоящей Главе, являются обязательными в морской подвижной службе и морской подвижной спутниковой службе для всех станций, использующих частоты и методы, предназначенные для выполнения функций, изложенных в настоящей Главе (см. также п. 30.5).     (ВКР-07)

30.5	§ 5	В Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС) 1974 г. с поправками определяется, какие суда и какие их спасательные средства должны быть снабжены радиооборудованием, а также какие суда должны иметь переносную радиоаппаратуру для использования на спасательных средствах. В ней также определяются требования, которым должна соответствовать такая аппаратура.

30.6	§ 6	Администрация может разрешить судовым земным станциям, расположенным в спасательно-координационных центрах1, осуществлять связь в случаях бедствия и для обеспечения безопасности с любой другой станцией, использующей полосы частот, распределенные морской подвижной спутниковой службе, когда этого требуют особые обстоятельства, несмотря на методы работы, предусмотренные настоящим Регламентом.

30.7	§ 7	Подвижные станции2 морской подвижной службы могут для обеспечения безопасности устанавливать связь со станциями воздушной подвижной службы. Как правило, такая связь осуществляется на разрешенных частотах и в соответствии с условиями, определенными в разделе I Статьи 31 (см. также п. 4.9).

Раздел III  –  Положения, касающиеся воздушных служб

30.8	§ 8	Установленный в настоящей Главе порядок работы является обязательным для связи между станциями на борту воздушных судов и станциями морской подвижной спутниковой службы в тех случаях, когда конкретно указывается эта служба или станция этой службы.

30.9	§ 9	Некоторые положения настоящей Главы применимы к воздушной подвижной службе, за исключением случаев, охватываемых специальными соглашениями между заинтересованными правительствами.

30.10	§ 10	Подвижные станции воздушной подвижной службы могут в случае бедствия и для обеспечения безопасности устанавливать связь со станциями морской подвижной службы в соответствии с положениями данной Главы.

30.11	§ 11	Любая станция на борту воздушного судна, обязанная по национальным или международным правилам осуществлять связь со станциями морской подвижной службы, которые работают в соответствии с положениями данной Главы, в случае бедствия, срочности или для обеспечения безопасности должна иметь возможность передавать и принимать излучения класса J3E на несущей частоте 2182 кГц или излучения класса J3E на несущей частоте 4125 кГц, или излучения класса G3E на частоте 156,8 МГц и, возможно, на частоте 156,3 МГц.

30.11A	§ 11A	Воздушным судам, осуществляющим операции по поиску и спасанию, также разрешается эксплуатировать оборудование цифрового избирательного вызова (ЦИВ) на частоте ЦИВ ОВЧ 156,525 МГц и оборудование автоматической системы опознавания (AIS) на частотах AIS 161,975 МГц и 162,025 МГц.     (ВКР-07)

Раздел IV  –  Положения, касающиеся сухопутных подвижных служб

30.12	§ 12	Станции сухопутной подвижной службы в ненаселенных, малонаселенных или отдаленных районах могут в случае бедствия и для обеспечения безопасности использовать частоты, предусмотренные в настоящей Главе.

30.13	§ 13	Установленный в настоящей Главе порядок работы является обязательным для станций сухопутной подвижной службы при использовании частот, определенных настоящим Регламентом для связи, относящейся к бедствию и безопасности.

СТАТЬЯ 31

Частоты для Глобальной морской системы для случаев бедствия 
и обеспечения безопасности (ГМСББ)

Раздел I  –  Общие положения

31.1	§ 1	Частоты, которые должны использоваться для передачи сообщений бедствия и безопасности в ГМСББ, указаны в Приложении 15. В дополнение к частотам, перечисленным в Приложении 15, судовые станции и береговые станции должны использовать и другие частоты, подходящие для передачи сообщений безопасности и радиосообщений общего назначения береговым системам или сетям радиосвязи и от них.     (ВКР-07)

31.2	§ 2	Запрещаются любые излучения, причиняющие вредные помехи связи в случае бедствия и для обеспечения безопасности на любой из дискретных частот, определенных в Приложении 15.     (ВКР-07)

31.3	§ 3	Количество и продолжительность испытательных передач на частотах, указанных в Приложении 15, необходимо свести к минимуму; их следует, если необходимо, координировать с компетентным органом и, по возможности, проводить с искусственными антеннами или с пониженной мощностью. Следует, однако, избегать испытаний на частотах вызова в случаях бедствия и безопасности, но если этого не избежать, то нужно указать, что это испытательные передачи.

31.4	§ 4	Прежде чем вести передачу, не связанную с бедствием, на любой из частот, определенных в Приложении 15 для случаев бедствия и обеспечения безопасности, станция должна, если возможно, провести прослушивание на соответствующей частоте, чтобы удостовериться, что не ведется передача сигналов бедствия.

31.5	Не использован.

Раздел II  –  Станции спасательных средств

31.6	§ 5	1)	Радиотелефонное оборудование на станциях спасательных средств, если оно может работать на любой частоте в полосах частот между 156 МГц и 174 МГц, должно иметь возможность передачи и приема на частоте 156,8 МГц и, по крайней мере, на одной другой частоте в этих полосах.

31.7		2)	Оборудование для передачи сигналов местоопределения со станций спасательных средств должно иметь возможность работать в полосе частот 9200–9500 МГц или на частотах 161,975 МГц (AIS 1 в Приложении 18) и 162,025 МГц (AIS 2 в Приложении 18).     (ВКР-23)

31.8		3)	Оборудование с устройствами цифрового избирательного вызова для применения на спасательных средствах должно, если оно приспособлено для работы:

31.9	a)	в полосах частот 1605,5–2850 кГц, иметь возможность передавать на частоте 2187,5 кГц;     (ВКР-03)

31.10	b)	в полосах частот 4000–27 500 кГц, иметь возможность передавать на частоте 8414,5 кГц;

31.11	c)	в полосах частот 156–174 МГц, иметь возможность передавать на частоте 156,525 МГц.

Раздел III  –  Дежурство

31.12	A  –  Береговые станции

31.13	§ 6	Те береговые станции, которые выполняют обязанности по несению дежурства в ГМСББ, должны осуществлять дежурство в режиме автоматического цифрового избирательного вызова на частотах и в периоды времени, указанные в информации, опубликованной в Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV).     (ВКР-07)

31.14	B  –  Береговые земные станции

31.15	§ 7	Те береговые земные станции, которые выполняют обязанности по несению дежурства в ГМСББ, должны непрерывно в автоматическом режиме следить за соответствующими сигналами тревоги в случае бедствия, ретранслируемыми космическими станциями.

31.16	C  –  Судовые станции

31.17	§ 8	1)	Судовые станции, имеющие соответствующее оборудование, должны, находясь в море, осуществлять дежурство в режиме автоматического цифрового избирательного вызова на соответствующих частотах для вызовов безопасности и в случае бедствия в полосах частот, в которых они работают. Судовые станции, имеющие соответствующее оборудование, должны также вести наблюдение на соответствующих частотах для автоматического приема метеорологических и навигационных предупреждений и другой срочной информации, передаваемой для судов.     (ВКР-07)

31.18		2)	Судовые станции, работающие в соответствии с положениями настоящей Главы, должны, если это возможно, нести дежурство на частоте 156,8 МГц (ОВЧ канал 16).     (ВКР-07)

31.19	D  –  Судовые земные станции

31.20	§ 9	Судовые земные станции, работающие в соответствии с положениями настоящей Главы, должны, находясь в море, вести постоянное наблюдение, за исключением времени, когда они ведут радиообмен на рабочем канале.

СТАТЬЯ 32

Эксплуатационные процедуры для передачи сообщений бедствия 
в Глобальной морской системе для случаев бедствия 
и обеспечения безопасности (ГМСББ)      (ВКР-07)

Раздел I  –  Общие положения

32.1	§ 1	Связь в случае бедствия основана на использовании наземной радиосвязи в полосах СЧ, ВЧ и ОВЧ, а также на применении средств спутниковой связи. Связь в случае бедствия имеет абсолютный приоритет перед всеми другими передачами. Применяются следующие термины:

a)	Сигнал тревоги в случае бедствия представляет собой цифровой избирательный вызов, применяющий формат вызова в случае бедствия в полосах частот, используемых для наземной радиосвязи, или формат сообщения о бедствии в случае, когда он ретранслируется через космические станции.

b)	Вызов в случае бедствия представляет собой первоначальную процедуру, которая осуществляется голосом или в форме текста.

c)	Сообщение о бедствии представляет собой последующую процедуру, которая осуществляется голосом или в форме текста.

d)	Ретранслируемый сигнал тревоги в случае бедствия представляет собой цифровой избирательный вызов (ЦИВ), передаваемый от имени другой станции.

e)	Ретранслируемый вызов в случае бедствия представляет собой первоначальную процедуру, осуществляемую голосом или в форме текста станцией, которая не терпит бедствие.     (ВКР-07)

32.2	§ 2	1)	Сигнал тревоги в случае бедствия передается через спутник либо с абсолютным приоритетом в общих каналах связи на исключительных частотах бедствия и безопасности, зарезервированных для спутниковых EPIRB в направлении Земля-космос, либо на частотах бедствия и безопасности, определенных в полосах СЧ, ВЧ и ОВЧ для цифрового избирательного вызова (см. Приложение 15).     (ВКР-07)

32.2А		1А)	Вызов в случае бедствия должен быть передан на частотах бедствия и безопасности, определенных в полосах СЧ, ВЧ и ОВЧ для радиотелефонии.     (ВКР-07)

32.3		2)	Сигнал тревоги в случае бедствия или вызов в случае бедствия и последующие сообщения посылаются только по приказу лица, ответственного за морское судно, воздушное судно или другое средство передвижения, на котором находится подвижная станция или подвижная земная станция.     (ВКР-07)

32.4	§ 3	Все станции, которые принимают сигнал тревоги в случае бедствия или вызов в случае бедствия, переданные на частотах бедствия и безопасности в полосах СЧ, ВЧ и ОВЧ, должны немедленно прекратить любую передачу, которая может создавать помехи передаче сообщений бедствия, и быть готовыми к последующему обмену при бедствии.     (ВКР-07)

32.5	§ 4	Для сигналов тревоги в случае бедствия или ретранслируемых сигналов тревоги в случае бедствия, применяющих ЦИВ, должны использоваться техническая структура и содержание, определенные в последних версиях Рекомендаций МСЭ-R М.493 и МСЭ-R М.541.     (ВКР-07)

32.5A	§ 4A	Каждая администрация обеспечивает, чтобы были установлены надлежащие правила присвоения и регистрации опознавателей, используемых участвующими в ГМСББ судами, и обеспечить доступ к зарегистрированной информации для спасательно-координационных центров круглосуточно, семь дней в неделю. Если это возможно, администрации немедленно извещают ответственные организации о добавлениях, исключениях и иных изменениях в этих присвоениях (см. пп. 19.39, 19.96 и 19.99). Представленная регистрируемая информация должна соответствовать требованиям Резолюции 340 (ВКР-97)*.     (ВКР-07)

32.5B	§ 4B	Любое оборудование ГМСББ на борту судна, способное передавать координаты местоположения как часть сигнала тревоги в случае бедствия и не имеющее встроенного приемника электронной системы определения местоположения, должно быть соединено с отдельным навигационным приемником, если он установлен таким образом, чтобы эта информация предоставлялась автоматически.     (ВКР-07)

32.6	§ 5	Сообщения по радиотелефону должны передаваться медленно и разборчиво, причем каждое слово произносится отчетливо, чтобы облегчить его запись.

32.7	§ 6	Где применимо1, следует пользоваться фонетическим алфавитом и цифровым кодом Приложения 14, а также сокращениями и сигналами в соответствии с последней версией Рекомендации МСЭ-R M.1172.     (ВКР-03)

Раздел II  –  Сигнал тревоги в случае бедствия и осуществление вызова 
в случае бедствия     (ВКР-07)

32.8	A  –  Общие положения

32.9	§ 7	1)	Передача сигнала тревоги в случае бедствия или вызова в случае бедствия означает, что подвижный объект2 или лицо3 подвергается серьезной и неминуемой опасности и требует немедленной помощи.     (ВКР-07)

32.10		2)	В сигнале тревоги в случае бедствия необходимо указывать4 опознавание станции, терпящей бедствие, и ее местонахождение.

32.10А	§ 7A	1)	Сигнал тревоги в случае бедствия считается ложным, если он передавался без какого-либо указания на то, что подвижный объект или лицо терпит бедствие и требует немедленной помощи (см. п. 32.9). Администрации, принявшие ложный сигнал бедствия, должны сообщить об этом нарушении в соответствии с разделом V Статьи 15, если этот сигнал тревоги:

a)	был передан умышленно;

b)	не был аннулирован в соответствии с п. 32.53А и Резолюцией 349 (Пересм. ВКР-23);

c)	не мог быть проверен в результате отсутствия дежурства на судне на установленных частотах в соответствии с пп. 31.16–31.20 либо из-за отсутствия ответа этого судна на вызовы уполномоченной спасательной организации;

d)	был передан повторно; или

e)	передавался с использованием ложного опознавателя.

Администрации, получившие такое сообщение, должны принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы нарушение не повторялось. Обычно не должны предприниматься действия против любого судна или члена экипажа за сообщение о ложном сигнале тревоги в случае бедствия и за его аннулирование.     (ВКР-23)

32.10В		2)	Администрации должны принимать практически возможные и необходимые шаги для исключения ложных сигналов тревоги в случае бедствия, включая сигналы, переданные непреднамеренно.     (ВКР-07)

32.11	B  –  Передача сигналов тревоги в случае бедствия или вызовов в случае бедствия     (ВКР-07)

B1  –  Передача сигналов тревоги в случае бедствия или вызовов в случае бедствия судовой 
или судовой земной станцией     (ВКР-07)

32.12	§ 8	Передачи сигналов тревоги или вызовов в случае бедствия в направлении судно-берег применяются для оповещения спасательно-координационных центров через береговые станции или береговые земные станции о том, что судно терпит бедствие. Эти оповещения основаны на использовании передач через спутники (с судовой земной станции или спутникового радиомаяка – указателя места бедствия (EPIRB)) и наземные службы (от судовых станций).     (ВКР-23)

32.13	§ 9	1)	Передачи сигналов тревоги в случае бедствия в направлении судно-судно применяются для оповещения других судов, находящихся поблизости от терпящего бедствие судна, и основаны на использовании ЦИВ в полосах ОВЧ и СЧ. Кроме того, может использоваться полоса ВЧ.     (ВКР-07)

32.13А		2)	Судовые станции, имеющие оборудование для использования процедур цифрового избирательного вызова, могут, для привлечения внимания максимально возможного числа судовых станций, передавать вызов в случае бедствия и сообщение о бедствии непосредственно после передачи сигнала тревоги в случае бедствия.     (ВКР-07)

32.13В		3)	Судовые станции, не имеющие оборудования для использования процедур цифрового избирательного вызова, должны, если это практически возможно, инициировать связь в случае бедствия путем передачи радиотелефонного вызова в случае бедствия и сообщения о бедствии на частоте 156,8 МГц (ОВЧ канал 16).     (ВКР-07)

32.13BА	§ 9А		Радиотелефонный сигнал в случае бедствия состоит из слова MAYDAY, произносимого как французское выражение "m'aider".     (ВКР-07)

32.13С	§ 9В	1)	Вызов в случае бедствия, передаваемый на частоте 156,8 МГц (ОВЧ канал 16), должен быть дан в следующей форме с учетом пп. 32.6 и 32.7:

–	сигнал бедствия "MAYDAY", повторяемый три раза;

–	слова "THIS IS";

–	название судна, терпящего бедствие, повторяемое три раза;

–	позывной сигнал или другой опознаватель;

–	MMSI (если исходный сигнал тревоги был передан с помощью ЦИВ).     (ВКР-12)

32.13D		2)	Сообщение о бедствии, следующее за вызовом в случае бедствия, должно быть дано в следующей форме с учетом пп. 32.6 и 32.7:

–	сигнал бедствия "MAYDAY";

–	название судна, терпящего бедствие;

–	позывной сигнал или другой опознаватель;

–	MMSI (если исходный сигнал тревоги был передан с помощью ЦИВ);

–	координаты, заданные либо по широте и долготе, а если широта и долгота не известны, либо нет достаточного времени, – относительно известного географического местоположения;

–	характер бедствия;

–	вид запрашиваемой помощи;

–	любая другая полезная информация.     (ВКР-12)

32.13Е	§ 9C	В процедурах ЦИВ используется сочетание автоматических функций и ручного ввода для генерации надлежащего формата вызова в случае бедствия, соответствующего последней версии Рекомендации МСЭ-R М.541. Сигнал тревоги в случае бедствия, передаваемый с помощью ЦИВ, состоит из одной или более попыток подачи сигнала тревоги в случае бедствия, в которых передается формат сообщения, позволяющий опознать станцию, терпящую бедствие, и содержащий ее последнее зарегистрированное местонахождение и, если такая информация предоставлена, характер бедствия. В полосах СЧ и ВЧ попытки сигнала тревоги в случае бедствия могут передаваться в течение одной минуты как одночастотные или многочастотные, при использовании до шести частот. В полосах ОВЧ используются только одночастотные попытки вызовов. Сигнал тревоги в случае бедствия повторяется автоматически через произвольные интервалы, равные нескольким минутам, до получения подтверждения, переданного с помощью ЦИВ.     (ВКР-07)

B2  –  Ретрансляция сигнала тревоги в случае бедствия в направлении берег-судно 
либо ретрансляция вызова в случае бедствия     (ВКР-07)

32.14	§ 10	1)	Станция или спасательно-координационный центр, которые принимают сигнал тревоги в случае бедствия или вызов в случае бедствия и сообщение о бедствии, должны инициировать ретрансляцию сигнала тревоги в случае бедствия в направлении берег-судно, адресовав соответственно всем судам, избранной группе судов или конкретному судну, с помощью спутниковых и/или наземных средств.     (ВКР-07)

32.15		2)	Ретранслируемый сигнал тревоги в случае бедствия и ретранслируемый вызов в случае бедствия должны содержать опознаватель подвижного объекта, терпящего бедствие, его местонахождение и всю прочую информацию, которая могла бы облегчить спасание.     (ВКР-07)

B3  –  Ретрансляция сигнала тревоги в случае бедствия или вызова в случае бедствия 
станцией, которая сама не терпит бедствия     (ВКР-07)

32.16	§ 11	Станция подвижной или подвижной спутниковой службы, которая узнает, что подвижный объект терпит бедствие (например, приняв радиовызов или осуществляя наблюдение), должна инициировать и ретранслировать сигнал тревоги в случае бедствия или вызов в случае бедствия от имени подвижного объекта, терпящего бедствие, если установлено, что применимо любое из следующих условий:     (ВКР-07)

32.17	a)	по получении сигнала тревоги в случае бедствия или вызова в случае бедствия, который не подтверждается береговой станцией или другим судном в течение пяти минут (см. также п. 32.29А и п. 32.31);     (ВКР-07)

32.18	b)	узнав, что подвижный объект, терпящий бедствие, иным образом не может или не способен осуществлять связь в случае бедствия, и капитан судна или иное лицо, ответственное за подвижный объект, не терпящий бедствия, считает, что необходима дополнительная помощь.     (ВКР-07)

32.19	§ 12	1)	Ретрансляция сигнала в случае бедствия от имени терпящего бедствие подвижного объекта осуществляется в форме, соответствующей обстоятельствам (см. пп. 32.19А−32.19D), с использованием либо ретрансляции вызова в случае бедствия с помощью радиотелефонии (см. пп. 32.19D и 32.19Е); индивидуально адресованной ретрансляции сигнала тревоги в случае бедствия посредством ЦИВ (см. п. 32.19B); или приоритетного сообщения о бедствии с помощью судовой земной станции.     (ВКР-07)

32.19А		2)	Станция, осуществляющая ретрансляцию сигнала тревоги в случае бедствия или вызова в случае бедствия в соответствии с пп. 32.16–32.18, должна указывать, что сама она не терпит бедствия.     (ВКР-07)

32.19В		3)	При ретрансляции сигнала тревоги в случае бедствия, осуществляемой с помощью ЦИВ, следует использовать формат вызова, содержащийся в последних версиях Рекомендации МСЭ-R М.493 и Рекомендации МСЭ-R М.541, и его предпочтительно следует адресовать конкретной береговой станции или спасательно-координационному центру5.     (ВКР-07)

32.19С		4)	Однако судно не должно ретранслировать сигнал тревоги в случае бедствия всем судам с помощью ЦИВ на частотах бедствия в полосах ОВЧ или СЧ после приема сигнала тревоги в случае бедствия, переданного судном, терпящим бедствие, с помощью ЦИВ.     (ВКР-07)

32.19D		5)	Если на берегу ведется слуховое дежурство и возможно установление устойчивой радиотелефонной связи судно-берег, ретрансляция вызова в случае бедствия осуществляется по радиотелефону и адресуется соответствующей береговой станции или спасательно-координационному центру6 на соответствующей частоте.     (ВКР-07)

32.19Е		6)	Ретрансляция вызова в случае бедствия по радиотелефону должна осуществляться в следующей форме с учетом пп. 32.6 и 32.7:

–	сигнал бедствия "MAYDAY RELAY", повторяемый три раза;

–	слова "ALL STATIONS" или название береговой станции, в зависимости от случая, повторяемые три раза;

–	слова "THIS IS";

–	название ретранслирующей станции, повторяемое три раза;

–	позывной сигнал или другой опознаватель ретранслирующей станции;

–	MMSI (если исходный сигнал тревоги был передан с помощью ЦИВ) ретранслирующей станции (судна, не терпящего бедствия).     (ВКР-12)

32.19F		7)	Этот вызов сопровождается сообщением о бедствии, в котором, насколько это возможно, повторяется информация7, содержащаяся в исходном сигнале тревоги или сообщении о бедствии.     (ВКР-07)

32.19G		8)	Если слуховое дежурство на берегу не ведется или имеются иные трудности при установлении устойчивой радиотелефонной связи в направлении судно-берег, с соответствующей береговой станцией или спасательно-координационным центром контакт может быть установлен через ретрансляцию отдельного сигнала тревоги в случае бедствия с помощью ЦИВ, адресованного исключительно этой станции, и с использованием надлежащих форматов вызова.     (ВКР-07)

32.19Н		9)	В случае сохраняющейся невозможности установления непосредственного контакта с береговой станцией или спасательно-координационным центром может быть целесообразным осуществить ретрансляцию вызова в случае бедствия по радиотелефону, адресованную всем судам или всем судам в определенном географическом районе. См. также п. 32.19С.     (ВКР-07)

32.20	C  –  Прием и подтверждение приема сигналов тревоги в случае бедствия 
	и вызовов в случае бедствия     (ВКР-07)

C1  –  Процедура подтверждения приема сигналов тревоги в случае бедствия 
или вызовов в случае бедствия     (ВКР-07)

32.21	§ 13	1)	Подтверждение приема сигнала тревоги в случае бедствия, включая ретрансляцию сигнала тревоги в случае бедствия, должно производиться методом, соответствующим методу передачи сигнала тревоги в случае бедствия, и в пределах временных рамок, соответствующих роли станции в приеме сигнала тревоги. Подтверждение приема спутником должно быть передано немедленно.     (ВКР-07)

32.21А		2)	При подтверждении приема сигнала тревоги в случае бедствия, переданного с помощью ЦИВ8, подтверждение в наземных службах должно производиться с помощью ЦИВ или радиотелефонии на соответствующей частоте бедствия и безопасности в той же полосе, в которой был получен сигнал тревоги в случае бедствия, учитывая должным образом указания, содержащиеся в последних версиях Рекомендаций МСЭ-R M.493 и МСЭ-R М.541.     (ВКР-23)

32.21В		Подтверждение с помощью ЦИВ сигнала тревоги в случае бедствия, переданного с помощью ЦИВ и адресованного станциям в морской подвижной службе, должно адресоваться всем станциям.     (ВКР-07)

32.22	(SUP – ВКР-07)

32.23	§ 15	При подтверждении по радиотелефону приема сигнала тревоги в случае бедствия или вызова в случае бедствия от судовой станции или судовой земной станции подтверждение следует давать в следующей форме с учетом пп. 32.6 и 32.7:

–	сигнал бедствия "MAYDAY";

–	название, за которым следует позывной сигнал, или MMSI, или другой опознаватель станции, передающей сообщение о бедствии;

–	слова "THIS IS";

–	название и позывной сигнал, или другой опознаватель станции, подтверждающей прием;

–	слово "RECEIVED";

–	сигнал бедствия "MAYDAY".     (ВКР-23)

32.24	(SUP – ВКР-23)

32.25	(SUP – ВКР-07)

C2  –  Прием и подтверждение береговой станцией, береговой земной станцией 
или спасательно-координационным центром     (ВКР-07)

32.26	§ 17	Береговые станции и соответствующие береговые земные станции при приеме сигналов тревоги в случае бедствия или вызовов в случае бедствия обеспечивают, как можно скорее, их направление в спасательно-координационный центр. Кроме того, прием сигнала тревоги в случае бедствия или вызова в случае бедствия должен быть как можно скорее подтвержден береговой станцией или спасательно-координационным центром через береговую станцию или соответствующую береговую земную станцию. Ретрансляция сигнала тревоги в случае бедствия или вызова в случае бедствия в направлении берег-судно (см. пп. 32.14 и 32.15) должна осуществляться также, если метод приема требует широковещательного оповещения судов или если обстоятельства бедствия указывают на необходимость дополнительной помощи.     (ВКР-07)

32.27	§ 18	Береговая станция, использующая ЦИВ для подтверждения сигнала тревоги в случае бедствия, передает подтверждение на той частоте вызова в случае бедствия, на которой принят сигнал тревоги в случае бедствия, и должна адресовать его всем судам. В подтверждение необходимо включать опознаватель судна, чей сигнал тревоги в случае бедствия подтверждается.     (ВКР-07)

C3  –  Прием и подтверждение судовой станцией или судовой земной станцией     (ВКР-07)

32.28	§ 19	1)	Судовые или судовые земные станции при получении сигнала тревоги в случае бедствия или вызова в случае бедствия должны как можно скорее информировать капитана или лицо, ответственное за судно, о содержании сигнала тревоги в случае бедствия.     (ВКР-07)

32.29		2)	В районах, где возможна надежная связь с одной или несколькими береговыми станциями, судовые станции при приеме сигнала тревоги в случае бедствия или вызова в случае бедствия от другого судна должны задержать подтверждение на небольшой промежуток времени с тем, чтобы береговая станция первой могла подтвердить прием.     (ВКР-07)

32.29А		3)	Судовые станции при приеме вызова в случае бедствия, переданного по радиотелефону на частоте 156,8 МГц (ОВЧ канал 16), должны, если этот вызов не подтверждается какой-либо береговой станцией или другим судном в течение пяти минут, направить подтверждение приема судну, терпящему бедствие, и использовать все доступные средства для ретрансляции этого вызова в случае бедствия соответствующей береговой станции или береговой земной станции (см. также пп. 32.16–32.19F).     (ВКР-07)

32.30	§ 20	1)	Судовые станции, действующие в тех районах, где практически невозможна надежная связь с береговой станцией, которые приняли сигнал тревоги в случае бедствия или вызов в случае бедствия от судовой станции, несомненно находящейся поблизости от них, должны, как можно скорее и при соответствующей оснащенности подтвердить судну, терпящему бедствие, прием и информировать спасательно-координационный центр через береговую станцию или береговую земную станцию (см. также пп. 32.16–32.19Н).     (ВКР-07)

32.31		2)	Однако во избежание избыточных или вносящих путаницу ответных передач судовая станция, принимающая сигнал тревоги в случае бедствия в диапазоне ВЧ и, возможно, находящаяся на значительном расстоянии от места происшествия, не должна подтверждать его, а должна следовать положениям пп. 32.36 и 32.37, и, если береговая станция не подтверждает прием сигнала тревоги в течение пяти минут, должна ретранслировать этот сигнал тревоги в случае бедствия, но только на соответствующую береговую станцию или береговую земную станцию (см. также пп. 32.1632.19Н).     (ВКР-23)

32.32	§ 21	Судовой станции, которая подтверждает прием сигнала тревоги в случае бедствия, переданного с помощью ЦИВ, следует в соответствии с п. 32.29 или п. 32.30:     (ВКР-07)

32.33	a)	в первую очередь подтвердить прием сигнала тревоги в случае бедствия с помощью радиотелефонии на частоте обмена сообщениями бедствия и безопасности в полосе, используемой для сигнала тревоги, учитывая все возможные указания, поступившие от отвечающей береговой станции;     (ВКР-07)

32.34	b)	если подтверждение по радиотелефону о приеме сигнала тревоги в случае бедствия на частоте для передачи такого сигнала в диапазоне СЧ или ОВЧ не удалось, подтвердить прием сигнала тревоги в случае бедствия с помощью цифрового избирательного вызова на соответствующей частоте.

32.34А	§ 21А	Однако если от береговой станции или спасательно-координационного центра не получено указания действовать таким образом, судовая станция может передавать подтверждение с помощью ЦИВ только в случае, если:

а)	отсутствует подтверждение с помощью ЦИВ от береговой станции; и

b)	не наблюдается какой-либо другой связи по радиотелефону с судном, терпящим бедствие, и от него; и

c)	по истечении не менее пяти минут повторяется сигнал тревоги в случае бедствия, посылаемый с помощью ЦИВ (см. п. 32.21А.1).     (ВКР-23)

32.35	§ 22	При приеме ретранслируемого сигнала тревоги в случае бедствия или вызова в случае бедствия в направлении берег-судно судовой станции (см. п. 32.14) следует установить связь, как это указано, и предоставить такую помощь, которая требуется и соответствует обстоятельствам.     (ВКР-07)

32.36	D  –  Подготовка к проведению обмена в случае бедствия

32.37	§ 23	После приема сигнала тревоги в случае бедствия или вызова в случае бедствия  судовые и береговые станции должны установить дежурство на радиотелефонной частоте обмена сообщениями бедствия и безопасности, соответствующей той частоте вызова безопасности и в случае бедствия, на которой принят сигнал тревоги в случае бедствия.     (ВКР-07)

32.38	(SUP – ВКР-23)

Раздел III  –  Обмен в случае бедствия

32.39	A  –  Общие положения и связь для координации операций по поиску и спасанию

32.40	§ 25	Обмен в случаях бедствия состоит из всех сообщений, относящихся к оказанию немедленной помощи, которая необходима судну, терпящему бедствие, включая связь при поиске и спасании и связь на месте бедствия. Обмен в случае бедствия должен, насколько это возможно, проводиться на частотах, перечисленных в Статье 31.

32.41	(SUP – ВКР-07)

32.42	§ 26	Что касается радиотелефонного обмена в случае бедствия, то при установлении связи вызовам должен предшествовать сигнал бедствия MAYDAY.

32.43	(SUP – ВКР-23)

32.44	(SUP – ВКР-23)

32.45	§ 28	1)	Спасательно-координационный центр, ответственный за руководство поиском и спасанием, должен также координировать обмен в случае бедствия, касающийся данного происшествия, или же может поручить это другой станции.     (ВКР-07)

32.46		2)	Спасательно-координационный центр, который координирует обмен в случае бедствия, лицо, координирующее операции по поиску и спасанию9, или соответствующая береговая станция могут обязать к молчанию станции, которые причиняют помехи этому обмену. Это указание должно быть адресовано всем станциям или только одной станции, в зависимости от обстоятельств. В любом случае необходимо пользоваться следующим:

32.47	в радиотелефонии сигналом SEELONCE MAYDAY, произносимым как французское выражение "silence m’aider" (силанс мэдэ).     (ВКР-23)

32.48	(SUP – ВКР-23)

32.49	§ 29	До тех пор пока они не получат сообщения о том, что может возобновиться нормальная работа (см. п. 32.51), всем станциям, которые знают о прохождении обмена при бедствии и которые не принимают в нем участия, и которые не терпят бедствия, запрещено вести передачу на тех частотах, на которых идет обмен при бедствии.

32.50	§ 30	Станция подвижной службы, которая может, следя за обменом в случае бедствия, продолжать свою нормальную работу, может так действовать в том случае, если обмен при бедствии хорошо налажен, и при условии что она соблюдает положения п. 32.49 и не причиняет помехи обмену в случае бедствия.

32.51	§ 31	Когда прекращается обмен в случае бедствия на частотах, которые использовались для такого обмена, станция, руководящая операцией по поиску и спасанию, должна передать сообщение на этих частотах, указывающее, что обмен в случае бедствия закончен.     (ВКР-07)

32.52	§ 32	В радиотелефонии сообщение, о котором говорится в п. 32.51, следует составлять из следующих элементов с учетом пп. 32.6 и 32.7:

–	сигнала бедствия "MAYDAY";

–	слов "ALL STATIONS", произносимых три раза;

–	слов "THIS IS";

–	названия станции, передающей сообщение, произносимого три раза;

–	позывного сигнала или другого опознавателя станции, передающей сообщение;

–	времени поступления сообщения;

–	MMSI (если исходный сигнал был передан с помощью ЦИВ), название и позывной сигнал подвижной станции, которая находилась в ситуации бедствия;

–	слов "SEELONCE FEENEE", произносимых как французские слова "silence fini" (силанс фини).     (ВКР-23)

32.53	(SUP – ВКР-23)

32.53А	Аннулирование непреднамеренного сигнала тревоги в случае бедствия     (ВКР-07)

32.53В	§ 32А	1)	Станция, передавшая непреднамеренный сигнал тревоги в случае бедствия или вызов в случае бедствия, должна аннулировать передачу.     (ВКР-07)

32.53С		2)	Непреднамеренный сигнал тревоги ЦИВ должен немедленно аннулироваться с помощью ЦИВ, если оборудование ЦИВ обладает такой возможностью. Аннулирование должно проводиться в соответствии с последней версией Рекомендации МСЭ-R М.493. Во всех случаях об аннулировании должно также сообщаться по радиотелефону в соответствии с п. 32.53Е.     (ВКР-07)

32.53D		3)	Непреднамеренный вызов в случае бедствия должен аннулироваться по радиотелефону в соответствии с процедурой, установленной в п. 32.53Е.     (ВКР-07)

32.53E		4)	Непреднамеренные передачи, касающиеся бедствия, должны аннулироваться устно на соответствующей частоте бедствия и безопасности в той же полосе, в которой была осуществлена передача, касающаяся бедствия, с применением следующей процедуры с учетом пп. 32.6 и 32.7:

–	слова "ALL STATIONS", произносимые три раза;

–	слова "THIS IS";

–	название судна, произносимое три раза;

–	позывной сигнал или другой опознаватель;

–	MMSI (если исходный сигнал был передан с помощью ЦИВ);

–	слова "PLEASE CANCEL MY DISTRESS ALERT OF", после чего указывается время UTC (Прошу аннулировать мой сигнал тревоги в случае бедствия от <время UTC>).

Прослушивать ту же полосу, на которой была осуществлена непреднамеренная передача, касающаяся бедствия, и отвечать соответствующим образом на все сообщения, связанные с этой передачей, касающейся бедствия.     (ВКР-12)

32.54	B  –  Связь на месте действия

32.55	§ 33	1)	Связью на месте действия называется связь между терпящим бедствие подвижным объектом и оказывающими помощь подвижными объектами, а также между подвижными объектами и лицом, координирующим операции по поиску и спасанию10.

32.56		2)	Руководство связью на месте действия возлагается на лицо, координирующее операции по поиску и спасанию10. Должна применяться симплексная связь, чтобы все подвижные станции на месте действия могли пользоваться соответствующей информацией, касающейся происшествия.     (ВКР-23)

32.57	§ 34	1)	Предпочтительными частотами радиотелефонии для связи на месте действия являются 156,8 МГц и 2182 кГц.     (ВКР-23)

32.58		2)	В дополнение к частотам 156,8 МГц и 2182 кГц для связи морское-воздушное судно на месте действия можно использовать частоты 3023 кГц, 4125 кГц, 5680 кГц, 123,1 МГц и 156,3 МГц.

32.59	§ 35	Выбор или предоставление частот на месте действия входит в обязанности лица, осуществляющего координацию операций по поиску и спасанию10. Как правило, как только определяется частота для связи на месте действия, все участвующие подвижные объекты на месте действия должны вести непрерывное прослушивание на выбранной частоте.     (ВКР-23)

32.60	C  –  Сигналы местоопределения и самонаведения

32.61	§ 36	1)	Сигналы местоопределения представляют собой радиопередачи, предназначенные для облегчения обнаружения терпящего бедствие подвижного объекта или местонахождения спасаемых. В их число входят передачи поисковых объектов и сигналы, передаваемые подвижным объектом, терпящим бедствие, спасательным средством, спутниковыми радиомаяками – указателями места бедствия (EPIRB), радиолокационными передатчиками поиска и спасания и (SART) и автоматической системой опознавания передатчиков поиска и спасания (AIS-SART), которые помогают поисковым объектам.     (ВКР-23)

32.62		2)	Сигналами самонаведения называются такие сигналы местоопределения, которые передаются терпящими бедствие подвижными объектами или спасательными средствами для того, чтобы поисковые объекты имели сигнал, с помощью которого можно определить пеленг на передающие станции.

32.63		3)	Сигналы местоопределения можно передавать в следующих полосах частот:

117,975–137 МГц;

156–174 МГц;

406–406,1 МГц; и

9200–9500 МГц.     (ВКР-07)

32.64	(SUP – ВКР-07)

СТАТЬЯ 33

Эксплуатационные процедуры для связи, относящейся к срочности и безопасности, в Глобальной морской системе для случаев бедствия 
и обеспечения безопасности (ГМСББ)

Раздел I  –  Общие положения

33.1	§ 1	1)	Связь, относящаяся к срочности и безопасности, включает:      (ВКР-07)

33.2	a)	навигационные и метеорологические предупреждения, а также срочные сообщения;

33.3	b)	сообщения судно-судно, касающиеся безопасности навигации;

33.4	c)	передачу судовых отчетов;

33.5	d)	связь, обеспечивающую проведение поисково-спасательных операций;

33.6	e)	другие сообщения, касающиеся срочности и безопасности; и

33.7	f)	сообщения, связанные с навигацией, движением и потребностями судов, а также сообщения о наблюдениях за погодой, предназначенные для официальной метеорологической службы.

33.7А		2)	Связь, относящаяся к срочности, имеет приоритет перед всеми другими видами связи, за исключением связи в случае бедствия.     (ВКР-07)

33.7В		3)	Связь, относящаяся к безопасности, имеет приоритет перед всеми другими видами связи, за исключением связи в случае бедствия и срочности.     (ВКР-07)

Раздел II  –  Связь, касающаяся срочности

33.7C	§ 1A	Применяются следующие термины:

a)	Оповещение срочности представляет собой цифровой избирательный вызов, использующий формат вызова срочности1 в полосах, используемых для наземной радиосвязи, или формат сообщения срочности, при этом оно транслируется через космические станции.

b)	Вызов срочности представляет собой первоначальную речевую или текстовую процедуру.

c)	Сообщение срочности представляет собой последующую речевую или текстовую процедуру.     (ВКР-07)

33.8	§ 2	1)	В наземной системе связь, относящаяся к срочности, состоит из оповещения, передаваемого с использованием цифрового избирательного вызова, за которым следуют вызов и сообщение срочности, передаваемые с использованием радиотелефонии или передачи данных. Оповещение о сообщении срочности должно производиться на одной или нескольких частотах вызова безопасности и в случае бедствия, указанных в разделе I Статьи 31, с использованием либо цифрового избирательного вызова и формата вызова срочности, либо, если это невозможно, процедур радиотелефонии и сигнала срочности. В оповещениях с использованием цифрового избирательного вызова следует использовать техническую структуру и содержание, определенные в последних версиях Рекомендаций МСЭ-R М.493 и МСЭ-R М.541. Если сообщение срочности должно передаваться через морскую подвижную спутниковую службу, то отдельного оповещения не требуется.     (ВКР-23)

33.8А		2)	Судовые станции, не оборудованные для использования процедур цифрового избирательного вызова, могут выполнять оповещение о вызове и сообщении срочности путем передачи сигнала срочности по радиотелефону на частоте 156,8 МГц (канал 16), принимая при этом во внимание, что другие станции за пределами диапазона ОВЧ могут не принять этого оповещения.     (ВКР-07)

33.8В		3)	В морской подвижной службе связь, относящаяся к срочности, может быть адресована либо всем станциям, либо конкретной станции. При использовании методов цифрового избирательного вызова в оповещении срочности должно указываться, какая частота должна использоваться для отправления последующего сообщения, и, в случае сообщения, адресованного всем станциям, должна применяться установка формата "All Ships".     (ВКР-07)

33.8С		4)	Оповещения срочности с береговой станции могут также быть направлены группе судов или судам в определенном географическом районе.     (ВКР-07)

33.9	§ 3	1)	Вызов и сообщение срочности должны передаваться на одной или нескольких частотах обмена в случае бедствия и для обеспечения безопасности, которые указаны в разделе I Статьи 31.     (ВКР-07)

33.9А		2)	Однако в морской подвижной службе сообщение срочности должно передаваться на рабочей частоте:

а)	в случае длинного сообщения или медицинского вызова; или

b)	в зонах интенсивного трафика, когда сообщение повторяется.

Указание на это должно быть включено в оповещение или вызов срочности.     (ВКР-07)

33.9В		3)	В морской подвижной спутниковой службе перед отправлением сообщения срочности отдельного оповещения или вызова срочности не требуется. Вместе с тем для отправки сообщения следует использовать, если есть возможность, соответствующие установки приоритетного доступа в сеть.     (ВКР-07)

33.10	§ 4	Сигнал срочности состоит из слов PAN PAN. В радиотелефонии каждое слово этой группы должно произноситься как французское слово "panne" (пан).

33.11	§ 5	1)	Формат вызова срочности и сигнал срочности показывают, что вызывающая станция имеет для передачи очень срочное сообщение, касающееся безопасности подвижного объекта или лица.     (ВКР-07)

33.11А		2)	Сообщениям, касающимся медицинской консультации, может предшествовать сигнал срочности. Подвижные станции, запрашивающие медицинскую консультацию, могут получить ее через любую из сухопутных станций, указанных в Списке береговых станций и станций специальных служб.     (ВКР-07)

33.11В		3)	Срочную связь, обеспечивающую проведение операций по поиску и спасанию, не требуется предварять сигналом срочности.     (ВКР-07)

33.12	§ 6	Вызов срочности следует составлять из следующих элементов с учетом пп. 32.6 и 32.7:

–	сигнала срочности "PAN PAN", повторяемого три раза;

–	названия вызываемой станции или сообщения "ALL STATIONS", повторяемого три раза;

–	слов "THIS IS";

–	названия станции, передающей сообщение срочности, повторяемого три раза;

–	позывного сигнала или другого опознавателя;

–	MMSI (если исходное оповещение было передано с помощью ЦИВ),

после этого следует сообщение срочности или подробные сведения о канале, который должен использоваться для сообщения, в случае если должен использоваться рабочий канал.

В радиотелефонии на выбранной рабочей частоте вызов и сообщение срочности состоят из следующих элементов с учетом пп. 32.6 и 32.7:

–	сигнала срочности "PAN PAN", повторяемого три раза;

–	названия вызываемой станции или сообщения "ALL STATIONS", повторяемого три раза;

–	слов "THIS IS";

–	названия станции, передающей сообщение срочности, повторяемого три раза;

–	позывного сигнала или другого опознавателя;

–	MMSI (если исходное оповещение было передано с помощью ЦИВ);

–	текста сообщения срочности.     (ВКР-23)

33.13	(SUP – ВКР-23)

33.14	§ 7	1)	Формат вызова срочности или сигнал срочности передается только по приказу лица, ответственного за судно, воздушное судно или иное транспортное средство, на котором находится подвижная станция или подвижная земная станция.     (ВКР-07)

33.15		2)	Формат вызова срочности или сигнал срочности может передаваться сухопутной или береговой земной станцией с одобрения ответственного органа.

33.15А	§ 7А	1)	Судовые станции при приеме оповещения или вызова срочности, адресованного всем станциям, не должны осуществлять подтверждения.     (ВКР-07)

33.15В		2)	Судовые станции при приеме оповещения срочности или вызова с сообщением срочности должны прослушивать частоту или канал, указанные в сообщении, в течение по крайней мере пяти минут. Если по истечении пятой минуты периода прослушивания сообщение срочности не принято, береговая станция, если возможно, должна быть оповещена об отсутствии сообщения. После этого может быть возобновлена обычная работа.     (ВКР-07)

33.15С		3)	Береговые и судовые станции, осуществляющие связь на частотах, отличных от частот, используемых для передачи сигнала срочности или последующего сообщения, могут продолжать свою обычную работу без прерывания при условии, что сообщение срочности не адресовано им и не является широковещательной передачей всем станциям.     (ВКР-07)

33.16	§ 8	Если оповещение или вызов и сообщение срочности были переданы более чем одной станции и больше не требуется принятия мер, станция, ответственная за его передачу, должна произвести аннулирование этого сообщения срочности.

Аннулирование сообщения срочности должно состоять из следующих элементов с учетом пп. 32.6 и 32.7:

–	сигнала срочности "PAN PAN", повторяемого три раза;

–	слов "ALL STATIONS", повторяемых три раза;

–	слов "THIS IS";

–	названия станции, передающей сообщение срочности, повторяемого три раза;

–	позывного сигнала или другого опознавателя;

–	MMSI (если исходное оповещение передавалось с помощью ЦИВ);

–	слов "PLEASE CANCEL URGENCY MESSAGE OF", после чего указывается время UTC (Прошу аннулировать сообщение срочности от <время UTC>).     (ВКР-12)

33.17	(SUP – ВКР-23)

33.18	(SUP – ВКР-23)

Раздел III  –  Медицинский транспорт

33.19	§ 10	Термин "медицинский транспорт", как он определен в Женевской конвенции 1949 г. и Дополнительных протоколах, относится к любому сухопутному, водному или воздушному транспортному средству, военному или гражданскому, постоянному или временному, предназначенному исключительно для медицинских перевозок и находящемуся под управлением компетентных властей участника конфликта или нейтральных государств и других государств, не являющихся участниками вооруженного конфликта, когда эти корабли, суда и самолеты оказывают помощь раненым, больным и потерпевшим кораблекрушение.

33.20	§ 11	1)	Для целей оповещения и опознавания медицинского транспорта, защищаемого в соответствии с вышеупомянутыми Конвенциями, применяется процедура раздела II данной Статьи. После вызова срочности должно быть добавлено одно слово MAY-DEE-CAL в радиотелефонии, произносимое как французское слово "medical" (медикаль).     (ВКР-23)

33.20А		2)	При использовании методов цифрового избирательного вызова оповещение срочности на соответствующих частотах цифрового избирательного вызова при бедствии и для обеспечения безопасности всегда должно быть адресовано всем станциям на ОВЧ и точно определенным географическим зонам на СЧ и ВЧ и должно указывать "Медицинский транспорт" в соответствии с последними версиями Рекомендаций МСЭ-R M.493 и МСЭ-R M.541.     (ВКР-07)

33.20В		3)	Медицинский транспорт для целей самоопознавания и установления связи может использовать одну или более частот обмена при бедствии и для обеспечения безопасности, указанных в разделе I Статьи  31. Как только это становится практически осуществимым, связь переводится на соответствующую рабочую частоту.     (ВКР-07)

33.21	§ 12	Использование сигналов, описанных в пп. 33.20 и 33.20А, указывает на то, что следующее за ними сообщение касается защищаемого медицинского транспорта. Сообщение должно содержать следующие сведения:     (ВКР-07)

33.22	a)	позывной сигнал или другое признанное средство опознавания медицинского транспорта;

33.23	b)	местонахождение медицинского транспорта;

33.24	c)	количество и тип средств медицинского транспорта;

33.25	d)	намеченный маршрут;

33.26	e)	ожидаемое время нахождения в пути и время отправления и прибытия, в зависимости от случая;

33.27	f)	любые другие сведения, такие как высота полета, защищенные радиочастоты, используемые языки, режим работы и коды вторичного обзорного радара.

33.28	(SUP – ВКР-07)

33.29	(SUP – ВКР-07)

33.30	§ 13	Использование радиосвязи для оповещения и опознавания медицинского транспорта не является обязательным; однако, если она используется, должны применяться положения настоящего Регламента и, в частности, положения данного раздела и Статей 30 и 31.

Раздел IV  –  Связь для обеспечения безопасности

33.30A	§ 14	Применяются следующие термины:

a)	Оповещение о безопасности представляет собой цифровой избирательный вызов, использующий формат вызова безопасности в полосах, используемых для наземной радиосвязи, или формат сообщения безопасности, при этом оно транслируется через космические станции.

b)	Вызов безопасности представляет собой первоначальную речевую или текстовую процедуру.

c)	Сообщение безопасности представляет собой последующую речевую или текстовую процедуру.     (ВКР-07)

33.31	§ 15	1)	В наземной системе связь для обеспечения безопасности включает оповещение о безопасности, передаваемое методом цифрового избирательного вызова, за которым следуют вызов и сообщение безопасности, передаваемые методами радиотелефонии или передачи данных. Оповещение о сообщении безопасности должно производиться на одной или нескольких частотах вызова бедствия и безопасности, указанных в разделе I Статьи 31, с помощью либо техники цифрового избирательного вызова и формата вызова безопасности, либо процедур радиотелефонии и сигнала безопасности.     (ВКР-23)

33.31А		2)	Однако во избежание необоснованной загрузки частот для вызовов безопасности и в случае бедствия, указанных для использования метода цифрового избирательного вызова:

а)	сообщения безопасности, передаваемые береговыми станциями в соответствии с предварительно определенным расписанием, не должны производиться методами цифрового избирательного вызова;

b)	сообщения безопасности, касающиеся только судов, совершающих плавание в непосредственной близости, должны осуществляться с использованием процедур радиотелефонной связи.     (ВКР-07)

33.31В		3)	Кроме того, судовые станции, не оборудованные для использования процедур цифрового избирательного вызова, могут выполнять оповещение о сообщении безопасности путем передачи вызова безопасности по радиотелефону. В таком случае оповещение должно осуществляться с использованием частоты 156,8 МГц (ОВЧ канал 16), принимая при этом во внимание, что другие станции за пределами диапазона ОВЧ могут не принять этого оповещения.     (ВКР-07)

33.31С		4)	В морской подвижной службе сообщения безопасности, как правило, адресуются всем станциям. Однако в некоторых случаях они могут быть адресованы одной определенной станции. При использовании методов цифрового избирательного вызова в оповещении о безопасности должно указываться, какая частота должна использоваться для отправления последующего сообщения, и, в случае сообщения, адресованного всем станциям, должна применяться установка формата "All Ships".     (ВКР-07)

33.32	§ 16	1)	В морской подвижной службе сообщение безопасности, насколько это практически возможно, должно передаваться на рабочей частоте в той (тех) же полосе(ах), которая(ые) использовалась(ись) для оповещения или вызова безопасности. Соответствующее указание об этом должно содержаться в конце вызова безопасности. Если нет другой практической возможности, то сообщение безопасности может быть передано по радиотелефону на частоте 156,8 МГц (ОВЧ канал 16).     (ВКР-07)

33.32А		2)	В морской подвижной спутниковой службе перед передачей сообщения безопасности отдельного оповещения или вызова безопасности не требуется. Вместе с тем для передачи сообщения следует использовать, если это возможно, соответствующие установки приоритетного доступа в сеть.     (ВКР-07)

33.33	§ 17	Сигнал безопасности состоит из слова SECURITE. В радиотелефонии оно должно произноситься по-французски ("секюритэ").

33.34	§ 18	1)	Формат вызова безопасности или сигнал безопасности указывает на то, что вызывающая станция имеет для передачи важное навигационное или метеорологическое предупреждение.     (ВКР-07)

33.34А		2)	Сообщения судовых станций, содержащие информацию, касающуюся наличия циклонов, должны быть переданы с минимально возможной задержкой другим подвижным станциям, находящимся поблизости, и соответствующим властям через береговую станцию или через спасательно-координационный центр посредством береговой станции или соответствующей береговой земной станции. Этим передачам должны предшествовать оповещение или вызов безопасности.     (ВКР-07)

33.34В		3)	Сообщения судовых станций, содержащие информацию о наличии ледовой опасности, опасных обломков или о любой другой опасности, представляющей угрозу для мореплавания, должны быть как можно скорее переданы другим судам, находящимся поблизости, и соответствующим властям через береговую станцию или через спасательно-координационный центр посредством береговой станции или соответствующей береговой земной станции. Этим передачам должны предшествовать оповещение или вызов безопасности.     (ВКР-07)

33.35	§ 19	Полный вызов безопасности следует составлять из следующих элементов с учетом пп. 32.6 и 32.7:

–	сигнала безопасности "SECURITE", повторяемого три раза;

–	названия вызываемой станции или сообщения "ALL STATIONS", повторяемого три раза;

–	слов "THIS IS";

–	названия станции, передающей сообщение безопасности, повторяемого три раза;

–	позывного сигнала или другого опознавателя;

–	MMSI (если исходное оповещение было передано с помощью ЦИВ),

после этого следует сообщение безопасности или следуют подробные сведения о канале, который должен использоваться для сообщения, в случае если должен использоваться рабочий канал.

В радиотелефонии на выбранной рабочей частоте вызов и сообщение безопасности следует составлять из следующих элементов с учетом пп. 32.6 и 32.7:

–	сигнала безопасности "SECURITE", повторяемого три раза;

–	названия вызываемой станции или сообщения "ALL STATIONS", повторяемого три раза;

–	слов "THIS IS";

–	названия станции, передающей сообщение безопасности, повторяемого три раза;

–	позывного сигнала или другого опознавателя;

–	MMSI (если исходное оповещение было передано с помощью ЦИВ);

–	текста сообщения срочности.     (ВКР-23)

33.36	(SUP – ВКР-23)

33.37	(SUP – ВКР-23)

33.38	(SUP – ВКР-23)

33.38А	§ 20A	1)	Судовые станции при приеме оповещения о безопасности с использованием методов цифрового избирательного вызова и установок формата "All Ships" либо адресованного всем станциям иным образом, не должны осуществлять подтверждения.     (ВКР-07)

33.38В		2)	Судовые станции при приеме оповещения о безопасности или вызова и сообщения безопасности должны продолжать слушать частоту или канал, указанные для передачи сообщения безопасности, до тех пор пока они не убедятся, что это сообщение их не касается. Они не должны производить никаких передач, которые могут причинить помехи этому сообщению.     (ВКР-07)

Раздел V  –  Передача информации, касающейся безопасности на море2

33.39	A  –  Общие положения

33.39A	(SUP – ВКР-07)

33.39B	(SUP – ВКР-07)

33.40	(SUP – ВКР-07)

33.40A	§ 21	Ответственность за передачу информации о безопасности на море с использованием системы НАВТЕКС и/или системы НАВДАТ лежит на администрациях, которые должны информировать Международную морскую организацию (ИМО) в целях обновления Генерального плана ИМО по береговым техническим средствам для Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ) (Генеральный план ГМССБ).     (ВКР-23)

33.41	§ 22	Следует обеспечивать соответствие режима и формата передач, упомянутых в пп. 33.43, 33.45, 33.46, 33.46B и 33.48, соответствующим Рекомендациям МСЭ-R.     (ВКР-23)

33.42	B  –  Международная система НАВТЕКС

33.43	§ 23	При передаче информации о безопасности на море с использованием международной системы НАВТЕКС, принимая во внимание п. 33.40A, для передач с помощью узкополосной буквопечатающей телеграфии с упреждающей коррекцией ошибок должна использоваться частота 518 кГц (см. Приложение 15).     (ВКР-23)

33.44	C  –  490 кГц и 4209,5 кГц

33.45	§ 24	1)	Частота 490 кГц может использоваться для передачи информации о безопасности на море с помощью узкополосной буквопечатающей телеграфии с упреждающей коррекцией ошибок (см. Приложение 15).     (ВКР-03)

33.46		2)	Частота 4209,5 кГц может использоваться исключительно для передач типа НАВТЕКС с помощью узкополосной буквопечатающей телеграфии с упреждающей коррекцией ошибок.

33.46А	D – Международная система НАВДАТ     (ВКР-23)

33.46B	§ 24A	При передаче информации о безопасности на море с использованием международной системы НАВДАТ, принимая во внимание п. 33.40A, должна использоваться частота 500 кГц и/или частота 4226 кГц (см. Приложение 15).     (ВКР-23)

33.47	E – Информация о безопасности в открытом море     (ВКР-23)

33.48	§ 25	Для передачи информации о безопасности на море с помощью узкополосной буквопечатающей телеграфии с упреждающей коррекцией ошибок используются частоты 4210 кГц, 6314 кГц, 8416,5 кГц, 12 579 кГц, 16 806,5 кГц, 19 680,5 кГц, 22 376 кГц и 26 100,5 кГц. Для передачи информации о безопасности на море с помощью системы НАВДАТ используются частоты 6337,5 кГц, 8443 кГц, 12 663,5 кГц, 16 909,5 кГц и 22 450,5 кГц.     (ВКР-23)

33.49	F – Передача информации о безопасности на море через спутник     (ВКР-23)

33.50	§ 26	Информация о безопасности на море может передаваться через спутник в морской подвижной спутниковой службе в полосах частот 1530–1545 МГц, 1621,35−1626,5 МГц и 2483,59−2499,91 МГц (см. Приложение 15). При использовании морской подвижной спутниковой службы в полосе частот 2483,59−2499,91 МГц для Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ) применяется Резолюция 365 (ВКР-23).     (ВКР-23)

Раздел VI  –  Межсудовая связь для обеспечения безопасности навигации

33.51	§ 27	1)	К связи между судами, касающейся безопасности навигации, относится радиотелефонная связь в диапазоне ОВЧ, которая осуществляется между судами с целью повышения безопасности движения судов.

33.52		2)	Для связи между судами, касающейся безопасности навигации, используется частота 156,650 МГц (см. также Приложение 15 и примечание k) Приложения 18).

Раздел VII  –  Использование других частот для обеспечения безопасности     (ВКР-07)

33.53	§ 28	Радиосвязь для обеспечения безопасности, касающаяся передачи судовых отчетов, связи, относящейся к судоходству, перемещению и потребностям судов, а также сообщений о наблюдениях за погодой, может осуществляться на любой подходящей частоте связи, включая частоты, применяемые для общественной корреспонденции. В наземных системах для этой цели используются частоты в полосах частот 415–535 кГц (см. Статью 52), 1606,5–4000 кГц (см. Статью 52), 4000–27 500 кГц (см. Приложение 17), а также 156–174 МГц (см. Приложение 18). В морской подвижной спутниковой службе с этой целью используются частоты в полосах 1530−1544 МГц, 1614,4225−1618,725 МГц или 1616,3−1620,38 МГц (Земля-космос) (см. пункт 5 раздела решает Резолюции 365 (ВКР-23)), 1621,35−1626,5 МГц, 1626,5–1645,5 МГц и 2483,59−2499,91 МГц (космос-Земля), которые также применяются для передачи сигнала тревоги в случае бедствия (см. п. 32.2). При использовании полос частот 1614,4225−1618,725 МГц или 1616,3−1620,38 МГц (Земля-космос) (см. пункт 5 раздела решает Резолюции 365 (ВКР-23)) и 2483,59−2499,91 МГц (космос-Земля) для ГМССБ применяется Резолюция 365 (ВКР-23).     (ВКР-23)

33.54	(SUP – ВКР-07)

33.55	(SUP – ВКР-07)

СТАТЬЯ 34

Сигналы тревоги в Глобальной морской системе для случаев бедствия  
и обеспечения безопасности (ГМСББ)

Раздел I – Сигналы спутниковых радиомаяков – указателей места бедствия     (ВКР-23)

34.1	§ 1	Сигнал радиомаяков – указателей места бедствия в полосе частот 406–406,1 МГц должен соответствовать Рекомендации МСЭ-R М.633-5.     (ВКР-23)

Раздел II  –  Цифровой избирательный вызов

34.2	§ 2	Следует, чтобы характеристики "вызова в случае бедствия" (см. п. 32.9) в системе цифрового избирательного вызова соответствовали самой последней версии Рекомендации МСЭ-R M.493.     (ВКР-12)

ГЛАВА  VIII

Воздушные службы

СТАТЬЯ 35

Введение

35.1	§ 1	За исключением Статей 36, 37, 39, 42, 43 и п. 44.2, все остальные положения данной Главы могут регулироваться специальными соглашениями, заключаемыми в соответствии со Статьей 42 Устава Международного союза электросвязи (Женева, 1992 г.), или межправительственными соглашениями1, при условии что их действие не приведет к созданию вредных помех радиослужбам других стран.

СТАТЬЯ 36

Права лица, ответственного за станцию

36.1	§ 1	Работа подвижной станции подчиняется высшей власти лица, ответственного за воздушное судно или за любое другое транспортное средство, на котором эта станция установлена.

36.2	§ 2	Лицо, облеченное этой властью, обязано требовать, чтобы каждый оператор подчинялся положениям настоящего Регламента и чтобы подвижная станция, за которую оператор несет ответственность, всегда использовалась в соответствии с настоящим Регламентом.

36.3	§ 3	Если не предусмотрено иначе в настоящем Регламенте, ответственное лицо, равно как и все лица, которые могут узнать любую информацию, полученную посредством службы радиосвязи, обязаны хранить и обеспечивать тайну корреспонденции.

36.4	§ 4	Положения пп. 36.1, 36.2 и 36.3 также относятся к персоналу земных станций воздушных судов.

СТАТЬЯ 37

Дипломы операторов

Раздел I  –  Общие положения

37.1	§ 1	1)	Обслуживание любой станции воздушного судна и любой земной станции воздушного судна должно осуществляться под контролем оператора, имеющего диплом, выданный или признанный правительством, которому подчинена эта станция. При условии такого контроля, помимо лица, имеющего диплом, радиотелефонной установкой могут пользоваться другие лица.

37.2		2)	Для удовлетворения особых потребностей в специальных соглашениях между администрациями могут устанавливаться условия, которые необходимо выполнять для получения диплома оператора-радиотелефониста, который действителен для использования на радиотелефонных станциях воздушных судов и на земных радиотелефонных станциях воздушных судов, отвечающих определенным техническим и эксплуатационным условиям. Такие соглашения, если они заключаются, должны подчиняться условию, что в результате их применения не должны причиняться вредные помехи международным службам. В дипломах, выдаваемых таким операторам, необходимо указывать эти условия и соглашения.

37.3		3)	Обслуживание автоматических устройств связи1, установленных на станции воздушного судна или земной станции воздушного судна, должно осуществляться под контролем оператора, имеющего диплом, выданный или признанный правительством, которому подчинена эта станция. При условии такого контроля над устройствами ими могут пользоваться другие лица.

37.4		4)	Тем не менее, что касается обслуживания станций воздушных судов и земных станций воздушных судов, работающих в режиме радиотелефонии только на частотах выше 30 МГц, то каждое правительство само решает вопрос о необходимости диплома и, если он нужен, определяет условия его получения.

37.5		5)	Однако положения п. 37.4 не относятся к любой станции воздушного судна или земной станции воздушного судна, работающей на частотах, присвоенных для международного использования.

37.6	§ 2	1)	В случае совершенной невозможности использования оператора во время полета лицо, ответственное за станцию, может, но только в качестве временной меры, разрешить осуществление радиосвязи оператору, имеющему диплом, выданный правительством другого Государства-Члена.

37.7		2)	Если в качестве временного оператора необходимо привлечь лицо, не имеющее диплома, или оператора, не обладающего соответствующим дипломом, то его работа должна ограничиваться исключительно сигналами бедствия, срочности и безопасности, относящимися к ним сообщениями, сообщениями, непосредственно связанными с безопасностью человеческой жизни, и важными сообщениями, касающимися навигации и безопасности движения воздушного судна.

37.8		3)	Во всех случаях такие временные операторы должны быть заменены при первой же возможности операторами, имеющими диплом, предусмотренный в § 1 настоящей Статьи.

37.9	§ 3	1)	Каждая администрация должна принимать необходимые меры для максимального предотвращения использования подложных дипломов. Для этой цели дипломы должны снабжаться подписью владельца и удостоверяться администрацией, которая их выдала. Администрации могут, если они желают, применять и другие способы установления подлинности документа, как фотографии, отпечатки пальцев и т. д.

37.10		2)	Для облегчения проверки дипломов в дополнение к их тексту, составленному на языке данной страны, может быть дан, если это необходимо, перевод этого текста на один из рабочих языков Союза.

37.11	§ 4	Каждая администрация должна принимать необходимые меры, чтобы обязать операторов соблюдать тайну корреспонденции, как это предусмотрено в п. 18.4.

Раздел II  –  Классы и категории дипломов

37.12	§ 5	1)	Для операторов-радиотелефонистов имеются дипломы двух категорий: общий и ограниченный.

37.13		2)	Обладатель общего диплома оператора-радиотелефониста может обслуживать любую радиотелефонную станцию воздушного судна или земную станцию воздушного судна.

37.14		3)	Обладатель ограниченного диплома оператора-радиотелефониста может обслуживать любую радиотелефонную станцию воздушного судна или земную станцию воздушного судна, работающую на частотах, распределенных исключительно воздушной подвижной службе или воздушной подвижной спутниковой службе, при условии что обслуживание передатчика требует применения лишь простых наружных переключающих устройств.

Раздел III  –  Условия выдачи дипломов операторов

37.15	А  –  Общие положения

37.16	§ 6	1)	Условия получения различных дипломов определены в следующих параграфах и представляют собой минимальные требования.

37.17		2)	Каждая администрация сохраняет свободу в установлении количества экзаменов, необходимых для получения каждого диплома.

37.18	§ 7	1)	Администрация, выдающая диплом, перед тем как разрешить оператору нести службу на воздушном судне, может потребовать, чтобы оператор удовлетворял другим условиям (например, опыт работы с автоматической аппаратурой связи; дополнительные технические и профессиональные знания, относящиеся главным образом к навигации; физическое соответствие; выполнение обязанностей оператора в течение определенного числа летных часов и т. п.).

37.19		2)	Администрации должны принимать любые меры, которые они сочтут необходимыми, для обеспечения профессиональной пригодности оператора к выполнению своих обязанностей, после того как оператор не выполнял этих обязанностей в течение продолжительного времени.

37.20	В – Дипломы операторов-радиотелефонистов

37.21	§ 8	Общий диплом оператора-радиотелефониста выдается кандидатам, подтвердившим перечисленные ниже профессиональные знания и квалификацию (см. также п. 37.13):

37.22	а)	знание элементарных принципов радиотелефонии;

37.23	b)	детальное знание практического действия и регулировок радиотелефонных устройств;

37.24	c)	умение правильно передавать и принимать по радиотелефону на одном из рабочих языков Союза;

37.25	d)	подробное знание положений настоящего Регламента, относящихся к радиотелефонной связи, и особенно части этого Регламента, касающейся безопасности человеческой жизни.

37.26	§ 9	1) 	Ограниченный диплом оператора-радиотелефониста выдается кандидатам, подтвердившим перечисленные ниже профессиональные знания и квалификацию:

37.27	a)	практическое знание радиотелефонной эксплуатации и порядка работы;

37.28	b)	умение правильно передавать и принимать по радиотелефону на одном из рабочих языков Союза;

37.29	c)	общее знание положений настоящего Регламента, относящихся к радиотелефонной связи, и особенно части этого Регламента, касающейся безопасности человеческой жизни.

37.30		2)	Для радиотелефонных станций воздушных судов и земных станций воздушных судов, работающих на частотах, распределенных исключительно воздушной подвижной или воздушной подвижной спутниковой службе, каждая администрация может сама устанавливать условия получения ограниченного диплома оператора-радиотелефониста, если работа передатчика требует применения только простых наружных переключающих устройств. Администрация должна обеспечить, чтобы оператор обладал достаточными знаниями по эксплуатации и порядку работы радиотелефонной службы, в особенности в том, что касается бедствия, срочности и безопасности. Это ни в коей мере не противоречит положениям п. 37.2.

37.31	§ 10	В дипломе оператора-радиотелефониста должно быть указано, является ли он общим или ограниченным, и, в последнем случае, был ли он выдан в соответствии с положениями п. 37.30.

СТАТЬЯ 38

Персонал

38.1		Администрации должны обеспечивать стационарные станции воздушной подвижной службы и стационарные земные станции воздушной подвижной службы достаточно квалифицированным персоналом, который может эффективно их обслуживать.

СТАТЬЯ 39

Инспектирование станций

39.1	§ 1	1)	Инспекторы правительства или соответствующих администраций стран, которые посещают станцию воздушного судна или земную станцию воздушного судна, могут потребовать предъявления лицензии для проверки. Оператор станции или лицо, ответственное за станцию, должны содействовать этой проверке. Лицензия должна храниться таким образом, чтобы ее можно было предъявить по требованию.

39.2		2)	Инспекторы должны иметь удостоверение личности или значок, выданные компетентными властями, которые они обязаны предъявлять по требованию лица, ответственного за воздушное судно.

39.3		3)	Если лицензия не может быть предъявлена или если обнаружены явные неправильные действия, правительства или администрации могут произвести осмотр радиоустановок, для того чтобы удостовериться, что они соответствуют положениям настоящего Регламента.

39.4		4)	Кроме того, инспекторы имеют право требовать предъявления дипломов операторов, но не могут требовать проверки профессиональных знаний.

39.5	§ 2	1)	Если какое-либо правительство или администрация сочли необходимым принять меры, указанные в п. 39.3, или если не могут быть предъявлены дипломы операторов, то об этом должны быть безотлагательно извещены правительство или администрация, которым подчинена станция воздушного судна или земная станция воздушного судна. Кроме того, в случае необходимости применяется процедура, изложенная в разделе V Статьи 15.

39.6		2)	Прежде чем покинуть воздушное судно, инспектор обязан сообщить о результатах проверки лицу, ответственному за воздушное судно. В случае обнаружения нарушения положений настоящего Регламента инспектор должен составить свое сообщение в письменной форме.

39.7	§ 3	Государства-Члены обязуются не требовать от иностранных станций воздушных судов или земных станций воздушных судов, которые временно находятся в их территориальных границах или временно останавливаются на их территории, более строгих технических и эксплуатационных условий, чем те, которые предусмотрены в настоящем Регламенте. Это никоим образом не затрагивает договоренностей, которые вытекают из международных соглашений, относящихся к воздушной навигации, и, следовательно, не упомянутых в настоящем Регламенте.

39.8	§ 4	Частоты излучений станций воздушных судов должны проверяться той инспекционной службой, которой подчинены эти станции.

СТАТЬЯ 40

Часы работы станций

40.1	§ 1	Каждая станция воздушной подвижной службы и воздушной подвижной спутниковой службы должна иметь точные часы, сверенные со Всемирным координированным временем (UTС).

40.2	§ 2	Работа стационарной станции воздушной подвижной службы или земной стационарной станции воздушной подвижной службы должна быть непрерывной на протяжении всего периода времени, в течение которого она несет ответственность за радиосвязь с воздушными судами, находящимися в полете.

40.3	§ 3	Находящиеся в полете воздушные станции и воздушные земные станции должны вести работу для удовлетворения основных потребностей связи воздушного судна в отношении обеспечения безопасности и регулярности полетов, а также должны нести дежурство, как того требуют компетентные власти, и не прекращать его, кроме как по причинам безопасности, без извещения соответствующей стационарной станции воздушной подвижной службы или стационарной земной станции воздушной подвижной службы.

СТАТЬЯ 41

Связь со станциями морских служб

41.1		Станции на борту воздушных судов могут осуществлять связь в случае бедствия и для передачи общественной корреспонденции1 со станциями морской подвижной или морской подвижной спутниковой службы. В этом случае они должны подчиняться соответствующим положениям Глав VII и IX, Статей 51 (раздел III), 53, 54, 55, 57 и 58 (см. также пп. 4.19, 4.20 и 43.4).     (ВКР-07)

СТАТЬЯ 42

Условия, которые должны соблюдаться станциями

42.1	§ 1	Энергия, излучаемая приемной аппаратурой, должна быть снижена до наименьших возможных значений и не должна создавать вредных помех другим станциям.

42.2	§ 2	Администрации должны принимать все практически возможные меры, необходимые для того, чтобы работа различной электрической или электронной аппаратуры, установленной на подвижных и подвижных земных станциях, не создавала вредных помех важнейшим радиослужбам станций, действующих в соответствии с положениями настоящего Регламента.

42.3	§ 3	Подвижные и подвижные земные станции, не являющиеся станциями спасательных средств, должны быть снабжены документами, перечисленными в соответствующем разделе Приложения 16 (раздел IV "Станции на борту воздушных судов").

42.4	§ 4	Осуществление радиовещательной службы (см. п. 1.38) станциями воздушных судов, находящимися в море и над морем, воспрещается (см. также п. 23.2).

СТАТЬЯ 43

Особые правила, касающиеся использования частот

43.1	§ 1	Частоты в любой полосе, распределенной воздушной подвижной (R) службе и воздушной подвижной спутниковой (R) службе, резервируются для связи, относящейся к безопасности и регулярности полетов, между любым воздушным судном и теми стационарными станциями воздушной подвижной службы и стационарными земными станциями воздушной подвижной службы, которые в первую очередь связаны с полетами на внутренних или международных линиях гражданской авиации.

43.2	§ 2	Частоты в любой полосе, распределенной воздушной подвижной (ОR) службе или воздушной подвижной спутниковой (ОR) службе, резервируются для связи между любым воздушным судном и стационарными станциями воздушной подвижной службы и стационарными земными станциями воздушной подвижной службы, не относящимся к тем, которые в первую очередь связаны с полетами на внутренних или международных линиях гражданской авиации.

43.3	§ 3	Частоты в полосах, распределенных воздушной подвижной службе между 2850 и 22 000 кГц (см. Статью 5), должны присваиваться в соответствии с положениями Приложений 26 и 27, а также другими соответствующими положениями настоящего Регламента.

43.4	§ 4	Администрации не должны разрешать передачу общественной корреспонденции в полосах частот, распределенных исключительно воздушной подвижной службе или воздушной подвижной спутниковой службе.

43.5	§ 5	В целях уменьшения помех станции воздушных судов должны в пределах возможностей, которыми они располагают, стараться выбрать для вызова такую полосу, частоты которой имеют наиболее благоприятные характеристики распространения для установления надежной связи. При отсутствии более точных данных станция воздушного судна должна до вызова прослушать сигналы станции, с которой она хочет установить связь. Сила и разборчивость принятых сигналов являются полезными указаниями об условиях распространения и показывают, в какой полосе лучше всего передавать вызов.

43.6	§ 6	Правительства могут по соглашению определять частоты, которые должны использоваться для вызова и ответа в воздушной подвижной службе и воздушной подвижной спутниковой службе.

СТАТЬЯ 44

Порядок приоритета сообщений

44.1	§ 1	Порядок приоритета сообщений1 в воздушной подвижной службе и воздушной подвижной спутниковой службе должен быть следующим, за исключением случаев, когда это невозможно в полностью автоматизированных системах, для которых, тем не менее, должны иметь приоритет сообщения Категории 1:

1	Вызовы в случае бедствия, сообщения о бедствии и обмен, связанный с бедствием.

2	Сообщения, которым предшествует сигнал срочности.

3	Сообщения, относящиеся к радиопеленгации.

4	Сообщения, относящиеся к безопасности полетов.

5	Метеорологические сообщения.

6	Сообщения, относящиеся к регулярности полетов.

7	Сообщения, связанные с выполнение Устава Организации Объединенных Наций.

8	Правительственные сообщения, в отношении которых определенно запрошено право приоритета.

9	Служебные сообщения, относящиеся к функционированию службы электросвязи или ранее переданным сообщениям.

10	Другие сообщения воздушной службы.

44.2	§ 2	Сообщения Категории 1 и 2 должны иметь приоритет перед всеми прочими сообщениями независимо от любых соглашений, заключаемых согласно положениям п. 35.1.

СТАТЬЯ 45

Общий порядок связи

45.1	§ 1	Как правило, связь со стационарной станцией воздушной подвижной службы должна устанавливать станция воздушного судна. С этой целью она может вызывать стационарную станцию воздушной подвижной службы лишь после того, как она войдет в назначенную оперативную зону обслуживания1 последней.

45.2	§ 2	Стационарная станция воздушной подвижной службы, имеющая сообщения для станций воздушного судна, может вызвать эту станцию, если она имеет основание считать, что станция воздушного судна ведет наблюдение и находится в пределах назначенной оперативной зоны обслуживания (см. п. 45.1.1) данной стационарной станции воздушной подвижной службы.

45.3	§ 3	Когда стационарная станция воздушной подвижной службы принимает следующие непосредственно друг за другом вызовы от нескольких станций воздушных судов, она устанавливает порядок, в котором данные станции могут передавать свой трафик. В своем решении она должна руководствоваться соображениями приоритета, изложенными в Статье 44.

45.4	§ 4	Если стационарная станция воздушной подвижной службы считает необходимым вмешаться в связь между станциями воздушных судов, последние должны выполнять указания, данные стационарной станцией воздушной подвижной службы.

45.5	§ 5	Прежде чем приступить к передаче, станция должна принять меры предосторожности, чтобы удостовериться, что она не причинит помехи уже ведущейся передаче и что вызываемая станция не проводит сеанса связи с другой станцией.     (ВКР-23)

45.6	§ 6	Если стационарной станции воздушной подвижной службы послан радиотелефонный вызов, но ответ не был получен, повторный вызов этой станции может быть передан не ранее чем, по крайней мере, через десять секунд.

45.7	§ 7	Станции воздушных судов не должны излучать несущие в промежутке между вызовами.

ГЛАВА  IX

Морские службы

СТАТЬЯ 46

Права командира

46.1	§ 1	Работа судовой станции подчиняется высшей власти командира или лица, ответственного за морское судно или за всякое другое транспортное средство, на котором эта станция установлена.

46.2	§ 2	Лицо, облеченное этой властью, обязано требовать, чтобы каждый оператор подчинялся положениям настоящего Регламента и чтобы судовая станция, за которую оператор несет ответственность, всегда использовалась в соответствии с положениями этого Регламента.

46.3	§ 3	Командир или ответственное лицо, равно как и все лица, могущие получать сведения о тексте, или просто о существовании радиотелеграммы, или о любом сообщении, полученном посредством радиосвязи, обязаны хранить и обеспечивать тайну корреспонденции.

46.4	§ 4	Положения пп. 46.1, 46.2 и 46.3 также относятся к персоналу судовых земных станций.

СТАТЬЯ 47

Дипломы операторов

Раздел I  –  Общие положения

47.1	(SUP – ВКР-03)

47.2	§ 1	1)	 Обслуживание любой радиотелефонной судовой станции, судовой земной станции и судовой станции, использующей частоты и методы работы для ГМСББ, как предписано в Главе VII, должно производиться под контролем оператора, имеющего диплом, выданный или признанный правительством, которому подчинена данная станция. При условии такого контроля помимо лица, имеющего диплом, данной установкой могут пользоваться другие лица.     (ВКР-07)

47.3	(SUP – ВКР-03)

47.4		2)	Тем не менее в отношении радиотелефонных станций, работающих только на частотах выше 30 МГц, каждое правительство само решает вопрос о необходимости диплома и, если он нужен, определяет условия его получения.

47.5		3)	Положения п. 47.4, однако, не относятся к любой судовой станции, работающей на частотах, присвоенных для международного использования.

47.6	(SUP – ВКР-07)

47.7	(SUP – ВКР-07)

47.8	(SUP – ВКР-07)

47.9	§ 3	1)	Каждая администрация должна принимать необходимые меры для предотвращения в максимально возможной степени использования подложных дипломов. Для этой цели дипломы должны снабжаться подписью владельца и удостоверяться администрацией, которая их выдала. Администрации могут, если они желают, применять и другие способы установления подлинности документа, как фотографии, отпечатки пальцев и т. д.

47.10		2)	В морской подвижной службе в дипломах, выданных после 1 января 1978 г., должна быть фотография владельца и указана дата его рождения.

47.11		3)	Для облегчения проверки дипломов в дополнение к их тексту, составленному на языке данной страны, может быть дан, eсли это необходимо, перевод этого текста на один из рабочих языков Союза.

47.12		4)	В морской подвижной службе все дипломы, выпущенные на языке, не являющемся одним из рабочих языков Союза и выданные после 1 января 1978 года, должны содержать по крайней мере следующие данные на одном из этих рабочих языков:

47.13	а)	фамилия и дата рождения владельца;

47.14	b)	название диплома и дата его выдачи;

47.15	с)	если применимо, номер и срок действия диплома;

47.16	d)	администрация, выдавшая диплом.

47.17	§ 4	Каждая администрация должна принимать необходимые меры, чтобы обязать операторов соблюдать тайну корреспонденции, как это предусмотрено в п. 18.4.

47.18	(SUP – ВКР-12)

47.18A	(SUP – ВКР-12)

Раздел II  –  Категория дипломов операторов

A  –  Дипломы ГМСББ (Конвенция СОЛАС)     (ВКР-12)

47.19	§ 6	1)	Для персонала судовых и судовых земных станций, использующих частоты и методы работы, предписанные в Главе VII, имеются дипломы четырех категорий, перечисляемые ниже в порядке снижения требований, предъявляемых к их обладателю. Оператор, удовлетворяющий требованиям какого-либо диплома, автоматически удовлетворяет всем требованиям дипломов более низкой категории.     (ВКР-12)

47.20	а)	диплом оператора радиоэлектронного оборудования первого класса;

47.21	b)	диплом оператора радиоэлектронного оборудования второго класса;

47.22	с)	общий диплом оператора;

47.23	d)	ограниченный диплом оператора.

47.23A	(SUP – ВКР-12)

47.23B	(SUP – ВКР-12)

47.24		2)	Лицо, имеющее один из указанных в пп. 47.20–47.23 дипломов, может обслуживать судовые станции или судовые земные станции, использующие частоты и методы работы, предписанные в Главе VII.

B  –  Дипломы ГМСББ 
(для судов, не подпадающих под действие Конвенции СОЛАС)     (ВКР-12)

47.24A		Существуют две категории дипломов, перечисленные в порядке снижения требований. Оператор, удовлетворяющий требованиям диплома, автоматически удовлетворяет всем требованиям диплома более низкой категории.     (ВКР-12)

47.24B	a)	Диплом дальнего плавания.     (ВКР-12)

47.24C	b)	Диплом ближнего плавания.     (ВКР-12)

C  –  Другие дипломы морских операторов радиосвязи     (ВКР-12)

47.25	§ 7	1)	Существует шесть категорий дипломов. Дипломы морских операторов радиосвязи тех категорий, которые перечислены в пп. 47.26A–47.26F, можно продолжать использовать в целях, для которых они были выданы.     (ВКР-12)

47.26	§ 8	Следующие виды дипломов морских операторов радиосвязи остаются в силе:     (ВКР-12)

47.26A	a)	общий диплом оператора радиосвязи;     (ВКР-12)

47.26B	b)	диплом оператора-радиотелеграфиста первого класса;     (ВКР-12)

47.26C	c)	диплом оператора-радиотелеграфиста второго класса;     (ВКР-12)

47.26D	d)	специальный диплом оператора-радиотелеграфиста;     (ВКР-12)

47.26E	e)	общий диплом оператора-радиотелефониста;     (ВКР-12)

47.26F	f)	ограниченный диплом оператора-радиотелефониста.     (ВКР-12)

Раздел III  –  Условия выдачи дипломов

47.27	§ 9	1)	Требования, предъявляемые к дипломам, перечисленным в пп. 47.20–47.23, в отношении которых кандидаты должны проявить профессиональные и технические знания и квалификацию, изложены в Таблице 47-1.     (ВКР-12)

47.27A		2)	Условия выдачи дипломов дальнего и ближнего плавания, упомянутых в пп. 47.24В и 47.24С, представлены в Резолюции 343 (Пересм. ВКР-12).     (ВКР-12)

47.27B		3)	Каждая администрация может определять условия, помимо условий, содержащихся в п. 47.27, в соответствии с которыми могут выдаваться дипломы ГМСББ (Конвенция СОЛАС), упомянутые в пп. 47.20–47.23.     (ВКР-12)

47.27C	§ 10	Каждая администрация может определять условия, помимо условий, содержащихся в п. 47.27А, в соответствии с которыми могут выдаваться дипломы ГМСББ (для судов, не подпадающих под действие Конвенции СОЛАС), упомянутые в пп. 47.24B–47.24C.     (ВКР-12)

47.27D		Каждая администрация может определять условия, в соответствии с которыми могут выдаваться другие дипломы морских операторов радиосвязи, упомянутые в пп. 47.26A−47.26F.     (ВКР-12)

47.28	(SUP – ВКР-07)

47.29	(SUP – ВКР-07)

ТАБЛИЦА 47-1     (ВКР-23)

Требования для получения диплома оператора радиоэлектронного оборудования 
и диплома оператора

| Соответствующий диплом выдается кандидату, подтвердившему перечисленные ниже технические и профессиональные знания и квалификацию, отмеченные звездочкой в соответствующей ячейке | Диплом оператора радио-электронного оборудования 1-го класса | Диплом оператора радио-электронного оборудования 2-го класса | Общий диплом оператора | Ограни-ченный диплом оператора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Знание основных законов электричества и теории радио и электроники, достаточное для удовлетворения требований, определенных ниже: | * | * |  |  |
| Теоретическое знание оборудования радиосвязи ГМССБ, включая узкополосные буквопечатающие телеграфные и радиотелефонные передатчики и приемники, устройства цифрового избирательного вызова, судовые земные станции, спутниковые радиомаяки – указатели места бедствия, морские антенные системы, радиоаппаратуру для спасательных средств со всеми вспомогательными устройствами, включая источники питания, а также общее знание принципов работы другой аппаратуры, обычно используемой для радионавигации, в особенности относящихся к поддержанию аппаратуры в рабочем состоянии. | * |  |  |  |
| Общие теоретические знания оборудования радиосвязи ГМССБ, включая узкополосные буквопечатающие телеграфные и радиотелефонные передатчики и приемники, устройства цифрового избирательного вызова, судовые земные станции (в том числе телеграфные), спутниковые радиомаяки – указатели места бедствия, морские антенные системы, радиоаппаратуру для спасательных средств со всеми вспомогательными устройствами, включая источники питания, а также общее знание принципов работы другой аппаратуры, обычно используемой для радионавигации, в особенности относящихся к поддержанию аппаратуры в рабочем состоянии. |  | * |  |  |
| Практические знания по эксплуатации и профилактическому ремонту и обслуживанию указанной выше аппаратуры. | * | * |  |  |
| Практические знания, необходимые для обнаружения и устранения (с помощью соответствующего испытательного оборудования и инструментов) неисправностей в вышеупомянутой аппаратуре, которые могут возникнуть во время рейса. | * |  |  |  |
| Практические знания, необходимые для устранения неисправностей в вышеупомянутой аппаратуре с помощью имеющихся на борту средств и, при необходимости, путем замены модульных блоков. |  | * |  |  |

ТАБЛИЦА 47-1 (окончание)     (ВКР-23)

| Соответствующий диплом выдается кандидату, подтвердившему перечисленные ниже технические и профессиональные знания и квалификацию, отмеченные звездочкой в соответствующей ячейке | Диплом оператора радио-электронного оборудования 1-го класса | Диплом оператора радио-электронного оборудования 2-го класса | Общий диплом оператора | Ограни-ченный диплом оператора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детальное практическое знание работы всех подсистем и оборудования ГМССБ. | * | * | * |  |
| Практическое знание работы всех подсистем и оборудования ГМССБ, которое требуется при нахождении судна в пределах действия береговых ОВЧ станций (см. ПРИМЕЧАНИЕ 1). |  |  |  | * |
| Умение правильно передавать сообщения по радиотелефону и телеграфу на судовые земные станции и принимать их от этих станций. | * | * | * |  |
| Умение правильно передавать и принимать сообщения по радиотелефону. | * | * | * | * |
| Подробное знание правил, применяемых в радиосвязи, знание документов, касающихся тарификации радиосвязи, и знание положений Международной конвенции об охране человеческой жизни на море (СОЛАС), 1974 г., относящихся к радио. | * | * | * |  |
| Знание правил, применяемых в радиотелефонной связи, и особенно той части этих правил, которая касается охраны человеческой жизни на море. |  |  |  | * |
| Достаточное знание одного из рабочих языков Союза. Кандидаты должны уметь удовлетворительно изъясняться на этом языке как устно, так и письменно. | * | * | * |  |
| Элементарное знание одного из рабочих языков Союза. Кандидаты должны уметь удовлетворительно изъясняться на этом языке как устно, так и письменно. Администрации могут отказаться от вышеуказанных требований в отношении знания языка лицами, имеющими ограниченный диплом оператора, если судовая станция находится в ограниченной зоне, определенной заинтересованной администрацией. В таких случаях в дипломе должна быть сделана соответствующая запись. |  |  |  | * |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. – Ограниченный диплом оператора относится только к эксплуатации оборудования ГМССБ, требуемого для морских зон ГМССБ А1, и не относится к эксплуатации оборудования ГМССБ A2/A3/A4, установленного на судне для удовлетворения основных требований, выходящих за пределы А1, даже если судно находится в морской зоне А1. Морские зоны ГМССБ А1, А2, А3 и А4 определены в Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС), 1974 г., с поправками. ПРИМЕЧАНИЕ 2. – (SUP − ВКР-12) |  |  |  |  |

СТАТЬЯ 48

Персонал

Раздел I  –  Персонал береговых станций и береговых земных станций

48.1	§ 1	Администрации должны обеспечить береговые станции и береговые земные станции достаточно квалифицированным персоналом, который может эффективно обслуживать эти станции.

Раздел II  –  Класс и минимальное количество персонала для судовых станций 
и судовых земных станций

48.2	§ 2	Администрации должны обеспечить судовые станции и судовые земные станции достаточно квалифицированным персоналом, который может эффективно обслуживать эти станции, а также должны принимать меры к тому, чтобы обеспечить эксплуатационную готовность и техническое обслуживание оборудования связи в случае бедствия и для обеспечения безопасности согласно соответствующим международным соглашениям.

48.3	§ 3	Необходимо иметь достаточно квалифицированное лицо, которое в случае бедствия могло бы действовать как закрепленный оператор связи.

48.4	§ 4	Персонал судовых и судовых земных станций, для которых в соответствии с международными соглашениями наличие радиоустановки обязательно и которые используют частоты и методы работы, предписанные в Главе VII, должен исходя из положений Статьи 47 состоять из:

48.5	а)	обладателя диплома оператора радиоэлектронного оборудования первого или второго класса либо общего диплома оператора для станции на борту судов, которые совершают рейсы за пределы зоны действия береговых ОВЧ станций, с учетом положений Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС), 1974 г., с поправками;

48.6	b)	обладателя диплома оператора радиоэлектронного оборудования первого или второго класса либо общего диплома оператора, либо ограниченного диплома оператора для станций на борту судов, которые совершают рейсы только в пределах зон действия береговых ОВЧ станций, с учетом положений Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС), 1974 г., с поправками.

48.7	§ 5	Персонал судовых и судовых земных станций, для которых в соответствии с международными соглашениями или национальными правилами наличие радиоустановки не является обязательным и которые используют частоты и методы работы, предписанные в Главе VII, должен иметь достаточную квалификацию и диплом, отвечающие требованиям администрации. Указания, касающиеся необходимой квалификации и дипломов, даны в Резолюции 343 (Пересм. ВКР-12). В данной Резолюции описываются два соответствующих вида дипломов для персонала судовых и судовых земных станций, для которых наличие радиоустановки не является обязательным.     (ВКР-23)

СТАТЬЯ 49

Инспектирование станций

49.1	§ 1	1)	Правительства или соответствующие администрации стран могут потребовать у судовой станции или судовой земной станции, которые их посещают, предъявления лицензий для проверки. Оператор станции или лицо, ответственное за станцию, должны содействовать проведению этой проверки. Лицензия должна храниться таким образом, чтобы она могла быть предъявлена по требованию. Если это возможно, то лицензия или копия лицензии, заверенная выдавшими ее властями, должна быть постоянно выставлена на станции.

49.2		2)	Инспекторы должны иметь удостоверение личности или значок, выданные компетентными властями, которые они обязаны предъявлять по требованию командира или лица, ответственного за судно или любое другое транспортное средство, несущее судовую станцию или судовую земную станцию.

49.3		3)	Если лицензия не может быть предъявлена или если обнаружены явные неправильные действия, то правительства или администрации могут произвести осмотр радиоустановок, для того чтобы удостовериться, что они соответствуют положениям настоящего Регламента.

49.4		4)	Кроме того, инспекторы имеют право требовать предъявления дипломов оператора, но не могут требовать проверки профессиональных знаний.

49.5	§ 2	1)	Если какое-либо правительство или администрация сочли необходимым принять меры, предусмотренные в п. 49.3, или если не могут быть предъявлены дипломы операторов, то об этом должно быть незамедлительно извещено правительство или администрация, которым подчинена данная судовая или судовая земная станция. Кроме того, в случае необходимости, применяется процедура, указанная в Статье 15.

49.6		2)	Прежде чем удалиться, инспектор должен сообщить о результатах проверки командиру или лицу, ответственному за судно или другое транспортное средство, несущее судовую станцию или судовую земную станцию. В случае обнаружения нарушений положений настоящего Регламента инспектор должен составить свое сообщение в письменной форме.

49.7	§ 3	Государства-Члены обязуются не требовать от иностранных судовых станций или иностранных судовых земных станций, временно находящихся в их территориальных водах или временно остановившихся на их территории, более строгих технических и эксплуатационных условий, чем те, которые предусмотрены настоящим Регламентом. Это никоим образом не затрагивает положений, вытекающих из международных соглашений, относящихся к морской навигации и, следовательно, не упомянутых в настоящем Регламенте.

49.8	§ 4	Частоты излучений судовых станций должны проверяться инспекционной службой, которой подчинены данные станции.

СТАТЬЯ 50

Часы работы станций

50.1	§ 1	Для того чтобы сделать возможным применение нижеследующих правил в отношении часов дежурства, каждая станция морской подвижной службы и морской подвижной спутниковой службы должна иметь часы, точно сверенные по Всемирному координированному времени (UTC).

50.2	§ 2	Все записи в журнал радиослужбы и в другие подобные документы судов, оборудованных в обязательном порядке аппаратурой радиосвязи во исполнение международного соглашения, должны производиться по Всемирному координированному времени (UTC) (исчисляемому с 0000 до 2359 часов начиная с полуночи). Этот же порядок следует применять, по мере возможности, и к другим судам.

50.3	§ 3	1)	Работа береговых станций и береговых земных станций осуществляется, по возможности, непрерывно (днем и ночью). Однако некоторые береговые станции могут работать с ограничением по времени. Каждая администрация или признанная частная эксплуатационная организация, имеющая надлежащее разрешение, устанавливает часы работы береговых станций, находящихся под ее юрисдикцией.

50.4		2)	Об этих часах работы следует известить Бюро радиосвязи, которое публикует их в Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV).     (ВКР-07)

50.5	§ 4	Береговые станции, которые не ведут непрерывной работы, не прекращают ее, прежде чем они не закончат все операции, связанные с вызовом в случае бедствия или сигналом срочности или безопасности.     (ВКР-07)

50.6	(SUP – ВКР-07)

50.7	(SUP – ВКР-07)

50.8	(SUP – ВКР-07)

50.9	(SUP – ВКР-07)

СТАТЬЯ 51

Условия, которые должны соблюдаться в морских службах

Раздел I  –  Морская подвижная служба

51.1	А  –  Общие положения

51.2	§ 1	Энергия, излучаемая приемной аппаратурой, должна быть снижена до наименьшего возможного значения и не должна создавать вредных помех другим станциям.

51.3	§ 2	Администрации должны принимать все практически возможные меры, необходимые для того, чтобы работа различной электрической или электронной аппаратуры, установленной на судовых станциях, не причиняла вредных помех основной работе станций, действующих в соответствии с положениями настоящего Регламента.

51.4	§ 3	1)	Изменение частот как в передающей, так и в приемной аппаратуре любой судовой станции должно осуществляться возможно быстрее.

51.5		2)	Оборудование любой судовой станции должно быть таким, чтобы по установлении связи переход с передачи на прием и обратно мог быть произведен в наиболее короткое время.

51.5A		3)	Осуществление радиовещательной службы (см. п. 1.38) судовой станцией, находящейся в море, воспрещается (см. также п. 23.2).

51.6	§ 4	Судовые станции и судовые земные станции, не являющиеся станциями спасательных средств, должны быть снабжены документами, перечисленными в соответствующем разделе Приложения 16.

51.7	§ 5	В случае, когда передатчик какой-либо судовой станции не может быть отрегулирован таким образом, чтобы его частота удовлетворяла требованиям в отношении допустимого отклонения частоты, определенным в Приложении 2, судовая станция должна быть снабжена прибором для измерения частоты излучений, точность которого равна по меньшей мере половине этого допустимого отклонения.

51.8–51.23		(SUP – ВКР-07)

51.24	С  –  Судовые станции, использующие цифровой избирательный вызов

51.25	§ 12	Следует, чтобы характеристики оборудования цифрового избирательного вызова соответствовали самой последней версии Рекомендации МСЭ-R M.493.     (ВКР-12)

51.26	С1  –  Полосы частот между 415 кГц и 535 кГц

51.27	§ 13	Все судовые станции, оборудованные аппаратурой цифрового избирательного вызова для работы в разрешенных полосах частот между 415 кГц и 535 кГц, должны иметь возможность передавать и принимать излучения класса F1B или J2B по крайней мере в двух каналах цифрового избирательного вызова, которые требуются для их работы.

51.28	С2  –  Полосы частот между 1606,5 кГц и 4000 кГц     (ВКР-03)

51.29	§ 14	Все судовые станции, оборудованные аппаратурой цифрового избирательного вызова для работы в разрешенных полосах частот между 1606,5 кГц и 4000 кГц, должны иметь возможность:     (ВКР-03)

51.30	а)	передавать и принимать излучения класса F1B или J2B на частоте 2187,5 кГц;

51.31	b)	кроме того, передавать и принимать излучения класса F1B или J2B на других частотах цифрового избирательного вызова в этой полосе, необходимых для выполнения их работы.

51.32	С3  –  Полосы частот между 4000 кГц и 27 500 кГц

51.33	§ 15	Все судовые станции, оборудованные аппаратурой цифрового избирательного вызова для работы в разрешенных полосах частот между 4000 кГц и 27 500 кГц, должны иметь возможность:

51.34	а)	передавать и принимать излучения класса F1B или J2B на частотах, предназначенных для цифрового избирательного вызова в случае бедствия, в каждой из ВЧ полос частот морской подвижной службы, в которых они работают (см. также п. 32.9);

51.35	b)	передавать и принимать излучения класса F1B или J2B по международному каналу вызова (указанному в Рекомендации МСЭ-R М.541-11) в каждой из ВЧ полос частот морской подвижной службы, необходимой для их работы;     (ВКР-23)

51.36	с)	передавать и принимать излучения класса F1B или J2B по другим каналам цифрового избирательного вызова в каждой из ВЧ полос частот морской подвижной службы, необходимой для их работы.

51.37	С4  –  Полосы частот между 156 МГц и 174 МГц

51.38	§ 16	Все судовые станции, оборудованные аппаратурой цифрового избирательного вызова для работы в разрешенных полосах частот между 156 МГц и 174 МГц, должны иметь возможность передавать и принимать излучения класса G2B на частоте 156,525 МГц.

51.39	СА  –  Судовые станции, использующие узкополосную 
	буквопечатающую телеграфию

51.40	§ 17	1)	Всем судовым станциям, использующим узкополосное буквопечатающее телеграфное оборудование для обмена сообщениями общего характера, следует иметь возможность передавать и принимать на частотах, предназначенных для узкополосной буквопечатающей телеграфии, в полосах частот, в которых они работают.     (ВКР-23)

51.41		2)	Следует обеспечивать соответствие характеристик узкополосного буквопечатающего оборудования последним версиям Рекомендаций МСЭ-R М.476, МСЭ-R М.625 и МСЭ-R М.627.     (ВКР-23)

51.42	СА1  –  Полосы частот между 415 кГц и 535 кГц

51.43	§ 18	Все судовые станции, оборудованные узкополосной буквопечатающей телеграфной аппаратурой для работы в разрешенных полосах частот между 415 кГц и 535 кГц, должны иметь возможность:

51.44	а)	передавать и принимать излучения класса F1B или J2B для обмена сообщениями общего характера на рабочих частотах, необходимых для их работы;     (ВКР-23)

51.45	b)	принимать излучения класса F1B на частоте 518 кГц, если выполняются положения Главы VII.

51.46	СА2  –  Полосы частот между 1606,5 кГц и 4000 кГц     (ВКР-03)

51.47	§ 19	Все судовые станции, оборудованные узкополосной буквопечатающей телеграфной аппаратурой для работы в разрешенных полосах частот между 1606,5 кГц и 4000 кГц, должны иметь возможность передавать и принимать излучения класса F1B или J2B на рабочих частотах, необходимых для их работы.     (ВКР-03)

51.48	СА3  –  Полосы частот между 4000 кГц и 27 500 кГц

51.49	§ 20	Всем судовым станциям, оборудованным узкополосной буквопечатающей телеграфной аппаратурой для работы в разрешенных полосах частот между 4000 кГц и 27 500 кГц для обмена сообщениями общего характера, следует иметь возможность передавать и принимать излучения класса F1B или J2B на рабочих частотах в каждой из ВЧ полос частот морской подвижной службы, необходимых для выполнения их работы.

Все судовые станции, оборудованные узкополосной буквопечатающей телеграфной аппаратурой для работы в разрешенных полосах частот между 4000 кГц и 27 500 кГц для информации о безопасности на море (MSI), должны иметь возможность принимать излучения класса F1B или J2B на рабочих частотах в каждой из ВЧ полос частот морской подвижной службы, необходимых для выполнения их работы.     (ВКР-23)

51.49A	Cbis – Судовые станции, использующие систему 
	автоматического соединения     (ВКР-23)

51.49B	Следует обеспечивать соответствие характеристик автоматической системы соединения последним версиям Рекомендаций МСЭ-R M.493 и МСЭ-R M.541.     (ВКР-23)

51.50	D  –  Судовые станции, использующие радиотелефонию

51.51	D1  –  Полосы частот между 1606,5 кГц и 4000 кГц     (ВКР-03)

51.52	§ 21	Все судовые станции, оборудованные радиотелефонной аппаратурой для работы в разрешенных полосах частот между 1606,5 кГц и 2850 кГц, должны иметь возможность:      (ВКР-03)

51.53	а)	передавать излучения класса J3E на несущей частоте 2182 кГц и принимать излучения класса J3E на несущей частоте 2182 кГц, за исключением той аппаратуры, о которой идет речь в п. 51.56;     (ВКР-07)

51.54	b)	кроме того, передавать излучения класса J3E по крайней мере на двух рабочих частотах1;

51.55	с)	кроме того, принимать излучения класса J3E на всех других частотах, необходимых для их работы.

51.56	§ 22	Положения пп. 51.54 и 51.55 не применяются к аппаратуре, предназначенной для использования исключительно в случае бедствия, срочности и в целях безопасности.

51.57	D2  –  Полосы частот между 4000 кГц и 27 500 кГц

51.58	§ 23	Все судовые станции, оборудованные радиотелефонной аппаратурой для работы в разрешенных полосах частот между 4000 кГц и 27 500 кГц, которые не соответствуют положениям Главы VII, должны иметь возможность передавать и принимать на несущих частотах 4125 кГц и 6215 кГц. Однако все судовые станции, которые выполняют положения Главы VII, должны иметь возможность передавать и принимать на несущих частотах, определенных в Статье 31 для радиотелефонного обмена в случае бедствия и для обеспечения безопасности, в тех полосах частот, в которых они работают.     (ВКР-07)

51.59	D3  –  Полосы частот между 156 МГц и 174 МГц

51.60	§ 24	Все судовые станции, оборудованные радиотелефонной аппаратурой для работы в разрешенных полосах частот между 156 МГц и 174 МГц (см. п. 5.226 и Приложение 18), должны иметь возможность передавать и принимать излучения класса G3E:

51.61	a)	на частоте бедствия, безопасности и вызова 156,8 МГц;

51.62	b)	на первичной частоте межсудовой связи 156,3 МГц;

51.63	c)	на частоте межсудовой связи для безопасности навигации 156,65 МГц;

51.64	d)	на всех частотах, необходимых для их работы.

51.64A	E – Судовые станции, принимающие передачи данных     (ВКР-23)

51.64B	E1 − Полосы частот между 415 кГц и 535 кГц     (ВКР-23)

51.64C	§ 24A	Все судовые станции, оборудованные аппаратурой НАВДАТ для приема передач цифровых данных в разрешенных полосах частот между 415 кГц и 535 кГц, должны иметь возможность принимать излучения класса W7D на частоте 500 кГц, если выполняются положения Главы VII.     (ВКР-23)

51.64D	E2 − Полосы частот между 4000 кГц и 27 500 кГц     (ВКР-23)

51.64E	§ 24B	Все судовые станции, оборудованные аппаратурой НАВДАТ для приема передач цифровых данных в разрешенных полосах частот между 4000 кГц и 27 500 кГц, должны иметь возможность принимать излучения класса W7D, если выполняются положения Главы VII.     (ВКР-23)

Раздел II  –  Морская подвижная спутниковая служба

51.65	§ 25	Энергия, излучаемая приемной аппаратурой, должна быть снижена до наименьшего возможного значения и не должна создавать вредных помех другим станциям.

51.66	§ 26	Администрации должны предпринимать все необходимые меры для того, чтобы работа электрического и электронного оборудования, установленного на судовых земных станциях, не создавала вредных помех основной работе станций, действующих в соответствии с положениями настоящего Регламента.

Раздел III  –  Связь станций воздушных судов со станциями морской 
подвижной службы и морской подвижной спутниковой службы

51.67	А  –  Общие положения

51.68	§ 27	1)	Станции на борту воздушных судов могут устанавливать связь со станциями морской подвижной службы или морской подвижной спутниковой службы. Они должны в этом случае подчиняться положениям настоящего Регламента, относящимся к этим службам.

51.69		2)	Для этих целей станции на борту воздушных судов должны использовать частоты, распределенные морской подвижной службе или морской подвижной спутниковой службе.

51.70		3)	Станции на борту воздушных судов, когда они ведут обмен общественной корреспонденцией со станциями морской подвижной или морской подвижной спутниковой службы, должны соблюдать все положения, применимые к передаче общественной корреспонденции в морской подвижной или морской подвижной спутниковой службах (см., в частности, Статьи 53, 54, 55, 57 и 58).

51.71	§ 28	В случае осуществления связи между станциями воздушных судов и станциями морской подвижной службы радиотелефонный вызов может быть возобновлен, как указано в последней версии Рекомендации МСЭ-R М.1171, а радиотелеграфный вызов может быть возобновлен через пять минут, несмотря на процедуру, содержащуюся в последней версии Рекомендации МСЭ-R М.1170.     (ВКР-07)

51.72	В  –  Положения, касающиеся использования частот 
	между 156 МГц и 174 МГц

51.73	§ 29	1)	Учитывая помехи, которые могут быть созданы станциями воздушных судов на больших высотах, такие станции не должны использовать частоты в полосах морской подвижной службы выше 30 МГц, за исключением указанных в Приложении 18 частот между 156 МГц и 174 МГц, которые могут быть использованы при соблюдении следующих условий:

51.74	a)	высота полета станций воздушных судов не должна превышать 300 м (1000 футов), за исключением разведывательных воздушных судов, участвующих в ледокольных операциях, при которых допускается высота 450 м (1500 футов);

51.75	b)	средняя мощность передатчика станции воздушного судна не должна превышать 5 Вт; однако в максимально возможной степени должна использоваться мощность в 1 Вт или менее;

51.76	c)	станции воздушных судов должны использовать каналы, предназначенные для этой цели в Приложении 18;

51.77	d)	за исключением случаев, указанных в п. 51.75, передатчики станций воздушных судов должны соответствовать техническим характеристикам, приведенным в Рекомендации МСЭ-R М.489-2;

51.78	е)	сеансы связи станций воздушных судов должны быть короткими и ограничены операциями, в которых в основном заняты станции морской подвижной службы, и когда требуется непосредственная связь между станцией воздушного судна и судовой или береговой станцией.

51.79		2)	Частота 156,3 МГц может использоваться станциями на борту воздушных судов для целей безопасности. Она может быть также использована для связи между судовыми станциями и станциями на борту воздушных судов, участвующих в координированных операциях по поиску и спасанию (см. Приложение 15).     (ВКР-07)

51.80		3)	Частота 156,8 МГц может быть использована станциями на борту воздушных судов исключительно для целей безопасности (см. Приложение 15).     (ВКР-07)

СТАТЬЯ 52

Особые правила, касающиеся использования частот

Раздел I  –  Общие положения

52.1	А  –  Однополосные радиотелеграфные передачи

52.2	§ 1	1)	В тех случаях, когда в настоящих положениях указывается излучение класса А1А, считается, что излучения класса А1В или J2А эквивалентны ему.

52.3		2)	В тех случаях, когда в настоящих положениях указывается излучение класса F1B, считается, что излучение классов J2B и J2D эквивалентны ему. Однако излучение класса J2D не должно использоваться на ВЧ частотах бедствия и безопасности, указанных в Приложении 15.

52.4	В  –  Полосы частот между 415 кГц и 535 кГц

52.5	(SUP – ВКР-07)

52.6	§ 3	1)	В морской подвижной службе на частоте 518 кГц не должно производиться присвоений, кроме как для передачи береговыми станциями метеорологических и навигационных предупреждений и срочных сообщений судам с помощью автоматической узкополосной буквопечатающей телеграфии (международная система НАВТЕКС). В морской подвижной службе на частоте 500 кГц не должно производиться присвоений, кроме как для передачи береговыми станциями метеорологических и навигационных предупреждений и срочных сообщений судам с помощью международной системы НАВДАТ.     (ВКР-23)

52.7		2)	Частота 490 кГц в морской подвижной службе используется исключительно для передачи береговыми станциями метеорологических и навигационных предупреждений и срочных сообщений судам с помощью узкополосной буквопечатающей телеграфии.     (ВКР-03)

52.8	С  –  Полосы частот между 1606,5 кГц и 4000 кГц     (ВКР-03)

52.9	§ 4	1)	В Районе 1 частоты, присвоенные станциям, действующим в полосах частот между 1850 кГц и 3800 кГц (см. Статью 5), должны, по мере возможности, соответствовать следующему подразделению:

–	1850–1950 кГц:	Береговые станции, однополосная радиотелефония.

–	1950–2045 кГц:	Судовые станции, однополосная радиотелефония.

–	2194–2262,5 кГц:	Судовые станции, однополосная радиотелефония.

–	2262,5–2498 кГц:	Связь между судами, однополосная радиотелефония.

–	2502–2578 кГц:	Судовые станции, узкополосная буквопечатающая телеграфия.

–	2578–2850 кГц:	Береговые станции, узкополосная буквопечатающая телеграфия и однополосная радиотелефония.

–	3155–3200 кГц:	Судовые станции, узкополосная буквопечатающая телеграфия.

–	3200–3340 кГц:	Судовые станции, однополосная радиотелефония.

–	3340–3400 кГц:	Связь между судами, однополосная радиотелефония.

–	3500–3600 кГц:	Связь между судами, однополосная радиотелефония.

–	3600–3800 кГц:	Береговые станции, однополосная радиотелефония.

52.10		2)	В Районе 1 частоты, присвоенные станциям, действующим в указанных ниже полосах частот, должны соответствовать следующему подразделению:

–	1606,5–1625 кГц:	Береговые станции, узкополосная буквопечатающая телеграфия, цифровой избирательный вызов.

–	1635–1800 кГц:	Береговые станции, однополосная радиотелефония.

–	2045–2141,5 кГц:	Судовые станции, однополосная радиотелефония.

–	2141,5–2160 кГц:	Судовые станции, узкополосная буквопечатающая  телеграфия, цифровой избирательный вызов.

52.11	§ 5	В Районах 2 и 3 несущие частоты 2635 кГц (присвоенная частота 2636,4 кГц) и 2638 кГц (присвоенная частота 2639,4 кГц) используются в качестве рабочих частот для однополосной радиотелефонной связи между судами в дополнение к частотам, предназначенным для общего использования в некоторых службах. Несущие частоты 2635 кГц и 2638 кГц должны использоваться только с излучениями класса J3E. В Районе 3 эти частоты защищены защитными полосами между 2634 кГц и 2642 кГц.

52.12	D  –  Полосы частот между 4000 кГц и 27 500 кГц

52.13	§ 6	Полосы частот между 4000 кГц и 27 500 кГц, распределенные исключительно морской подвижной службе (см. Статью 5), подразделяются на категории и подполосы, как указано в Приложении 17.

52.13A	§ 6A	В морской подвижной службе на частоте 4226 кГц не должно производиться присвоений, кроме как для передачи береговыми станциями метеорологических и навигационных предупреждений и срочных сообщений судам с помощью международной системы НАВДАТ.     (ВКР-23)

52.14	Е  –  Полосы частот между 156 МГц и 174 МГц

52.15	§ 7	Служба движения судов должна работать только на частотах, распределенных морской подвижной службе в полосе 156–174 МГц.

Раздел II  –  (Номер не используется)

52.16–52.93		(SUP – ВКР-07)

Раздел III  –  Использование частот для узкополосной буквопечатающей телеграфии

52.94	А  –  Общие положения

52.95	§ 44	Частоты, присваиваемые береговым станциям для узкополосной буквопечатающей телеграфии, указываются в Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV). В этом Списке также указывается любая другая полезная информация, относящаяся к выполняемой каждой береговой станцией службе.     (ВКР-07)

52.96	В  –  Полосы частот между 415 кГц и 535 кГц

52.97	§ 45	Всем судовым станциям, оборудованным узкополосной буквопечатающей аппаратурой для работы в разрешенных полосах частот между 415 кГц и 535 кГц для обмена сообщениями общего характера, следует иметь возможность передавать и принимать излучения класса F1B или J2B, как указано в п. 51.44. Кроме того, судовые станции, отвечающие требованиям положений Главы VII, должны иметь возможность принимать излучения класса F1B на частоте 518 кГц (см. п. 51.45).     (ВКР-23)

52.98	(SUP – ВКР-03)

52.99	С  –  Полосы частот между 1606,5 кГц и 4000 кГц     (ВКР-03)

52.100	§ 46	1)	Все судовые станции, оборудованные узкополосной буквопечатающей телеграфной аппаратурой для работы в разрешенных полосах частот между 1606,5 кГц и 4000 кГц, должны иметь возможность передавать и принимать излучения классов F1B и J2B по крайней мере на двух рабочих частотах.     (ВКР-03)

52.101		2)	Узкополосная буквопечатающая телеграфия запрещена в полосе частот 21702194 кГц.     (ВКР-23)

52.102	D  –  Полосы частот между 4000 кГц и 27 500 кГц

52.103	§ 47	Всем судовым станциям, оборудованным узкополосной буквопечатающей телеграфной аппаратурой для работы в разрешенных полосах частот между 4000 кГц и 27 500 кГц для обмена сообщениями общего характера, следует иметь возможность передавать и принимать излучения класса F1B или J2B, как указано в п. 51.49. Все судовые станции, оборудованные узкополосной буквопечатающей телеграфной аппаратурой для работы в разрешенных полосах частот между 4000 кГц и 27 500 кГц для приема MSI, должны иметь возможность принимать излучения класса F1B или J2B, как указано в п. 51.49. Присваиваемые частоты указаны в Приложениях 15 и 17.     (ВКР-23)

52.104	§ 48	Береговые станции, использующие излучения класса F1B и работающие в полосах частот между 4000 кГц и 27 500 кГц, распределенных исключительно морской подвижной службе, ни в коем случае не должны использовать среднюю мощность, превышающую следующие величины:

| Полоса | Максимальная средняя мощность |
| --- | --- |
| 4 МГц | 5 кВТ |
| 6 МГц | 5 кВТ |
| 8 МГц | 10 кВТ |
| 12 МГц | 15 кВТ |
| 16 МГц | 15 кВТ |
| 18/19 МГц | 15 кВТ |
| 22 МГц | 15 кВТ |
| 25/26 МГц | 15 кВТ |

52.105		1)	Во всех полосах частот рабочие частоты судовых станций, использующих узкополосную буквопечатающую телеграфию со скоростью, не превышающей 100 бод для ЧМн и 200 бод для ФМн, включая частоты, спаренные с рабочими частотами, присваиваемыми береговым станциям (см. Приложение 17), разнесены на 0,5 кГц. Частоты, присваиваемые судовым станциям, которые спарены с частотами береговых станций, указаны в Приложении 17. Частоты, присваиваемые судовым станциям, которые не спарены с частотами береговых станций, указаны в Приложении 17.

52.106	(SUP – ВКР-03)

52.107		2)	Каждая администрация должна, при необходимости, присваивать каждой судовой станции, которая находится в ее подчинении и использует непарные частоты для узкополосной буквопечатающей телеграфии, одну или несколько частот, зарезервированных для этой цели и указанных в Приложении 17.

52.108	Е  –  Полосы частот между 156 МГц и 174 МГц

52.109	§ 49	Все судовые станции, оборудованные буквопечатающей телеграфной аппаратурой, могут работать в разрешенных полосах частот между 156 МГц и 174 МГц и должны соблюдать положения Приложения 18.

Раздел IV  –  Использование частот для цифрового избирательного вызова

52.110	А  –  Общие положения

52.111	§ 50	Приведенные в настоящем разделе положения относятся к вызову и подтверждению при использовании методов цифрового избирательного вызова, за исключением случаев бедствия, срочности и безопасности, в отношении которых применяются положения Главы VII. В случаях использования системы автоматического соединения (ACS) следует применять положения раздела IVA.     (ВКР-23)

52.112	§ 51	Характеристики оборудования цифрового избирательного вызова должны отвечать Рекомендации МСЭ-R М.541-11 и следует обеспечить их соответствие последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R М.493.     (ВКР-23)

52.113	§ 52	Частоты, на которых береговые станции обеспечивают службу с помощью методов цифрового избирательного вызова, должны указываться в Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV), в котором должна также содержаться любая другая полезная информация, касающаяся таких служб.     (ВКР-07)

52.114	В  –  Полосы частот между 415 кГц и 526,5 кГц

В1  –  Режим работы

52.115	§ 53	1)	Для цифрового избирательного вызова и подтверждения в разрешенных полосах частот между 415 кГц и 526,5 кГц должны использоваться излучения класса F1B.

52.116		2)	При передаче цифровых избирательных вызовов и подтверждений в полосах частот между 415 кГц и 526,5 кГц береговые станции должны использовать минимальную мощность, которая необходима для охвата их зоны обслуживания.

52.117	§ 54	При передаче цифровых избирательных вызовов и подтверждений судовые станции должны ограничиваться средней мощностью 400 Вт.

В2  –  Вызов и подтверждение

52.118	§ 55	Для вызова и подтверждения с помощью методов цифрового избирательного выбора необходимо использовать соответствующий канал.

52.119	§ 56	Международная частота цифрового избирательного вызова 455,5 кГц может быть присвоена любой береговой станции. Для снижения помех на этой частоте береговые станции могут, как правило, использовать ее для вызова судов другой национальной принадлежности или в тех случаях, когда не известно, на каких частотах цифрового избирательного вызова в этих полосах частот ведет дежурство судовая станция.

52.120	§ 57	Международную частоту цифрового избирательного вызова 458,5 кГц может использовать любая судовая станция. Для снижения помех на этой частоте ее следует применять только тогда, когда вызов нельзя произвести на национальных частотах, присвоенных береговой станции.

52.121	§ 58	Для передачи подтверждения должна использоваться частота, спаренная с применяемой частотой вызова.

В3  –  Дежурство

52.122	§ 59	1)	Береговая станция, обеспечивающая международную службу общественной корреспонденции с помощью методов цифрового избирательного вызова в полосах между 415 кГц и 526,5 кГц, в свои рабочие часы должна осуществлять дежурство в режиме автоматического цифрового избирательного вызова на соответствующих национальных или международных частотах вызова. Время работы и частоты необходимо указывать в Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV).     (ВКР-07)

52.123		2)	Судовые станции, оборудованные аппаратурой цифрового избирательного вызова для работы в разрешенных полосах частот между 415 кГц и 526,5 кГц, должны при нахождении в зоне покрытия береговых станций, обеспечивающих работу служб в этих полосах частот с помощью цифрового избирательного вызова, вести автоматическое наблюдение цифрового избирательного вызова на одной или нескольких соответствующих частотах цифрового избирательного вызова в этих полосах, принимая во внимание те частоты цифрового избирательного вызова, на которых работают береговые станции.

52.124	С  –  Полосы частот между 1606,5 кГц и 4000 кГц     (ВКР-03)

С1  –  Режим работы

52.125	§ 60	1)	Для цифрового избирательного вызова и подтверждения в полосах частот между 1606,5 кГц и 4000 кГц необходимо использовать излучения класса F1B.     (ВКР-03)

52.126		2)	При передаче цифровых избирательных вызовов и подтверждений в полосах частот между 1606,5 кГц и 4000 кГц береговые станции должны использовать минимальную мощность, которая необходима для покрытия их зоны обслуживания.     (ВКР-03)

52.127		3)	В Районе 1 при передаче цифровых избирательных вызовов и подтверждений судовые станции должны ограничиваться средней мощностью 400 Вт.

С2  –  Вызов и подтверждение

52.128	§ 61	1)	При вызове береговой станции с помощью методов цифрового избирательного вызова судовые станции должны использовать для вызова по порядку предпочтения:

52.129	а)	национальный канал цифрового избирательного вызова, в котором ведет дежурство эта береговая станция;

52.130	b)	при условии выполнения положений п. 52.131 – международную частоту цифрового избирательного вызова 2189,5 кГц.

52.131		2)	Международная частота цифрового избирательного вызова 2189,5 кГц может присваиваться любой судовой станции. Для снижения помех на этой частоте судовые станции могут ее использовать, как правило, для вызова береговых станций другой национальной принадлежности.

52.132		3)	Судовая станция, вызывающая другую судовую станцию с помощью методов цифрового избирательного вызова, должна использовать для вызова частоту 2177 кГц. Подтверждение таких вызовов следует передавать на этой же частоте.

52.133	§ 62	1)	При вызове судовых станций с помощью методов цифрового избирательного вызова береговые станции должны использовать для вызова по порядку предпочтения:

52.134	а)	национальный канал цифрового избирательного вызова, в котором ведет дежурство береговая станция;

52.135	b)	при условии выполнения положений п. 52.136 – международную частоту цифрового избирательного вызова 2177 кГц.

52.136		2)	Международная частота цифрового избирательного вызова 2177 кГц может присваиваться любой судовой станции. Для снижения помех на этой частоте береговые станции могут ее использовать, как правило, для вызова судов другой национальной принадлежности или в тех случаях, когда не известно, на каких частотах цифрового избирательного вызова в полосах частот между 1606,5 кГц и 4000 кГц ведет дежурство судовая станция.     (ВКР-03)

52.137	§ 63	Для передачи подтверждения, как правило, используется частота, спаренная с частотой принятого вызова, указанная в Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV) (см. также п. 52.113).     (ВКР-07)

С3  –  Дежурство

52.138	§ 64	1)	Приведенные в настоящем подразделе положения относятся к дежурству с помощью цифрового избирательного вызова, за исключением случаев бедствия, срочности и безопасности, в отношении которых применяются положения раздела III Статьи 31.

52.139		2)	Береговая станция, обеспечивающая международную службу общественной корреспонденции с помощью методов цифрового избирательного вызова в полосах между 1606,5 кГц и 4000 кГц, в свои рабочие часы должна осуществлять дежурство в режиме автоматического цифрового избирательного вызова на соответствующих национальных или международных частотах вызова. Время работы и частоты необходимо указывать в Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV).     (ВКР-07)

52.140		3)	Судовые станции, оборудованные аппаратурой цифрового избирательного вызова для работы в разрешенных полосах частот между 1606,5 кГц и 4000 кГц, должны, при нахождении в зоне покрытия береговых станций, обеспечивающих службу в этих полосах частот методами цифрового избирательного вызова, вести автоматическое наблюдение цифрового избирательного вызова на одной или нескольких соответствующих частотах цифрового избирательного вызова в этих полосах, принимая во внимание те частоты цифрового избирательного вызова, на которых работают береговые станции.     (ВКР-03)

52.141	D  –  Полосы частот между 4000 кГц и 27 500 кГц

D1  –  Режим работы

52.142	§ 65	1)	Для цифрового избирательного вызова и подтверждения в разрешенных полосах частот между 4000 кГц и 27 500 кГц должны использоваться излучения класса F1B.

52.143		2)	При передаче цифровых избирательных вызовов и подтверждений в полосах частот между 4000 кГц и 27 500 кГц береговые станции ни в коем случае не должны использовать среднюю мощность, превышающую следующие величины:

| Полоса | Максимальная средняя мощность |
| --- | --- |
| 4 МГц | 5 кВт |
| 6 МГц | 5 кВт |
| 8 МГц | 10 кВт |
| 12 МГц | 15 кВт |
| 16 МГц | 15 кВт |
| 18/19 МГц | 15 кВт |
| 22 МГц | 15 кВт |
| 25/26 МГц | 15 кВт |

52.144		3)	При передаче цифровых избирательных вызовов и подтверждений в полосах частот между 4000 кГц и 27 500 кГц судовые станции должны ограничиваться средней мощностью 1,5 кВт.

D2  –  Вызов и подтверждение

52.145	§ 66	Станция, вызывающая другую станцию с помощью методов цифрового избирательного вызова в разрешенных полосах частот между 4000 кГц и 27 500 кГц, должна выбрать подходящую частоту цифрового избирательного вызова с учетом характеристик распространения.

52.146	§ 67	1)	При вызове береговой станции с помощью методов цифрового избирательного вызова на частотах в разрешенных полосах частот между 4000 кГц и 27 500 кГц судовые станции должны использовать для вызова по порядку предпочтения:

52.147	а)	национальный канал цифрового избирательного вызова, в котором ведет дежурство береговая станция;

52.148	b)	при условии выполнения положений п. 52.149 – одну из международных частот цифрового избирательного вызова.     (ВКР-07)

52.149		2)	Международные частоты цифрового избирательного вызова должны быть такими, как указано в Рекомендации МСЭ-R М.541-11, и могут использоваться любой судовой станцией. В целях уменьшения помех на этих частотах они должны использоваться только тогда, когда вызов нельзя сделать на присвоенных национальных частотах.     (ВКР-23)

52.150	§ 68	1)	При вызове судовых станций с помощью методов цифрового избирательного вызова на частотах в полосах частот между 4000 кГц и 27 500 кГц береговые станции должны использовать по порядку предпочтения:

52.151	а)	национальный канал цифрового избирательного вызова, в котором несет дежурство береговая станция;

52.152	b)	при условии выполнения положений п. 52.153 – одну из международных частот цифрового избирательного вызова.     (ВКР-07)

52.153		2)	Международные частоты цифрового избирательного вызова должны быть такими, как указано в Рекомендации МСЭ-R М.541-11, и могут быть присвоены любой береговой станции. В целях уменьшения помех на этих частотах береговые станции могут использовать их, как правило, для вызова судов другой национальной принадлежности или в тех случаях, когда неизвестно, на каких частотах цифрового избирательного вызова в соответствующих полосах частот несет дежурство судовая станция.     (ВКР-23)

D3  –  Дежурство

52.154	§ 69	1)	Приведенные в настоящем подразделе положения относятся к дежурству с помощью цифрового избирательного вызова, за исключением случаев бедствия, срочности и безопасности, в отношении которых применяются положения раздела III Статьи 31.

52.155		2)	Береговая станция, обеспечивающая международную службу общественной корреспонденции с помощью методов цифрового избирательного вызова в полосах между 4000 кГц и 27 500 кГц, в свои рабочие часы должна осуществлять дежурство в режиме автоматического цифрового избирательного вызова на соответствующих частотах цифрового избирательного вызова, указанных в Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV).     (ВКР-07)

52.156		3)	Судовые станции, оборудованные аппаратурой цифрового избирательного вызова для работы в разрешенных полосах частот между 4000 кГц и 27 500 кГц, должны вести автоматическое наблюдение цифрового избирательного вызова на соответствующих частотах цифрового избирательного вызова в этих полосах, принимая во внимание характеристики распространения и частоты вызова береговых станций, обеспечивающих службу с помощью методов цифрового избирательного вызова.

52.157	Е  –  Полосы частот между 156 МГц и 174 МГц

Е1  –  Режим работы

52.158	§ 70	Для цифрового избирательного вызова и подтверждения в разрешенных полосах частот между 156 МГц и 174 МГц должны использоваться излучения класса G2В.

Е2  –  Вызов и подтверждение

52.159	§ 71	1)	Частота 156,525 МГц является международной частотой в морской подвижной службе, используемой в случае бедствия, срочности, безопасности и для вызова с помощью методов цифрового избирательного вызова (см. пп. 33.8 и 33.31 и Приложение 15).     (ВКР-07)

52.160		2)	Вызов с помощью методов цифрового избирательного вызова в разрешенных полосах частот между 156 МГц и 174 МГц, передаваемый с судовой на береговую станцию, с береговой станции на судно и с судна на судно, как правило, должен производиться на частоте цифрового избирательного вызова 156,525 МГц.

Е3  –  Дежурство

52.161	§ 72	В Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV) должна даваться информация о дежурстве в режиме автоматического цифрового избирательного вызова на частоте 156,525 МГц, которое несут береговые станции (см. также п. 31.13).     (ВКР-07)

52.162	§ 73	Судовые станции, оборудованные аппаратурой цифрового избирательного вызова для работы в разрешенных полосах частот между 156 МГц и 174 МГц, должны, когда они находятся в море, вести автоматическое наблюдение цифрового избирательного вызова на частоте 156,525 МГц (см. также п. 31.17).

Раздел IVA − Использование частот для системы автоматического соединения     (ВКР-23)

52.162A	A – Общие положения     (ВКР-23)

52.162B	§ 73A	Система автоматического соединения (ACS) обеспечивает функцию автоматического соединения на основе цифрового избирательного вызова (ЦИВ) для связи берег-судно, судно-берег или судно-судно с использованием наиболее подходящей рабочей частоты (или канала) в полосах СЧ и ВЧ морской подвижной службы.

Процедура использования ACS не должна прерывать ведение надежного 24-часового дежурства на соответствующих частотах передачи сигналов тревоги в случае бедствия ЦИВ, кроме случаев передачи сигнала с оборудования.

Использование ACS следует осуществлять в соответствии с последними версиями Рекомендаций МСЭ-R M.493 и МСЭ-R M.541.     (ВКР-23)

52.162C	B – Полосы частот между 1606,5 кГц и 4000 кГц     (ВКР-23)

52.162D	§ 73B	Для передачи и приема сигналов на судовых и береговых станциях используется частота системы автоматического соединения (ACS) 2174,5 кГц.     (ВКР-23)

52.162E	C – Полосы частот между 4000 кГц и 27 500 кГц     (ВКР-23)

52.162F	§ 73C	Для передачи и приема сигналов на судовых и береговых станциях используются частоты системы автоматического соединения (ACS) 4177,5 кГц, 6268 кГц, 8376,5 кГц, 12 520 кГц и 16 695 кГц.     (ВКР-23)

Раздел V  –  Использование частот для широкополосной телеграфии, факсимиле, специальных систем передачи и систем передачи океанографических данных

52.163	А  –  Широкополосная телеграфия, факсимиле и специальные 
	системы передачи

52.164	А1  –  Полосы частот между 1606,5 кГц и 4000 кГц     (ВКР-03)

52.165	§ 74	В Районе 2 частоты в полосе 2068,5–2078,5 кГц присваиваются судовым станциям, использующим широкополосную телеграфию, факсимильную связь и специальные системы передачи. Применяются положения п. 52.171.

52.166	А2  –  Полосы частот между 4000 кГц и 27 500 кГц

52.167	§ 75	Во всех полосах частот рабочие частоты судовых станций, имеющих оборудование для широкополосной телеграфии, факсимильной связи и специальных систем передачи, разнесены на 4 кГц. Присваиваемые частоты указаны в Приложении 17.

52.168	§ 76	1)	Каждая администрация должна присваивать каждой подчиненной ей судовой станции, использующей широкополосную телеграфию, факсимильную связь и специальные системы передачи, одну или несколько серий рабочих частот, зарезервированных для этой цели и указанных в Приложении 17. Общее число серий, присваиваемых каждой судовой станции, определяется потребностями обмена.

52.169		2)	Если судовой станции, использующей широкополосную телеграфию, факсимильную связь и специальные системы передачи, присвоено меньше рабочих частот, чем их всего имеется в полосе, заинтересованная администрация должна присвоить рабочие частоты таким судам на основании системы регулярного периодического повторения, которая обеспечит примерно одинаковое число присвоений на любой рабочей частоте.

52.170		3)	Однако в границах полос частот, приведенных в Приложении 17, администрации могут для удовлетворения потребностей конкретных систем присваивать частоты не так, как указано в Приложении 17. Тем не менее они должны учитывать, насколько это возможно, положения Приложения 17 в отношении распределения каналов и разноса на 4 кГц.

52.171	§ 77	Судовые станции, имеющие оборудование для широкополосной телеграфии, факсимильной связи и специальных систем передачи, могут использовать в зарезервированных для этого полосах частот любой класс излучений, при условии что такие излучения разместятся в широкополосных каналах, указанных в Приложении 17. Однако применение телеграфии Морзе А1А и телефонии, кроме случаев настройки каналов, исключается.

52.172	§ 78	Береговые радиотелеграфные станции, использующие многоканальные телеграфные излучения и работающие в полосах частот между 4000 кГц и 27 500 кГц, распределенных исключительно морской подвижной службе, ни в коем случае не должны применять среднюю мощность, превышающую 2,5 кВт в каждой полосе шириной 500 Гц.

52.173	В –  Системы передачи океанографических данных

52.174	§ 79	Во всех полосах частот присваиваемые частоты для передачи океанографических данных должны быть разнесены на 0,3 кГц. Эти частоты указаны в Приложении 17.

52.175	§ 80	Полосы частот для систем передачи океанографических данных (см. Приложение 17) могут также использоваться буйковыми станциями для передачи океанографических данных, а также станциями, которые запрашивают информацию у этих буйковых станций.

Раздел VI  –  Использование частот для радиотелефонии

52.176	А  –  Общие положения

52.177	§ 81	За исключением положений Статьи 11, относящихся к заявлению и регистрации частот, частоты, на которых осуществляются однополосные радиотелефонные передачи, всегда обозначаются несущей частотой. Присвоенная частота располагается на 1400 Гц выше несущей частоты.

52.178	§ 82	Береговые станции не должны занимать свободные радиотелефонные каналы передачами сигналов опознавания, подобных сигналам, генерируемым для вызова с помощью вызывных телеграфных или магнитофонных лент. В виде исключения по просьбе судовой станции береговая станция может с целью установления радиотелефонной связи передавать сигнал для настройки приемной аппаратуры длительностью не более 10 секунд.

52.179	§ 83	Береговые станции, осуществляющие автоматическую службу в диапазоне ОВЧ, могут, однако, передавать маркировочные сигналы. Однако мощность излучения этих сигналов должна быть ограничена до минимальной величины, необходимой для эффективной работы сигнализации. Такие передачи не должны создавать вредных помех морской подвижной службе других стран.

52.180	§ 84	Частоты передачи (и приема, если эти частоты спарены, как, например, в случае дуплексной радиотелефонии), присваиваемые каждой береговой станции, указываются в Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV). Этот Список содержит также любую другую полезную информацию, касающуюся службы, осуществляемой каждой береговой станцией.      (ВКР-07)

52.181	§ 85	Однополосная аппаратура радиотелефонных станций морской подвижной службы, работающая в полосах частотах 1606,5 кГц и 4000 кГц, распределенных этой службе, и в полосах частот между 4000 кГц и 27 500 кГц, распределенных исключительно этой службе, должна удовлетворять техническим и эксплуатационным требованиям, указанным в Рекомендации МСЭ-R М.1173-1.     (ВКР-15)

52.182	В  –  Полосы частот между 1606,5 кГц и 4000 кГц     (ВКР-03)

В1  –  Режим работы станций

52.183	§ 86	1)	Если в Регламенте радиосвязи нет иных указаний (см. пп. 51.53, 52.188, 52.189 и 52.199), то в полосах между 1606,5 кГц и 4000 кГц должно использоваться излучение класса J3E.     (ВКР-07)

52.184		2)	Пиковая мощность огибающей для передатчиков береговых радиотелефонных станций, работающих в разрешенных полосах частот, распределенных между 1606,5 кГц и 4000 кГц, не должна превышать:     (ВКР-03)

52.185	–	5 кВт для береговых станций, расположенных севернее 32° северной широты;

52.186	–	10 кВт для береговых станций, расположенных южнее 32° северной широты.

52.187		3)	Обычный режим работы каждой береговой станции указывается в Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV).     (ВКР-07)

52.188		4)	Передачи в полосах 2170–2173,5 кГц и 2190,5–2194 кГц на несущих частотах, соответственно, 2170,5 кГц и 2191 кГц ограничиваются излучениями класса J3Е при ограничении пиковой мощности огибающей 400 Вт.     (ВКР-07)

В2  –  Вызов и ответ

52.189	§ 87	1)	Частота 2182 кГц1 является международной частотой бедствия для радиотелефонии (см. Приложение 15 и Резолюцию 354 (Пересм. ВКР-23)).     (ВКР-23)

52.190		2)	Частота 2182 кГц может быть также применена:

52.191	а)	для вызова и ответа в соответствии с положениями Статьи 57;

52.192	b)	береговыми станциями для объявления о передаче списков обмена на другой частоте, как указано в Рекомендации МСЭ-R М.1171-1.     (ВКР-23)

52.193		3)	Кроме того, каждая администрация может присваивать своим станциям для вызова и ответа другие частоты.

52.194	§ 88	Для обеспечения использования частоты 2182 кГц в случае бедствия все передачи на частоте 2182 кГц должны быть сведены к минимуму.

52.195	§ 89	1)	До начала передачи на несущей частоте 2182 кГц станция в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R М.1171-1 должна осуществлять прослушивание на данной частоте в течение достаточного периода времени, чтобы удостовериться в том, что не ведется обмена о бедствии.     (ВКР-23)

52.196		2)	Положения п. 52.195 не применяются к станциям, терпящим бедствие.

В3  –  Обмен

52.197	§ 90	1)	Береговые станции, которые пользуются частотой 2182 кГц для вызова, должны иметь возможность пользоваться по крайней мере еще одной другой частотой в разрешенных полосах частот между 1606,5 кГц и 2850 кГц.     (ВКР-03)

52.198		2)	Береговые станции, которым разрешено осуществлять радиотелефонные передачи на одной или нескольких частотах, отличных от частоты 2182 кГц, в разрешенных полосах частот между 1606,5 кГц и 2850 кГц, должны использовать на этих частотах излучения класса J3Е (см. также п. 52.188).     (ВКР-03)

52.199		3)	Береговые станции, открытые для службы общественной корреспонденции на одной или нескольких частотах между 1606,5 кГц и 2850 кГц, должны иметь возможность, кроме того, передавать излучения классов Н3Е и J3Е на несущей частоте 2182 кГц и принимать излучения классов А3Е, Н3Е и J3E на несущей частоте 2182 кГц.     (ВКР-03)

52.200	(SUP – ВКР-23)

52.201		5)	Рабочие частоты береговых станций должны выбираться таким образом, чтобы не причинять помех другим станциям.

В4  –  Дополнительные положения, применяемые в Районе 1

52.202	§ 91	Пиковая мощность огибающей передатчиков судовых радиотелефонных станций, работающих в разрешенных полосах частот между 1606,5 кГц и 2850 Гц, не должна превышать 400 Вт.     (ВКР-03)

52.203	§ 92	1)	Все станции на судах, совершающих международные рейсы, должны иметь возможность пользоваться:

52.204	а)	следующей рабочей частотой для связи судно-берег, если это необходимо для их службы:

52.205		–	несущей частотой 2045 кГц (присвоенная частота 2046,4 кГц) для излучений класса J3Е;

52.206	b)	следующей частотой для связи между судами, если это необходимо для их службы:

52.207		–	несущей частотой 2048 кГц (присвоенная частота 2049,4 кГц) для излучений класса J3Е.

52.208		Эта частота может использоваться в качестве дополнительной частоты для связи судно-берег.

52.209	(SUP – ВКР-07)

52.210	§ 93	1)	Суда, часто обменивающиеся корреспонденцией с береговой станцией иной национальной принадлежности, могут пользоваться теми же частотами, что и суда той национальной принадлежности, к которой относится эта береговая станция:

52.211	–	если достигнута взаимная договоренность между заинтересованными администрациями; или

52.212	–	если эта возможность предоставляется судам всех национальностей благодаря примечанию к каждой из соответствующих частот в Списке береговых 	станций и станций специальных служб (Список IV).     (ВКР-07)

52.213		2)	При исключительных обстоятельствах, если использование частот в соответствии с положениями пп. 52.203–52.208 или п. 52.210 невозможно, судовая станция может использовать для связи с береговой станцией другой национальной принадлежности одну из присвоенных ей национальных частот для работы между судном и берегом при том непременном условии, что как береговая, так и судовая станция должны принять соответствующие меры предосторожности согласно Рекомендации МСЭ-R М.1171-1, чтобы использование вышеупомянутой частоты не создавало вредных помех службе, для которой данная частота является разрешенной.     (ВКР-23)

52.214	§ 94	Для связи судно-берег следующие частоты:

–	несущая частота 2051 кГц (присвоенная частота 2052,4 кГц);

–	несущая частота 2054 кГц (присвоенная частота 2055,4 кГц); и

–	несущая частота 2057 кГц (присвоенная частота 2058,4 кГц)

могут присваиваться береговым станциям для приема.

В5  –  Дополнительные положения, применяемые в Районах 2 и 3

52.215	§ 95	Все станции на судах, совершающих международные рейсы, если это необходимо для их службы, должны иметь возможность использовать для связи между судами несущие частоты:

2635 кГц (присвоенная частота 2636,4 кГц); или

2638 кГц (присвоенная частота 2639,4 кГц).

Условия использования этих частот указаны в п. 52.11.

52.216	С  –  Полосы частот между 4000 кГц и 27 500 кГц

С1  –  Режим работы станций

52.217	§ 96	1)	Для аналоговой радиотелефонии в полосах частот между 4000 кГц и 26 175 кГц должны использоваться излучения класса J3Е; для цифровой электросвязи в этих полосах класс излучения должен быть J2D.     (ВКР-03)

52.218		2)	Обычный режим работы каждой береговой станции указан в Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV).     (ВКР-07)

52.219		3)	Береговые станции, применяющие излучения класса J3E или J2D согласно п. 52.217 в полосах между 4000 кГц и 27 500 кГц, должны использовать мощность, минимально необходимую для покрытия их зоны обслуживания, а их пиковая мощность огибающей ни в коем случае не должна превышать 10 кВт в каждом канале.

52.220		4)	Судовые станции, применяющие излучения класса J3E или J2D в соответствии с п. 52.217 в полосах частот между 4000 кГц и 27 500 кГц, ни в коем случае не должны использовать пиковую мощность огибающей более 1,5 кВт в каждом канале.

С2  –  Вызов и ответ

52.220А		5)	Администрации должны поощрять использование береговыми и судовыми станциями, находящимися под их юрисдикцией, методов цифрового избирательного вызова для вызова и ответа.     (ВКР-2000)

52.220В	§ 96A	Если необходим вызов с помощью радиотелефонии, он должен осуществляться (в порядке предпочтения):     (ВКР-2000)

52.220С		1)	на рабочих частотах, присвоенных береговым станциям; или     (ВКР-2000)

52.220D		2)	при отсутствии такой возможности на частотах вызова, перечисленных в п. 52.221 или п. 2.221А, ниже.     (ВКР-2000)

52.221	§ 97	1)	Судовые станции могут использовать для вызова при радиотелефонии следующие несущие частоты:

4125	кГц2, 3, 4

6215	кГц3, 4

8255	кГц

8291	кГц4 (см. также п. 52.221A)

12 290	кГц4 (см. также п. 52.221А)

16 420	кГц4 (см. также п. 52.221А)

18 795	кГц

22 060	кГц

25 097	кГц	(ВКР-15)

52.221A		2)	Несущую частоту 8291 кГц разрешено использовать в симплексном режиме только для обмена в случае бедствия и для обеспечения безопасности (см. также Приложение 15). Вызов на несущих частотах 12 290 кГц и 16 420 кГц должен быть разрешен только в направлении спасательно-координационных центров и от них (см. п. 30.6.1) при условии соблюдения защитных полос частот, указанных в Резолюции 352 (ВКР-03). Заменяющие несущие частоты 12 359 кГц и 16 537 кГц могут использоваться судовыми и береговыми станциями для вызова в симплексном режиме, при условии что пиковая мощность огибающей не превышает 1 кВт.     (ВКР-15)

52.222		3)	Береговые станции могут использовать для вызова в радиотелефонии следующие несущие частоты:

4417 кГц5

6516 кГц5

8779 кГц

13 137 кГц  (см. п. 52.222А)

17 302 кГц  (см. п. 52.222А)

19 770 кГц

22 756 кГц

26 172 кГц	(ВКР-2000)

52.222А		4)	Несущие частоты 13 137 кГц и 17 302 кГц не должны использоваться в качестве частот вызова после 31 декабря 2003 года. Заменяющие несущие частоты 12 359 кГц и 16 537 кГц могут использоваться судовыми и береговыми станциями для вызова в симплексном режиме, при условии что пиковая мощность огибающей не превышает 1 кВт.     (ВКР-2000)

52.223	§ 98	Часы работы береговых станций, открытых для общественной корреспонденции, и частота или частоты, на которых ведется дежурство, указываются в Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV).     (ВКР-07)

52.224	§ 99	1)	До начала передачи на несущих частотах 4125 кГц, 6215 кГц, 8291 кГц, 12 290 кГц или 16 420 кГц станция в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R М.1171-1 должна осуществлять прослушивание на данной частоте в течение достаточного периода времени, чтобы удостовериться в том, что не ведется обмена о бедствии (см. п. 52.221А).     (ВКР-23)

52.225		2)	Положения п. 52.224 не применяются к станциям, терпящим бедствие.

С3  –  Обмен

52.226	§ 100	1)	При дуплексной радиотелефонии частоты передач береговых и соответствующих судовых станций должны образовывать пары, как указано в Приложении 17, за исключением тех случаев, когда по условиям работы временно запрещается использовать спаренные частоты для удовлетворения эксплуатационных потребностей.

52.227		2)	Частоты, которые следует использовать для симплексной радиотелефонии, указаны в разделе В Приложения 17. В этих случаях пиковая мощность огибающей передатчиков береговых станций не должна превышать 1 кВт.

52.228		3)	Частоты, указанные в Приложении 17 для передач судовых станций, могут быть использованы судами всех категорий в зависимости от потребностей в обмене.

52.229		4)	Технические характеристики передатчиков, используемых для радиотелефонии в полосах частот между 4000 кГц и 27 500 кГц, должны соответствовать указанным в Рекомендации МСЭ-R М.1173-1.     (ВКР-15)

52.230	D  –  Полосы частот между 156 МГц и 174 МГц

D1  –  Вызов и ответ

52.231	§ 101	1)	Частота 156,8 МГц является международной частотой обмена в случае бедствия и вызова при радиотелефонии, если используются частоты в разрешенных полосах между 156 МГц и 174 МГц. Для радиотелефонии на частоте 156,8 МГц должно использоваться излучение класса G3E (как указано в Рекомендации МСЭ-R М.489-2).     (ВКР-07)

52.232		2)	Частота 156,8 МГц может быть использована также:

52.233	а)	береговыми и судовыми станциями для вызова и ответа в соответствии с положениями Статей 54 и 57;

52.234	b)	береговыми станциями для объявления о передаче списков обмена на другой частоте в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R М.1171-1 и для передачи важных морских сообщений.     (ВКР-23)

52.235	(SUP – ВКР-07)

52.236		3)	Администрации могут, если они этого пожелают, использовать для вызова любой из каналов общественной корреспонденции, приведенных в Приложении 18. Такое использование должно быть указано в Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV).     (ВКР-07)

52.237		5)	Судовые и береговые станции в службе общественной корреспонденции могут использовать для вызова рабочую частоту, как это предусмотрено в Статьях 54 и 57.

52.238		6)	Запрещаются любые излучения в полосе частот 156,7625–156,8375 МГц, которые могут причинить вредные помехи разрешенным передачам станций морской подвижной службы на частоте 156,8 МГц.

52.239		7)	Для облегчения приема вызовов и обмена в случае бедствия все передачи на частоте 156,8 МГц должны быть сведены к минимуму и продолжаться не более одной минуты.

52.240		8)	До начала передачи на частоте 156,8 МГц станция в соответствии с Рекомендацией МСЭ-R М.1171-1 должна осуществлять прослушивание на данной частоте в течение достаточного периода времени, чтобы удостовериться в том, что не ведется обмена о бедствии.     (ВКР-23)

52.241		9)	Положения п. 52.240 не применяются к станциям, терпящим бедствие.

52.241А		10)	Частота 156,525 МГц является международной частотой для случаев бедствия, обеспечения безопасности и для вызова в морской подвижной радиотелефонной службе в диапазоне ОВЧ с помощью методов цифрового избирательного вызова (ЦИВ) при использовании частот в разрешенных полосах между 156 МГц и 174 МГц.     (ВКР-07)

52.241В		11)	Запрещаются любые излучения в полосе 156,4875156,5625 МГц, которые могут причинять вредные помехи разрешенным передачам станций морской подвижной службы на частоте 156,525 МГц.     (ВКР-07)

52.241С		12)	Для облегчения приема вызовов и обмена сообщениями в случае бедствия все передачи на частоте 156,525 МГц должны быть сведены к минимуму.     (ВКР-07)

D2  –  Дежурство

52.242	§ 102	1)	Береговая станция, открытая для международной службы общественной корреспонденции, должна в течение своих рабочих часов вести дежурство на своей частоте или на частотах приема, указанных в Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV).     (ВКР-07)

52.243		2)	Метод дежурства на рабочей частоте должен быть не менее эффективным, чем дежурство, осуществляемое оператором.

52.244		3)	Судовые станции, находящиеся в зоне обслуживания береговых станций, обеспечивающих международную морскую радиотелефонную подвижную службу в полосе 156174 МГц, должны, если это практически возможно, вести дежурство на частоте 156,8 МГц. Судовые станции, находящиеся в море и имеющие только ОВЧ радиотелефонное оборудование, работающее в разрешенных полосах частот между 156 МГц и 174 МГц, должны вести дежурство на частоте 156,8 МГц.

52.245		4)	При ведении связи с портовой станцией судовые станции могут в виде исключения и при согласии заинтересованной администрации продолжать вести дежурство только на соответствующей частоте, предусмотренной для портовых операций, если портовая станция ведет дежурство на частоте 156,8 МГц.

52.246		5)	При ведении связи с береговой станцией, относящейся к службе движения судов, и при согласии заинтересованной администрации судовые станции могут продолжать вести дежурство только на соответствующей частоте службы движения судов, если береговая станция ведет дежурство на частоте 156,8 МГц.

52.247	§ 103	Береговая станция портовой службы в зоне, в которой частота 156,8 МГц используется для сообщений о бедствии, срочности или безопасности, ведет в течение своих рабочих часов дополнительное дежурство на частоте 156,6 МГц или на другой частоте портовой службы, указанной в Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV).     (ВКР-23)

52.248	§ 104	Береговая станция службы движения судов в зоне, в которой частота 156,8 МГц используется для сообщений о бедствии, срочности и безопасности, ведет в течение своих рабочих часов дополнительное дежурство на частотах службы движения судов, указанных в Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV).     (ВКР-23)

D3  –  Обмен

52.249	§ 105	1)	Когда это практически целесообразно, береговые станции, открытые для международной службы общественной корреспонденции, должны иметь возможность осуществлять связь с судовыми станциями, оборудованными для дуплексной или полудуплексной связи.

52.250		2)	Метод работы (одночастотный или двухчастотный), определенный для каждого канала в Приложении 18, должен применяться в международных службах.

52.251	§ 106	Связь в портовой службе должна ограничиваться сообщениями, касающимися управления работами, передвижения судов и их безопасности и, в экстренных случаях, безопасности людей. Не должна допускаться передача сообщений, имеющих характер общественной корреспонденции.

52.252	§ 107	Связь в службе движения судов должна ограничиваться сообщениями, касающимися передвижения судов. Не должна допускаться передача сообщений, имеющих характер общественной корреспонденции.

52.253	§ 108	1)	Береговые станции, использующие частоту 156,8 МГц для вызова, должны иметь возможность пользоваться по крайней мере еще одним каналом, разрешенным для международной морской подвижной радиотелефонной службы в полосе 156–174 МГц.

52.254		2)	Когда это практически целесообразно, администрации должны присваивать частоты береговым и судовым станциям в полосе 156–174 МГц в соответствии с Таблицей частот передачи, приведенной в Приложении 18, для таких международных служб, которые они считают необходимыми.

52.255	(SUP – ВКР-03)

52.256		3)	Присваивая частоты своим береговым станциям, администрации должны при этом сотрудничать между собой в тех случаях, когда можно опасаться возникновения вредных помех.

52.257		4)	Каналы обозначаются номерами в Таблице частот передачи, приведенной в Приложении 18.

52.258	§ 109	1)	Присваивая частоты станциям других разрешенных служб, помимо морской подвижной службы, администрации должны избегать причинения помех международной морской службе в полосах между 156 МГц и 174 МГц.

52.259		2)	Использование для морской подвижной службы других каналов, помимо указанных в Таблице частот передачи, приведенной в Приложении 18, не должно создавать вредных помех службам, работающим в соответствии с этой Таблицей, а также препятствовать будущему развитию таких служб.

52.260	§ 110	Мощность несущей передатчиков судовых станций не должна превышать 25 Вт.

Раздел VII  –  Использование частот для передачи данных     (ВКР-12)

52.261	А  –  Общие положения     (ВКР-12)

52.262		Частоты, присвоенные береговым станциям для передачи данных, должны быть указаны в Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV). Этот Список должен также содержать любую другую полезную информацию, касающуюся службы, осуществляемой каждой береговой станцией.     (ВКР-12)

52.262A	В – Полосы частот между 415 кГц и 526,5 кГц     (ВКР-23)

В1 – Режим работы станций     (ВКР-23)

52.262B		Класс излучения, который следует использовать для передачи данных в полосах частот между 415 кГц и 526,5 кГц, должен соответствовать последней версии Рекомендации МСЭ-R M.2010. На береговых станциях и судовых станциях следует использовать системы радиосвязи, указанные в последней версии Рекомендации МСЭ-R M.2010.     (ВКР-23)

52.263	С – Полосы частот между 4000 кГц и 27 500 кГц     (ВКР-23)

С1 – Режим работы станций     (ВКР-23)

52.264		Класс излучения, который следует использовать для передачи данных в полосах частот между 4000 кГц и 27 500 кГц, должен соответствовать последним версиям Рекомендаций МСЭ-R M.1798 или МСЭ-R M.2058. На береговых станциях, а также судовых станциях следует использовать системы радиосвязи, указанные в последних версиях Рекомендаций МСЭ-R M.1798 или МСЭ-R M.2058.     (ВКР-23)

52.265		Пиковая мощность огибающей для передатчиков береговых станций, использующих класс излучений в соответствии с п. 52.264 в полосах частот между 4000 кГц и 27 500 кГц, не должна превышать 10 кВт.     (ВКР-12)

52.265A		Средняя мощность для передатчиков береговых станций, использующих класс излучения в соответствии с последней версией Рекомендации МСЭ-R M.2058 в полосах частот между 4000 кГц и 27 500 кГц, не должна превышать следующих значений.

| Полоса | Максимальная средняя мощность |
| --- | --- |
| 4 МГц | 5 кВт |
| 6 МГц | 5 кВт |
| 8 МГц | 10 кВт |
| 12 МГц | 10 кВт |
| 16 МГц | 10 кВт |
| 18/19 МГц | 10 кВт |
| 22 МГц | 10 кВт | (ВКР-23) |

52.266		Пиковая мощность огибающей для передатчиков судовых станций, использующих класс излучений в соответствии с п. 52.264 в полосах частот между 4000 кГц и 27 500 кГц, не должна превышать 1,5 кВт.     (ВКР-12)

СТАТЬЯ 53

Порядок приоритета сообщений

53.1	§ 1	Все станции морской подвижной и морской подвижной спутниковой служб должны быть способны предоставлять четыре уровня приоритетов в следующем порядке:

1)	Вызовы в случае бедствия, сообщения о бедствии и обмен, связанный с бедствием.

2)	Срочные сообщения.

3)	Сообщения безопасности.

4)	Прочие сообщения.

53.2	§ 2	В полностью автоматизированной системе, где предоставление всех четырех уровней приоритета практически невозможно, категория 1 должна получать приоритет до тех пор, пока межправительственные соглашения1 не отменят исключения, позволяющие таким системам не соблюдать полностью порядок приоритета.

СТАТЬЯ 54

Избирательный вызов

54.1	§ 1	1)	Избирательный вызов предназначен для автоматического вызова станции и передачи сигнала тревоги в случае бедствия или для передачи информации для организации обмена.

54.2		2)	Избирательный вызов осуществляется при использовании системы цифрового избирательного вызова, которая должна соответствовать Рекомендации МСЭ-R М.541-11 и может соответствовать последней по времени версии Рекомендации МСЭ-R М.493.     (ВКР-23)

СТАТЬЯ 54A

Система автоматического соединения

54A.1	§ 1	1)	Система автоматического соединения (ACS), использующая цифровой избирательный вызов в полосах СЧ и ВЧ, призвана обеспечить надежный доступ моряков к необходимым линиям радиосвязи.     (ВКР-23)

54A.2		2)	Следует обеспечивать соответствие системы автоматического соединения (ACS) последним версиям Рекомендаций МСЭ-R M.541 и МСЭ-R M.493.     (ВКР-23)

СТАТЬЯ 55

Радиотелеграфия Морзе

55.1		Рекомендуемый порядок работы при радиотелеграфной связи Морзе подробно излагается в последней версии Рекомендации МСЭ-R М.1170.     (ВКР-07)

СТАТЬЯ 56

Узкополосная буквопечатающая телеграфия

56.1	§ 1	Станции, использующие узкополосную буквопечатающую телеграфию, должны соответствовать положениям Статей 51 и 52.

56.2	§ 2	Должны использоваться процедуры, указанные в Рекомендации МСЭ-R М.492-6, кроме случаев бедствия, срочности или безопасности, в которых могут использоваться альтернативные или нестандартные процедуры.     (ВКР-07)

56.3	§ 3	Прежде чем приступить к передаче, станция должна принять меры предосторожности, чтобы удостовериться, что ее передачи не создадут помех уже ведущимся передачам; если имеется вероятность таких помех, то станция должна подождать подходящего перерыва в проходящей связи. Это обязательство не относится к станциям, которые благодаря применению автоматики могут работать в необслуживаемом режиме.

56.4	§ 4	1)	Если есть возможность, то при связи между двумя станциями следует использовать режим ARQ.

56.5		2)	Для передачи с одной береговой или судовой станции двум или более другим станциям, если есть возможность, следует использовать режим упреждающей коррекции ошибок.

56.6	§ 5	Виды услуг, предоставляемые каждой станцией, открытой для общественной корреспонденции, должны быть указаны в Списке береговых станций и станций специальных служб (Список IV) и в Списке судовых станций и присвоений опознавателей морской подвижной службы (Список V) вместе с информацией о тарифах.     (ВКР-07)

56.7	§ 6	В тех случаях, когда осуществляется передача по каналам электросвязи, открытым для общественной корреспонденции (кроме каналов электросвязи подвижной службы и подвижной спутниковой службы и ее фидерных линий), необходимо принимать во внимание положения Регламента международной электросвязи и соответствующих Рекомендаций МСЭ-Т.

CТАТЬЯ 57

Радиотелефония

57.1	§ 1	Порядок, описанный в Рекомендации МСЭ-R М.1171-1, должен применяться к радиотелефонным станциям, за исключением случаев бедствия, срочности или безопасности.     (ВКР-23)

57.2	§ 2 	Радиотелефонная служба общественной корреспонденции на судах должна, если это возможно, осуществляться на дуплексной основе.

57.3	§ 3 	1)	В этой службе могут использоваться приборы, обеспечивающие излучение сигнала, указывающего на занятость канала, при условии что не будут создаваться помехи работе береговых станций.

57.4		2)	Использование приборов для непрерывных или повторяющихся вызовов или опознавания в радиотелефонной службе с ручным управлением не разрешается.

57.5		3)	Станция не должна передавать одну и ту же информацию одновременно на двух или более частотах, когда она осуществляет связь только с одной станцией.

57.6		4)	Станция не должна излучать несущую между вызовами. Однако станции в радиотелефонной системе с автоматическим управлением могут передавать маркировочные сигналы при условиях, указанных в п. 52.179.

57.7		5)	Если нужно произносить по буквам некоторые выражения, трудные слова, служебные сокращения, цифры и т. д., следует пользоваться таблицами фонетического алфавита Приложения 14.

57.8	§ 4	Передача вызова и подготовительных сигналов к установлению обмена на несущей частоте 2182 кГц или 156,8 МГц не должна превышать одной минуты, кроме случаев бедствия, срочности или безопасности.     (ВКР-07)

57.9	§ 5	Если судовой станции необходимо передавать сигналы для испытания или настройки, которые могли бы нарушить работу соседних береговых станций, то до передачи таких сигналов должно быть получено согласие этих станций.

57.10	§ 6	Если станции необходимо передавать испытательные сигналы либо для настройки передатчика, прежде чем сделать вызов, либо для настройки приемника, длительность таких сигналов должна быть минимальной, но в любом случае не должна превышать десяти секунд, и они должны содержать позывной сигнал или другой опознавательный сигнал станции, которая передает испытательные сигналы. Этот позывной сигнал или другой опознавательный сигнал должен произноситься медленно и отчетливо.

СТАТЬЯ 58

Тарификация и расчеты в морской радиосвязи

58.1		Должны применяться положения Регламента международной электросвязи с учетом Рекомендаций МСЭ-Т.

ГЛАВА  X

Положения по вступлению в силу Регламента радиосвязи    (ВКР-12)

СТАТЬЯ 59

Вступление в силу и временное применение 
Регламента радиосвязи     (ВКР-12)

59.1		Настоящий Регламент, который дополняет положения Устава и Конвенции Международного союза электросвязи в том виде, как он пересмотрен и содержится в Заключительных актах ВКР-95, ВКР-97, ВКР-2000, ВКР-03, ВКР-07, ВКР-12, ВКР-15, ВКР-19 и ВКР-23, должен применяться в соответствии со Статьей 54 Устава на следующей основе.     (ВКР-23)

59.2		Пересмотренные ВКР-95 положения настоящего Регламента, которые касаются новых или измененных распределений частот (включая любые новые или измененные условия, относящиеся к существующим распределениям), и соответствующие положения Статей S211 и S221 и Приложения S41, применяются на временной основе с 1 января 1997 года.

59.3		Другие положения настоящего Регламента, пересмотренные ВКР-95 и ВКР-97, применяются временно с 1 января 1999 года со следующими исключениями:     (ВКР-2000)

59.4	–	пересмотренные положения, для которых предусмотрены другие даты вступления 	в силу в Резолюциях:

49 (ВКР-97)2, 51 (ВКР-97)3, 52 (ВКР-97)4, 54 (ВКР-97)4, 
	130 (ВКР-97)4, 533 (ВКР-97)5, 534 (ВКР-97)4 и 538 (ВКР-97)4.

59.5		Другие положения настоящего Регламента, пересмотренные ВКР-2000, вступают в силу с 1 января 2002 года со следующими исключениями:     (ВКР-2000)

59.6	–	пересмотренные положения, для которых предусмотрены другие даты вступления 	в силу в Резолюциях:

49 (Пересм. ВКР-2000)2, 51 (Пересм. ВКР-2000)3, 53 (Пересм. ВКР-2000)6,
	55 (ВКР-2000)7, 56 (ВКР-2000)8, 58 (ВКР-2000)3, 59 (ВКР-2000)6,
	77 (ВКР-2000)6, 84 (ВКР-2000)6, 122 (Пересм. ВКР-2000)9, 
	128 (Пересм. ВКР-2000)6, 533 (Пересм. ВКР-2000)5, 539 (ВКР-2000)10, 
	540 (ВКР-2000)6, 541 (ВКР-2000)6, 542 (ВКР-2000)6,
	604 (ВКР-2000)6 и 605 (ВКР-2000)6.     (ВКР-2000)

59.7		Другие положения настоящего Регламента, пересмотренные ВКР-03, вступают в силу с 1 января 2005 года со следующими исключениями:     (ВКР-03)

59.8	–	пересмотренные положения, для которых предусмотрены другие даты вступления в силу в Резолюциях:

56 (Пересм.  ВКР-03)8, 85 (ВКР-03)17, 87 (ВКР-03)8, 96 (ВКР-03)8, 122 (Пересм.  ВКР-03)9, 142 (ВКР-03)3, 145 (ВКР-03)11, 146 (ВКР-03)8, 221 (Пересм. ВКР-03)12, 413 (ВКР-03)13, 539 (Пересм. ВКР-03)10, 546 (ВКР-03)5, 743 (ВКР-03) и 902 (ВКР-03)17.      (ВКР-23)

59.9		Другие положения настоящего Регламента, пересмотренные ВКР-07, вступают в силу с 1 января 2009 года со следующими исключениями:     (ВКР-07)

59.10	–	пересмотренные положения, для которых предусмотрены другие даты вступления в силу в Резолюциях:

55 (Пересм. ВКР-07)7, 97 (ВКР-07)5, 149 (ВКР-07)14, 355 (ВКР-07)5 и 905 (ВКР-07)5.     (ВКР-12)

59.11		Другие положения настоящего Регламента, пересмотренные ВКР-12, должны вступить в силу с 1 января 2013 года со следующими исключениями:     (ВКР-12)

59.12	–	пересмотренные положения, для которых предусмотрены другие даты вступления в силу в Резолюции:

98 (ВКР-12)3.     (ВКР-15)

59.13		Другие положения настоящего Регламента радиосвязи, пересмотренные на ВКР-15, должны вступить в силу 1 января 2017 года, за следующими исключениями:     (ВКР-15)

59.14	−	пересмотренные положения, для которых другие даты начала их применения предусмотрены в Резолюциях:

31 (ВКР-15)15 и 99 (ВКР-15)16     (ВКР-19)

59.15		Другие положения настоящего Регламента, пересмотренные ВКР-19, вступают в силу 1 января 2021 года со следующими исключениями:     (ВКР-19)

59.16	–	пересмотренные положения, для которых другие даты начала их применения предусмотрены в Резолюции:

99 (Пересм. ВКР-19)16     (ВКР-23)

59.17		Другие положения настоящего Регламента, пересмотренные ВКР-23, вступают в силу 1 января 2025 года со следующими исключениями:     (ВКР-23)

59.18	–	пересмотренные положения, для которых другие даты начала их применения предусмотрены в Резолюции:

99 (Пересм. ВКР-23)     (ВКР-23)

_______________

Дата созыва этой конференции окончательно не определена.

* 	Примечание Секретариата. – В положении п. 195 (ПК-02) используется термин "Государства-Члены".

*	(R): на трассе.

**	(OR): вне трассы.

1 	1.117.1	В графическом документе информация записывается в долговременной форме, его можно хранить в деле и к нему можно обращаться; он может быть представлен в форме написанного или напечатанного текста или неподвижного изображения.

2 	1.125.1, 1.126.1 и 1.127.1	В общем случае способы дуплексной и полудуплексной связи требуют применения двух частот при радиосвязи; способ симплексной связи может осуществляться с одной или двумя частотами.

*	Термины, связанные с определениями, приведенными в пп. 1.144, 1.145 и 1.146, должны выражаться на рабочих языках Союза следующим образом:

| Номера пунктов | Французский | Английский | Испанский | Арабский | Китайский | Русский |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.144 | Emission hors bande | Out-of-band emission | Emisión fuera de banda | بث خارج النطاق | 带外发射 | внеполосное излучение |
| 1.145 | Rayonnement non essentiel | Spurious emission | Emisión no esencial | بث هامشي | 杂散发射 | побочное излучение |
| 1.146 | Rayonnements non désirés | Unwanted emissions | Emisiones no deseadas | بث غير مطلوب | 无用发射 | нежелательные излучения |

3 	1.167.1 и 1.168.1	Термины "допустимая помеха" и "приемлемая помеха" используются при координации частотных присвоений между администрациями.

1 	2.1.1	При применении Регламента радиосвязи Бюро радиосвязи использует следующие единицы измерения:

кГц	для частот до 28 000 кГц включительно;

МГц	для частот выше 28 000 кГц до 10 500 MГц включительно;

ГГц	для частот выше 10 500 МГц.

1 	5.2.1	Следует отметить, что в тех случаях, когда слова "районы" или "региональный" приводятся в настоящем Регламенте не с прописной буквы "Р", они не относятся к трем Районам, которые определены здесь в целях распределения частот.

*	Согласно Резолюции 99 (Пересм. Дубай, 2018 г.) и принимая во внимание израильско-палестинское временное соглашение от 28 сентября 1995 года.

*	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-23.

*	Настоящее положение ранее имело номер 5.347A. Его номер был изменен, чтобы сохранить порядок следования положений.

* 	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-23.

* 	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-23.

*	Согласно Резолюции 99 (Пересм. Дубай, 2018 г.) Полномочной конференции и принимая во внимание израильско-палестинское временное соглашение от 28 сентября 1995 года.

** 	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-23.

*	Согласно Резолюции 99 (Пересм. Дубай, 2018 г.) Полномочной конференции и принимая во внимание израильско-палестинское временное соглашение от 28 сентября 1995 года.

*	Согласно Резолюции 99 (Пересм. Дубай, 2018 г.) Полномочной конференции и принимая во внимание израильско-палестинское временное соглашение от 28 сентября 1995 года.

*	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-19.

*	Согласно Резолюции 99 (Пересм. Дубай, 2018 г.) Полномочной конференции и принимая во внимание израильско-палестинское временное соглашение от 28 сентября 1995 года.

2 	5.340.1	Распределение спутниковой службе исследования Земли (пассивной) и службе космических исследований (пассивной) в полосе частот 50,2–50,4 ГГц не должно налагать неоправданные ограничения на использование соседних полос службами, которым такие полосы распределены на первичной основе.     (ВКР-97)

* 	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-19 и ВКР-23.

Использование Палестиной распределения подвижной службе в полосе частот 1452−1492 МГц, определенного для IMT, принимается во внимание согласно Резолюции 99 (Пересм. Дубай, 2018 г.) Полномочной конференции и с учетом израильско-палестинского временного соглашения от 28 сентября 1995 года.

***	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-23.

*	Примечание Секретариата. – Это положение было изменено ВКР-07, и впоследствии его номер был изменен на п. 5.208B, с тем чтобы сохранить последовательный порядок нумерации.

* 	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-19 и ВКР-23.

*	Согласно Резолюции 99 (Пересм. Дубай, 2018 г.) Полномочной конференции и принимая во внимание израильско-палестинское временное соглашение от 28 сентября 1995 года.

*	Согласно Резолюции 99 (Пересм. Дубай, 2018 г.) Полномочной конференции и принимая во внимание израильско-палестинское временное соглашение от 28 сентября 1995 года.

*	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-23.

*	Согласно Резолюции 99 (Пересм. Дубай, 2018 г.) Полномочной конференции и принимая во внимание израильско-палестинское временное соглашение от 28 сентября 1995 года.

* 	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-19.

*	Согласно Резолюции 99 (Пересм. Дубай, 2018 г.) Полномочной конференции и принимая во внимание израильско-палестинское временное соглашение от 28 сентября 1995 года.

*	Согласно Резолюции 99 (Пересм. Дубай, 2018 г.) Полномочной конференции и принимая во внимание израильско-палестинское временное соглашение от 28 сентября 1995 года.

*	Согласно Резолюции 99 (Пересм. Дубай, 2018 г.) Полномочной конференции и принимая во внимание израильско-палестинское временное соглашение от 28 сентября 1995 года.

*	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-23.

1 	8.1.1	Выражение "частотное присвоение", где бы оно ни приводилось в данной Главе, следует понимать как относящееся либо к новому частотному присвоению, либо к изменению присвоения, уже занесенного в Справочный регистр. Кроме того, если это выражение относится к космической станции на геостационарной или на негеостационарной орбите, то оно должно быть связано с информацией § A.4 Дополнения 2 к Приложению 4; если данное выражение относится к земной станции, взаимодействующей с космической станцией на геостационарной или негеостационарной орбите, то оно должно быть связано в соответствующей информацией § А.4.с Дополнения 2 к Приложению 4.     (ВКР-12)

2 	8.4.1	"Другие положения" должны быть определены и включены в Правила процедуры.

1 	A.9.1	Для применения положений данной Статьи в отношении станций какой-либо службы космической радиосвязи, использующей полосы частот, охватываемые Планом выделения частот для фиксированной спутниковой службы, см. также Приложение 30B.

2 	A.9.2	Эти процедуры могут быть применены к станциям, находящимся на борту средств выведения спутников на орбиту.

3 	A.9.3	См. Приложения 30 и 30A, в зависимости от случая, для координации:

a)	предлагаемых изменений к содержащимся в Приложении 30 Планам для радиовещательной спутниковой службы в полосах частот 11,7–12,2 ГГц (в Районе 3), 11,7–12,5 ГГц (в Районе 1) и 12,2–12,7 ГГц (в Районе 2) либо новых или измененных присвоений, предлагаемых для включения в Список присвоений для дополнительного использования в Районах 1 и 3, относительно частотных присвоений той же службы или других служб, которым распределены эти полосы;

b)	частотных присвоений других служб, которым упоминаемые в § a), выше, полосы частот распределены в том же или другом Районе, относительно присвоений радиовещательной спутниковой службы в полосах частот 11,7–12,2 ГГц (в Районе 3), 11,7–12,5 ГГц (в Районе 1) и 12,212,7 ГГц (в Районе 2);

c)	предлагаемых изменений к содержащимся в Приложении 30A Планам для фидерных линий радиовещательной спутниковой службы в полосах частот 17,3–17,8 ГГц (в Районе 2), а также 14,5−14,8 ГГц и 17,3−18,1 ГГц (в Районах 1 и 3) либо новых или измененных присвоений, предлагаемых для включения в Список присвоений для дополнительного использования в Районах 1 и 3, относительно частотных присвоений той же службы или других служб, которым распределены эти полосы;

d)	частотных присвоений других служб, которым упоминаемые в § с), выше, полосы частот распределены в том же или другом Районе, относительно присвоений фиксированной спутниковой службы (Земля-космос) в полосах частот 17,3–17,8 ГГц (в Районе 2), а также 14,514,8 ГГц и 17,3–18,1 ГГц (в Районах 1 и 3).

Для радиовещательной спутниковой службы и фидерных линий радиовещательной спутниковой службы в фиксированной спутниковой службе в Районе 2 применима также Резолюция 42 (Пересм. Орб-88)*.     (ВКР-2000)

*	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-03, ВКР-12, ВКР-15 и ВКР-19.

4 	A.9.4	Должна применяться также Резолюция 49 (Пересм. ВКР-23), Резолюция 552 (Пересм. ВКР-23) или Резолюция 32 (Пересм. ВКР-23) в зависимости от случая, в отношении тех спутниковых сетей и спутниковых систем, которые попадают в область ее применения.     (ВКР-23)

5 	A.9.5	См. также Резолюцию 51 (Пересм. ВКР-2000)**.     (ВКР-2000)

**	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-15.

6 	A.9.6	Положения Приложений 30, 30А и 30В не применяются в отношении негеостационарных спутниковых систем фиксированной спутниковой службы.     (ВКР-2000)

7 	A.9.6A	Для цели настоящей статьи геостационарный спутник – это геосинхронный спутник, угол наклона орбиты которого меньше или равен 15°.     (ВКР-03)

A.9.7	(SUP – ВКР-19)

8 	A.9.8	К представлениям спутниковых сетей радиовещательной спутниковой службы в Районах 1 и 3 в полосе частот 21,4−22 ГГц, удовлетворяющим особым требованиям, применяется Резолюция 553 (ВКР-12)***.     (ВКР-12)

***	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-15 и ВКР-23.

9 	9.1.1	Если согласно данному положению какая-либо администрация действует от имени группы поименованных администраций, то все члены этой группы сохраняют за собой право на ответные действия в отношении своих собственных сетей или систем.

10 	9.2.1	Для геостационарных спутниковых сетей, использующих межспутниковые линии связи геостационарной космической станции, взаимодействующей с негеостационарной космической станцией, не подлежащей процедуре координации согласно разделу II Статьи 9, характеристики, представляемые согласно Приложению 4 для предварительной публикации в ИФИК БР, будут такими же, как те, что перечислены для координации геостационарной спутниковой сети.     (ВКР-19)

11 	9.2B.1	Если платежи в соответствии с положениями измененного Решения 482 Совета об осуществлении возмещения затрат на регистрацию спутниковых сетей не получены, Бюро аннулирует публикацию, предварительно уведомив соответствующую администрацию. Бюро уведомляет все администрации о такой мере и о том, что сеть, указанная в публикации, о которой идет речь, более не должна приниматься во внимание Бюро и другими администрациями. Бюро также направляет заявляющей администрации напоминание не менее чем за два месяца до конечной даты платежа в соответствии с упомянутым выше Решением 482 Совета, если платеж еще не получен.     (ВКР-07)

12 	9.3.1	По получении Международного информационного циркуляра по частотам (ИФИК БР), в котором содержится информация, опубликованная согласно п. 9.2B, относительно частотных присвоений негеостационарным спутниковым системам, подпадающим под действие Резолюции 32 (ВКР-19)*, любая администрация, которая сочтет, что ее существующим или планируемым спутниковым сетям или системам могут быть созданы неприемлемые помехи, должна в кратчайшие сроки в течение не более четырех месяцев направить заявляющей администрации с копией Бюро замечания с подробным описанием потенциальных помех ее существующим или планируемым системам. Бюро должно незамедлительно публиковать эти замечания на веб-сайте МСЭ в том виде, в каком они были получены.     (ВКР-19)

*	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-23.

9.5B.1	(SUP − ВКР-15)

13 	A.9.II.1	Эти процедуры применимы также к земным станциям спутниковой службы исследования Земли, служб космических исследований и космической эксплуатации и спутниковой службы радиоопределения, предназначенным для использования при передвижении или во время остановок в неопределенных пунктах.

14 	A.9.II.2	Слово "координация", используемое в настоящей Статье, относится также к процессу достижения согласия других администраций, когда это требуется в соответствии с п. 9.21.

15 	9.6.1	В случае координации присвоения какой-либо спутниковой сети одна администрация может действовать от имени группы поименованных администраций. Каждый раз, когда, согласно данному положению, какая-либо администрация действует от имени группы поименованных администраций, все члены этой группы сохраняют за собой право на ответные действия в отношении своих служб, которые могло бы затронуть предлагаемое присвоение или могли бы быть затронуты им.

16 	9.6.2	Во всех случаях координация земной станции с наземными или другими земными станциями, работающими в противоположном направлении передачи, должна оставаться в пределах полномочий той администрации, на территории которой расположена эта станция.

17 	9.6.3	Если не оговорено иное, координация для любой из определенных в пп. 9.7–9.21 конкретных ситуаций совместного использования полос частот неприменима, если предельные уровни для этой ситуации совместного использования указываются где-то в другом месте настоящего Регламента.     (ВКР-03)

18 	9.7А.1 и 9.7В.1	Координация конкретной земной станции в соответствии с п. 9.7А или п. 9.7В должна оставаться в рамках полномочий той администрации, на территории которой расположена данная станция.     (ВКР-2000)

19 	9.7A.2 и 9.7B.2	Информация для координации в отношении конкретной земной станции, полученная до 30 июня 2000 г., считается полной информацией в соответствии с п. 9.7А или п. 9.7В с даты получения полной информации о связанной с ней спутниковой сети согласно п. 9.7, при условии что максимальное изотропное усиление антенны, минимальная суммарная шумовая температура приемной системы земной станции и необходимая ширина полосы излучения, принимаемого земной станцией, равны аналогичным показателям любой типовой земной станции, включенной в запрос о координации для геостационарной спутниковой сети фиксированной спутниковой службы.     (ВКР-2000)

20 	9.35.1	Бюро должно включать подробные результаты рассмотрения информации согласно п. 11.31 на предмет ее соответствия пределам, представленным в Таблицах 22-1–22-3 Статьи 22, или пределам единичной помехи, указанным в п. 22.5L Статьи 22, в зависимости от случая, в публикацию в соответствии с п. 9.38.     (ВКР-19)

21 	9.36.1	В случае координации согласно пп. 9.12, 9.12A и 9.13 Бюро должно также определить спутниковые сети или системы, с которыми может потребоваться проведение координации. Список администраций, определенных Бюро в соответствии с пп. 9.11–9.14 и 9.21, и список спутниковых сетей или систем, определенных Бюро в соответствии с пп. 9.12, 9.12A и 9.13, составляются только для информации в целях оказания помощи администрациям в выполнении этой процедуры.     (ВКР-19)

22 	9.36.2	В случае координации согласно пп. 9.7, 9.7А и 9.7В Бюро должно также определить конкретные спутниковые сети или земные станции, с которыми необходимо провести координацию (см. также п. 9.42).     (ВКР-12)

23 	9.38.1	Если платежи в соответствии с положениями измененного Решения 482 Совета об осуществлении возмещения затрат на регистрацию спутниковых сетей не получены, Бюро аннулирует публикацию, предварительно уведомив соответствующую администрацию. Бюро уведомляет все администрации о такой мере и о том, что сеть, указанная в публикации, о которой идет речь, более не должна приниматься во внимание Бюро и другими администрациями. Бюро также направляет заявляющей администрации напоминание не менее чем за два месяца до конечной даты платежа в соответствии с упомянутым выше Решением 482 Совета, если платеж еще не получен.     (ВКР-07)

24 	9.42.1	Во время обсуждений вопросов о координации между администрациями в процесс координации могут быть включены дополнительные сети на основе согласия заинтересованных администраций.     (ВКР-12)

25 	9.50.1	При отсутствии в настоящем Регламенте конкретных положений относительно оценки помех методы расчетов и критерии должны основываться на соответствующих Рекомендациях МСЭ-R, одобренных заинтересованными администрациями. В случае разногласий по какой-либо Рекомендации или отсутствия таких Рекомендаций методы и критерии должны быть согласованы между заинтересованными администрациями. Такие соглашения должны заключаться без ущерба для других администраций.

26 	9.50.2	Если согласно Приложению 5 устанавливается период, для которого могут учитываться планируемые присвоения, этот период может быть продлен по соглашению между заинтересованными администрациями.

27 	9.50.3	См. также п. 9.52.1.     (ВКР-15)

28 	9.52.1	Администрация, считающая, что:

i)	могут создаваться неприемлемые помехи ее существующим или планируемым спутниковым сетям или системам, не подлежащим процедуре координации согласно разделу II Статьи 9, либо

ii)	могут создаваться неприемлемые помехи ее существующим или планируемым спутниковым сетям или системам, подпадающим под действие раздела II Статьи 9, поступающим частотным присвоением космической станции, которая подпадает под действие данного раздела только в отношении наземных служб, либо

iii)	могут создаваться неприемлемые помехи ее существующим или планируемым спутниковым сетям или системам, подпадающим под действие раздела II Статьи 9, поступающим частотным присвоением космической станции, которая подпадает под действие данного раздела только применительно к списку администраций, приведенному в примечании к Статье 5, причем в этот список не включена потенциально затронутая администрация,

может направить свои замечания запрашивающей администрации. Копия этих замечаний также может быть направлена в Бюро. При этом такие замечания не должны представлять собой выражение несогласия согласно п. 9.52. Затем обе администрации должны предпринять совместные усилия по устранению любых трудностей при содействии Бюро, если его помощь будет запрошена любой из сторон, и обменяться любой дополнительной соответствующей информацией, которой они могут располагать.     (ВКР-23)

29 	9.65.1	Заявка на частотное присвоение, в отношении которого добиваются координации в соответствии с п. 9.21 и в отношении которого сохраняются разногласия, не должна рассматриваться в соответствии с п. 11.32A или п. 11.33; однако она должна рассматриваться в соответствии с п. 11.31.

1 	A.11.1	См. также Приложения 30 и 30A, в зависимости от случая, для заявления и регистрации:

a)	частотных присвоений станциям радиовещательной спутниковой службы в полосах частот 11,7−12,2 ГГц (в Районе 3), 11,7–12,5 ГГц (в Районе 1) и 12,2–12,7 ГГц (в Районе 2);

b)	частотных присвоений станциями других служб, которым упомянутые в § a), выше, полосы частот распределены в том же Районе или в другом Районе, если затронуты их отношения с радиовещательной спутниковой службой, в полосах частот 11,7–12,2 ГГц (в Районе 3), 11,7–12,5 ГГц (в Районе 1) и 12,2–12,7 ГГц (в Районе 2);

c)	частотных присвоений станциям фидерных линий фиксированной спутниковой службы (Земля-космос) в полосах частот 14,5–14,8 ГГц в Районе 1 (см. п. 5.510) и в Районе 3, 17,318,1 ГГц в Районах 1 и 3 и 17,3−17,8 ГГц в Районе 2 и станциям других служб в этих полосах частот;

d)	частотных присвоений станциям той же службы или других служб, которым упомянутые в § c), выше, полосы частот распределены в том же Районе или в другом Районе, если затронуты их отношения с фиксированной спутниковой службой (Земля-космос) в этих полосах частот.

Для радиовещательной спутниковой службы в Районе 2 и фидерных линий фиксированной спутниковой службы для радиовещательной спутниковой службы в Районе 2 применима также Резолюция 42 (Пересм. Орб-88)*.

См. также Приложение 30B для заявления и регистрации присвоений в следующих полосах частот:

Все Районы, только фиксированная спутниковая служба

4500–4800 МГц	(космос-Земля)

6725–7025 МГц	(Земля-космос)

10,7–10,95 ГГц	(космос-Земля)

11,2–11,45 ГГц	(космос-Земля)

12,75–13,25 ГГц	(Земля-космос).						(ВКР-2000)

*	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-03, ВКР-12, ВКР-15 и ВКР-19.

2 	A.11.2	Должна применяться также Резолюция 49 (Пересм. ВКР-23), Резолюция 552 (Пересм. ВКР-23) или Резолюция 32 (Пересм. ВКР-23) в зависимости от случая, в отношении тех спутниковых сетей и спутниковых систем, которые попадают в область ее применения.     (ВКР-23)

3 	A.11.3	См. также Резолюцию 51 (Пересм. ВКР-2000)**.     (ВКР-2000)

**	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-15.

4 	A.11.4	Положения Приложений 30, 30А и 30В не применяются в отношении негеостационарных спутниковых систем фиксированной спутниковой службы.     (ВКР-2000)

5 	A.11.4A	Для цели настоящей Статьи геостационарный спутник – это геосинхронный спутник, угол наклона орбиты которого меньше или равен 15°.     (ВКР-03)

A.11.5	(SUP – ВКР-19)

6 	A.11.6	Если платежи в соответствии с положениями измененного Решения 482 Совета об осуществлении возмещения затрат на регистрацию спутниковых сетей не получены, Бюро аннулирует публикацию, указанную в пп. 11.28 и 11.43, и соответствующие записи в Международном справочном регистре частот согласно пп. 11.36, 11.37, 11.38, 11.39, 11.41, 11.43B или 11.43C, в зависимости от случая, предварительно уведомив соответствующую администрацию. Бюро уведомляет все администрации о такой мере и о том, что записи, указанные в публикации, о которой идет речь, более не должны приниматься во внимание Бюро и другими администрациями и что любая повторно представленная заявка должна рассматриваться как новая заявка. Бюро также направляет заявляющей администрации напоминание не менее чем за два месяца до конечной даты платежа в соответствии с упомянутым выше Решением 482 Совета, если платеж еще не получен.     (ВКР-23)

7 	A.11.7	К представлениям спутниковых сетей радиовещательной спутниковой службы в Районах 1 и 3 в полосе частот 21,4−22 ГГц, удовлетворяющим особым требованиям, применяется Резолюция 554 (ВКР-12).     (ВКР-12)

8 	11.15.1	Частотное присвоение космической станции или типовой земной станции как части спутниковой сети может быть заявлено одной администрацией, действующей от имени группы поименованных администраций. Любые дальнейшие заявления (изменения или исключения), относящиеся к такому присвоению, должны, при отсутствии иных указаний, рассматриваться как представленные от имени всей группы.

9 	11.20.1, 11.21.1, 11.21А.1, 11.22.1 и 11.23.1	В таких случаях необходимо представлять отдельные заявки на частотные присвоения для полос частот, распределенных на равных правах наземным и космическим службам, если координация требуется согласно Таблице 5-1 Приложения 5.

10 	11.22.2	В таких случаях необходимо представлять отдельные заявки на частотные присвоения для полос частот, распределенных на равных правах космическим службам, в противоположном направлении передачи, если координация требуется согласно Таблице 5-1 Приложения 5.

11 	11.28.1	В случае спутниковых сетей или систем, не подлежащих процедуре координации в соответствии с разделом II Статьи 9, администрация, считающая, что представленные изменения характеристик, первоначально опубликованных в соответствии с п. 9.2В, могут создать неприемлемые помехи их существующим или планируемым спутниковым сетям или системам, может направить свои замечания заявляющей администрации с копией Бюро. Бюро должно опубликовать любые такие полученные замечания на своем веб-сайте. После этого обе администрации должны сотрудничать для разрешения любых трудностей.     (ВКР-23)

12  	11.31.1	Соответствие Таблице распределения частот включает, при необходимости, успешное применение п. 9.21. Однако регистрация конкретного присвоения в отношении возражающей(их) администрации(ий), согласие которой(ых) не было получено, будет осуществлена с благоприятным заключением при условии, что рассматриваемое присвоение не будет создавать вредных помех или требовать защиты от службы (служб) возражающей(их) администрации(ий), согласия которой(ых) добивались. В отношении администрации(ий), которая(ые) не имела(ли) возражений согласно п. 9.21, регистрация рассматриваемого присвоения также осуществляется с благоприятным заключением.     (ВКР-03)

13 	11.31.2	"Другие положения" должны быть определены и включены в Правила процедуры.

14 	11.31.3	Заявки, относящиеся к радиоастрономическим станциям, рассматриваются только относительно п. 11.31.

15 	11.32A.1	Такие заявки в отношении любого другого частотного присвоения, запрос на координацию которого в соответствии с п. 9.7, 9.7А, 9.7В, 9.12, 9.12А или 9.13, в зависимости от случая, был опубликован согласно п. 9.38, но которое еще не было заявлено, должны рассматриваться в Бюро в порядке их публикации под тем же номером с использованием последней имеющейся информации.     (ВКР-2000)

16 	11.32A.2	При применении п. 11.32A в отношении процедуры координации согласно п. 9.7 в полосах частот 5725−5850 МГц (Район 1), 5850–6725 МГц и 7025–7075 МГц (Земля-космос) для спутниковых сетей, имеющих номинальный орбитальный разнос по геостационарной спутниковой орбите более 7, и в полосах частот 10,95−11,2 ГГц, 11,45−11,7 ГГц, 11,7−12,2 ГГц (Район 2), 12,2−12,5 ГГц (Район 3), 12,5−12,7 ГГц (Районы 1 и 3) и 12,7−12,75 ГГц (космос-Земля) и 13,75−14,5 ГГц (Земля-космос) для спутниковых сетей, имеющих номинальный орбитальный разнос по геостационарной спутниковой орбите более 6, должна применяться Резолюция 762 (ВКР-15). Для других случаев соответствующая методика должна быть определена и включена в Правила процедуры, в случае необходимости.     (ВКР-15)

17 	11.33.1	При заявлении типовых земных станций администрациям следует представить необходимую информацию, с тем чтобы дать возможность Бюро произвести соответствующее рассмотрение.

18 	11.33.2	При рассмотрении в соответствии с п. 11.33 должны также учитываться присвоения наземным службам, которые уже используются или будут введены в действие в последующие три года и о которых сообщено Бюро в результате сохраняющихся разногласий по координации.

19 	11.37.1	Если согласие затронутых администраций было получено только на определенный период, то Бюро должно быть уведомлено об этом, а частотное присвоение должно быть внесено в Справочный регистр с примечанием, указывающим на то, что частотное присвоение действует только в течение определенного периода. Заявляющая администрация, использующая частотное присвоение в течение определенного периода, не должна в дальнейшем использовать это обстоятельство для того, чтобы оправдать продолжение использования частоты сверх этого срока, если не было получено согласия затронутой(ых) администрации(ий).

20 	11.37.2	Если частотное присвоение космической станции радиовещательной спутниковой службы в неплановой полосе частот, за исключением полосы частот 21,4−22 ГГц, внесено в Справочный регистр, то в графе примечаний должно быть указано, что такая запись никоим образом не предопределяет решений, которые должны быть включены в соглашения и связанные с ними планы, упоминаемые в Резолюции 507 (Пересм. ВКР-19).     (ВКР-19)

11.41.1	(SUP – ВКР-12)

21 	11.41.2	При представлении заявок согласно п. 11.41 заявляющая администрация должна указать Бюро, что были предприняты усилия для осуществления координации с теми администрациями, присвоения которых послужили основой для неблагоприятных заключений в соответствии с п. 11.38, но безрезультатно.     (ВКР-12)

22 	11.42.1	При предоставлении связанных с вредными помехами сведений в соответствии с п. 11.42 участвующие администрации должны в максимально возможной степени использовать формат, предписываемый в Приложении 10 к Регламенту радиосвязи.     (ВКР-12)

23 	11.44.1	Частотные присвоения космическим станциям, которые были введены в действие до завершения процесса координации и в отношении которых в Бюро были представлены данные согласно Резолюции 49 (Пересм. ВКР-23) или Резолюции 552 (Пересм. ВКР-23), в зависимости от случая, должны и далее учитываться в течение максимум семи лет с даты получения соответствующей информации по п. 9.30. Если первая заявка на регистрацию рассматриваемых присвоений согласно п. 11.15, имеющая отношение к п. 9.1 или п. 9.30, не поступит в Бюро к концу вышеуказанного семилетнего периода, данные присвоения должны быть аннулированы Бюро, после того как оно проинформировало за шесть месяцев заявляющую администрацию о своих будущих действиях.     (ВКР-23)

24 	11.44.2	Заявленной датой ввода в действие частотного присвоения космической станции спутниковой сети или системы должна являться дата начала непрерывного периода, определенного в п. 11.44B или п. 11.44C, или дата развертывания, определенная в п. 11.44D или п. 11.44E, в зависимости от случая.     (ВКР-19)

25 	11.44.3, 11.44B.1, 11.44C.2, 11.44D.2 и 11.44E.1	По получении этой информации и всякий раз, когда на основании имеющейся надежной информации становится известно, что какое-либо заявленное частотное присвоение не было введено в действие в соответствии с п. 11.44, п. 11.44B, п. 11.44C, п. 11.44D или п. 11.44E, в зависимости от случая, должны применяться процедуры консультаций и последующий применимый порядок действий, установленные в п. 13.6, в зависимости от обстоятельств.     (ВКР-19)

26 	11.44B.2	Частотное присвоение космической станции на геостационарной спутниковой орбите с заявленной датой ввода в действие, наступившей более чем за 120 дней до даты получения информации для заявления, также должно рассматриваться как введенное в действие, если заявляющая администрация подтверждает при представлении информации для заявления в отношении данного присвоения, что космическая станция на геостационарной спутниковой орбите, имеющая возможность осуществлять передачу или прием в рамках данного частотного присвоения, была развернута и удерживалась непрерывно с заявленной даты ввода в действие до даты получения информации для заявления в отношении этого частотного присвоения.     (ВКР-15)

26bis 11.44B.3 и 11.44C.5	Если заявляющая администрация информировала Бюро о дате начала 90-дневного периода ввода в действие, но в течение 15 дней после окончания 90-дневного периода ввода в действие еще не информировала Бюро о завершении периода ввода в действие в соответствии с пп. 11.44B или 11.44C, Бюро должно незамедлительно направить заявляющей администрации напоминание о ее обязательстве информировать Бюро о завершении периода ввода в действие согласно пп. 11.44B или 11.44C.     (ВКР-23)

27	11.44C.1 и 11.44D.1	Для целей п. 11.44C или п. 11.44D термин "заявленная орбитальная плоскость" означает орбитальную плоскость негеостационарной спутниковой системы, представленную в Бюро в последней информации для заявления частотных присвоений системе, которая соответствует элементам данных A.4.b.4.a, A.4.b.4.d, A.4.b.4.e и A.4.b.4.i (только для орбит с различной высотой апогея и перигея), определенных в Таблице A Дополнения 2 к Приложению 4. Для целей п. 11.44С должна применяться Резолюция 8 (ВКР-23).     (ВКР-23)

28	11.44C.3	Частотное присвоение космической станции на негеостационарной спутниковой орбите с заявленной датой ввода в действие, наступившей более чем за 120 дней до даты получения информации для заявления, должно также рассматриваться как введенное в действие, если заявляющая администрация подтверждает при представлении информации для заявления данного присвоения, что космическая станция на негеостационарной спутниковой орбите, имеющая возможность осуществлять передачу или прием в рамках данного частотного присвоения, была развернута и удерживалась в одной из заявленных орбитальных плоскостей, как предусмотрено в п. 11.44C, непрерывно с заявленной даты ввода в действие до даты получения информации для заявления этого частотного присвоения.     (ВКР-19)

29	11.44C.4 и 11.44D.3	Для целей п. 11.44C и п. 11.44D, когда заявляющая администрация информирует Бюро о вводе в действие, она должна определить номер орбитальной плоскости согласно последней информации для заявления, полученной Бюро, который соответствует орбитальной плоскости, в которой развернута космическая станция, для ввода в действие частотных присвоений.     (ВКР-19)

30 	11.46.1	Если Бюро не получило повторно представляемую заявку в течение четырех месяцев, считая с даты возвращения им первоначальной заявки, оно должно незамедлительно направить заявляющей администрации напоминание.     (ВКР-19)

31 	11.48.1	Если информация согласно Резолюции 552 (Пересм. ВКР-23) не предоставлена, то соответствующая информация, опубликованная согласно п. 9.38, должна быть аннулирована в течение 30 дней по окончании семилетнего периода с даты получения Бюро соответствующей полной информации согласно п. 9.30.     (ВКР-23)

32 	11.49.1	Датой повторного ввода в действие частотного присвоения космической станции на геостационарной спутниковой орбите должна являться дата начала периода в 90 дней, определенного ниже. Частотное присвоение космической станции на геостационарной спутниковой орбите должно рассматриваться как повторно введенное в действие, если космическая станция на геостационарной спутниковой орбите, имеющая возможность осуществлять передачу или прием в рамках данного частотного присвоения, развернута и удерживается в заявленной орбитальной позиции непрерывно в течение периода в 90 дней. Заявляющая администрация должна уведомить об этом Бюро в течение 30 дней после окончания периода в 90 дней. Должна применяться Резолюция 40 (Пересм. ВКР-19).     (ВКР-19)

32bis 11.49.1A и 11.49.2A	Если заявляющая администрация информировала Бюро о дате начала 90-дневного периода повторного ввода в действие, но в течение 15 дней после окончания 90-дневного периода повторного ввода в действие еще не информировала Бюро о завершении периода повторного ввода в действие в соответствии с пп. 11.49.1 или 11.49.2, Бюро должно незамедлительно направить заявляющей администрации напоминание о ее обязательстве информировать Бюро о завершении периода повторного ввода в действие согласно пп. 11.49.1 или 11.49.2, в зависимости от случая.     (ВКР-23)

33	 11.49.2	Датой повторного ввода в действие частотного присвоения космической станции негеостационарной спутниковой сети или системы фиксированной спутниковой службы, подвижной спутниковой службы или радиовещательной спутниковой службы, должна являться дата начала периода в 90 дней, определенного ниже. Частотное присвоение такой космической станции должно рассматриваться как повторно введенное в действие, если космическая станция, имеющая возможность осуществлять передачу или прием в рамках данного частотного присвоения, развернута и удерживается в одной из заявленных орбитальных плоскостей (см. п. 11.49.5) негеостационарной спутниковой сети или системы непрерывно в течение периода в 90 дней, независимо от заявленного числа орбитальных плоскостей и спутников в орбитальной плоскости в сети или системе. Заявляющая администрация должна уведомить Бюро об этом в течение 30 дней после окончания периода в 90 дней. Если заявляющая администрация информирует Бюро о повторном вводе в действие, она должна определить номер орбитальной плоскости согласно последней информации для заявления, полученной Бюро, который соответствует орбитальной плоскости, в которой развернута космическая станция, для повторного ввода в действие частотных присвоений.     (ВКР-19)

34 	11.49.3	Частотное присвоение космической станции негеостационарной спутниковой сети или системы, эталонным телом которой является тело "Земля", за исключением частотного присвоения, к которому применяется п. 11.49.2, должно рассматриваться как повторно введенное в действие, если космическая станция, имеющая возможность осуществлять передачу или прием в рамках данного частотного присвоения, развернута в одной из заявленных орбитальных плоскостей (см. п. 11.49.5) негеостационарной спутниковой сети или системы, независимо от заявленного числа орбитальных плоскостей и спутников в орбитальной плоскости в сети или системе. Заявляющая администрация должна уведомить Бюро об этом не позднее чем через 30 дней после окончания периода приостановки, указанного в п. 11.49. Если заявляющая администрация информирует Бюро о повторном вводе в действие, она должна определить номер орбитальной плоскости согласно последней информации для заявления, полученной Бюро, который соответствует орбитальной плоскости, в которой развернута космическая станция, для повторного ввода в действие частотных присвоений.     (ВКР-19)

35 	11.49.4	Частотное присвоение космической станции, эталонным телом которой не является тело "Земля", должно рассматриваться как повторно введенное в действие, если заявляющая администрация сообщает Бюро о том, что космическая станция, имеющая возможность осуществлять передачу или прием в рамках данного частотного присвоения, была развернута и функционирует в соответствии с информацией для заявления. Заявляющая администрация должна уведомить Бюро об этом не позднее чем через 30 дней после окончания периода приостановки, о котором говорится в п. 11.49.     (ВКР-19)

36 	11.49.5	Для целей пп. 11.49.2 и 11.49.3 термин "заявленная орбитальная плоскость" означает орбитальную плоскость негеостационарной спутниковой системы, представленную в Бюро в последней информации для заявления частотных присвоений системы, которая соответствует элементам данных A.4.b.4.a, A.4.b.4.d, A.4.b.4.e и A.4.b.4.i (только для орбит с различной высотой апогея и перигея), определенным в таблице A Дополнения 2 к Приложению 4. Для целей п. 11.49.2 должна применяться Резолюция 8 (ВКР-23).     (ВКР-23)

1 	12.5.1	Считается, что заявка на ВЧ радиовещание предназначена для целей национального покрытия, если и передающая станция, и связанная с ней требуемая зона обслуживания находятся на территории одной страны.

2 	12.10.1	Слово "региональный" в настоящей Статье не связано с Районами МСЭ.

1 	13.6.1	См. также п. 11.51 о частотных присвоениях негеостационарным спутниковым системам, занесенных в Справочный регистр.     (ВКР-19)

1 	15.12.1 и 15.13.1	В этом отношении администрации должны руководствоваться соответствующими новейшими Рекомендациями МСЭ-R.

1 	16.1.1	Информация по этому вопросу имеется также в Справочнике по радиоконтролю МСЭ-R.

1 	19.1.1	Тем не менее признано, что современное состояние техники не всегда позволяет передавать опознавательные сигналы в некоторых радиосистемах (например, в системах радиоопределения, в радиорелейных и космических системах).

19.35.1	(SUP – ВКР-03)

2 	19.36.1	Ни одна администрация ни при каких обстоятельствах не может требовать большего числа MID, чем общее число ее судовых станций, заявленных в МСЭ, деленное на 1000, плюс один. Администрации должны прилагать все усилия для повторного использования опознавателей морской подвижной службы (MMSI), присвоенных из прежних ресурсов MID, которые стали лишними после того, как суда были выведены из их национального судового реестра. Такие номера должны рассматриваться для целей повторного присвоения, после того как они отсутствовали, по крайней мере, в двух последовательных изданиях Списка V служебных публикаций МСЭ. Администрации, добивающиеся дополнительных ресурсов MID, должны удовлетворять критериям, заключающимся в том, чтобы они известили Бюро обо всех предыдущих присвоениях, в соответствии с п. 20.16. Эти критерии применяются только к опознавателям MMSI в основной категории и ко всем цифрам MID, присвоенным администрации.     (ВКР-07)

3 	19.44.1	Под "сериями частот" подразумевается группа частот, каждая из которых принадлежит к одной из различных полос частот между 4000 кГц и 27 500 кГц, которые распределены исключительно морской подвижной службе.

4 	19.50.1 	Для серий позывных сигналов, начинающихся с B, F, G, I, K, M, N, R, W и 2, для опознавания национальной принадлежности требуется только первый знак. В случае полусерий (т. е. когда первые два знака распределяются более чем одному Государству – Члену Союза) для опознавания национальной принадлежности требуются первые три знака.     (ВКР-03)

5 	19.68.1	В случаях полусерий (т. е. когда первые два знака распределяются более чем одному Государству-Члену) для опознавания национальной принадлежности требуются первые три знака. В таких случаях позывной сигнал состоит из трех знаков, за которыми следуют одна цифра и группа не более чем из трех знаков, причем последний знак является буквой.     (ВКР-07)

6	19.99.1	В данном разделе при упоминании судовой или береговой станции могут также подразумеваться соответствующие земные станции.

1 	21.2.1	Для своей защиты приемные станции фиксированной или подвижной служб, работающие в полосах частот, используемых совместно со службами космической радиосвязи (космос-Земля), должны также избегать направления своих антенн на геостационарную спутниковую орбиту, если их чувствительность достаточно высока для того, чтобы помехи от передач космической станции могли оказаться значительными. В частности, рекомендуется, чтобы в полосах частот 13,4−13,65 ГГц и 21,4−22 ГГц минимальный угол разноса по отношению к направлению на геостационарную спутниковую орбиту поддерживался на уровне 1,5°.     (ВКР-15)

2 	21.2.2	Сведения по этому вопросу приведены в последнем варианте Рекомендации МСЭ-R SF.765.      (ВКР-23)

21.2.3	Не использован.

3 	21.2.4	В полосах частот выше 15 ГГц (за исключением 25,25–27,5 ГГц) ограничений по угловому разносу для передающих станций фиксированной или подвижной службы не имеется. Данный вопрос изучается МСЭ-R.

4 	21.4.1	Сведения по этому вопросу приведены в последнем варианте Рекомендации МСЭ-R SF.765.     (ВКР-23)

5 	21.6.1	Равенство права на эксплуатацию, когда одна и та же полоса частот в разных Районах распределена различным службам одной и той же категории, установлено в п. 4.8. Поэтому администрациям надлежит соблюдать, насколько это практически возможно, любые ограничения в отношении межрайонных помех, которые могут появиться в Рекомендациях МСЭ-R.

*	В отношении данной полосы частот применяются только ограничения, приведенные в пп. 21.3 и 21.5.

6 	21.12.1	Равенство права на эксплуатацию, когда одна и та же полоса частот в разных Районах распределена различным службам одной и той же категории, установлено в п. 4.8. Поэтому администрациям надлежит соблюдать, насколько это практически возможно, любые ограничения в отношении межрайонных помех, которые могут появиться в Рекомендациях МСЭ-R.

*	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-07.

1 	A.22.1	При применении положений настоящей Статьи уровень приемлемых помех (см. п. 1.168) должен определяться по соглашению между заинтересованными администрациями с использованием в качестве руководства соответствующих Рекомендаций МСЭ-R.

2 	22.5С.1	Эквивалентная плотность потока мощности определяется как сумма плотностей потоков мощности, создаваемых на какой-либо приемлемой станции геостационарной спутниковой системы на поверхности Земли или на геостационарной орбите, в зависимости от случая, всеми передающими станциями негеостационарной спутниковой системы, с учетом внеосевой избирательности эталонной приемной антенны, которая, как предполагается, наведена в номинальном направлении. Эквивалентная плотность потока мощности вычисляется по следующей формуле:

,

где:

Na:	число передающих станций негеостационарной спутниковой системы, видимых с данной приемной станции геостационарной спутниковой системы или на геостационарной орбите, соответственно;

i:	индекс рассматриваемой передающей станции негеостационарной спутниковой системы;

Pi: 	ВЧ мощность на входе антенны рассматриваемой передающей станции негеостационарной спутниковой системы в эталонной ширине полосы (дБВт);

i:	внеосевой угол между направлением прицеливания рассматриваемой передающей станции негеостационарной спутниковой системы и направлением на приемную станцию геостационарной спутниковой системы;

Gt(i):	усиление (как отношение) передающей антенны рассматриваемой станции спутниковой системы в направлении приемной станции геостационарной спутниковой системы;

di:	расстояние между рассматриваемой передающей станцией негеостационарной спутниковой системы и приемной станцией геостационарной спутниковой системы, в метрах;

i:	внеосевой угол между направлением прицеливания антенны приемной станции геостационарной спутниковой системы и направлением i-й рассматриваемой передающей станции в системе НГСО;

Gr(i):	усиление (как отношение) приемной антенны приемной станции геостационарной спутниковой системы в направлении i-й рассматриваемой передающей станции негеостационарной спутниковой системы;

Gr, max:	максимальное усиление (как отношение) антенны приемной станции геостационарной спутниковой системы;

epfd:	вычисленная эквивалентная плотность потока мощности в эталонной ширине полосы (дБ(Вт/м2)).     (ВКР-2000)

3 	22.5С.2	Для некоторых приемных земных станций геостационарной системы фиксированной спутниковой службы см. также пп. 9.7А и 9.7В.     (ВКР-2000)

4 	22.5С.3	При соблюдении данных пределов администрации, намеревающиеся развивать такие системы, должны гарантировать, что присвоения, включенные в План Приложения 30В, будут полностью защищены.     (ВКР-2000)

5 	22.5С.4	В дополнение к пределам, указанным в Таблице 22-1А, к антеннам диаметром более 60 см в полосах частот, перечисленных в Таблице 22-1А, применяются следующие пределы э.п.п.м. единичной помехи:

| э.п.п.м. для 100% времени (дБ(Вт/(м2 · 40 кГц))) | Широта (северная или южная) (градусы) |  |
| --- | --- | --- |
| –160 | 0 < ¦Широта¦ 57,5 |  |
| –160 + 3,4 (57,5 – ¦Широта¦)/4 | 57,5 < ¦Широта¦ 63,75 |  |
| –165,3 | 63,75 < ¦Широта¦ | (ВКР-2000) |

6 	22.5С.5	Для каждого диаметра эталонной антенны предел определяется полной кривой на графике с линейной шкалой в децибелах для уровней э.п.п.м. и логарифмической шкалой для процентов времени при соединении точек данных прямыми линиями.     (ВКР-2000)

7 	22.5C.6	Для данной таблицы эталонные диаграммы направленности антенн, приведенные в Рекомендации МСЭ-R S.1428-1, используются только для расчета помех, создаваемых негеостационарными спутниковыми системами фиксированной спутниковой службы геостационарным спутниковым системам фиксированной спутниковой службы.     (ВКР-03)

8 	22.5С.7	Негеостационарная спутниковая система должна соответствовать пределам, указанным в данной таблице в эталонной полосе частот шириной как 40 кГц, так и 1 МГц.     (ВКР-2000)

8bis		22.5C.13	В Районе 2 негеостационарная спутниковая система фиксированной спутниковой службы должна соответствовать пределам, указанным в данной таблице для полосы 17,3–17,7 ГГц, в отношении геостационарных спутниковых систем радиовещательной спутниковой службы, и должна использовать эталонные диаграммы, содержащиеся в Рекомендации МСЭ-R BO.1443-3.     (ВКР-23)

9 	22.5С.8	Для антенн радиовещательной спутниковой службы диаметром 180 см, 240 см и 300 см в дополнение к пределам единичных помех, приведенным в Таблице 22-1D, в полосах частот, перечисленных в Таблице 22-1D, применяются также следующие пределы э.п.п.м. единичной помехи для 100% времени:

| э.п.п.м. для 100% времени (дБ(Вт/(м2 · 40 кГц))) | Широта (северная или южная) (градусы) |  |
| --- | --- | --- |
| –160 | 0 < ¦Широта¦ 57,5 |  |
| –160 + 3,4 (57,5 – ¦Широта¦)/4 | 57,5 < ¦Широта¦ 63,75 |  |
| –165,3 | 63,75 < ¦Широта¦ | (ВКР-2000) |

10 	22.5С.9	Для антенны земной станции радиовещательной службы диаметром 240 см помимо предела э.п.п.м. единичной помехи для 100% времени, определенного в п. 22.5С.8 к данной таблице в Таблице 22-4С* указан также эксплуатационный предел э.п.п.м. единичной помехи для 100% времени.     (ВКР-2000)

*	Примечание Секретариата.  Таблица 22-4С была исключена ВКР-19.

11  	22.5С.10	При соблюдении данных пределов администрации, намеревающиеся развивать такие системы, должны гарантировать, что присвоения, включенные в План Приложения 30, будут полностью защищены.     (ВКР-2000)

12 	22.5C.11	Для данной таблицы эталонные диаграммы направленности антенн, приведенные в Приложении 1 к Рекомендации МСЭ-R BO.1443-3, должны использоваться только для расчета помех, создаваемых негеостационарными спутниковыми системами фиксированной спутниковой службы геостационарным спутниковым системам радиовещательной спутниковой службы.     (ВКР-15)

13 	22.5C.12	Соответствующая эталонная диаграмма направленности определяется следующим образом:

# a)		для значений  ≥ 100:

G(φ)  =  Gmax  –  2,5 × 10–3  	при		0	 φ < φm

G(φ)  =  G1	при		φm	 φ < φr

G(φ)  =  29  –  25 log φ	при		φr	 φ < 20°

G(φ)  =  –3,5	при		20°	 φ < 26,3°

G(φ)  =  32  –  25 log φ	при		26,3°	 φ < 48°

G(φ)  =  –10	при		48°	 φ  180°

# b)	для значений 42 ≤  < 100:

G(φ)  =  Gmax  –  2,5 × 10–3  	при		0	 φ < φm

G(φ)  =  G1	при		φm	 φ < 100

G(φ)  =  29  –  25 log φ	при		100    φ < 20°

G(φ)  =  –3,5	при		20°	 φ < 26,3°

G(φ)  =  32  –  25 log φ	при		26,3	 φ < 48°

G(φ)  =  –10	при		48°	 φ  180°

13  22.5C.12 (продолжение)

c)	для значений    <  42:

G(φ)  =  Gmax  –  2,5 × 10–3  	при	0		 φ < φm

G(φ)  =  G1		при	φm	 φ < 100

G(φ)  =  32 – 25 log φ	при	100   φ < 48°

G(φ)  =  –10	при	48°	 φ  180°,

где:

| D: диаметр антенны : длина волны |  |
| --- | --- |

φ:	внеосевой угол антенны (градусы)

G1:	усиление первого бокового лепестка = 2 + 15 log       (дБи)

φm =		(градусы)

φr =	15,85 	(градусы)

Gmax =	7,7 + 20 log  	(дБи)	(ВКР-03)

14 	22.5D.1	См. п. 22.5С.1.     (ВКР-2000)

15 	22.5D.2	При соблюдении данных пределов администрации, намеревающиеся развивать такие системы, должны гарантировать, что присвоения, включенные в Планы Приложений 30А и 30В, будут полностью защищены.     (ВКР-2000)

16 	22.5D.3	Для данной таблицы эталонные диаграммы направленности антенн, приведенные в Рекомендации МСЭ-R S.672-4, должны использоваться только для расчета помех, создаваемых негеостационарными спутниковыми системами фиксированной спутниковой службы геостационарным спутниковым системам фиксированной спутниковой службы. Для случая, когда Ls = –10 в уравнениях, приведенных в Дополнении 1 к Рекомендации МСЭ-R S.672-4, для лучей с круговым сечением антенны с одним облучателем должны использоваться значения a = 1,83 и b = 6,32. Для всех случаев Ls уравнение главного луча параболической формы должно начинаться с нуля.     (ВКР-2000)

17 	22.5D.4	Данный уровень э.п.п.м.↑ применяется также к полосе частот 17,3–17,8 ГГц для защиты фидерных линий радиовещательной спутниковой службы в Районе 2 от передач негеостационарных систем фиксированной спутниковой службы в направлении Земля-космос в Районах 1 и 3.     (ВКР-2000)

18 	22.5F.1	См. п. 22.5С.1.     (ВКР-2000)

19 	22.5F.2	При соблюдении данных пределов администрации, намеревающиеся развивать такие системы, должны гарантировать, что присвоения, включенные в Планы Дополнения 30А, будут полностью защищены.     (ВКР-2000)

19bis 22.5F.4	Негеостационарная спутниковая система, работающая в Районе 1 или 2, независимо от ее положения на орбите, должна соответствовать пределам, указанным в данной таблице для полосы 17,3–17,7 ГГц, в отношении приемной космической станции фидерной линии радиовещательной спутниковой службы, работающей в соответствии с Приложением 30А, во всех трех Районах.     (ВКР-23)

20 	22.5F.3	Для данной таблицы эталонная диаграмма направленности антенн, приведенная в Рекомендации МСЭ-R S.672-4, должна использоваться только для расчета помех, создаваемых негеостационарными спутниковыми системами фиксированной спутниковой службы геостационарным спутниковым системам фиксированной спутниковой службы. При использовании уравнений, представленных в Дополнении 1 к Рекомендации МСЭ-R S.672-4, уравнение главного луча параболической формы должно начинаться с нуля.     (ВКР-2000)

21 	22.5H.1	Для некоторых приемных станций геостационарных систем фиксированной спутниковой службы см. также пп. 9.7А и 9.7В.     (ВКР-2000)

22 	22.5H.2	Помимо эксплуатационных пределов, приведенных в Таблице 22-4А, к определенным диаметрам антенн земных станций геостационарных систем фиксированной спутниковой службы в полосах частот, указанных в Таблице 22-4А, применяются дополнительные эксплуатационные пределы, указанные в Таблице 22-4А1.     (ВКР-2000)

23 	22.5H.3	Эксплуатационные пределы э.п.п.м., излучаемой негеостационарными спутниковыми системами фиксированной спутниковой службы, должны соответствовать значениям, указанным в п. 22.5С.4 или Таблице 22-4А, в зависимости от того, какие пределы являются более строгими.      (ВКР-2000)

24 	22.5H.4	Для антенн, диаметр которых находится в пределах значений, указанных в данной Таблице, пределы представлены методом линейной интерполяции с использованием линейной шкалы для э.п.п.м. (дБ) и логарифмической шкалы для диаметра антенны (м).     (ВКР-2000)

25 	22.5H.5	Эксплуатационные пределы применяются к негеостационарным спутниковым системам, работающим на высоте 7000 км или более, для защиты геостационарных спутниковых систем фиксированной спутниковой службы с использованием адаптивного кодирования.     (ВКР-2000)

22.5H.6	(SUP – ВКР-19)

*	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-23.

26 	22.5L.1	Общие эталонные линии ГСО состоят из параметров бюджета параметрической линии и используются для целей определения соответствия негеостационарной спутниковой системы положениям п. 22.5L. Параметры общих эталонных линий ГСО определены в Таблице 1 Дополнения 1 к Резолюции 770 (ВКР-19)**.

Для расчета должны использоваться процедуры и методики, определенные в Резолюции 770 (ВКР-19)**. Уровни эквивалентной плотности потока мощности, создаваемой негеостационарной спутниковой системой ФСС, следует определять с использованием последней версии Рекомендации МСЭ-R S.1503.     (ВКР-19)

**	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-23.

*	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-23.

27 	A.22.III.1	В случае космических станций, устанавливаемых на геосинхронных спутниках, круговая орбита которых имеет наклонение более 5°, допустимое отклонение положения должно относиться к узлу орбиты.

28 	22.6.1	Космические станции радиовещательной спутниковой службы на геостационарных спутниках, работающих в полосе 11,7–12,7 ГГц, освобождены от выполнения этих положений, однако они должны поддерживать свое положение в соответствии с Приложением 30.

29 	22.15.1	Космические станции радиовещательной спутниковой службы на геостационарных спутниках, работающих в полосе 11,7–12,7 ГГц, освобождены от выполнения этих положений, однако они должны поддерживать свое положение в соответствии с Приложением 30.

30 	22.19.1	Передающие антенны космических станций радиовещательной спутниковой службы, работающие в полосе частот 11,7–12,7 ГГц, не подпадают под эти положения, однако должна поддерживаться точность наведения в соответствии с § 3.14.1 Дополнения 5 к Приложению 30.

31 	22.22.1	Экранированная зона Луны включает в себя часть поверхности Луны и примыкающую к ней часть космического пространства, экранированную от излучений, источники которых находятся на расстоянии 100 000 км от центра Земли.

32 	22.22.2	Уровень вредных помех определяется по соглашению между заинтересованными администрациями с использованием в качестве руководства соответствующих Рекомендаций МСЭ-R.

33 	22.VI.1	Положения данного раздела не должны применяться для координации геостационарных сетей фиксированной спутниковой службы или оценки помех между ними (см. п. 9.50.1).     (ВКР-2000)

34 	22.VI.2	Хотя положения данного раздела охватывают ограничения внеосевой мощности по всем направлениям, диаграммы излучения антенн земных станций геостационарных сетей фиксированной спутниковой службы в более чем двух ортогональных плоскостях не требуются.     (ВКР-2000)

35 	22.30.1	Выражение "готова к эксплуатации" относится к случаю, когда антенны были установлены, но начало их эксплуатации было отложено в результате форс-мажорных обстоятельств.     (ВКР-2000)

36 	22.31.1	Измерение расстояния до спутника.     (ВКР-2000)

*	Примечание Секретариата. – Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-23.

1	C.VII	Для целей настоящей Главы связь в случае бедствия и для обеспечения безопасности включает в себя вызовы и передачу сообщений в случаях бедствия, срочности и обеспечения безопасности.

1 	30.6.1	Термин "центр координации спасательных операций", определение которого дается в Международной конвенции по поиску и спасанию на море (1979 г.), относится к органу, ответственному за обеспечение эффективной организации служб поиска и спасания и за координацию операций по поиску и спасанию в районе, где осуществляется поиск и спасание.

2 	30.7.1	Подвижные станции, поддерживающие связь со станциями воздушной подвижной (R) службы в полосах частот, распределенных воздушной подвижной (R) службе, должны соответствовать требованиям положений Регламента, относящихся к этой службе, и, в случае необходимости, любым специальным соглашениям между заинтересованными правительствами, которые регламентируют воздушную подвижную (R) службу.

*	Примечание Секретариата.  Эта Резолюция была аннулирована ВКР-07.

1 	32.7.1	Рекомендуется также использовать Стандартный словарь морской навигации (SMCP), а в случае языковых трудностей – Международный свод сигналов, которые публикуются Международной морской организацией (ИМО). Следует учитывать, что правила произношения цифр согласно Приложению 14 и согласно SMCP ИМО различаются.     (ВКР-23)

2 	32.9.1	Подвижный объект: морское судно, воздушное судно или другое средство передвижения.

3 	32.9.2	В настоящей Статье, когда речь идет о лице, терпящем бедствие, может потребоваться адаптация применения данных процедур к конкретным обстоятельствам.

32.9.3	(SUP – ВКР-07)

4 	32.10.1	Сигнал тревоги в случае бедствия может также содержать сведения, касающиеся характера бедствия, вида требуемой помощи, курса и скорости подвижного объекта, времени записи этой информации и любые другие данные, которые могут облегчить спасание.

5 	32.19В.1	Суда, осуществляющие ретрансляцию сигнала тревоги в случае бедствия или вызова в случае бедствия, должны убедиться, что соответствующая береговая станция или спасательно-координационный центр уведомлены о любых сообщениях о бедствии, обмен которыми осуществлялся ранее.     (ВКР-07)

6 	32.19D.1	Суда, осуществляющие ретрансляцию вызова в случае бедствия, должны убедиться, что соответствующая береговая станция или спасательно-координационный центр уведомлены о любых сообщениях о бедствии, обмен которыми осуществлялся ранее.     (ВКР-07)

7 	32.19F.1	Если станция, терпящая бедствие, не может быть опознана, необходимо также передать сообщение о бедствии, используя для обозначения подвижного объекта, терпящего бедствие, такие термины, как, например, "неопознанный траулер".     (ВКР-07)

8 	32.21А.1	Во избежание необоснованной задержки уведомления береговых властей о бедствии, производимое с помощью ЦИВ подтверждение приема сигнала тревоги в случае бедствия, переданного с помощью ЦИВ, должно, как правило, осуществляться только береговой станцией или спасательно-координационным центром. Подтверждение с помощью ЦИВ отменяет любое последующее автоматическое повторение сигнала тревоги в случае бедствия, выполняемое с помощью ЦИВ.     (ВКР-07)

9 	32.46.1	В соответствии с Международной конвенцией по поиску и спасанию на море (1979 г.) это командир на месте действия (КМД) или координатор надводного поиска (КНП).

10 	32.55.1, 32.56.1 и 32.59.1	В соответствии с Международной конвенцией по поиску и спасанию на море (1979 г.) это командир на месте действия (КМД) или координатор надводного поиска (КНП).

1 	33.7C.1	Формат вызовов срочности и сообщений срочности должен соответствовать надлежащим Рекомендациям МСЭ-R.     (ВКР-07)

2 	33.V.1	Информация о безопасности на море включает навигационные и метеорологические предупреждения, метеорологические прогнозы и другие срочные сообщения, относящиеся к безопасности, которые передаются береговыми станциями или береговыми земными станциями.     (ВКР-07)

1 	35.1.1	К примеру, Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) принят ряд соглашений по нормам и рекомендуемым методам работы, отражающих потребности работы авиации, которые были подтверждены реальной практикой и широко используются в настоящее время.

1 	37.3.1	Под "автоматическими устройствами связи" понимаются телеграфные буквопечатающие аппараты, системы передачи данных и т. п.

1 	41.1.1	Станции на борту воздушных судов могут осуществлять связь в целях передачи общественной корреспонденции, пока ведется дежурство на частотах, предусмотренных для обеспечения безопасности и регулярности полетов.

1 	44.1.1	В настоящей Статье термин сообщения включает радиотелеграммы, переговоры по радиотелефону и сообщения, передаваемые по радиотелексу.

1 	45.1.1	Назначенная оперативная зона обслуживания представляет собой тот объем воздушного пространства, который оперативно требуется для организации конкретной службы и в пределах которого обеспечивается защита частоты.

1 	51.54.1	В некоторых зонах администрации могут ограничить это требование использованием только одной рабочей частоты.

1 	52.189.1	В тех случаях, когда администрация установила на своих береговых станциях дежурство на частоте 2182 кГц для приема излучений класса J3E, а также излучений классов А3Е и Н3Е, судовые станции могут вызывать эти береговые станции в целях безопасности, пользуясь излучениями класса Н3Е или J3Е.

2 	52.221.1	В Соединенных Штатах Америки разрешается также совместное использование несущей частоты 4125 кГц береговыми и судовыми станциями для однополосной симплексной радиотелефонии, при условии что пиковая мощность огибающей таких станций не превышает 1 кВт (см. также п. 52.222.2).

3 	52.221.2	Береговым и судовым станциям разрешается также совместно использовать несущие частоты 4125 кГц и 6215 кГц для однополосной симплексной радиотелефонии для вызова и ответа, при условии что пиковая мощность огибающей таких станций не превышает 1 кВт. Применение этих частот для связи не разрешено (см. п. 52.221.1).     (ВКР-07)

4 	52.221.3	Береговым и судовым станциям разрешается также совместно использовать несущие частоты 4125 кГц, 6215 кГц, 8291 кГц, 12 290 кГц и 16 420 кГц для однополосной симплексной радиотелефонии при обмене в случае бедствия и безопасности.

52.222.1	(SUP – ВКР-07)

5 	52.222.2  Береговым и судовым станциям разрешается также совместно использовать несущие частоты 4417 кГц и 6516 кГц для однополосной симплексной радиотелефонии, при условии что пиковая мощность огибающей таких станций не превышает 1 кВт. Использование частоты 6516 кГц для этой цели следует ограничить светлым временем суток (см. также п. 52.221.1).

1 	53.2.1	Требования и стандарты, относящиеся к характеристикам радиосистем и оборудованию для морской радиосвязи в случае бедствия и для обеспечения безопасности, разрабатываются и принимаются Международной морской организацией (ИМО).

1 	Примечание Секретариата.  Ввиду изменений схемы нумерации эти ссылки теперь соответствуют Статьям 21 и 22 и Приложению 4, соответственно.

2 	Примечание Секретариата. − Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-2000, ВКР-03, ВКР-12, ВКР-15, ВКР-19 и ВКР-23.

3 	Примечание Секретариата. − Эта Резолюция была аннулирована ВКР-15.

4	Примечание Секретариата. − Эта Резолюция была аннулирована ВКР-2000.

5	Примечание Секретариата. − Эта Резолюция была аннулирована ВКР-12.

6 	Примечание Секретариата.  Эта Резолюция была аннулирована ВКР-03.

7 	Примечание Секретариата. − Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-07, ВКР-12, ВКР-15, ВКР-19 и ВКР-23.

8 	Примечание Секретариата.  Эта Резолюция была аннулирована ВКР-07.

9 	Примечание Секретариата. − Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-03, ВКР-07 и ВКР-19.

10 	Примечание Секретариата. − Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-03, ВКР-15 и ВКР-19.

11 	Примечание Секретариата. − Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-07, ВКР-12 и ВКР-19.

12 	Примечание Секретариата. − Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-07 и ВКР-23.

13	Примечание Секретариата. − Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-07, ВКР-12 и ВКР-23.

14 	Примечание Секретариата. − Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-12.

15 	Примечание Секретариата. − Эта Резолюция была аннулирована ВКР-19.

16 	Примечание Секретариата. − Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-19 и ВКР-23.

17	Примечание Секретариата. − Эта Резолюция была пересмотрена ВКР-23.