Диэлектрические растяжки

« Ответ #6 : 16 Октябрь 2008, 10:44:11 »

Полиамид после 2х лет на улице растирается в руке в пыль...... 73!  Евгений  RW3AC     KO86sh
 « Ответ #8 : 17 Октябрь 2008, 00:29:59 »


Подтверждаю! Несколько лет назад, во время несильного ветра, у меня рухнула мачта с антеннами, которая простояла около 2-х лет с оттяжками из полиамидного троса, диаметром около 8 мм. Это был "выездной" вариант антенн, который я установил "временно-постоянно", хотя знал о такой особенности полиамидных тросов, но забыл! Оттяжек было 3 и одна из них просто рассыпалась. Забывчивость обошлась дорого: антенны пришлось выкинуть (6 штук), а крышу дома - ремонтировать. С тех пор - только стальные тросы! Насчет статики, накапливаемой в растяжках... Фирма M-Square (М2) поставляет в комплекте со своими антеннами, для поддержания концов бума от провисания, растяжки из дакрона.  С уважением     Геннадий-ES3RF

 « Ответ #10 : 19 Август 2009, 17:39:55 »


Уже более 10 лет для стационарных УКВ антенн использую польский полипропиленовый шнур диаметром 6 мм в черном чулке для защиты от ультрафиолета.  Покупаю всегда в одном магазине в Варшаве, 1.40 злотых за метр.Проблем не было, даже при сильнейших ураганах последних лет.В последнее время в продаже появился аналогичный шнур местного производства 2.80 грн/метр в чулках разных цветов. Нижний ярус работает нормально, на верхние пока не рискую ставить - работает польский.      73, Виктор US5WE (UW5W in contests) KN29AU
 « Ответ #11 : 20 Август 2009, 00:14:57 »


такой проблемы со статикой,по моему,вовсе не существует. чтобы не переплачивать неизвесно за что в качестве диэлектрических оттяжек,можно вымочить любой понравившийся по крепости шнур в олифе и солнце его не тронет.          UA4PR
 « Ответ #12 : 08 Апрель 2010, 22:05:29 »


Посоветуйте растяжки для траверсы 10 метровой антенны.

Эксплуатация постоянная на крыше здания в условиях Урала -40...+40 градусов не менее 5 лет.

Подходит ли шнур из QUAD.ru?

http://www.hupta.ru/show_cat3.php?catid=102901&idcateg=102902&grid=102900  RA9QAW     

 « Ответ #13 : 08 Апрель 2010, 22:51:47 »
 

DANLINE  - 7 лет уже стоит 3эл на 7МГц, концы элементов растянуты этой верёвкой. диаметр непомню. По технологии: коуш обязательно, после коуша маленький зажимчик, но можно и обычный узел.    UA7C

 « Ответ #20 : 15 Апрель 2010, 19:11:33 »


Для растяжки длинной траверсы и круглогодичной эксплуатации длинной антенны как лучше заделать концы шнура DanLine?

1. Морские узлы.

2. U-хомуты для троса.

3. Алюминиевая трубка DIN 3093

4. Duplex.

Для себя пока решил:

1.Оплавить конец троса.

2.Заранее одеть алюминиевый зажим-трубку.

3.Вставить коуш.

4.Завязать узлы.

5.Слегка обжать трубку.              Professor
 « Ответ #22 : 15 Апрель 2010, 20:47:24 »


Володя RZ3BA шнур варил в олифе,антенны растянуты более 10 лет,шнур не потянулся за это время.73   RA4A Виктор
 « Ответ #23 : 15 Апрель 2010, 22:36:16 »


Володя RZ3BA шнур варил в олифе,антенны растянуты более 10 лет,шнур не потянулся за это время

Виктор забыл добавить, что после варки в алифе идёт сушка через блочёк с вытяжным грузом.

Без вытяжки при сушке небольшое удлинение при смене погоды возможно.    Валерий  RA3LE
 « Ответ #24 : 16 Апрель 2010, 01:22:49 »


Шнур полиамидный надо выбирать правильный - у него сверху оболочка, плетеная так же, как оплетка у коаксиала, а внутри прямые пряди. Пропитка олифой с последующей сушкой под натяжением решает все проблемы. Делают еще так: берут строительный силиконовый герметик (Е101, например), растворяют в бензине Б-70 и этим пропитывают шнур. Далее сушка под натяжением. Пропитку делаю так: беру 1.5 л пластиковую бутылку, в нее кольцами спускаю шнур, подлежащий пропитке. К концу шнура привязываю нитку, за которую его потом извлекаю. В бутылку заливаю олифу (или раствор герметика в бензине). После пропитки сливаю ее. Потом, привязав  конец шнура в удобном месте, отхожу, держа бутылку со шнуром в руке за верхнюю часть; при этом выходящий из горлышка шнур протягивается сквозь поролоновую губку. Думаю, понятно написал.     73! de UA6LGO

 « Ответ #25 : 16 Апрель 2010, 07:00:22 »


Насчёт пропитки шнура "Ден-лайн", я бы не стал, вопервыж ему это не требуется, вовторых неизвестно как он после этого себя поведёт    Николай  UA7C
