LE2E88S6 -5972мм  - 2.87λ.  Качественная антенна. В стеке: Е=3.3м, Н=3.5м.
[image: image1.jpg]Name: LE2E88S6 : Time: 11:24:52
-3 dB Points (deg.)
Frequency (MHz) Gain (dBd) F/B (dB) E-plane / H-plane Impedance (Ohm)

144 12.76 30.91 34.96 38.04 48.41 +j 1.44
144.25 12.8 31.58 34.72 37.74 49.3 +j .89

144.5 12.86 31.86 34.48 37.42 50.02 -j .02

144.75 12.88 31.54 34.24 37.14 50.41 -j 1.31
145 12.91 30.68 34.02 36.84 50.28 -j 2.87
145.25 12.94 29.5 33.78 36.58 49.45 -3 4.46
145.5 12.95 28.26 33.56 36.32 47.88 - 5.76
145.75 12.95 27.12 33.34 36.08 45.71 -3 6.37
146 12.92 26.16 33.14 35.86 s =1 Bkl

Free space




 
КСВ: 144.0 – 1.04, 144.5 – 1.0, 145.5-1.13, 146.0 – 1.195.
[image: image2.jpg]1 - LE2E88S6 Yagi Noise Temperature ( G/T )
Gain: 12.86 dBd Frequency: 144.5 MHz

Forward Temperature H 136.27K |
Sidelobe Temperature HE 39.35K |
Backward Temperature H 3.03k |
Loss Temperature HE 3.44K | |
Total noise Temperature: [EEFRSTSEN
G/T (dB ) H-3.65 |





О качестве диаграммы говорит низкая шумовая температура. Лучшие известные антенны имеют подобные параметры при значительно более узкой полосе.
В названии длина округлена по ограничениям программы YA35.
