Расчёт эмиттерного повторителя.

Рассчитываем эмиттерный повторитель по следующим данным:

а) время нарастания фронта импульса, добавляемое каскадом tн≤0,01 мкс;

б) входное сопротивление (без цепи стабилизации – Rст=∞) Rвх≥10 кОм; )

в) входная ёмкость  Свх≤20 пФ;

г) повторитель и последующий каскад выполнены на идентичных транзисторах, параметры которых в исходном режиме соответственно одинаковы.

1. При выборе транзистора можно ориентироваться на формулы, приближенно определяющие   Свх и  Rвх и справедливые при  rб≪g11:

Свх=τ1-Kп rб+ СкKп;  Rвх=1 g111-Kп при  Rст=∞.

Из первого выражения

τ= Свхrб 1-Kп.

Задаваясь коэффициентом передачи Kп=0,95, устанавливаем что заданное значение  Свх обеспечит транзистор П403А:

g11=0,0015 Ом-1; g21=80 мА/В; τ=0,007 мкс ;

rб=40 Ом;  Ск=5 пФ;  I0к=5 мА;  U0к=5В.

Действительно, постоянная времени τ транзистора не должна превышать:

τ= Свхrб 1-Kп=τ=20∙10-12∙40 1-0,95=0,016 мкс,

что транзистором П403А обеспечивается.

2. Определяем сопротивление резистора нагрузки в цепи эмиттера:

Kп=g21+g11 R0;  R0=1 g21+2g11+1/R'; 1R'=1 Rэ+1 Rст,

откуда

1 Rэ=1R'-1 Rст;  R'= R01-  R0(g21-2g11);  R0= R0 g21+g11.

Сопротивление стабилизации последующего каскада  Rст=2 кОм.

Тогда

R0=0,95 80∙10-3+0,0015=12 Ом;

R'=121-12 80∙10-3+2∙0,0015=125 Ом;

1 Rэ=1125-12000=0,00751Ом;  Rэ=133 Ом.

Выбираем по ГОСТу  Rэ=150 Ом.

3. Находим параметры входной цепи каскада

Свх=τ1-Kп rб+ СкKп;  Rвх=1 g111-Kп ;

Свх=0,007∙10-6∙1-Kп 40+5∙10-12∙0,95≈14пФ;

Rвх=1 0,00151-0,95=13,3 кОм.

4. Определяем время нарастания фронта импульса, добавляемое каскадом

tн=2,2 τi+τs+τ2R0rб+R0R',

где τi1+g21rб СкR0; τs=(K0-1) СкR0.

Коэффициент усиления следующего каскада K0=15;

τi=1+80∙10-3∙405∙10-12∙12=0,000252 мкс;

τs=15-15∙10-12∙12=0,00084 мкс;

tн=2,2 0,000252∙10-6+0,00084∙10-6+0,007∙10-62∙1240+12R'